Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"Уфимский государственный нефтяной технический университет"

Кафедра нефтехимии и химической технологии

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (КР)

Студент Ахматгалиева Адель Альбертовна				 группа  БТП -18-01

1 Дисциплина "Химический процесс"

2 Тема КР "Расчет материального и теплового баланса процесса получения метакролеина на основе изобутилена"

3 Вариант 3.21

| 4 Исходные данные: |  |
| --- | --- |
| Производительность | 30 тыс. т/год |
| Выход на поданный изобутилен, % |  |
| метакролеина | 56 |
| метанола | 32 |
| ацетона | 9 |
| Мольное соотношение «С4Н8:Н2О» | 1:2 |
| Конверсия изобутилена, % | 100 |
| Потери изобутилена, % | 3 |
| Концентрация изобутилена в смеси «углеводород-пар-воздух» | 2,5 |

5 Содержание КР:

- механизм химической реакции;

- принципиальная технологическая схема химического процесса (по описанию);

- математическая модель химического процесса на уровне химической реакции для реакций (1) и (3);

- расчет материального баланса;

- расчет теплового баланса;

- заключение.

6 Календарный график выполнения КР

| № пп. | Наименование раздела КР | Срок сдачи, не позднее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизм химической реакции, принципиальная технологическая схема химического процесса, математическая модель | 26.02.2021 |
| 2 | Расчет материального и теплового балансов | 12.03.2021 |
| 3 | Защита | по графику |

7 Защита КР – 30-31 уч.недели

Задание выдал доцент кафедры НХТ Н.В. Заиченко, руководитель КР:

Доцент кафедры ТНГ ____________А.Р. Гайсина          Дата выдачи 23 уч.неделя

Задание получил:

Студент   __________  _____________________    Дата получения задания ______________

(подпись)	                      (инициалы, фамилия)

Описание процесса для составления операторной схемы и расчетов

Приготавливают смесь газообразного тзобутилена с воздухом. Реакция протекает в аппарате типа теплообменника, трубы которого заполнены медным катализаторос. При температуре 350 °С и давлении 1 МПа образуются целевой метакролеин и побочные продукты реакции:

С4Н8 + О2 ® СН2=С(СН3)-СНО + Н2О						(1)

С4Н8 + О2 ® (СН3)2СО + СН2О							(2)

С4Н8 + 0,5О2 ® СН2=С(СН3)-СН2-ОН + Н2О					(3)

Парогазовую смесь, выходящую из реактора, быстро охлаждают впрыскиванием воды и промывают в скруббере водой, извлекая образовавшиеся кислородсодержащие продукты. Газы сбрасывают в атмосферу, а водный раствор направляют на ректификацию для выделения аллилового спирта, ацетона и метакролеина.