ВАРИАНТЫ

домашнего задания по расчету полей допусков по дисциплине «Метрология, квалиметрия

и стандартизация» для студентов потоков БМП, МП, МПз, МПдсз, МПдз, МТз, СТз

# 1 Условия домашнего задания

Для заданного в таблице 1 варианта домашнего задания:

1) оформить графически расположение полей допусков сопряжения по исходным данным, приведенным в таблице 1;

2) определить в какой системе (системе вала или системе отверстия) выполнено исходное сопряжение;

3) определить характер посадки сопряжения - с зазором, с натягом или переходная;

4) по справочникам подобрать стандартную посадку и привести ее обозначение;

5) определить стандартные значения верхнего и нижнего отклонений вала и отверстия, стандартные значения допусков вала и отверстия, предельные размеры вала и отверстия, минимальные и максимальные значения зазора или натяга в сопряжении;

6) проверить правильность выбора посадки;

7) оформить графически выбранную расчетным путем схему расположения полей допусков, содержащих стандартные отклонения.

8) указать значение параметра шероховатости поверхностей вала и отверстия.

Таблица 1 – Варианты домашнего задания для расчета полей допусков

| № варианта | Номинальный размер сопряжения, мм | Отклонения размера, мкм |  | Способ изготовления деталей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вала | отверстия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 40 | +19 | -16 | Чистовое точение |
| 2 | 45 | -25 | -15 | Шлифование круглое тонкое |
| 3 | 28 | +52 | -13 | Обтачивание получистовое |
| 4 | 280 | +48 | +45 | Фрезерование торцовой фрезой чистовое |
| 5 | 20 | +41 | -40 | Получистовое развертывание |
| 6 | 20 | +41 -20 | -40 -62 | Фрезерование торцовой фрезой тонкое |
| 7 | 20 | +21 | +48 +35 | Чистовое строгание |
| 8 | 20 | +16 | +21 +20 | Чистовое развертывание |
| 9 | 25 | +98 +65 | -45 | Шлифование плоское чистовое |
| 10 | 32 | +63 | 23 | Шлифование плоское получистовое |
| 11 | 60 | 45 | +23 +16 | Протягивание чистовое |
| 12 | 25 | -65 -98 | 35 | Сверление по кондуктору |
| 13 | 32 | -62 | +45 | Сверление без кондуктора |
| 14 | 14 | +55 | -55 | Получистовое развертывание |
| 15 | 28 | +13 | +10 | Зенкерование чистовое |
| 16 | 42 | +42 | +26 | Полирование обычное |
| 17 | 55 | +30 | +49 | Хонингование цилиндров |
| 18 | 90 | -28 | +28 | Фрезерование цилиндрической фрезой чистовое |
| 19 | 70 | +32 | 25 | Долбление черновое |
| 20 | 10 | +45 | -25 | Сверление по кондуктору |
| 21 | 100 | +120 | - 100 | Чистовое развертывание |
| 22 | 16 | -16 | -12 | Строгание тонкое |
| 23 | 20 | +18 | -80 | Сверление без кондуктора |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 35 | +10 | +15 | Обтачивание тонкое |  |
| 25 | 68 | +23 | +12 | Обтачивание получистовое |  |
| 26 | 90 | +48 | +35 | Обтачивание чистовое |  |
| 27 | 140 | +85 | +60 | Обтачивание грубое |  |
| 28 | 190 | +50 | +20 | Шлифование плоское тонкое |  |
| 29 | 270 | -190 | -400 | Отрезка приводной пилой |  |
| 30 | 350 | -62 | -96 | Фрезерование концевой фрезой тонкое |  |
| 31 | 450 | -230 | -400 | Обтачивание получистовое |  |
| 32 | 630 | -450 | -151 | Фрезерование концевой фрезой получистовое |  |
| 33 | 720 | +265 | -480 | Фрезерование торцевой фрезой тонкое |  |
| 34 | 900 | +300 | +185 | Долбление чистовое |  |
| 35 | 500 | +155 | +145 | Строгание чистовое |  |
| 36 | 160 | -12 | +27 | Сверление по кондуктору |  |
| 37 | 100 | -14 | +58 | Обтачивание чистовое |  |
| 38 | 125 | +180 +120 | -270 -700 | Обтачивание тонкое |  |
| 39 | 63 | -40 | +50 | Шлифование круглое тонкое |  |
| 40 | 320 | +44 +38 | 128 | Шлифование плоское получистовое |  |
| 41 | 80 | -230 | +46 | Шабрение тонкое |  |
| 42 | 280 | 28 | +81 | Получистовое развертывание |  |
| 43 | 560 | +220 +125 | +70 | Фрезерование торцовой фрезой чистовое |  |
| 44 | 630 | -76 -146 | +110 | Фрезерование торцовой фрезой получистовое |  |
| 45 | 2000 | +500 +450 | -400 -500 | Фрезерование цилиндрической фрезой грубое |  |
| 46 | 1400 | -150 | +195 | Фрезерование торцовой фрезой тонкое |  |
| 47 | 80 | -110 -305 | +438 | Протягивание чистовое |  |
| 48 | 100 | -25 -80 | +23 -44 | Протягивание отделочное |  |
| 49 | 125 | -54 | +110 | Полирование тонкое |  |
| 50 | 160 | -40 -110 | 31 | Шлифование круглое тонкое |  |
| 51 | 50 | +45 | +15 | Получистовое обтачивание |  |
| 52 | 20 | +30 | +30 +15 | Обтачивание чистовое |  |
| 53 | 24 | +51 | -49 -110 | Обтачивание получистовое |  |
| 54 | 70 | +185 | -95 -280 | Шлифование круглое чистовое |  |
| 55 | 65 | +118 | -112 | Шлифование круглое получистовое |  |
| 56 | 110 | +334 +412 | -315 | Шлифование круглое тонкое |  |
| 57 | 150 | +259 | -180 -470 | Шлифование плоское чистовое |  |
| 58 | 215 | +455 | -449 | Шлифование плоское грубое |  |
| 59 | 285 | +500 | -530 -1000 | Шлифование плоское получистовое |  |
| 60 | 405 | +490 | -500 | Шлифование плоское тонкое |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 215 | +300 | -200 | Шлифование круглое чистовое |  |
| 62 | 190 | +400 | +100 | Обтачивание тонкое |  |
| 63 | 168 | -350 | +250 | Шлифование круглое тонкое |  |
| 64 | 295 | +115 | +200 | Обтачивание получистовое |  |
| 65 | 315 | -95 | +50 | Обтачивание тонкое |  |
| 66 | 120 | +65 | +30 | Растачивание черновое |  |
| 67 | 200 | +25 | +20 | Растачивание получистовое |  |
| 68 | 250 | -19 | -40 | Растачивание чистовое |  |
| 69 | 255 | -36 | -49 | Растачивание тонкое (алмазное) |  |
| 70 | 305 | -32 | -44 | Притирка чистовая |  |
| 71 | 245 | -55 | +78 | Притирка тонкая |  |
| 72 | 185 | +26 | -48 | Доводка грубая |  |
| 73 | 165 | +25 | +28 | Доводка средняя |  |
| 74 | 300 | +62 | +74 | Доводка тонкая |  |
| 75 | 480 | -92 | +42 | Доводка отделочная (зеркальная) |  |
| 76 | 110 | -38 | +55 | Хонингование плоскостей |  |
| 77 | 215 | +59 | -60 | Хонингование цилиндров |  |
| 78 | 190 | +45 | +84 | Суперфиниширование плоскостей |  |
| 79 | 168 | -55 | +52 | Суперфиниширование цилиндров |  |
| 80 | 295 | +15 | +20 | Полирование обычное |  |
| 81 | 315 | -69 | +75 | Полирование тонкое |  |
| 82 | 30 | -15 -28 | 15 | Притирка чистовая |  |
| 83 | 32 | -16 | +15 | Притирка тонкая |  |
| 84 | 12 | +55 | -55 | Шабрение грубое |  |
| 85 | 22 | +41 | -30 | Шабрение тонкое |  |
| 86 | 38 | +52 | -56 | Развертывание получистовое |  |
| 87 | 49 | +22 | +34 | Развертывание чистовое |  |
| 88 | 85 | -30 | +30 | Развертывание отделочное |  |
| 89 | 75 | +132 | 125 | Обтачивание обдирочное |  |
| 90 | 99 | +40 | -35 | Обтачивание чистовое |  |

2 Пример выполнения домашнего задания

Исходные данные

D =20+0,002+0,021; d = 20+0,016; Вид обработки – чистое развертывание

Определим значения номинального размера сопряжения и предельных отклонений вала и отверстия.

Номинальный размер сопряжения - D = 20 мм.

Верхнее предельное, нижнее предельное и среднее отклонения отверстия:

ES = +210 мкм = 0,021 мм; EI = 20 мкм; Em = 0,5(ES + EI)=0,5(210+20)= 115 мкм.  (1)

Верхнее предельное, нижнее предельное и среднее отклонения вала:

es = 0,016 мм = 160 мкм; ei = 0 мкм; em = 0,5(es + eı) = 0,5(160 – 0) = 80 мкм.         (2)

Наибольший предельный и наименьший предельный размеры отверстия и вала:

Dmax = 20 + 0,021 = 20,021 мм, Dmin = 20 + 0,002 = 20,002 мм;		                      (3)

dmax = 20 + 0,016=20,016 мм, dmin= 20 – 0 = 20,000 мм.			                      (4)

Определим значения натягов и зазоров сопряжения.

Максимальный натяг сопряжения:

Nmax= dmax – Dmin= 20,016 – 20,002 =-0,014 мм = 140 мкм.		       (5)

Максимальный зазор сопряжения:

Smax = Dmax – dmin = 20,021 – 20,000 = 0,021 мм = 210 мкм.		      (6)

Определим характер сопряжения, а также систему, в какой оно выполнено.

Характер сопряжения – посадка переходная, так как в сопряжении имеются как натяг, так и зазор: Nmax= 140 мкм, Smax = 210 мкм.

Посадка нестандартная, так как в стандартной посадке одно из значений отклонений отверстия или вала должно соответствовать значению основного отклонения отверстия (Н) или основного отклонения вала (h).

Находим допуски отверстия, вала, натяга (зазора), посадки.

Допуск отверстия - TD = Dmax - Dmin = 20,021 - 20,002=190 мкм.		         (7)

Допуск вала - Td = dmax–dmin = 20,016 – 20,000 = 160 мкм.			         (8)

Допуск натяга (зазора) – TS = Smax- Smin= 210 - (-140) = 350 мкм.		         (9)

Допуск посадки – TN = TD - Td = 190– 160 = 30 мкм.				        (10)

По результатам расчёта вычертим схему полей допусков сопряжения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема полей допусков по исходным данным

Для номинального диаметра D = 20 мм по справочнику определим стандартные отклонения для отверстия и вала, чтобы они в максимально возможной степени были близки к значениям основных параметров исходного сопряжения.

По справочнику параметры стандартной посадки выберем в системе отверстия:

отклонение отверстия – Ø20H10 = Ø 20+0,070, отклонение вала – Ø20js13= Ø20±0,0165, обозначение посадки – Ø20H10/ js13.

Проведем проверку правильности выбора стандартной посадки:

Максимальный натяг сопряжения:

Nmax= dmax – Dmin= 20,0165 – 20 =-0,0165 мм = 165 мкм.			        (11)

Максимальный зазор сопряжения:

Smax = Dmax – dmin = 20,0070 – (-20,0165) = 0,0235 мм = 235 мкм.		       (12)

Вывод: стандартная посадка выбрана правильно, так как значения отклонений параметров сопряжения максимально близки значениям параметров, указанным в справочнике (значения натяга и зазора отличаются на 25 мкм).

Схема полей допусков сопряжения, соответствующая стандартной посадке, приведена на рисунке 2.

Для заданного способа обработки поверхностей деталей по справочнику определяем параметры шероховатости вала и отверстия  Ra 3,2 мкм.

Рисунок 2 – Схема полей допусков стандартной посадки

Лектор, профессор						Ф.Ш. Забиров

10.01.2021