Экзамен по курсу «Радиопередающие устройства систем радиодоступа и радиосвязи»

Тест №10

- Напряжение отсечки стокового тока полевого транзистора = 4 В; напряжение смещения на затворе =1 В; напряжение возбуждения =6 В; угол отсечки стокового тока равен…….. градусов

- Угол  отсечки (в градусах),  соответствующий  максимуму  мощности  генератора   при косинусоидальной форме импульса коллекторного тока составляет:                  ( 60,   90,   120,   150,   180).

3.    Генератор работает в перенапряженном режиме. Для перевода его в недонапряженный режим необходимо:

- повысить напряжение коллекторного питания;

-  увеличить сопротивление нагрузки;

- уменьшить напряжение возбуждения;

- увеличить напряжение смещения.

4      Биполярному транзистору соответствуют статические проходные характеристики, обозначенные буквой:

- В осцилляторной схеме автогенератора кварцевый резонатор используется в качестве ……