МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Курганский государственный университет»

Кафедра энергетики и технологии металлов

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Программа, задания и методические указания к выполнению

практических занятий и контрольной работы

по дисциплине «Электротехника и электроника»

для студентов очной и заочной форм обучения

Курган 2013

Кафедра: «Энергетика и технология металлов»

Дисциплины: «Электротехника и электроника»

Составили: доцент Копытин И.И. (примеры расчетов), ст.преподаватель Помялов С.Ю. (техническая редакция).

Утверждены на заседании кафедры « 28 » ноября  2013г

Рекомендованы методическим советом университета

«      »                        2013г

Настоящие методические указания предназначены для проведения практических занятий для студентов очной формы обучения и выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения.

Целью контрольной работы является проверка освоения студентами соответствующих разделов курса.

Контрольная работа включает в себя 3 расчетных задания: расчет цепей постоянного тока, расчет однофазных цепей переменного (синусоидального) тока, расчет трехфазных цепей переменного тока.

Задание и исходные данные приведены в соответствующих разделах. Варианты выбираются по последним двум цифрам зачетной книжки. Если до 50, то берут соответствующий вариант, если больше 50, то вычитают 50. (Если вариант 79, то 79 - 50 =29; данные 29 варианта будет выполнять студент у которого вариант № 79).

РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1.1 Программа

Электротехнические устройства постоянного тока, области применения. Структура электрической цепи. Источники и приемники электрической энергии. Схемы электрических цепей. Условные графические и буквенные обозначения, применяемые на схемах.

Линейные резистивные элементы, идеальные источники ЭДС и тока, их свойства и вольт-амперные характеристики. Нелинейные элементы и их характеристики. Разветвленные и неразветвленные электрические цепи с одним источником ЭДС. Условные положительные направления ЭДС, тока и напряжения. Пассивный и активный двухполюсники. Режимы работы электрической цепи. Энергетический баланс в электрических цепях. Законы Кирхгофа.

Методы расчета электрических цепей постоянного тока. Метод эквивалентного преобразования схем. Метод узловых потенциалов. Метод контурных токов. Принцип и метод наложения (суперпозиции). Принцип компенсации. Метод эквивалентного генератора.

1.2 Расчетное задание №1. Расчет цепей постоянного тока

1 Согласно рисунку 1.1 начертить рабочую схему, исключив из общей схемы ветви, в которой выключатели разомкнуты.

2 Определить токи во всех ветвях, напряжения на зажимах источников.

3 Определить режимы работы источников и составить баланс мощностей.

Рисунок 1.1 – Исходная схема

Таблица 1.1 – Исходные данные

| № вар. | Е1, В | Е2, В | Е3, В | Е4, В | R01, Ом | R02, Ом | R03, Ом | R04, Ом | R5, Ом | R6, Ом | R7, Ом | R8, Ом | Разомкнуты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 120 | 100 |  |  | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | 8 | 3 | SВ1, SВ2 |
| 2 |  | 80 |  | 90 |  | 1 |  | 0,5 | 3 | 4 | 7 | 8 | SВ1, SВ3 |
| 3 |  | 60 | 50 |  |  | 2 | 1 |  | 10 | 4 | 2 | 2 | SВ1, SВ4 |
| 4 |  | 60 | 50 | 90 |  | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | SВ1, SВ6 |
| 5 |  | 100 | 90 | 110 |  | 4 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 8 | SВ1, SВ6 |
| 6 | 30 |  |  | 25 | 1 |  |  | 0,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | SВ2, SВ3 |
| 7 | 40 |  | 50 |  | 2 |  | 2 |  | 4 | 3 | 3 | 6 | SВ2, SВ3 |
| 8 | 60 |  | 70 | 70 | 1 |  | 3 | 1 |  | 2 | 2 | 4 | SВ2, SВ5 |
| 9 | 50 |  | 60 | 60 | 2 |  | 4 | 3 |  | 6 | 5 | 5 | SВ2, SВ5 |
| 10 | 70 | 80 |  |  | 3 | 3 |  |  | 8 | 6 | 6 | 8 | SВ3, SВ4 |
| 11 | 80 | 90 |  | 60 | 2 | 1 |  | 6 |  | 4 | 3 | 6 | SВ3, SВ5 |
| 12 | 90 | 80 |  | 70 | 3 | 2 |  | 3 | 5 |  | 6 | 8 | SВ3, SВ6 |
| 13 | 100 | 90 | 80 |  | 5 | 4 | 3 |  |  | 6 | 7 | 9 | SВ4, SВ5 |
| 14 | 110 | 120 | 115 |  | 6 | 6 | 4 |  | 10 |  | 12 | 16 | SВ4, SВ6 |
| 15 | 120 | 110 | 110 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 10 | 15 | SВ5, SВ6 |
| 16 |  |  | 30 | 40 |  |  | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | SВ1, SВ2 |
| 17 |  | 60 |  | 50 |  | 3 |  | 2,5 | 7 | 5 | 9 | 11 | SВ1, SВ3 |
| 18 |  | 80 | 90 |  |  | 2 | 4 |  | 6 | 8 | 11 | 9 | SВ1, SВ4 |
| 19 |  | 100 | 110 | 90 |  | 6 | 4 | 2 | 4 |  | 10 | 14 | SВ1, SВ6 |
| 20 |  | 120 | 100 | 90 |  | 4 | 3 | 2 | 6 |  | 10 | 6 | SВ1, SВ6 |
| 21 | 120 |  |  | 100 | 4 |  |  | 2 | 10 | 10 | 8 | 8 | SВ2, SВ3 |
| 22 | 110 |  | 120 |  | 8 |  | 6 |  | 12 | 16 | 20 | 20 | SВ2, SВ4 |
| 23 | 100 |  | 90 | 80 | 2 |  | 3 | 3 |  | 8 | 10 | 12 | SВ2, SВ5 |
| 24 | 90 |  | 80 | 60 | 4 |  | 3 | 4 |  | 8 | 2 | 2 | SВ2, SВ5 |
| 25 | 80 | 90 |  |  | 3 | 5 |  |  | 10 | 4 | 6 | 6 | SВ3, SВ4 |
| 26 | 70 | 80 |  | 50 | 1 | 1 |  | 4 |  | 5 | 7 | 6 | SВ3, SВ5 |
| 27 | 60 | 70 |  | 50 | 2 | 4 |  | 4 | 6 |  | 10 | 8 | SВ3, SВ6 |
| 28 | 50 | 60 | 70 |  | 3 | 5 | 2 |  |  | 10 | 9 | 9 | SВ4, SВ5 |
| 29 | 40 | 50 | 60 |  | 2 | 3 | 4 |  | 6 |  | 8 | 10 | SВ4, SВ6 |
| 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 10 | 10 | SВ5, SВ6 |
| 31 |  |  | 100 | 90 |  |  | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | SВ1, SВ2 |
| 32 |  | 30 |  | 30 |  | 3 |  | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | SВ1, SВ3 |
| 33 |  | 60 | 70 |  |  | 2 | 3 |  | 5 | 8 | 10 | 8 | SВ1, SВ4 |
| 34 |  | 70 | 80 | 60 |  | 3 | 2 | 3 | 8 |  | 8 | 10 | SВ1, SВ6 |
| 35 |  | 80 | 90 | 80 |  | 3 | 1 | 4 | 6 |  | 12 | 8 | SВ1, SВ6 |
| 36 | 20 |  |  | 30 | 1 |  |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | SВ2, SВ3 |
| 37 | 30 |  | 40 |  | 2 |  | 1 |  | 6 | 5 | 4 | 8 | SВ2, SВ3 |
| 38 | 40 |  | 50 | 40 | 3 |  | 2 | 2 |  | 8 | 5 | 9 | SВ2, SВ5 |
| 39 | 50 |  | 60 | 50 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 10 | 8 | SВ2, SВ5 |
| 40 | 60 | 70 |  |  | 4 | 5 |  |  | 2 | 3 | 12 | 10 | SВ3, SВ4 |
| 41 | 70 | 80 |  | 60 | 3 | 4 |  | 4 |  | 6 | 7 | 7 | SВ3, SВ5 |
| 42 | 80 | 80 |  | 70 | 4 | 4 |  | 2 | 4 |  | 8 | 9 | SВ3, SВ6 |
| 43 | 90 | 100 | 80 |  | 6 | 6 | 5 |  |  | 10 | 12 | 16 | SВ4, SВ5 |
| 44 | 100 | 110 | 90 |  | 5 | 6 | 6 |  | 10 |  | 6 | 8 | SВ4, SВ6 |
| 45 | 110 | 100 | 90 | 100 | 4 | 5 | 4 | 5 |  |  | 10 | 12 | SВ5, SВ6 |
| 46 |  |  | 40 | 30 |  |  | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | SВ1, SВ2 |
| 47 |  | 60 |  | 70 |  | 2 |  | 2 | 4 | 10 | 9 | 10 | SВ1, SВ3 |
| 48 |  | 70 | 80 |  |  | 2 | 3 |  | 5 | 5 | 10 | 12 | SВ1, SВ4 |
| 49 |  | 60 | 70 | 70 |  | 2 | 2 | 3 | 6 |  | 8 | 6 | SВ1, SВ6 |
| 50 |  | 50 | 40 | 40 |  | 1 | 2 | 2 | 6 |  | 10 | 10 | SВ1, SВ6 |

1.3 Пример решения расчетного задания №1

1 Согласно рисунку 1 начертить рабочую схему, исключив из общей схемы ветви, в которой выключатели разомкнуты.

2 Определить токи во всех ветвях, напряжения на зажимах источников.

3 Определить режимы работы источников и составить баланс мощностей.

Исходные данные:

| Е2 = 100 В | Е3 = 90 В | Е4 = 110 В |
| --- | --- | --- |
| R02 = 4 Ом | R03 = 4 Ом | R04 = 5 Ом |
| R5 = 6 Ом | R7 = 8 Ом | R8 = 8 Ом |

Решение:

Для линейных цепей, т.е. цепей, составленных из линейных элементов, справедлив принцип наложения (суперпозиции). В соответствии с этим принципом токи в отдельных ветвях можно считать состоящими из токов, вызываемых каждой из ЭДС, действующих в цепи. Падения напряжения следует считать состоящими из падений напряжения, обусловленных отдельными токами, и т.д.

Составляем расчетную схему. Данную задачу решаем «Методом контурных токов». Суть метода заключается в том, что составляются уравнения только по второму закону Кирхгофа, для чего выбираем необходимое число контуров. В данном случае три контура. В каждом контуре предполагается наличие контурного тока, положительное направление которого указывается стрелкой произвольно. Исходя из принципа наложения, считаем, что в каждом контуре протекают контурные токи I11, I22,  I33, из которых образуются токи ветвей.

Рисунок 1.2

Составляем уравнение для первого контура, обходя его в направлении собственного контурного тока и учитывая падения напряжения от всех контурных токов, протекающих в различных резисторах первого контура.

(R03 + R7)·I33 - R7·I22 = E3.

Аналогично составляем уравнения для второго и третьего контуров:

(R7 + R5 + R8 + R02)·I22 - R7·I33 + R8·I11 = E2.

(R8 + R04)·I11+ R8 I22= E4

Подставив значения из условия задачи и объединив уравнения в систему, находим численные значения контурных токов.

I11= -17,36 А;	I22= 14,46 A;	I33=17,14 A.

В данной электрической цепи имеется шесть ветвей и четыре узла.

Ток в каком-либо резисторе равен алгебраической сумме контурных токов. При этом положительным считается такой контурный ток, который в данном резисторе совпадает по направлению с результирующим током.

I1 = I11;	I2 = I11 + I22;		I3 = I5 = I22;		I4 = I33 - I22; 		I6 = I33.

Подставляя значения, находим действующие в цепи токи:

I1 = - 17,36 А. Знак минус говорит о том что действующий ток протекает в обратном направлении;

I2 = 31,82 А;	I3 = I5= 14,46 А;	I4 = 2,68 А;		I6 = 17,14 А.

Напряжение на зажимах источников определяем исходя из закона Ома для всей цепи. Для определения напряжения на зажимах источников найдем потенциал точки a относительно точки b и потенциал точки d относительно точки c.

Так как на резистивных элементах ток проходит от точек с более высоким потенциалом к точкам с более низким потенциалом. Тогда на участке источника E4 потенциал повысится на E4, так как обход источника совпадает с направлением его ЭДС.

Значит, напряжение на зажимах источника, работающего в режиме потребителя, равно сумме ЭДС и внутреннего падения напряжения. А, напряжение на зажимах источника, работающего в режиме генератора, равно разности ЭДС и падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника.

В данной задаче все источники работают в режиме генераторов.

Udc =E4 - I1·R04 = 23,2 B; Ubc = E2 - I3·R02 = 42,16 B; Ucd = E3 - I6·R03 = 21,44 B;

Pист. = E4·I1 + E3·I6 + E2·I3 = 110·17,36 + 90·17,14 + 100·14,46 = 4898,2 Вт;

Pпот = I22·R8 + I52·R5 + I42·R7 = 8100,09 + 1254,54 + 57,45 = 9412,08 Вт.

Следовательно, мощность всех источников недостаточна для питания всех потребителей.

РАЗДЕЛ 2 ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО (СИНУСОИДАЛЬНОГО) ТОКА

2.1 Программа

Принцип действия однофазного генератора синусоидальной ЭДС промышленной частоты. Основные параметры, характеризующие синусоидальную функцию. Начальная фаза. Сдвиг фаз. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения синусоидально изменяющихся электрических величин. Представление синусоидальных величин тригонометрическими функциями, графиками изменения функций во времени, вращающимися векторами и комплексными числами.

Электротехнические устройства переменного тока: источники ЭДС, резисторы, индуктивные катушки и конденсаторы. Графические и буквенные обозначения электротехнических устройств на схемах. Идеальные элементы: резистивные, индуктивные и емкостные. Параметры (активное сопротивление, индуктивность, емкость) и характеристики (вольт-амперные, вебер-амперные, кулон-вольтные) идеальных элементов. Законы Ома и Кирхгофа для цепей синусоидального тока.

Уравнение электрического состояния для неразветвленной цепи. Активное, реактивное и полное сопротивления двухполюсника. Комплексное сопротивление. Треугольник сопротивлений. Векторные диаграммы. Фазовые соотношения между токами и напряжениями. Активная, реактивная и полная мощности. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности. Резонанс напряжений.

Цепи с параллельным соединением ветвей. Уравнение электрического состояния цепи. Активная, реактивная и полная проводимости. Треугольник проводимостей. Комплексная проводимость. Резонанс токов.

1.2 Расчетное задание №2. Расчет однофазных цепей синусоидального переменного тока

1 Согласно рисунку 2.1 начертить схему цепи согласно варианту.

2 Параметры элементов цепи R1, X1, R2, X2,, R3, X3 приведены в таблице 2.1 вариантов (Z- последовательное соединение R и X). Емкостные сопротивления даны в таблице 2.1 со знаком *.

3 Выполнить расчет и построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений (в каждом варианте искомые величины обозначены знаком ?).

4 Проверить правильность решения задачи путем составления баланса мощностей.

Рисунок 2.1 – Исходная схема

Таблица 2.1– Исходные данные

| № вар. | R1, Ом | X1, Ом | R2, Ом | X2, Ом | R3, Ом | X3, Ом | U, В |  | I1, А | I2, А |  | I3, А | P, Вт | Q, вар |  | S, В·А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 1 | 3 | 4 | 1,5 | 2* | 60 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 2 | 0.5 | 1 | 4 | 3* | 1,5 | 2 | 70 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ? |  | ? | ? |  | 3 | ? | ? |  | ? |
| 4 | 1 | 2* | 4 | 3 | 4 | 3 | ? |  | ? | ? |  | 4 | ? | ? |  | ? |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | X*? | 100 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | X*? | 120 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | X*? | 120 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 3* | ? |  | ? | 10 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4* | ? |  | ? | 10 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6* | ? |  | ? | 10 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 11 | 15 | 20 | 16 | 12 | 0 | 18* | ? |  | 4 | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 12 | 10 | 25 | 8 | 6 | 0 | 12* | 220 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 13 | 20 | 15 | 0 | 12 | 8 | 6* | ? |  | 4 | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 14 | 40 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20* | 100 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 15 | 0 | 10* | 0 | 20 | 0 | 30* | 60 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 16 | 5,56 | 5,2 | 12 | 16 | 40 | 30 | ? |  | ? | 7,2 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 17 | 3 | 4 | 0 | 5* | 5 | 0 | 100 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 18 | 15 | 20* | 30 | 40 | 5 | 10 | ? |  | 1 | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 19 | 15 | 20 | 40 | 30* | 10 | 5 | ? |  | ? | 2,5 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 20 | 20 | 15* | 60 | 80 | 10 | 5 | ? |  | ? | 1 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 21 | 12 | 0 | 8 | 6 | 10 | 25* | ? |  | ? | 5 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 22 | 10 | 25 | 0 | 12* | 8 | 6 | ? |  | ? | 4 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 23 | 25 | 10 | 12 | 0 | 6 | 8* | ? |  | ? | 10 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 24 | 10 | 25 | 6 | 8* | 6 | 0 | ? |  | ? | 5 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 25 | 0 | 10 | 30 | 40* | 12 | 16 | ? |  | ? | ? |  | 5 | ? | ? |  | ? |
| 26 | 30 | 40 | 16 | 12 | 0 | 12* | ? |  | ? | ? |  | 5 | ? | ? |  | ? |
| 27 | 12 | 16* | 10 | 0 | 30 | 40 | ? |  | ? | ? |  | 5 | ? | ? |  | ? |
| 28 | 20 | 20 | 20 | 20* | 4,8 | 11 | ? |  | ? | ? |  | 2 | ? | ? |  | ? |
| 29 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 6* | ? |  | ? | 10 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 30 | 15 | 20 | 10 | 6* | 10 | 10 | ? |  | ? | 4 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 31 | 8 | 6* | 15 | 20 | 10 | 30 | ? |  | ? | 5 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 32 | 36 | 40 | 6 | 24 | 10 | 15 | ? |  | ? | 10 |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 33 | 6 | 24* | 10 | 15 | 36 | 40* | ? |  | ? | ? |  | 5 | ? | ? |  | ? |
| 34 | 10 | 15 | 36 | 40 | 6 | 24 | ? |  | ? | ? |  | 4 | ? | ? |  | ? |
| 35 | 5 | 10 | 12 | 9 | 5 | 18* | ? |  | ? | ? |  | 4 | ? | ? |  | ? |
| 36 | 0,5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1,5* | 80 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 37 | 0,5 | 1 | 8 | 6* | 2 | 1,5* | 90 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 38 | 0,5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8* | 100 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 39 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | ? |  | ? | ? |  | 5 | ? | ? |  | ? |
| 40 | 1 | 1* | 6 | 8 | 8 | 6 | ? |  | ? | ? |  | 3 | ? | ? |  | ? |
| 41 | 2 | 0 | 3 | Х*? | 3 | 4 | 100 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 42 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | Х*? | 120 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 43 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | Х*? | 120 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 44 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | Х*? | 120 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 45 | 3 | 4 | 12 | 16 | 6 | 8 | 100 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 46 | 4 | 3 | 16 | 12 | 6 | 8 | 100 |  | ? | ? |  | ? | ? | ? |  | ? |
| 47 | 3 | 4* | 8 | 6 | 12 | 16 |  | 100 | ? |  | ? | ? | ? |  | ? | ? |
| 48 | 4 | 3* | 6 | 8 | 12 | 16 |  | 200 | ? |  | ? | ? | ? |  | ? | ? |
| 49 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8* |  | ? | ? |  | 10 | ? | ? |  | ? | ? |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10* |  | ? | ? |  | 10 | ? | ? |  | ? | ? |

2.3 Пример решения расчетного задания №2

Исходные данные

| I2 = 10 А | R1 = 2 Ом | R2 = 2 Ом |
| --- | --- | --- |
| Х2 = 4 Ом | R3 = 2 Ом | Х3 = 4 Ом |

Определить: U, I1, I3, P, Q, S. Построить векторные диаграммы. Составить баланс мощностей.

Рисунок 2.2 – Расчетная схема

Решение

1 Определим сопротивление ветвей в комплексной форме

Z2=R2+jX2=2+j4 Ом.

Модуль полного сопротивления

Z2=R22+X22=22+42=4,47 Ом;

Z3=R3−jX3=2−j8 Ом;

Z3=22+82=8,25 Ом.

2 Углы сдвига между векторами тока и напряжения в ветвях

cosϕ2=R2Z2=24,47=0,45; ∠ϕ2=63∘;

sinϕ2=X2Z2=44,47=0,89;

cosϕ3=R3Z3=28,25=0,243; ∠ϕ3=76°;

sinϕ3=0,97.

3 Полное сопротивление ветвей 2 и 3

Z23=Z2⋅Z3Z2+Z3=(2+j4)⋅(2−j8)2+j4+2−j8=5,5+j3,5 Ом.

Модуль Z23=6,25 Ом.

Z1=R1=2 Ом.

Входное сопротивление цепи

Z=Z4+Z23=2+(5,5+j3,5)=7,5+j3,5 Ом.

Модуль Z=7,52+3,52=8,28 Ом.

4 Напряжение на ветвях 2 и 3

U2=U3=I2⋅Z2=10⋅4,47=44,7 В.

5 Токи в ветвях

I3=U3Z3=44,78,25=5,42 A; I1=U2Z23=44,76,25=6,86 A;

I1=I2+I3=4,47−j8,94+1,3+j5,26=5,77-j3,68 А;

где I2=U2Z2=44,72+j4⋅2−j42−j4=89,4−j17,820=4,47−j8,9 А;

I3=U3Z3=44,72−j8⋅2+j82+j8=89,4+j357,668=1,3+j5,26 А.

6 Напряжение, приложенное к цепи

U=I1⋅Z=6,86⋅8,28=56,8 Ом.

Напряжение на R1

U1=I1⋅R1=6,86⋅2=13,72 В;

cosϕ1=RZ=7,58,28=0,91; ∠ϕ1≈25∘;

sinϕ1=0,423.

7 Полная мощность цепи

S=U⋅I=56,8⋅6,86=390 В⋅А.

Активная мощность

P=S⋅cosϕ1=390⋅0,91=353 Вт.

Реактивная мощность

Q=S⋅sinϕ1=390⋅0,423=165 вар.

8 Составляем баланс мощностей

P=I2⋅R;

Р1+Р2+Р3=I12⋅R1+I22⋅R2+I32⋅R3;

353=6,862⋅2+102⋅2+5,422⋅2=353 Вт;

Q=Q1+Q2−Q3;

165=I12⋅X2+I22⋅X2−I32⋅X3=0+102⋅4−5,422⋅8=165 вар.

Баланс мощностей сходится.

8 Выбираем масштабы по току и напряжению: mi=1 А/см; mu=5 В/см.

Построение векторной диаграммы начинаем с вектора U2. Затем под углом ϕ2 в сторону отставания (по часовой стрелки) откладываем вектор I2 и в сторону опережения (против часовой) на ∠ϕ3 вектор I3. Геометрическая сумма I1+I3 даёт вектор I1. Вектор U1 совпадает с вектором I1, а сумма U1+U2 дает вектор U.

РАЗДЕЛ 3 ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3.1 Программа

Области применения трехфазных цепей. Трехфазный генератор. Способы соединения трехфазной обмотки генератора. Фазные и линейные напряжения. Векторные диаграммы. Способы включения в трехфазную сеть однофазных и трехфазных приемников. Четырехпроводная и трехпроводная трехфазные цепи. Симметричный и несимметричный режимы трехфазной цепи. Назначение нейтрального провода. Напряжение смещения нейтрали. Соотношение между фазными и линейными напряжениями, фазными и линейными токами. Мощность трехфазной цепи. Способы измерения мощности в трехфазных цепях.

3.2 Расчетное задание №3. Расчет трехфазных цепей синусоидального переменного тока

1 Начертить электрическую схему согласно варианту.

2 Определить: Iф, Uф, Pф, Sф,Qф, φф для каждой фазы и определить ток нейтрального провода.

3 Построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений и с помощью ее проверить правильность расчетов.

Исходные данные:

В трехфазную сеть переменного тока включен приемник энергии, соединенный по схеме «звезда» с нейтральным проводом.

| Uл = 380 В |  |
| --- | --- |
| RА1 = 4 Ом | XA1 = 10 Ом |
| RА2 = 5 Ом | XA2 = 4 Ом; |
| RB1 = 2 Ом | XB1 = 6 Ом |
| RB2 = 6 Ом | XB2 = 5 Ом |
| RC1 = 8 Ом | XC1 = 8 Ом |
| RC2 = 3 Ом | XC2 = 20 Ом |

Варианты заданий

3

5

6

7

8

10

xB1

rB1

xB2

rC1

rA1

xC2

xC1

xC1

2

xA2

xA1

xA1

rB2

xC2

xC1

xC1

xB2

xC2

xC1

xB1

xB2

xС1

xA1=0

xB2

xB1

xС1

xA1

xB1

rB1

xB2

xC1

xA1

rB1

xC1

xB1

xC1

rC1

11

12

13

14

16

17

18

19

20

xC1

xB1

xA1

xA1

xB2

xB1

xC2

xA1

rA1

rC1

rA1

xB1

xB2

xС1

15

xA1

xA2

xA1

xB2

xB1

xB2

xA1

xA1

xA2

xA2

xA1

rB2

xC1

xC2

xC1

xA1

rB1

xB2

xB1

xA1

xC1

rB1

xB1

rB1

xC2

xC1

rA1

xB1

21

22

23

24

25

xA2

rA2

xB1

xC1

xC2

xA1

xA1

xA1

xA2

rB2

xB2

xB1

xB2

xB2

rC1

xC1

rC1

rC2

xA1

rB1

xC1

26

27

28

29

30

9

rA1

xA1

xA2

rA1

xB2

rB1

xC2

rC1

xC2

rC1

xA2

rA1

xA2

rA1

xA2

rA1

xA1

xB1

xB2

rB1

rA2

rB1

xB2

xB1

xC1

xA2

xВ1

xC2

xA1

xA1

xB1

xB2

xC2

xC1

rA1

xA2

xA1

xC1

rC1

xC1

xC2

xA1

xC1

xA1

rA1

xB2

rB2

xC2

rA2

31

32

33

34

35

xA1

ZB = ∞

xA1

xA1

rF1

xB2

xB2

rB1

xC2

xC2

rC1

36

37

38

39

40

xA1

rB1

rB1

xB1

xС1

1

rC1

rA1

rB1

rC1

xA1

xA1

4

rA1

46

47

48

49

50

41

42

43

44

45

rC1

rB1

xB1

rB1

xA1

xA1

rA1

xA1

rB1

rC1

rC2

xC1

rA1

xA1

rA1

xA1

rB1

xB1

xB1

rB1

xB2

xC1

rA1

xC2

xA1

rA1

ZC = ∞

ZA = ∞

rA1

xA2

xA1

rB1

xB2

xB1

ZB = ∞

rC2

xC1

ZA = ∞

xB1

ZC = ∞

ZB = ∞

ZC = ∞

xC1

xC2

rC1

xC1

xA1

xA2

rC1

rC1

rA1

rB1

xA1

xB1

xC1

xA1

rB2

xB2

xB1

xB1

rB1

xC1

rC1

xB1

xA1

xA1

xC2

xB1

xC2

rC2

xB1

xB2

xA2

rA1

3.3 Пример решения расчетного задания №3

В трехфазную сеть с линейным напряжением Uл = 380В включен несимметричный приемник энергии, соединенный по схеме Y с нейтральным проводом.

Рисунок 3.1 – Исходная схема

Исходные данные:

RА1 = 4 Ом;

RС1 = 8 Ом;

ХА1 = 10 Ом;

ХВ1 = 6 Ом;

ХВ2 = 5 Ом.

1 Начертить электрическую схему согласно варианту.

2 Определить: Iф, Uф, Pф, Sф,Qф, φф для каждой фазы и определить ток нейтрального провода.

3 Построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений и с помощью ее проверить правильность расчетов.

Решение:

1 Начертим схему согласно заданию:

Рисунок 3.2 – Расчетная схема

2 Определим необходимые параметры.

Так как нагрузка несимметричная, то расчеты надо производить для каждой фазы отдельно. Расчет токов производим комплексным методом. Находим фазные напряжения:

UФ=UЛ3=3803=220 В.

Представим в комплексном виде эти напряжения, при условии, что начальная фаза фазы А будет равна «0».

UА=220 B;UВ=220⋅e−j120o=(−110−j191) B;UС=220⋅ej120o=(−110+j191) B.

Сопротивления фаз и нейтрального провода в комплексном виде:

ZA = RA2+ jXA1 = 5 + j10 Ом;

ZB = 0+ j(XВ1 - XВ1 - XВ2) = 0 + j(2 - 2 - 5) = -j5 Ом;

ZС = RC1 + j0 = 8 Ом.

Найдем токи в фазах с учетом напряжения смещения нейтрали.

IA=UАZA=2205+j10=8,8−j17,6 A;

IA=8,8−j17,6=12,8⋅e−j70o A;

IB=UВZB=(−110−j191)−j5=−38,2−j22 A;

IB=38,2−j22=56⋅e−j42oA;

IC=UСZC=(−110+j191)8=−13,7+j23,9 A;

IC=−13,7+j23,9=32⋅ej137oA.

Определим ток нейтрали с применением 1-го закона Кирхгофа.

IN=IA+IB+IC=(8,8−j17,6)+(38,2−j22)+(−13,7+j23,9)=33,3−j15,7 A.

Угол сдвига фаз напряжения и тока каждой фазы определяется нагрузкой. Следовательно,

ϕA=arctgXR=102=5, ϕA=78,7∘;

ϕB=arctgXR=50=∞,     ϕB=−90∘−имеем чисто ёмкостную нагрузку;

ϕc=arctgXR=08=0,   ϕc=0∘− имеем чисто активную нагрузку;

ϕN=arctgXR=21=2,    ϕN=63,4∘.

Определим мощность каждой фазы.

SA=UA⋅IA=220⋅(8,8−j17,6)=1936−j3872B⋅A;PA=1936   Вт;QА=3872  вар.

SВ=UВ⋅IВ=(−110−j191)⋅(−38,2−j22)=j9716B⋅A;PB=0   Вт;QB=9716  вар.

SC=UC⋅IC=(−110+j191)⋅(33,3−j15,7)=6662+j8087  B⋅A;PC=6662   Вт;QC=8087  вар.

Построим векторную диаграмму.

1 Начнем с фазных ЭДС генератора (источника ЭДС). (Выбрать необходимый масштаб напряжения).

2 Построим векторы фазных напряжений.

3 Полученные значения сравним с расчетными данными.

4 Отложим вектора фазных токов IА, IВ,IС, и применив 1-й закон Кирхгофа, получим ток нейтрали и сравним с полученным расчетным значением.

5 Перенесем вектора фазных токов к началу векторов фазных напряжений нагрузки и обозначим углы сдвига напряжения и тока соответствующих фаз (φ).

_ j

UA

UB

IB

IN

+

+ j

UC

IA

IC

_

Рисунок 3.3 - Векторная диаграмма (μU = 2 В/мм; μI = 0,5 А/мм)

Копытин Игорь Иванович

Помялов Станислав Юрьевич

Программа, задания и методические указания к выполнению

практических занятий и контрольной работы

по дисциплине «Электротехника и электроника»

для студентов очной и заочной форм обучения

Редактор

__________________________________________________________________

Подписано к печати                  Формат 60х84 1/16                  Бумага тип. № 1

Печать трафаретная                   Усл.печ.л.                                Уч.-изд. л.

Заказ                                             Тираж                                     Цена свободная

__________________________________________________________________

РИЦ Курганского государственного университета.

640669, г. Курган, ул. Гоголя, 25.

Курганский государственный университет.