Практическая работа №1

Тема. Регулирование координат электропривода

При анализе данного материала студенту необходимо повторить

конспект лекций – теория электропривода, раздел-регулирование

координат электропривода , который выложен на портале.

- Каждому студенту необходимо  решить три  задачи (задачи для самостоятельного  решения), согласно номеру вашего варианта смотрите таблицу

- Работа, которую вы отправляете на проверку преподавателю, должна содержать (указан вклад в оценку содержимого работы)

- Условие задачи. Не проверяю без условия задачи! (20%)

- Решение, т.е. определение необходимых величин, согласно условию задачи.(80%)

- Работу вы можете выполнить любым способом, даже вручную, отсканировать, перевести в PDF и прислать преподавателю.

- Таблица вариантов задач.

Решить три задачи согласно своему варианту.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Задач | 1, 6, 8. | 2, 7, 9. | 3, 8, 10. | 4, 6, 7. | 5, 7, 8 | 6, 1, 3. | 7, 2, 4. | 8, 3, 5. | 9, 4, 6. | 10, 5, 7. | 1, 4, 8 | 2, 5, 9. | 3, 8, 5. | 4, 9, 6. | 5, 10, 7. |

Задачи для самостоятельного решения.

1. Определить значение напряжения U на якоре, чтобы при статической нагрузке на валу Mс = 0,5МН угловая скорость  составляла 0,5 от скорости идеального холостого хода 0 при номинальном напряжении .

Паспортные данные двигателя приведены в таблице 2-1

2. Рассчитайте величину добавочного сопротивления резистора RД в цепи якоря, чтобы при статической нагрузке MС = 0,5МН  скорость  составляла 0,5 от скорости идеального холостого хода 0. Определите жесткость естественной и искусственной механических характеристик.

Паспортные данные двигателя приведены в таблице 2-1

3. Рассчитать скорость двигателя постоянного тока смешанного возбуждения при номинальном моменте  МН, если в якорную цепь включен резистор с сопротивлением RД = 0,4 Ом.

Паспортные данные двигателя приведены в таблице 2-1

4. Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения

рассчитать угловую скорость в режиме рекуперативного торможения, чтобы создать тормозной момент, равный по модулю номинальному моменту.

Паспортные данные двигателя приведены в таблице 2-1

5. Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения

работающего на естественной механической характеристике при реактивном статическом моменте, равном номинальному моменту двигателя, требуется получить в схеме шунтирования якоря угловую скорость, равную 0,1nН при условии, что последовательное сопротивление RП = 2RЯ_, а напряжение на якоре равно номинальному UН. Для решения поставленной задачи следует определить сопротивление шунтирующего резистора RШ.  Паспортные данные двигателя приведены в таблице 2-1

6. Рассчитать частоту вращения асинхронного двигателя при номинальном моменте, если частота источника питания f1 = 0,5 f1Н, а напряжение U1 = 0,5U1Н.

Паспортные данные приведены в таблице 3-1

7. Определить частоту тока в роторе, если асинхронный двигатель при нормальной схеме включения и частоте тока статора fН1=50 Гц вращается с угловой скоростью  = 0,25 Н1.

Паспортные данные приведены в таблице 3-1

8. По какому закону осуществляется изменение частоты питающей сети и напряжения, если регулирование угловой скорости асинхронного двигателя осуществляется при постоянной мощности

9. Асинхронный двигатель работает при питании по закону U1/f1 = const от преобразователя частоты в двигательном режиме с номинальной угловой скоростью, а затем частота скачком снижается на 20% от номинального значения 50 Гц. Определите скольжение в момент перехода двигателя на новую механическую характеристику и угловую скорость в установившемся режиме.

Паспортные данные приведены в таблице 3-1

10. Определите жесткость линейного участка механической характеристики асинхронного двигателя,

Паспортные данные приведены в таблице 3-1