Практическая работа №2  по разделу

Расчет мощности электроприводов.

Определение энергетических показателей электроприводов.

При анализе данного материала студенту необходимо повторить

конспект лекций – Расчет мощности электроприводов.  Определение энергетических показателей электроприводов.

- Каждому студенту необходимо  решить три  задачи (задачи для самостоятельного  решения), согласно номеру вашего варианта смотрите таблицу.

- Работа, которую вы отправляете на проверку преподавателю, должна содержать (указан вклад в оценку содержимого работы)

- Условие задачи. (20%)

- Решение, т.е. определение необходимых величин, согласно условию задачи.(80%)

- Работу вы можете выполнить любым способом, даже вручную, отсканировать, перевести в PDF и прислать преподавателю.

- Таблица вариантов задач.

Решить три задачи согласно своему варианту.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № задач | 1, 10, 15. | 2, 11, 16. | 3, 12, 17. | 4, 13, 18. | 5, 14, 19. | 6, 15, 20. | 7, 16, 21. | 8, 17, 22. | 9, 18, 23. | 10, 19, 24 | 11, 20, 15. | 12, 21, 16. | 13, 22, 17. | 14, 23, 18. | 15, 24, 19 |

1. Двигатель работает в продолжительном режиме (ПВ = 100%). Номинальный момент его равен 50 Н*м. Определить значение  номинального момента  при работе двигателя в повторнократковременном режиме с ПВ = 25%.

2. Номинальная мощность двигателя в продолжительном режиме 140 кВт. Определить значение номинальной мощности  при работе с ПВ = 25% и

пренебрежении постоянными потерями.

3. При работе двигателя в повторнократковременном режиме с ПВ = 15% его номинальная мощность равна 60 кВт. Определить номинальную мощность двигателя, работающего в повторнократковременном режиме с ПВ =  60%.

4. Рассчитать мощность электродвигателя в приводе погружного насоса для водоснабжения, если известно, что:

- максимальный часовой расход воды составляет Q = 10м3/ч;

- удельный вес воды _ = 9810 Н/м3;

- расчетный напор Нр = 140 м;

- КПД передачи пер (зубчатой пер = 0,97, плоскоременной пер = 0,95);

- КПД насоса нас (для центробежных насосов нас = 0,4...0,8; для вихревых насосов нас = 0,25...0,5).

5. Определить мощность электродвигателя согласно приведенной диаграмме, если t1 = 1,5 мин; Р1 = 10 кВт; t2 = 1,5 мин; Р2 = 5 кВт; tЦ = 10 мин; условия теплоотдачи двигателя неизменны.

6. Определить эквивалентный момент для двигателя закрытого исполнения с самовентиляцией, если известно, что:

1) t1 = 2с; М1 = 60 Н·м;

2) t1 = 3с; М2 = 35 Н·м;

3) t1 = 2с; М3 = 10 Н·м.

Условие: угловая скорость вращения изменяется в пределах от нуля до номинальной скорости.

7. Определить эквивалентную мощность для двигателя защищенного исполнения с самовентиляцией, если известно, что:

t1 = 4 с; Р1 = 6 кВт; (угловая скорость привода изменяется от нуля до номинальной);

t2 = 8 с; Р1 = 3,5 кВт  =Н

t3 = 4 с; Р1 = 1 кВт; угловая скорость изменяется от Н  до нуля.

8. Рассчитать эквивалентный ток двигателя, работающего в циклическом режиме со ступенчатым графиком нагрузки из 3 участков с переменной теплоотдачей:

9. Для центробежного насоса, подающего воду в башню, рассчитать мощность асинхронного двигателя по исходным данным, которые указаны в табл. 5.1.

10. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором работает с циклической переменной нагрузкой.

1 участок: длительность 5 мин, мощность нагрузки 5 кВт;

2 участок: длительность 6 мин, мощность нагрузки 8 кВт;

3 участок: длительность 3 мин, мощность нагрузки 3 кВт.

Определите мощность двигателя с синхронной частотой вращения 1500 об/мин.

11. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором работает с циклической переменной нагрузкой.

1 участок: длительность 4 мин, момент нагрузки 0,8МН;

2 участок: длительность 8 мин, момент нагрузки 1,5МН;

3 участок: длительность 5 мин, момент нагрузки 0,6МН.

Необходимо определить проходит ли двигатель по нагреву при таком графике нагрузки.

12. Асинхронный двигатель основного исполнения мощностью 7,5 кВт работает в повторнократковременном режиме с продолжительностью включения ПВ == 40%. Определите допустимую мощность для этого режима работы.

13. Асинхронный двигатель мощностью 7,5 кВт со стандартной продолжительностью включения ПВ = 25% работает в повторнократковременном режиме с продолжительностью включения  ПВ = 35%. Определите допустимую мощность для этого режима работы.

14. Крановый асинхронный двигатель мощностью 11 кВт со стандартной продолжительностью включения ПВ = 40% работает в повторнократковременном режиме с продолжительностью включения  ПВ = 30%.

Определите допустимую мощность для этого режима работы.

15. Асинхронный электродвигатель  мощностью 10кВТ, предназначенный

для работы в продолжительном режиме, использовали для

повторнократковременного режима с продолжительностью включения

ПВ = 60%. Определите предельную мощность двигателя в рассматриваемом режиме работы.

16. Рассчитать потери энергии в якорной цепи двигателя постоянного тока независимого возбуждения при пуске вхолостую.

Данные двигателя: номинальная мощность РН = 10 кВт;

номинальная частота вращения nН = 750 об/мин;

номинальное напряжение UН = 220 В;

номинальный ток якоря IН = 58 A;

сопротивление якорной цепи при рабочей температуре RЯ_ = 0,36 Ом. Суммарный приведенный момент инерции J = 3,5 кг*м2.

17. Рассчитать потери энергии в статорной и роторной обмотках асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при его пуске вхолостую от промышленной сети.

Данные двигателя: номинальная мощность РН= 11 кВт;

номинальная частота вращения nН = 695 об/мин.

Суммарный приведенный момент инерции J = 3 кг*м2.

Примечание: при расчете принять, что R1 /R2 =1.

18. Чему равны переменные потери энергии в цепях статора и ротора асинхронного двигателя при пуске вхолостую (МС = 0) от угловой скорости_нач = 0 до кон = 100 с–1, если момент инерции J = 0,1 кг*м2,

а  R1 /R2=1?

19. Чему равны потери энергии в цепях статора и ротора асинхронного двигателя при торможении противовключением без нагрузки от угловой скорости нач = 100 с–1 до кон = 0, если момент инерции J = 0,2 кг*м2,

а соотношение сопротивлений статора и ротора R1 /R2=1?

20. Потери энергии в роторной цепи асинхронного двигателя при динамическом торможении вхолостую равны 1кДж при соотношении сопротивлений  R1 /R2=1.

Чему равны потери энергии в цепях статора и ротора двигателя при торможении противовключением?

21. Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения с паспортными данными (табл. 6.3) определить потери электрической энергии при пуске вхолостую.

22. Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения с паспортными данными (см. таблицу 6.3) определить потери электрической энергии при торможении противовключением от скорости холостого хода до нуля.

23. Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения с паспортными данными (см. таблицу 6.3) определить потери электрической энергии в   режиме динамического торможения от скорости холостого хода

до нуля.

24. Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения с паспортными данными (см. таблицу 6.3) определить потери электрической мощности в двигательном режиме с номинальной нагрузкой при работе на естественной механической характеристике

25. Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения с паспортными данными (см таблицу 6.3) определить потери электрической мощности в двигательном режиме с нагрузкой, равной 0,8 от номинальной,

при работе на реостатной механической характеристике с добавочным сопротивлением в цепи якоря 1,2 Ом.