Расчет поля двухпроводной линии над землей

1 вариант  Для

По заданным в таблице параметрам высоковольтной линии рассчитать:

- Частичные емкости на единицу длины.

- Рабочую емкость линии на единицу длины. Сравнить полученный результат с емкостью двухпроводной линии, имеющей те же геометрические размеры, рассчитанной без учета влияния земли.

- Определить заряд, приходящийся на 1 км длины каждого провода и потенциалы проводов.

- Рассчитать максимально допустимое напряжение , считая  В/м для воздуха.

- Рассчитать плотность поверхностных зарядов на поверхности Земли вдоль оси Х, построить график распределения плотности поверхностного заряда.

Примечание:    При расчете считать, что r0<< h,   r0<< d.

| n варианта | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d, м | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r0, cм | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U0, кВ | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |