МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ

Межрегиональный учебный центр переподготовки специалистов

Зачет

по дисциплине: «Электромагнитные поля и волны»

Выполнил:

Группа:

Вариант: Билет 2

Проверил: В.Н. Лиманский

Новосибирск, 2024

Билет №2

Световоды. Физические процессы в волоконных световодах.   Постановка и решение задач об определении поля в цилиндрическом волокне.

Основным элементом волоконно-оптического кабеля (далее - ВОК), или оптического кабеля (далее - ОК), является волоконный световод (далее - ВС). Волоконный световод, или оптическое волокно (далее  - ОВ), - это оптический волновод ВОСП, предназначенный для направленной передачи оптического излучения, выполненный в виде тонкой стеклянной нити цилиндрической формы с круглым поперечным сечением. Оптическое волокно состоит из сердцевины, одной или нескольких оболочек и одного или нескольких защитных покрытий.

Сердцевина ОВ - это центральная область ОВ, через которую передается основная часть оптической мощности сигнала. Среднее значение показателя преломления (ПП) оболочки меньше среднего значения в сердцевине. В ОВ применяются однородные или депрессированные оболочки. У однородных оболочек ОВ значение ПП постоянное, у депрессированных переменное. Диэлектрическим материалом для сердцевины и оболочки ОВ служит плавленый кварц (кварцевое стекло), чистый или с примесями химических элементов и их соединений, небольшие пропорции которых способствуют изменению оптических свойств плавленого кварца должным образом. Плавленный кварц - это аморфное, прозрачное вещество с химической формулой двуокиси кремния SiO2.

Сердцевина и оболочка ОВ обладают разными оптическими характеристиками (показателями преломления n1 и n2). Если сердцевина служит для передачи электромагнитной энергии, то оболочка - для создания лучших условий отражения на границе раздела сердцевина - оболочка, защиты сердцевины волокна от механических повреждений, а также для защиты от излучения энергии в окружающее пространство и поглощения нежелательного излучения извне.

Волоконные световоды делятся на две группы: многомодовые и одномодовые. В конструктивном отношении они различаются диаметром сердцевины (рис. 1). В одномодовом световоде диаметр сердцевины d1 соизмерим с длиной волны (d1≈λ), и по нему передается лишь один тип волны (моды). В многомодовых световодах диаметр сердцевины d2 больше длины волны (d2>λ), и по нему распространяется большое число волн. Практически диаметр сердцевины световода составляет 6 - 8 мкм у одномодовых и 50 мкм у многомодовых световодов, диаметр оболочки - 125 мкм, диаметр волокна по защитному покрытию - 250 мкм.

Рисунок 1 - Профили показателей преломления различных световодов: многомодовых: 1 – ступенчатого, 2 – градиентный; одномодовых: 3 – ступенчатого, 4 – треугольного, 5 – типа W

Профили показателей преломления (далее - ППП) различных ОВ приведены на рис. 1. ППП многомодовых ОВ подразделяются на ступенчатые и градиентные. В ступенчатых ВС показатель преломления в сердцевине постоянен и имеется резкий переход от n1 сердцевины к n2 оболочки. Градиентные ВС имеют непрерывное плавное изменение показателя преломления в сердцевине по радиусу световода от центра к периферии. В одномодовых ОВ ППП, в свою очередь, подразделяется на ступенчатый, треугольный, типа W (рис. 1).

Траектории лучей в световодах различных групп представлены на рис. 2. В ступенчатом многомодовом световоде лучи резко отражаются от границы сердцевина–оболочка. При этом пути следования различных лучей различны, и поэтому они приходят к концу линии со сдвигом во времени, что приводит к искажению передаваемого сигнала (дисперсии). В градиентных световодах лучи распространяются по волнообразным траекториям, поэтому искажений меньше. В наилучших условиях находится одномодовая передача, так как здесь распространяется лишь один луч.

Рисунок 2 - Волоконные световоды: а – ступенчатые многомодовые; б – градиентные многомодовые; в - одномодовые

Математически профиль показателя преломления (ППП) ОВ может быть описан выражением вида:

(1)

где n1 - максимальное значение ППП на оси волокна, т.е. при r=0;

а - радиус сердцевины;

u - показатель степени, описывающий изменение ППП;

∆ - относительная разность показателей преломления сердцевины и оболочки ОВ. В разных волокнах значение ∆ меняется от 0,003 до 0,01.

Показатель степени для треугольного профиля ПП равен 1, параболического - 2, а прямоугольного (ступенчатого) - ∞.

Физические процессы, происходящие при распространении электромагнитных волн в волоконных световодах ОК, имеют свои особенности. В отличие от обычных кабелей, обладающих электрической проводимостью и током проводимости Iпр, ОК имеют совершенно другой механизм передачи, а именно: токи смещения Iсм на основе которых действует также радиопередача. Однако волна в ОК распространяется не в свободном пространстве, а концентрируется в самом объеме световода и передается по нему в заданном направлении (рис. 3).

Рисунок 3 - Процесс передачи волны по световоду

Например, передача волны по световоду со ступенчатым профилем показателя преломления осуществляется за счет отражений ее от границы сердечника и оболочки, имеющих разные показатели преломления (n1 и n2).

В обычных кабелях носителем пере даваемой информации является электрический ток, а в ОК — лазерный луч.

В симметричных и коаксиальных кабелях передача осуществляется по двухпроводной схеме с применением прямого и обратного проводника цепи. В световодах, волноводах и некоторых других направляющих системах нет двух проводников, и передача происходит волноводным методом за счет многократного отражения волны от границы раздела сред (рис. 4). Такой отражающей границей может быть металл-диэлектрик, диэлектрик-диэлектрик с различными диэлектрическими (оптическими) свойствами и др. На волноводном принципе действуют световод, волновод, линия поверхностной волны, диэлектрический волновод и другие конструкции направляющих систем.

Рисунок 4 - Передача по направляющим схемам: а – двухпроводной; б - волноводной

Граница раздела разных направляющих систем характеризуется соотношением между длиной волны λ и поперечными размерами направляющей системы d. При λ > d требуется два провода: прямой и обратный и передача происходит по обычной двухпроводной схеме. При λ < d не требуется двухпроводной схемы и передача происходит за счет многократного зигзагообразного отражения волны от границ раздела сред с различными характеристиками. Поэтому передача по волноводным системам (световодам, волноводам и другим НС) возможна лишь при частотах, у которых длина волны соизмерима или меньше, чем поперечные размеры - диаметр НС.

Рассмотрим принцип действия волоконного световода и возможные случаи распространения волны в световоде для разных частот. На рис. 5 показаны предельные случаи распространения малых длин волн при λ →0 (рис. 5, а) и волн, соизмеримых с диаметром световода (d) при λ →d (рис. 5, б). В первом случае отражений мало и волна стремится к прямолинейному движению вдоль световода, т.е. передача проходит в выгодных условиях.

Рисунок 5 - Распространение волн в световоде для частот: а – очень высоких; б – менее высоких; в - критических

Во втором случае волна часто отражается и поступательное движение ее весьма мало. В этом случае вдоль световода передается незначительная доля энергии.

При определенной длине волны λ≈d (рис. 5, в) наступает такой режим, когда θ=0, волна падает на оболочку световода и отражается перпендикулярно. В световоде устанавливается режим стоячей волны, и энергия вдоль световода не перемещается. Этот режим соответствует критической длине волны λ0 =d и критической частоте f0=c/d.

Таким образом, в световоде могут распространяться лишь волны длиной меньшей, чем диаметр сердцевины световода (λ<d). С учетом того, что, например, в световоде со ступенчатым ППП границей раздела сердцевина — оболочка являются прозрачные стекла, возможно не только отражение оптического луча, но и проникновение его в оболочку. Для предотвращения перехода энергии в оболочку и излучения в окружающее пространство необходимо соблюдать условия полного внутреннего отражения. Реализация этого условия применительно к двухслойному световоду показана на рис. 6.

Рисунок 6 - Принцип действия волоконного световода: 1 - имеется преломленный луч; 2 и 3 - отсутствует преломленный луч

По законам геометрической оптики на границе сердцевина - оболочка будут находиться падающая волна АВ с углом φn, отраженная ВС с углом φo, и преломленная волна BD с углом φnp (рис. 6, линия 1). Известно, что при переходе из среды с большей плотностью в среду с меньшей плотностью, т.е. при n1>n2, волна при определенном угле падения полностью отражается и не переходит в другую среду. Угол падения, начиная с которого вся энергия отражается от границы раздела сред, т.е. φn=θв, называется углом полного внутреннего отражения. Этот угол определяется из соотношения:

(2)

где μr1 и εr1, μr2 и εr2 - магнитная и диэлектрическая проницаемости сердцевины и оболочки.

При критическом угле φn=θв волна движется вдоль границы раздела сред сердцевина-оболочка (рис. 6, линия 2) и нет излучения в окружающее пространство. При φn>θв волна полностью отражается и возвращается в исходную среду - сердцевину (рис. 6, линия 3). Излучения также нет. Чем больше угол падения волны, т.е. φn>θв в пределах от qв до 90о, тем лучше условия распространения и быстрее волна придет к приемному концу. В этом случае вся энергия концентрируется в сердцевине световода и практически не излучается во внешнюю среду. При угле, меньшем угла полного отражения, т.е. при φn < θв, энергия проникает в оболочку, излучается во внешнее пространство и передача по световоду неэффективна.

Режим полного внутреннего отражения предопределяет условие ввода света во входной торец волоконного световода. Как видно из рис. 6, световод пропускает лишь свет, заключенный в пределах телесного угла θА, который обусловлен углом полного внутреннего отражения θв.

Задача 1

Цилиндрический резонатор имеет диаметр D=0,03 м, длину 0,05 м, заполнен полиэтиленом (относительная проницаемость εотн=2,5). Определить:

1. Резонансную частоту колебания E010;

2. Резонансную частоту колебания H111;

3. Добротность колебания E010 при значении поверхностного сопротивления RS=10-3Ом/м.

Решение:

Резонансная частота  (в одномодовом режиме) α01=2.405) R=D/2:

fрезЕ010=сλ0=c2πRα01=α01c2πR=2.405⋅3⋅1082⋅3.14⋅0.015=7.66ГГц,

где     с=3 х 108 м/с – скорость света

0 - резонансная длина волны.

Неверно, не учтена диэлектрическая проницаемость заполнения резонатора.

fрезН111=сλ0Н111=c2(β11πR)2+(1L)2=c⋅(β11πR)2+(1L)22=3⋅108(3.83.14⋅0.015)2+(10.05)22⋅3.14⋅0.015==12.47ГГцЗдесь та же ошибка.

D < L, то < ,   резЕ010 > резН111     Н111 - основное колебание.

Добротность колебания E010:

Q0=2VΔoS,

где     V=πR2L - объем цилиндра

S=2πR⋅(R+L) - площадь поверхности цилиндра

Δo=1σRS - глубина проникновения. В формуле σ - проводимость стенок, определяется:

σ=ωμ02RS2,

где      ω=2πfрезЕ010 - циклическая частота колебания Е010,

μ0 - магнитная постоянная, равна 4π⋅10−7Гнм.

Q0=2⋅πR2L1σRS⋅2πR⋅(R+L)=RL⋅σRSR+L=RLωμ0RS(R+L)⋅2RS2=RL2πfрезУ010⋅4π⋅10−72(R+L)RS=(2π)2RLfрезУ010⋅10−7(R+L)RS

Q0=(2⋅3.14)2⋅0.015⋅0.05⋅7.66⋅109⋅10−7(0.015+0.05)⋅10−3=348574.78=3.486⋅105

Неверно (видимо, из-за RS)

Задача 2

Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды:                                                                     εа=ε0⋅ε, μа=μ0⋅μ, удельная проводимость σ, амплитуда напряженности электрического поля волны Em.

1. Определить амплитуду отраженной волны.

2. Определить амплитуду прошедшей волны.

3. Вычислить расстояние между минимумами поля в первой среде.

4. Рассчитать и построить зависимость напряженности электрического     поля в первой среде в интервале -λ<z<0 и второй среде в интервале  0<z<3Δ∘, где Δ∘ - глубина проникновения во вторую среду.

Исходные данные приведены в таблице 1:

Таблица 1 – Исходные данные

| Em, В/м | ε | f, МГц | σ, Сим/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,5 | 2,5 | 1500 | 0,06 |

Решение:

Из вакуума (среда без потерь) плоская электромагнитная волна падает нормально к плоскости раздела со средой 2 (с потерями). Т.к. в этом случае волновое сопротивление среды 2 Z02- комплексная величина:

Z02=μa2εa2=μa2εa2−jσω, где ω=2πf=9.42⋅109с-1

Z02=12.56⋅10−722.125⋅10−12−j0.069.42⋅109=12.56⋅10−722.125⋅10−12−j6.37⋅10−12=12.56⋅1042.21−j0.64=354.42.3e−j16.60=233.7ej8.300Ом

Сдвиг в 8,300 указывает на то, что во второй среде с потерями из-за проводимости электрическая и магнитная составляющие сдвинуты по фазе на 8,300.

Z02=233.7ej8.300=(231.3+j33.7)Ом, модуль Z02=233.7Ом

Тогда коэффициент отражения RЭ по электрическому полю:

RE=Z02−Z01Z02+Z01=231.3+j33.7−377231.3+j33.7+377=−145.7+j33.7608.3+j33.7=149.5e−j130609.2ej3.20=0.245e−j16.200

RE=0.245

Коэффициент преломления TЭ по электрическому полю:

TE=2⋅Z02Z02+Z01=2⋅233.7ej8.30609.2ej3.20=0.767ej50,   TE=0.767

В среде 1 векторы E  и    {H совпадают по фазе,  Em=Z01Hm,   отсюда

Hm=EmZ01=5.5377=14.6⋅10−3Ам- амплитуда напряженности магнитного поля. Это – в падающей волне, без отражения..

Волновое число в 1-ой среде:

k1=k0=ωεa1⋅μa1=2πfε0⋅μ0=2⋅3.14⋅1.5⋅1098.85⋅10−12⋅4⋅3.14⋅10−7=31.4м−1

Падающая волна:

Hy0=Hm0ej(ωt−k1z)

Отраженная волна:

Hy−=−Hm−ej(ωt−k1z)

где Hm− - амплитуда отраженной волны

Прошедшая волна:

Hy+=Hm+ej(ωt−k2z)

где Hm+ - амплитуда прошедшей волны.

Чтобы определить амплитуды, используем граничные условия для касательных составляющих электрического и магнитного полей:

E1τ=E2τ

В 1 среде суммарные электрическое и магнитное поля (падающая и отраженная волны):

Hy0+Hy−=Hy+

При переходе через границу раздела координатная составляющая ejkz исчезает.

Т.к. Hm0+Hm−=Hm+, где комплексное характеристическое сопротивление во 2-ой среде Zc2=233.7ej8.300=(231.3+j33.7)Ом

Решаем систему уравнений относительно Hm−⋅Hm+ учитывая, что Hm0=14.6⋅10−3Ам

14.6⋅10−3−Hm−=233.7377ej8.30⋅(14.6⋅10−3+Hm−)

14.6⋅10−3−Hm−=(0.61+j0.09)⋅(14.6⋅10−3+Hm−)=8.91⋅10−3+j1.31⋅10−3++(0.61+j0.09)Hm−

(14.6−8.91−j1.31)⋅10−3=Hm−(1.61+j0.09)Hm−=(5.69+j1.31)⋅10−3(1.61+j0.09)=5.84e−j1301.613ej3.2010−3=3.62⋅10−3e−j16.20Ам

Итак,  амплитуда отраженной волны

Hm−=3.62⋅10−3e−j16.20Ам=(3,48−j1,12)⋅10−3Ам

по модулю Hm−=3.62⋅10−3Ам

Это почти точно.

Тогда амплитуда прошедшей волны:

Hm+=14.6⋅10−3+(3.48−j1.12)⋅10−3=18.08⋅10−3−j1.12⋅10−3=18.11⋅10−3e−j3.550Ам

по модулю Hm+=18.11⋅10−3Ам

Верно.

Электрические составляющие:

Em−=−Hm−⋅Zc0=−3.62⋅10−3e−j16.20⋅377=−1.365e−j16.20Bм

Em+=Hm+⋅Zc2=18.11⋅10−3e−j3.550⋅233.7ej8.30=4.232j4.750Bм

Расстояние между минимумами в 1 среде:

l=λ12=c2f=3⋅1082⋅15⋅108=0.1м

Поле в 1 среде можно представить как сумму бегущей и стоячей волны:

Em1=e1Eme−jk1Z+e1REEmejk1Z=e1Em(1−RE)e−jk1Z+2REcos(k1z)

Амплитуда электрического поля в 1 среде Em1 равна модулю Em1, т.е.

Em1=Em⋅1+RE2+2REcos2k1z  (3)

Таким образом, амплитуда поля в 1 среде периодически изменяется вдоль оси z.

Для построения графика Em1=f(z), где λ<z<0 рабочая формула (3) в численном виде:

Em1=5.5⋅1+(0.245)2+2⋅0.245⋅cos(2⋅31.4⋅Z)=5.5⋅1.06+0.49cos(62.8Z)Вм

Таблица для построения графика

| Z1, м | Cos (62.8Z) | Em1, В/м |
| --- | --- | --- |
| -0,15 | -0,99999 | 4,152 |
| -0,175 | -0,00557 | 5,655 |
| -0,2 | 0,9999 | 6,847 |
| -0,225 | 0,00716 | 5,671 |
| -0,25 | -0,99999 | 4,152 |
| -0,275 | -0,00876 | 5,657 |
| -0,3 | 0,99995 | 6,847 |
| -0,325 | 0,01035 | 5,676 |
| -0,35 | -0,99994 | 4,152 |
| -0,375 | -0,01194 | 5,646 |
| -0,4 | 0,99991 | 6,847 |
| -0,425 | 0,01353 | 5,680 |
| -0,45 | -0,9999 | 4,152 |
| -0,475 | -0,01513 | 5,642 |

Em1,  В/м

7

6

5

4

3

2

1

Z, м

-1,2         -1	         -0,8	     -0,6	  -0,4	-0,2	0

Рисунок 7 - График зависимости напряженности электрического поля в 1 среде

В первой среде хватило бы и одного-двух периодов.

Прошедшая волна во 2-ой среде:

Ex+=Hm+⋅Zc2⋅ej(ωt−k2z)

Hm+=18.11⋅10−3⋅e−j3.550Ам

Em+=Hm+⋅Zc2=18,11⋅10−3e−j3,550⋅233,7ej8.30=4.232ej4.750Вм

Тогда:

Ex+=4.232ej4.750⋅ej(ωt−k2z)Вм

гдеk2=2πfεa2μa2=9.42⋅109(22.125−j6.37)⋅10−12⋅12.56⋅10−7=9.4227.8−j8=50.67e−j80м−1

Итак, комплексное волновое число во 2 среде:

k2=50.67e−j80м−1=(50.18−j7.05)м−1

k2=β−jα,

где α- коэффициент затухания и равна 7,05

Зависимость напряженности эл. поля во 2 среде:

Ex+=4.232e−αz,

где    0<z<3Δ∘,

глубина проникновения

Δ0=2ωμa2σ=29.42⋅109⋅12.56⋅10−7⋅0.06=0.053м

3⋅Δ0=0,159м

Рабочая формула для построения графика:

Ex+=4.232e−7,05ZВ/м

Таблица для построения графика:

| Z, м | 0 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,159 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex+,Вм | 4,232 | 3,548 | 2,975 | 2,494 | 2,091 | 1,753 | 1,470 | 1,380 | 0,51 |

Ex+,Вм

4

3

2

1

Z , м

0,05	0,1	0,15

Рисунок 8 - График зависимости амплитуды! напряженности эл. поля во 2 среде

В первой среде Вы представили график мгновенного распределения, во второй же – распределение амплитуды. Не вяжется.

Вот что будет в итоге:

Пунктир – огибающая

(амплитуда)