Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Сибирский государственный университет                 телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

20.03.01 – Техносферная безопасность

Профиль – Безопасность технологических процессов и производств____________________

(Код и наименование направления подготовки)

ОТЧЕТ

по технологической (проектно-технологической) практике

Выполнил:

студент гр. ТБВ-12    ________________________________ /Демченко В.В./

«29» апреля 2024 г.

Руководитель практики от университета

Ст. преподаватель кафедры ТБ ______________________ / Симакова Н.Н./

Руководитель практики от предприятия

Начальник отдела ОТ «Уренгойгорводоканал» __________/Акимова Н.И./

«29» апреля 2024 г.

МП

Новосибирск

2024

Акционерное общество

«Уренгойгорводоканал» (АО «УГВК»)

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ

Демченко Вероника Валерьевна

| Направление подготовки | Техносферная безопасность |
| --- | --- |
| Профиль | Безопасность технологических процессов и производств |
| Очной/заочной формы обучения, группы | ТБВ-12 |
| Вид практики | Производственная |
| Тип практики | Технологическая |
| Срок прохождения практики: | с 01.04.2024 г. по 28.04.2024 г. |

| № | Вид инструктажа | Дата проведения | Подпись инструктируемого | Подпись ответственного за проведение инструктажа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводный инструктаж по охране труда | 01.04.2024 |  |  |
| 2 | Вводный инструктаж по пожарной безопасности, ГО и ЧС | 01.04.2024 |  |  |
| 3 | Правила внутреннего трудового распорядка | 01.04.2024 |  |  |

Руководитель практики от предприятия       _________/Н.И. Акимова/

Начальник отдела ОТ

# План-график проведения производственной практики

| Выдано студенту: | Демченко Вероника Валерьевна |
| --- | --- |
|  | (ФИО студента) |

| Направление: | 20.03.01. Техносферная безопасность |
| --- | --- |
|  | код и наименование направления подготовки |
| Профиль: | Безопасность технологических процессов и производств |

| Курс | 3 |  | группа | ТБВ-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование практики: | Производственная практика по получению |
| --- | --- |
| Профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |  |

Содержание практики:

| Наименование видов деятельности | Дата (начало – окончание) |
| --- | --- |
| Прибытие на предприятие. Вводный инструктаж ознакомление с Правилами внутреннего трудового распорядка. Ознакомление с программой и планом-графиком практики | 01.04.2024 |
| Общее ознакомление с целями и задачами деятельности предприятия, организационно-правовой формой, основными направлениями деятельности, видами предоставляемых услуг. | 02-03.04.2024 |
| Ознакомление с основными направлениями работы службы охраны труда, пожарной безопасности, экологической безопасности, ГО и ЧС в организации | 04-05.04.2024 |
| Сделать обзор документации по охране труда, пожарной и экологической безопасности, ГО и ЧС в организации, оценить их актуальность | 06-09.04..2024 |
| Познакомится с системой управления охраной труда в организации, сделать вывод о соответствии нормативным документам | 10-11.04.2024 |
| Познакомиться с результатами специальной оценке условий труда в организации, оценкой профессиональных рисков - сделать вывод о классах условий труда и о категории риска | 11-12.04.2024 |
| Сделать обзор проведения инструктажей, их оформления, ведение журналов по охране труда, пожарной безопасности | 15-17.04.2024 |
| Выполнение индивидуального задания по практике: Подготовить инструкцию по охране труда (профессию или должность - выбрать самостоятельно) | 18-23.04.2024 |
| Систематизация и анализ собранного материала. Подготовка и оформление отчета по практике | 24-27.04.2024 |
| Представление отчета на проверку | 28.04.2024 |
| Защита отчета по практике | 29.04.2024 |

Согласовано:

| Руководитель практики от СибГУТИ: | /Симакова Н.Н./ |
| --- | --- |

Содержание

Введение	5

Раздел 1. Деятельность предприятия АО "Уренгойгорводоканал"

1.1. Общие сведения о предприятии АО «УГВК»…………………………….7

1.2.Технологический процесс работы  АО «УГВК»

Раздел 2. Политика организации охраны труда в "УГВК"

2.1. Организация системы управления охраной труда в АО «УГВК»	10

2.2. Организация обучения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, оказанию первой помощи в АО «Уренгойгорводоканал»	Ошибка! Закладка не определена.

2.3. Мероприятия по обеспечению безопасности работающих АО «УГВК»	22

2.4. Выявление нарушений требований безопасности в АО «УГВК»	27

Раздел 3. Индивидуальное задание

3.1. Разработка инструкция по охране труда для профессии Аппаратчик приготовление химических растворов

Заключение	30

Список использованной литературы	43

# Введение

Я Демченко В.В., студент группы ТБВ-12 СибГУТИ, в период с 01.04.2024 по 28.04.2024 г. проходила производственную практику, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.          Объектом данной практики является АО «Уренгойгорводоканал».

Целью данной практики являются:

- изучение и обобщение опыта предприятия в обеспечении безопасности технологических процессов и производств, а также накопление практического опыта ведения самостоятельной работы по профилю подготовки;

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;

- приобретение профессиональных умений и навыков;

- формирование навыков самостоятельной работы, обеспечивающих поиск новых, эффективных решений;

- сбор практического материала для отчета по производственной практике.

Задачи практики:

- ознакомление со структурой и деятельностью АО «Уренгойгорводоканал»

- ознакомление с организацией охраны труда на АО «Уренгойгорводоканал»;

- изучение технологического процесса работы АО «Уренгойгорводоканал»;

- ознакомление с должностными инструкциями специалиста по охране труда;

- ознакомление с комплексом мер по охране труда и технике безопасности;

- ознакомление с результатами оценки условий труда организации, оценкой профессиональных рисков;

- анализ основных опасных и вредных производственных факторов на водоочистных станциях;

- работа с нормативной и нормативно-технической документацией по охране труда;

- ознакомление со структурой, производственными объектами, производственным оборудованием и рабочими местами предприятия;

- анализ мероприятий по обеспечению безопасности работающих                               АО «Уренгойгорводоканал»;

- выявление нарушений требований безопасности в АО «Уренгойгорводоканал»;

- выполнение отдельных заданий руководителя стажировки от предприятия;

- выполнение индивидуального задания по производственной практике;

- составление и оформление отчета по практике;

Планируемые результаты:

- изучить систему управления охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в АО «Уренгойгорводоканал»;

- показать закрепления производственной практики, в индивидуальном задании, составлением инструкции по ОТ для профессии, аппаратчик приготовления химических растворов.

# Раздел 1. Деятельность предприятия АО «Уренгойгорводоканал»

# 1.1. Общие сведения о предприятии АО «УГВК»

Управление «Уренгойгазводоканал» было создано в 1985 году. Позже предприятие, преобразованное в общество «Уренгойгорводоканал». В статусе ведомственного подразделения предприятие работало больше 20 лет. И только в 2006 году, после реорганизации ООО «Уренгойгазпром», появилось акционерное общество «Уренгойгорводоканал», АО «УГВК».

Главная задача АО «Уренгойгорводоканал» - бесперебойное снабжение потребителей водой, соответствующей по качественным показателям государственным стандартам.

Основной целью деятельности Акционерного общества «Уренгойгорводоканал» является обеспечение рациональной и эффективной эксплуатации   систем коммунального водоснабжения и канализации города Новый Уренгой, оказание услуг по водоснабжению и канализации:

- добыча подземных вод;

-производство питьевой воды, транспортирование и распределение ее потребителям;

- - оказания услуг по водоснабжению и канализации;

- - распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- - обеспечение работоспособности котельных;

- - забор, очистка и распределение воды;

- - распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

- - сбор и обработка сточных вод;

- - строительство водных сооружений;

- - производство земляных работ;

- -производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

Для АО «Уренгойгорводоканал», приоритетными задачами в деятельности являются:

- создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников;

- обеспечение надежной работы опасных производственных объектов;

- обеспечение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.

Безопасность труда и производства — ключевая ценность компании.

Деятельность АО «Уренгойгорводоканал» при эксплуатации и развитии систем водоподготовки, очистки сточных вод, водопроводных и канализационных сетей и сооружений основана на следующих принципах:

- минимизация рисков, связанных с воздействием производственных объектов на здоровье персонала, населения и окружающую среду, и постоянный контроль этих рисков со стороны интегрированной системы управления охраной труда, экологической и промышленной безопасности;

- постоянная и высокая готовность к локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов и создание условий для устойчивого функционирования системы компенсации ущерба в пределах требований законодательства;

- своевременное планирование и обеспечение необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами;

- открытое ведение диалога и консультаций по обеспечению требований охраны труда, экологической и промышленной безопасности со всеми заинтересованными сторонами.

АО «Уренгойгорводоканал» сегодня — это мощный, высокотехнологичный комплекс, состоящий из современных сооружений обезжелезивания с 80 артезианскими скважинами, очистных и канализационных насосных станций.

В АО «Уренгойгорводоканал» тип организационной структуры – линейно функциональная. Большинство служб эксплуатации представляют собой организованную совокупность взаимосвязанных подразделений, каждое из которых занимается решением специфических задач.

Для осуществления производственно- технического руководства предприятием установлена следующая структура:

1. Административно-управленческий персонал (АУП);

2. Служба водопроводного хозяйства (СВХ);

3. Район городских канализационных етей (РГКС);

4. Цех очистных сооружений канализаций (ЦЩСК);

5. Участок ремонта и автотранспорта (УРиАТ);

6. Цех водоснабжения и канализации районов Коротчаево и Лимбияха (ЦВСиК);

7. Служба автоматизации производства (САП);

8. Служба электроснабжения (СЭС);

9. Аналитическая лаборатория (АЛ);

10. Бактериологическая лаборатория (БЛ).

В АО «Уренгойгорводоканал» работают порядка 500 сотрудников. На производстве для них созданы комфортные и безопасные условия труда.

# 1.2. Технологический процесс работы АО «Уренгойгорводоканал» (на примере водоочистки)

В основу технологии очистки речной воды АО «Уренгойгорводоканал» положена двухступенчатая реагентная схема: горизонтальные отстойники и скорые фильтры. В состав входят: водоприёмник руслового типа, береговой колодец совмещенный с НС-1, водоочистная станция, включающая два блока (очереди) сооружений, три резервуара чистой воды (РЧВ), насосная станция 2-го подъема (НС-2), реагентное хозяйство, хлораторная со складом хлора. Каждая очередь очистных сооружений включает в себя: секцию из трех барабанных сеток, смеситель перегородчатого типа, четыре горизонтальных отстойника со встроенными камерами хлопьеобразования, четыре скорых фильтра.

Схема водоочистных сооружений АО «Уренгойгорводоканал» представлена на рисунок 1.

Рисунок 1 – Схема водоочистных сооружений АО «УГВК»

Забор воды из реки осуществляется с помощью заглублённого железобетонного оголовка, входные отверстия которого оборудованы решетками. Речная вода по двум стальным водоводам диаметром 1000 мм, длиной каждый-45 м подается на станцию I подъема. Насосная станция I подъема оснащена тремя насосными агрегатами:

- насосный агрегат №1 22НДс производительность 3900 м3/час, напор - 95 м.вод.ст.

- насосный агрегат №2 22НДс производительность 3900 м3/час, напор - 95 м.вод.ст.

- насосный агрегат №3 20Д6 производительность 2980 м3/час, напор - 62 м.вод.ст.

В работе круглосуточно находится один насосный агрегат, при необходимости подключается второй. Третий насос - резервный.

После прохождения очистки, которая занимает около 3-4 часов и включает в себя несколько стадий: грубая очистка перед смесителями, где задерживается крупный речной мусор, после чего на перегородчатых смесителях горизонтального типа в воду добавляются необходимые для очистки дозы реагентов и вода поступает в камеры хлопьеобразования, где под действием химических реагентов примеси, содержащиеся в воде начинают формироваться в хлопья, подготовленная таким образом вода попадает в горизонтальные отстойники, где образовавшиеся хлопья оседают, вода осветляется и проходит для очистки в фильтровальный зал.

В фильтровальном зале расположено 8 скорых фильтров, загруженных двухметровым слоем кварцевого песка специальной фракции - это последняя стадия очистки, после нее очищенная вода хлорируется и попадает в резервуары чистой воды.

Реагентное хозяйство очистных сооружений позволяет применять для очистки и обеззараживания воды: окисляющий обеззараживающий реагент - хлор, коагулянты - сульфата алюминия и оксихлорида алюминия, флокулянт - полиакриламид АК- 631 и сернокислый аммоний для аммонизации воды.

На водочистной станции АО «Уренгойгорводоканал» находятся 3 резервуара чистой воды, общим объёмом - 30 тысяч м³.

Из РЧВ чистая питьевая вода посредствам насосной станции второго подъёма подаётся в город. В общей сложности на насосной станции второго подъёма установлено 7 насосных агрегатов: 3 из них используются как промывные, 4 для подачи воды в город:

Для обеспечения стабильного давления в городской водопроводной сети, существует 4 контрольные точки, позволяющие контролировать и регулировать давление в городской водопроводной сети, путём увеличения или уменьшения подачи с водоочистных сооружений. Данные с контрольных точек в режиме реального времени поступают в центральную диспетчерскую службу АО «Уренгойгорводоканал». После замены насосного оборудования насосной станции второго подъёма был полностью снят вопрос с дефицитом давления в городской водопроводной сети в периоды максимального водопотребления.

Круглосуточный контроль поступающей на очистную станцию воды и подаваемой в город потребителям осуществляется Центральной аналитической лабораторией водоканала.

Раздел 2. Политика организации охраны труда в АО УГВК»

2.1. Организация системы управления охраной труда (СУОТ) в                                                 АО «Уренгойгорводоканал»

Понятие (СУОТ) системы управления охраной труда дано в статье 209 ТК РФ и определяется как единый механизм взаимодействующих и связанных между собой элементов, устанавливающих политику работодателя в области охраны труда.

СУОТ означает «система управления охраной труда». Разработку и внедрение ее на предприятии предусматривает ТК РФ (обязанность работодателя) и приказы Министерства труда РФ:

- Приказ № 776н от 29.10.2021г. «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»

- Приказ № 77 от 21.03.2019г. «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда».

Каждая организация России, независимо от размера и формы собственности обязана обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) согласно ст. 217 ТК РФ.

В АО «Уренгойгорводоканал» (СУОТ) включает систему обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

В АО «УГВК» разработано Положение о системе управления охраной в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Межгосударственным стандартом” Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования“.

Положение устанавливает общие требования к организации работы по охране труда на основе нормативно-правовых документов, принципов и      методов управления, направленных на совершенствование деятельности по   охране труда.

Положение разработано в целях соблюдения требований охраны труда посредством создания, внедрения и обеспечения функционирования системы управления охраной труда (далее - СУОТ) в Акционерном обществе «Уренгойгорводоканал» (далее — АО «УГВК», Общество) путем разработки локальных нормативных актов, определяющих порядок функционирования СУОТ, разработки мер, направленных на создание безопасных условий труда, предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Положение устанавливает структуру и порядок функционирования СУОТ.

Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны труда с учетом специфики деятельности, достижений современной науки и наилучшей практики, принятых на себя обязательств и применения локальных документов при реализации процессов, предусмотренных разделами СУОТ.

СУОТ является неотъемлемой частью управленческой и                       производственной системы АО «УГВК» и представляет собой единство:

-	организационной структуры управления Общества (согласно штатному расписанию), предусматривающей установление обязанностей и ответственности в области охраны труда на всех уровнях управления;

-	мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за эффективностью работы в области охраны труда;

-	документированной информации, включающей локальные нормативные акты, регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно распорядительные и контрольно-учетные документы.

В АО «Уренгойгорводоканал» организован контроль функционирования СУОТ и определен порядок реализации мероприятий.

Организация контроля функционирования СУОТ обеспечивает:

- оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению;

- получение информации для определения результативности и эффективности процедур;

- получение данных, составляющих основу для принятия решений по совершенствованию СУОТ.

Применяются следующие основные виды контроля функционирования СУОТ:

- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных рисков;

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований;

- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов;

- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.

На предприятии создан отдел охраны труда, работает постоянно действующая комиссия по охране труда. На всех участках и цехах имеются уголки по ОТ и ТБ, пожарной безопасности, необходимые инструкции на каждый вид выполняемой работы.

С целью организации контроля функционирования системы управления охраной труда, в АО «Уренгойгорводоканал» разработаны основные направления работ по охране труда и распределения обязанностей по их выполнению между руководителями и специалистами предприятия. Основной груз обязанностей работодателя по обеспечению охраны труда ложится на руководителя организации и руководителей ее структурных и функциональных подразделений.

Таким образом, руководством предприятия разработаны меры и организован контроль функционирования СУОТ для эффективной системы управления охраной труда в организации, которая позволяет снизить производственный травматизм и профессиональную заболеваемость, а также повысить производительность труда и улучшить качество услуг населению.

2.2. Организация обучения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, оказанию первой помощи в АО «Уренгойгорводоканал»

С 1 сентября 2022 года утратил силу Порядок обучения и проверки знаний по охране труда № 1/29, который действовал почти 20 лет. Его заменили Правила в редакции Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464. Работодатель обязан обеспечить обучение и проверку знаний требований охраны труда работников (ст. 214 ТК РФ). Порядок выполнения этой обязанности установлен в Правилах № 2464 (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464) — далее Правилах.

В АО «Уренгойгорводоканал» проводится пять видов обучения:

- инструктажи по охране труда;

- стажировки на рабочем месте;

- обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;

- обучение по использованию (применению) СИЗ;

- обучения по охране труда, в т.ч. обучения безопасным методам и приемам выполнения работ.

Все работники АО «Уренгойгорводоканал», в том числе руководители организаций, в обязательном порядке проходят обучение по охране труда. Для всех новых или переводимых сотрудников работодатель делает инструктажи и обучает их безопасности и оказанию первой помощи.

АО «Уренгойгорводоканал» осуществляются несколько видов обучения по охране труда в форме инструктажей:

- вводный (с новыми сотрудниками)

- водный инструктаж по ГО и ЧС Закон №28-ФЗ «О гражданской обороне» от 12.12.1998 г. Подписан Президентом РФ28 (с новыми сотрудниками);

- первичный (перед началом самостоятельной работы);

- повторный (не реже одного раза в 6 месяцев);

- внеплановый (в случае изменений законодательства);

- целевой (при необходимости выполнить какие-либо работы).

Вводный и первичный инструктажи проходят все сотрудники до начала самостоятельной работы (ч. 1 ст. 212 ТК РФ). В течение месяца после приема на работу компания обучает:

- всех сотрудников рабочих профессий – безопасным методам и приемам выполнения работ;

- руководителей и специалистов – охране труда в объеме должностных обязанностей.

Затем обучение по охране труда среди всего сотрудника проводится по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 3 года. Продолжительность обучения определяет работодатель – исходя из НПА, которые регулируют безопасность конкретных видов работ.

Внеплановое или целевое обучение сотрудников по охране труда проводится, если есть изменения в законе или иная необходимость (например, авария, поступление нового оборудования).

Для проведения обучения в области охраны труда работодатель самостоятельно создает программы обучения по охране труда на основе примерных документов от Минтруда и дополняет или исключает разделы исходя из специфики своей работы.

Для самостоятельной организации обучения по охране труда:

- разрабатываются программы инструктажей и подготавливаются журналы проведения инструктажей;

- подготавливается и утверждается перечень позиций в организации, которые освобождены от первичного инструктажа;

- определяется порядок проведения целевого инструктажа;

- составляется программа по стажировкам на рабочем месте и перечень должностей, работники на которых должны проходить такую форму обучения;

- разрабатывается программа обучения по оказанию первой помощи;

- определяются должности, сотрудники, которые должны обучиться использованию СИЗ.

Программы обучения по охране труда разрабатывают руководители структурных подразделений организации при участии специалиста по охране труда (службы охраны труда). Минтруд России создает примерные учебные планы и программы обучения по охране труда. На их основе в организациях разрабатывают и утверждают свои программы обучения по охране труда.

Для этого примерные программы дополняют недостающими тематическими разделами, тезисами и учебными материалами, которые актуальны для конкретной должности (профессии) или вида выполняемых работ. Корректируют или исключают неподходящие разделы.

Инструкции по охране труда для работника разрабатываются в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.), исходя из его профессии или вида выполняемой работы. Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется на основании приказа (распоряжения) работодателя.

Инструкции по охране труда для работников разрабатываются руководителями структурных подразделений (служб, участков), согласовываются с отделом охраны труда и утверждаются работодателем по согласованию с профсоюзным органом или другим уполномоченным работодателем органом (при наличии).

Вводный инструктаж проводится до начала выполнения трудовых функций. Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда, либо уполномоченный, на которого приказом работодателя возложены обязанности по проведению вводного инструктажа по охране труда.

Инструктажи по охране труда на рабочем месте проводится: всем работникам организации до начала самостоятельной работы, а также практикантам. Первичный инструктаж проводится до начала выполнения трудовых функций.

В АО «Уренгойгорводоканал» проводится обучение применению СИЗ. Данное обучение проходят работники, использующие СИЗ, применение которых требует практических навыков. Обучение проводится не реже одного раза в три года.

Также в АО «Уренгойгорводоканал» проводится обучение оказанию первой помощи пострадавшим. Данное обучение проходят:

- ответственные за инструктаж по охране труда, который включает вопросы оказания первой помощи пострадавшим;

- работники рабочих профессий;

- лица, которые обязаны оказывать первую помощь пострадавшим;

- работники, в трудовые функции которых входит управление автотранспортными средствами;

- работники, которые должны уметь оказывать первую помощь пострадавшим;

- председатели, заместители и члены комиссии по проверке знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим;

- специалисты по охране труда.

Все работник проходят обучение внутри организации, помимо руководителя, заместителя руководителя организации по вопросам охраны труда, заместителя главного инженера по охране труда, специалиста службы охраны труда, они проходят обучение в учебных центрах.

АО «Уренгойгорводоканал» обучение по ОТ и ПБ проводится в следующих формах:

- лекции;

- семинары;

- индивидуальные или групповые консультации;

- компьютерные программы.

АО «Уренгойгорводоканал» организован кабинет по охране труда, в котором проводится обучение сотрудников. Работа кабинета охраны труда осуществляется по следующим основным направлениям:

- оказание методической, консультационной и практической помощи работникам организации в решении вопросов охраны труда;

- создание системы информирования работников об их правах и обязанностях в области охраны труда, о состоянии условий и охраны труда в организации, на конкретных рабочих местах и мерах по их улучшению, о принятых нормативных правовых актах об охране труда;

- организация обучения охране труда;

- пропаганда вопросов охраны труда.

Кабинет охраны труда оснащен техническими средствами, учебными и наглядными пособиями, иллюстративными и информационными материалами по охране труда (рисунок 2).

Рисунок 2. – Кабинет охраны труда АО «Уренгойгорводоканал»

2.3. Мероприятия по обеспечению безопасности работающих АО «Уренгойгорводоканал»

Обеспечение безопасности труда на производстве является одной из главных задач предприятия. Для этого проводятся различные мероприятия, в том числе специальная оценка условий труда (СОУТ) и оценка профессиональных рисков (ОПР).

СОУТ — сокращение, которое означает «специальная оценка условий труда». Является обязательной для каждого работодателя, о чём говорит ТК РФ и 426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда».

СОУТ проводится для оценки факторов, способных оказывать отрицательное влияние на здоровье сотрудников, вызывая профессиональные болезни и утрату работоспособности.  На основании результатов СОУТ предусмотрены гарантии и компенсации тем, кто работает во вредных и опасных условиях труда.

Оценка профессиональных рисков (ОПР) — один из базовых процессов системы управления охраной труда.

Основная цель (ОПР) — предотвращение производственного травматизма и количества несчастных случаев на производстве.

Оценка профессиональных рисков основана на статье 218 ТК РФ и приказе Минтруда №776.

В процессе ОПР учитывают не только физические факторы, но и организационные, технологические, психологические и другие риски.

В соответствии с п.12 части 2 статьи 212 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить информирование работника о риске повреждении здоровья. А в соответствии со ст.216 ТК РФ, каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной информации об условиях и охране труда на его рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях.

Результаты СОУТ позволяют определить класс условий труда на каждом рабочем месте и разработать соответствующие меры по их улучшению.

По результатам ОПР составляется карта профессиональных рисков, на основе которой определяются основные направления работы по обеспечению безопасности труда.

Статья 14 Закона № 426-ФЗ устанавливает, что условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда.

За 2023 год в АО «Уренгойгорводоканал» по результатам   проведения (СОУТ) специальная оценка условий труда 340 рабочих места, из которых 256 имеют допустимые условия труда (2 класс) являются условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а изменённое функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены).

Условий труда классифицируются на подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени), при которых на работника воздействуют вредные производственные факторы, после воздействия которых изменённое функциональное состояние организма работника восстанавливается, как привило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья;

Подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – условия труда, при которых на работника воздействуют вредные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональные заболевание или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет), что составляет 75% от их общего числа работников предприятия.

На предприятии используют Матричный метод – это наиболее распространенный метод оценки профессиональных рисков. (рис.3).

Он основывается на оценке вероятности возникновения опасного события и его последствий.

Рисунок 3. Матричный метод оценки профессиональных рисков.

Одной из основных и определяющих задач управления охраной труда на предприятии является задача обеспечения безопасности работающих.

Оценка профрисков – мероприятие, предусматривающее одновременно определение рисков травматизма, степени защищенности сотрудников СИЗ, а также уровня личного профрисков сотрудников.

Документы: Приказ Минтруда №776н и Приказ Роструда №77

ГОСТ Р 12.0.010-2009 ССБТ. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков.

Главные цели оценки профрисков:

-Определить потенциальную угрозу, заключающуюся в процессе работы.

-Актуализировать список мероприятий, обеспечивающих безопасность сотрудников (предупреждение возможного травматизм) и сохранность их здоровья.

Плюсы оценки профрисков: Сотрудники получают объективные сведения по тем рискам, которым они подвержены.

Руководство предприятия и отдел охраны труда уделяют большое внимание обеспечению работников предприятия индивидуальными и коллективными средствами защиты.

На предприятии создан отдел охраны труда, работает постоянно действующая комиссия по охране труда. Мероприятия по улучшению условий труда и повышению его безопасности, проводимые в подразделениях, позволяют постоянно снижать уровень производственного травматизма.

В АО «Уренгойгорводоканал» в обязательном порядке проводятся:

- систематические инструктажи по охране труда (вводные, первичные, очередные, внеочередные);

- ежегодные учебные мероприятия по СОУТ, получение допусков для персонала, необходимой для получения права исполнения производственных функций.

В своей деятельности работники предприятия, руководствуются нормативно-правовыми актами по охране труда и промышленной безопасности.

На предприятии разработаны:

- Положение по охране труда, где отмечаются основные задачи в области охраны труда и ответственность должностных лиц.

- Функциональные обязанности должностных лиц по ОТ.

- «Положение о производственном контроле».

- Разработаны Программы обучения по охране труда работников каждой профессии.

- Разработаны Программы проведения первичного инструктажа по профессиям.

На всех участках и цехах имеются уголки по ОТ и ТБ, пожарной безопасности, необходимые инструкции на каждый вид выполняемой работы (рис.4).

Рисунок 4. – Уголок по ОТ и ТБ

В АО «Уренгойгорводоканал» действует электронная система «Охрана труда» с помощью которой специалисты отдела охраны труда узнают все последние новости в области охраны труда и на все возникающие вопросы специалисты и эксперты программы отвечают в кратчайшие сроки.

Во время своей деятельности все работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: костюмы для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, резиновыми сапогами, перчатками, фартуками с нагрудником, респираторами и защитными очками, каски (по необходимости).

Все работники предприятия проходят противопожарный инструктаж, электротехнический персонал проходит периодическую проверку знаний правил пожарной безопасности одновременно с проверкой знаний норм и правил работы в электроустановках.

2.4. Выявление нарушений требований безопасности в АО «УГВК»

В ходе прохождения практики, нарушения требованиям безопасности в АО «Уренгойгорводоканал», выявлены не были.

Также, мной были даны некоторые рекомендации по совершенствованию безопасности труда в АО «Уренгойгорводоканал».

Во-первых, для снижения негативного воздействия вредных производственных факторов на работников, необходимо использование современного технологического оборудования, отвечающего существующим санитарным нормам; автоматизация трудового ручного процесса. В связи с этим, эффективной мерой является внедрение ленточного фильтр-пресса, предназначенного для механического обезвоживания осадков (рисунок 5).

Рисунок 5 - Ленточный фильтр-пресс

Ленточные фильтр-прессы – основа высокоэффективных и экономичных комплексов механического обезвоживания осадков сточных вод. Ленточный фильтр-пресс предназначен для механического обезвоживания осадков и шламов водопроводных сооружений.

В настоящее время, на сооружениях систем водоочистки России широко применяются ленточныe фильтр-прессы ведущих предприятий-производителей, в т.ч. отечественных - ЗАО НПФ «Бифар», ЗАО «Дакт-Инжиниринг», ЗАО НПФ «Экотон» и др.; зарубежных - Andritz (Австрия), Klein, Bellmer, ЕМО, Petkus Technologie (Германия), РДП «Технологии-Эко-Сервис» (Словакия) и др.

К преимуществам применения ленточных фильтр-прессов относятся: отсутствие быстровращающихся узлов и деталей, низкое энергопотребление, относительно небольшой расход товарного флокулянта, высокая устойчивость фильтровальных сеток, узлов и деталей оборудования к абразивному износу.

Данные автоматизированное оборудование позволяет улучшить безопасность проводимых работ. Его применение позволяет значительно сократить объем остатков и шламов, облегчить их транспортирование и утилизацию.

Во-вторых, на мой взгляд, в АО «Уренгойгорводоканал» необходимо оборудовать учебно-тренировочный полигон.

Важный раздел обучения по охране труда - отработка практических навыков, которая проводится на учебно-тренировочном полигоне, оснащенном макетами и имитационными зонами рабочих мест. Учебно-тренировочные полигоны предназначены для проведения практического обучения и отработки навыков выполнения работ с применением различных средств коллективной и индивидуальной защиты.

Основным назначением полигона является:

- инструктаж и практическое обучение по безопасным методам труда рабочих и специалистов водоснабжения и водоотведения при поступлении на работу и в период работы;

- проверка знаний и практических навыков по выполнению правил безопасности и охраны труда при производстве работ и эксплуатации оборудования;

- обучение по оказанию первой помощи при несчастных случаях.

Обучение на полигоне позволит решить следующие задачи:

- снижение рисков, связанных с человеческим фактором, за счет повышения уровня компетенции и ответственности членов бригады, ответственных исполнителей и руководителей работ;

- снижение фактора «испуга»/неожиданности в случае возникновения критической ситуации на рабочем месте;

- практическая отработка умений и навыков применения средств индивидуальной защиты в составе систем обеспечения безопасности работ;

- отработка действий в составе бригады.

Наличие стационарного постоянно действующего полигона позволяет системно отрабатывать технологии работы на сетях, что повышает уровень работы сотрудников, увеличивает оперативность проведения работ и скорость принятия решений. Также, на таком полигоне могут проводиться конкурсы профессионального мастерства между работниками водоканала.

# Раздел 3. Индивидуальное задание

# 3.1. Инструкция по охране труда для аппаратчика приготовления                           химических растворов

1.06щие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при работе для аппаратчика приготовления химических растворов.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для аппаратчика приготовления химических растворов разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также: изучения работ аппаратчика приготовления химических растворов, (далееаппаратчик ПХР); результатов специальной оценки условий труда; анализа требований профессионального стандарта; определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе аппаратчика ПХР; анализа результатов расследования имеющихся несчастных случаев при работе аппаратчика ПХР, определения безопасных методов и приёмов выполнения работ при работе аппаратчика ПХР.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для аппаратчика ПХР при выполнении им трудовых обязанностей независимо от его квалификации и стажа работы.

1.4. К работе в качестве аппаратчика ПХР допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие удостоверение на право работать аппаратчиком ПХР, усвоившие безопасные приёмы работы, имеющие I квалификационную группу по электробезопасности.

1.5. Перед допуском к самостоятельной работе аппаратчик ПХР должен пройти обязательные предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годным к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом, вводный инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, первичный инструктаж по безопасности труда непосредственно на рабочем месте с последующим оформлением допуска. Повторный инструктаж по безопасности труда проводится для аппаратчика ПХР не реже одного раза в три месяца.

1.6. Кроме инструктажа, не позднее одного месяца со дня зачисления в штат, аппаратчика ПХР должны обучить безопасным методам и приёмам работ по утверждённой программе. После обучения, а в дальнейшем ежегодно, аппаратчик ПХР проходит проверку знаний указанных методов и приёмов работ в экзаменационной комиссии Общества. Проверка знаний оформляется документально.

1.7. При выполнении разовых работ по ликвидации последствий аварий, работник проходит целевой инструктаж.

1.8. Аппаратчик ПХР обязан:

- знать технологию производства работ;

- выполнять требования настоящей инструкции и инструкции о мерах пожарной безопасности;

- выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен ответственным руководителем;

- не выполнять распоряжений, если они противоречат правилам безопасности труда;

- не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

- содержать рабочее место в течение рабочего дня в чистоте и порядке;

- бережно и по назначению использовать выданные средства индивидуальной защиты, инструменты и приспособления;

- работать только исправными инструментами, приспособлениями, механизмами;

- содержать в исправном состоянии оборудование;

- не включать и не останавливать (кроме аварийных случаев) машины и механизмы, работа на которых не поручена руководством;

- выполнять работу в предусмотренных нормами специальной одежде, специальной обуви с применением необходимых средств индивидуальной защиты;

- уметь квалифицированно оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать месторасположения средств оказания первой помощи пострадавшим, первичных средств пожаротушения, пути эвакуации людей в случае аварии, стихийного бедствия или пожара;

- не появляться на работе и не приступать к работе в нетрезвом состоянии, а также не приносить с собой и не распивать на рабочем месте спиртные напитки;

- должен знать и соблюдать правила личной гигиены; принимать пищу, курить только в специально отведенных для этого помещениях;

- принимать меры по устранению нарушений правил охраны труда, сообщать немедленно об этих нарушениях руководителю работ;

- соблюдать режим работы и отдыха;

- проходить обязательный периодический медицинский осмотр;

- выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, помнить о личной ответственности за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности;

- знать назначение, устройство и правила технической эксплуатации используемых приспособлений и инструмента, строго их соблюдать;

- обо всех замеченных неисправностях и неполадках при выполнении работ сообщать непосредственному руководителю; быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований охраны труда;

- знать и выполнять методики проведения анализов экспресс методом на приборе SpectroquantR Prove Spectrophotometer 100;

- знать основные свойства применяемых реактивов, степень их ядовитости, способность к образованию взрывоопасных и огнеопасных смесей с другими реактивами;

- знать и соблюдать требования безопасности при работе с применяемыми реактивами, химическими веществами;

- при работе совместно с другими работниками следует согласовывать свои действия, следить, чтобы они не привели к чьей-нибудь травме; во время работы работники не должны отвлекаться сами и отвлекать от работы других работников;

- не разрешается загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарём и к пожарным кранам. Использование противопожарного инвентаря не по назначению не допускается.

1.9. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

1.9.1. Соблюдать требования пожарной и электробезопасности;

1.9.2. Выполнять требования охраны труда и промышленной безопасности;

1.10. Работник должен знать, что основными вредными и опасными производственными факторами, связанными с характером выполняемых работ, являются:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, инструмента;

- повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и других вредных веществ;

- движущихся элементов оборудования;

- повышенной запылённости воздуха в рабочей зоне пылеобразующими реагентами;

- - повышенной влажности воздуха (в насосных станциях, помещениях фильтров, отстойников и др.);

- попадание брызг концентрированного раствора перманганата кальция, перекиси водорода на тело человека;

- опасного уровня напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.11. Для снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов аппаратчик ПХР обеспечивается сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью, и другими средствами индивидуальной защиты, согласно Нормам бесплатной выдачи сертифицированной спецодежды, спецобуви и др. СИЗ, для работников АО «Уренгойгорводоканал», смывающими и обезвреживающими средствами, аптечкой с медикаментами, другими условиями, необходимыми для выполнения требований настоящей инструкции.

1.12. На объектах водоснабжения и водоотведения необходимо применять следующие средства СИЗ:

- при работах в складах реагентов, в хлораторных и дозаторных помещениях: противогазы с коробками марки «В» и «КД», шланговые противогазы, кислородно-изолирующие противогазы, газоанализаторы и газосигнализаторы, аккумуляторные фонари, химические пенные огнетушители.

- при работах по приготовлению реагентов: защитные очки, респираторы, противогазы;

- при обслуживании бактерицидных, электролизных и озонаторных установок: защитные очки, диэлектрические перчатки, кислородные изолирующие противогазы.

- падающих предметов и инструментов (при работах в водопроводных и канализационных колодцах, на очистных сооружениях и сетях, в помещениях и др.);

- образования взрывоопасных смесей газов (в колодцах, камерах на сетях, насосных станциях, в обслуживающих помещениях метантенков и в других помещениях и сооружениях);

- опасного уровня напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- пониженной температуры воздуха в производственных помещениях и сооружениях;

- повышенной влажности воздуха (в насосных станциях, помещениях фильтров, отстойников и др.);

- повышенного уровня шума и вибраций (в машинных залах насосных и воздуходувных станций и в других помещениях и сооружениях, где установлено технологическое оборудование);

- недостаточной освещенности рабочей зоны (в колодцах, камерах, каналах и т. п.);

1.13. Работники не допускаются к работе:

- при отсутствии спецодежды, предусмотренных СИЗ;

- при наличии явных признаков болезни;

- при выявлении экзаменационной комиссией неудовлетворительной оценки проверки знаний по безопасным методам и приемам труда;

- в случае появления на рабочем месте в алкогольном или наркотическом опьянении;

- при наличии медицинских противопоказаний по результатам медицинского осмотра.

1.1. При возникновении опасности пожара немедленно сообщить об этом руководителю работ (мастеру, начальнику), а в случае необходимости позвонить по тел. 01, 101, 112 в службу пожарной охраны города и принять все необходимые меры к ликвидации загорания, спасению материалов, оборудования и другого ценного имущества.

1.16. При несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему, вызвать работников медицинской службы, немедленно сообщить о происшествии руководителю и принять меры к сохранению обстановки для расследования обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведёт к аварии.

1.17. Аппаратчик ПХР обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе появления острого профессионального заболевания (отравления).

1.18. Аппаратчику приготовления химических растворов необходимо:

- знать пути эвакуации при авариях или пожаре, места размещения первичных средств пожаротушения, уметь их применять;

- знать местоположение средств оказания первой (доврачебной) помощи, уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчастном случае;

- знать общее устройство технологического оборудования;

- знать и соблюдать правила личной гигиены.

1.19. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии законодательством РФ и с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. Санитарно-гигиенические процедуры (мытье рук,  и т.п.) осуществлять в специально предназначенных для этой цели помещениях.

1.20. При передвижении по территории аппаратчик ПХР обязан:

- ходить только по пешеходным дорожкам, тротуарам;

- быть внимательным к движущемуся транспорту;

- при выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося транспорта;

- быть внимательным к выбоинам и наледи на дорогах и обходить их.

1.21. За нарушение требований настоящей инструкции по охране труда аппаратчик ПХР несёт дисциплинарную, административную и материальную ответственность, а в отдельных случаях — и уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством РФ в зависимости от тяжести последствий.

1.22. Контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей инструкции, а также соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии работниками осуществляет непосредственный руководителе.

2.Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть и надеть спецодежду, спец обувь и другие средства индивидуальной защиты установленного образца (в зависимости от условий и характера выполняемых работ).

2.2. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.

2.3. Проверить исправность и наличие инструмента и приспособлений, средств пожаротушения, систем общеобменной вентиляции.

2.5. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения рабочей зоны (освещённость должна быть достаточной, но свет не должен слепить глаза).

2.6. Прежде чем приступать к работе следует проверить состояние рабочей зоны; при необходимости, следует навести чистоту, порядок и обеспечить наличие свободных проходов. Убрать из-под ног всё, что может помешать выполнению работ или создать дополнительную опасность.

2.7. Выяснить, какое оборудование находится в резерве или ремонте, какие ремонтные работы проводятся и за каким оборудованием необходимо установить тщательное наблюдение в целях предупреждения сбоя технологического режима.

2.8. Убедиться в наличии и установке знаков, плакатов, табличек, обеспечивающих предупреждение обслуживающего персонала о проведении работ и от несанкционированных переключений запорной арматуры.

2.9. Ознакомиться с записями и распоряжениями за время, прошедшее с его предыдущей смены, записью о выявленных дефектах и недостатках, затем принять смену с отметкой в журнале.

2.10. В случае неполного обеспечения средствами защиты или их отсутствия, а также в случае необеспечения безопасных и здоровых условий выполнения работ аппаратчику ГЖР запрещается приступать к выполнению задания до полного обеспечения средствами защиты и обеспечения безопасных и здоровых условий труда.

2.11. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены аппаратчиком ПХР собственными силами до начала работ, а при невозможности или недостаточной квалификации сделать это аппаратчик ПХР обязан сообщить о них руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

2.12. Обо всех обнаруженных неисправностях работники извещают непосредственного руководителя. Начало работы в этом случае допускается после устранения неисправностей и только после получения разрешения от непосредственного руководителя.

2.13. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

# 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Аппаратчик ПХР обязан правильно применять во время работы, выданные ему средства индивидуальной защиты.

3.2. Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать от работы других. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

3.3. Соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, содействовать устранению причин, мешающих нормальной работе.

3.4. Поддерживать порядок на своём рабочем месте, очищать его от мусора и производственных отходов.

3.5. Аппаратчик ПХР должен выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем работ.

3.6. При эксплуатации сооружений и оборудования аппаратчик ПХР обязан:

- следить за работой и показаниями	контрольно-измерительных приборов: манометров, датчиков температуры - параметры технологического процесса должны соответствовать заданным;

- контролировать работу оборудования в отделениях марганца и перекиси водорода в момент затворения (приготовления рабочего раствора перекиси водорода и рабочего раствора перманганата калия);

- контролировать работу дозирующих насосов;

- контролировать показания редокс (Rd показатель качества воды) потенциалов (по монитору компьютера) с отметкой в оперативном журнале;

- производить остановку, пуск технологического оборудования с разрешения руководителя; при выполняемых работах руководствоваться основными правилами эксплуатации данного оборудования и производственной инструкции;

- следовать установленному порядку работ, предварительно освоив приемы и методы работы на приборе SpectroquantR Prove Spectrophotometer 100;

- выполнять анализы только при включенной вытяжной вентиляции;

- проводить осмотры оборудования в установленные сроки;

- поддерживать надлежащее санитарное состояние в помещении, чистоту на рабочем месте, не допускать захламления и загромождения помещений, пожарных выходов, лестниц, проходов и переходов;

- вести систематический учет отработанных часов насосов и производить записи в журналах эксплуатации;

- Аппаратчик по приготовлению химических растворов несет ответственность за качество очищенной, подземной воды, правильное техническое обслуживание и бесперебойную работу оборудования, соблюдение технологических режимов работы оборудования и сооружений комплекса головных водопроводных сооружений.

З .7. Аппаратчику ПХР запрещается:

- применение неисправных и не аттестованных контрольно измерительных приборов, а также приборов с истекшим сроком поверки;

- работать в отделении перекиси и марганца при неисправной вытяжной вентиляции без средств индивидуальной защиты;

• работать с реактивом, если на флаконе отсутствует этикетка с обозначением содержимого;

- использовать в работе реактив с истекшим сроком хранения;

- держать открытым флакон с реактивом дольше, чем того требует методика выполнения измерения. После завершения применения реактива флакон с химреактивам должен быть плотно закрыт;

- собирать рассыпанное вещество и ссыпать его обратно во флакон с реактивом, рассыпанный реактив подлежит уничтожению;

- слив концентрированного раствора перекиси водорода в сеть хоз. бытовой канализации, при сливе в аварийных ситуациях разбавлять и нейтрализовать перекись в 20 раз;

- допуск посторонних лиц в отделение перекиси и марганца, входные двери должны быть всегда закрыты на замок;

- выполнять незнакомую работу без целевого инструктажа;

- принимать и сдавать смену во время ликвидации аварий без разрешения руководителя работ.

4.Требования охраны труда при аварийных ситуация

Аппаратчик ПХР должен немедленно остановить оборудование в следующих случаях: при выходе из строя оборудования узла деманганации или угрозе аварии;

- при появление явного и неустранимого стука или шума в насосе;

- при появлении вибрации, выше допустимой;

- при появлении дыма или огня из двигателя насоса или его пускорегулирующей аппаратуры.

  - При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112 или помочь доставить пострадавшего в медучреждение, а затем сообщить руководителю о случившемся.

  - Исходя из результатов оценки профессиональных рисков на рабочем месте аппаратчика ПХР, работник может получить следующие виды травмирования: переломы, ушибы, порезы, поражение электрическим током, химические ожоги и ожоги при пожаре, а также химические отравления при вдыхании, потеря сознания и т.д.).

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. Прием-сдача смены аппаратчиком по приготовлению химических растворов осуществляется по графику, утверждаемому главным инженером, с записью в оперативном журнале. Внесение изменений в график разрешается только руководителем, утвердившим график.

5.2 По окончании работ аппаратчик по приготовлению химических растворов обязан:

- произвести уборку рабочего места;

- сдать смену в присутствии аппаратчика, принимающего смену;

- снять, привести в порядок спецодежду, повесить ее в инвентарный шкафчик, в случае необходимости — сдать в стирку;

- выполнить правила личной гигиены;

- уход без сдачи смены запрещается. В случае неявки смены, аппаратчик ГЖР обязан сообщить об этом мастеру, диспетчеру Общества и продолжить исполнение обязанностей до особого распоряжения.

5.3. О всех замеченных недостатках, неполадках, обнаруженных во время работы, необходимо сделать запись в сменном журнале, доложить мастеру, технологу, начальнику участка.

Заключение

Таким образом, во время прохождения производственной практики на предприятии АО «Уренгойгорводоканал», мною были выполнены все поставленные задачи, а именно:

- ознакомление со структурой и деятельностью АО «Уренгойгорводоканал»;

- ознакомление с организацией охраны труда на АО «Уренгойгорводоканал»;

- изучение технологического процесса работы АО «Уренгойгорводоканал»;

- анализ основных опасных и вредных производственных факторов на водоочистных станциях;

- анализ мероприятий по обеспечению безопасности работающих АО «Уренгойгорводоканал»;

- выявление нарушений требований безопасности в АО «Уренгойгорводоканал»;

- выполнение отдельных заданий руководителя практики от предприятия;

- сбор информации для составления отчёта по практике.

В ходе прохождения практики, нарушения требованиям безопасности в АО «Уренгойгорводоканал», выявлены не были.

Также, мной были даны некоторые рекомендации по совершенствованию безопасности труда в АО «Уренгойгорводоканал».

Во-первых, для снижения негативного воздействия вредных производственных факторов на работников, эффективной мерой является внедрение ленточного фильтр-пресса, предназначенного для механического обезвоживания осадков. Данные автоматизированное оборудование позволяет улучшить безопасность проводимых работ. Его применение позволяет значительно сократить объем остатков и шламов, облегчить их транспортирование и утилизацию.

Во-вторых, на мой взгляд, в АО «Уренгойгорводоканал» необходимо оборудовать учебно-тренировочный полигон, который позволит решить следующие задачи: снижение рисков, связанных с человеческим фактором; снижение фактора «испуга»/неожиданности в случае возникновения критической ситуации; практическая отработка умений и навыков применения СИЗ.

Таким образом, мной была изучена организация обучения по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, оказанию первой помощи в АО «Уренгойгорводоканал».

Все работник проходят обучение внутри организации, помимо руководителя, заместителя руководителя организации по вопросам охраны труда, заместителя главного инженера по охране труда, специалиста службы охраны труда, они проходят обучение в учебном центре. АО «Уренгойгорводоканал» обучение по ОТ и ПБ проводится в следующих формах: лекции, семинары, индивидуальные или групповые консультации, компьютерные программы. АО «Уренгойгорводоканал» организован кабинет по охране труда, в котором проводится обучение сотрудников. Кабинет охраны труда оснащен техническими средствами, учебными и наглядными пособиями, иллюстративными и информационными материалами по охране труда.

В качестве рекомендации по совершенствования обучения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, оказанию первой помощи в АО «Уренгойгорводоканал», можно предложить использовать в обучении «Игры живого действия». Игра живого действия — это игра, в которой обучающиеся помещаются в воссозданную жизненную ситуацию, и вынуждены принимать решения и действовать, опираясь на полученные ранее знания. Игра живого действия учит не только разрабатывать алгоритм действий в теории, но и применять его на практике. Благодаря тому, что участники представляют себя в стрессовой ситуации, знания подкрепляются.

Также, на основании основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкции по охране труда, разрабатываемых работодателем, на основании «Приказ Министерства труда и социально защиты РФ от 29 октября 2021 г. №772н., методических указаний и типовых инструктажей, мной была разработана инструкция, для профессии Аппаратчик приготовления химических растворов, по охране труда на рабочем месте.

Практика позволяет закрепить и углубить полученные в ходе обучения научно-теоретические знания посредством их практического применения на данном предприятии, сталкиваясь с реальными проблемами каждодневной деятельности.

Соблюдение норм и правил в области охраны труда на предприятии, является не только законным требованием, но и стратегически важной практикой для обеспечения безопасности, здоровья и успеха как работников, так и организации.

# Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации с изменениями от 06.10.2022 г. – СПб.: Питер, 2023. – 64 с: ил.ISBN978-5-4461-2402-2

2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об охране окружающей среды"// Российская газета N 6, 12.01.2002

3.  Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 06.04.2024) Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 30.12.2020)

4. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения = Occupational safety standards system. Organization of training for safety and health at work. General requirements: Разработан Обществом с ограниченной ответственностью "Экожилсервис", ФГБОУ ВПО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет": Внесен Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК: 251 "Безопасность труда": Дата введения 2017-03-01: Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2019 год.

5. Загутин, Д.С. Производственная безопасность / Д.С. Загутин. - М.: Русайнс, 2018. - 157 c.

6. Колбасенко, Т. В. Правовое обеспечение охраны труда [Текст]: учеб.пособие / Т. В. Колбасенко, Л. П. Власова ; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск: СибГУТИ, 2010. - 75 с. - Библиогр.: с. 74-75.

7. Симакова, Н. Н. Производственный травматизм и меры по его предупреждению [Электронный ресурс]: практикум / Н. Н. Симакова, Т. В.Колбасенко, Л. П. Власова; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск: СибГУТИ, 2009. - 124 с.: ил. - Библиогр.: с. 122-123.

8. Мерви Муртонен, Оценка рисков на рабочем месте -  Практическое пособие: Серия охрана труда: Международный опыт. Выпуск 1. Опыт Финляндии. –Москва, Субрегиональное бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии, 2007.

9. Профессиональный стандарт специалиста в области охраны труда». - URL: https://bi-file.ru/archive/sot_new/

10. Интернет-проект Техдок.ру - Форум специалистов по охране труда. - URL: http://www.tehdoc.ru/

11. Сообщество экспертов по охране труда на базе НИИ Охраны труда СРГУ(СПб). - URL: http://niiot.net/

12. Журнал "Охрана труда в предпринимательстве". - URL: http://tehbez.ru/

13. Официальный сайт АО «Уренгойгорводоканал»/ Режим доступа: URL: https://n-ukk.ru/departament/ao-ugvk//

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                  высшего образования

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций                                и информатики

(СибГУТИ)

ДНЕВНИК

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

(проектно-технологической)

ПРАКТИКИ

Новосибирск

2024

НАПРАВЛЕНИЕ

На основе договора 4/580д-24 от 28.03.2024г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение              высшего образования "Сибирский государственный университет                      телекоммуникаций и информатики"

(СибГУТИ)

Направляет студента   3   курса, института заочного обучения, гр.   ТБВ-12

Демченко Вероника Валерьевна

Для прохождения практики в /АО «Уренгойгорводоканал», отдел ОТ

Общая трудоемкость практики   216/6    часов/ЗЕ

Вид практики   производственная

Срок практики       с   "01"  апреля 2024 г.

по "28"  апреля 2024г.

МП       Начальник отдела ДО __________/Е.Ю. Кунц/

МП                       Прибыл на предприятие

01 апреля 2024г.

______________/__________________/

(подпись)

МП                       Выбыл с предприятия

28 апреля 2024г.

______________/__________________/

(подпись)

Уровень освоения компетенций

| Компетенции | Уровень сформированности компетенций |
| --- | --- |
| ОК-5 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью | Знает: последствия возникновения опасностей в среде обитания, назначение порядок технического обслуживания средств защиты Умеет: составлять прогноз развития ситуации и план производства работ Владеет: навыками оценки состояния средств защиты и методами расчета и прогноза уровней опасностей |
| ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности | Знает: последствия отклонения фактических параметров от нормативных, виды ответственности Умеет: использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи Владеет: знаниями в области нормативной документации, ее поиска и применения в сфере профессиональной деятельности |
| ПК-20 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные | Знает: назначение, комплектность, устройство средств индивидуальной и коллективной защиты; принципы обеспечения безопасности с помощью «слабого звена» Умеет: произвести расчеты и определить характеристики применяемых средств защиты объекта Владеет: способами установки, контроля исправности и тестирования средств защиты |
| ПК-21 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива | Знает: организацию работы МОТ Умеет: составить программу обработки накопленных в процессе сбора информации материалов Владеет: математическими методами обработки и представления информации о научных исследований |
| ПК-23 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных | Знает: организацию работы СОУТ Умеет: составить программу обработки накопленных в процессе сбора информации материалов Владеет: методами обработки и представления информации о научных исследований. |

Руководитель практики от университета:

________________ /  Симакова Н.Н.	/

«___» __________________ 20    г.

ДНЕВНИК РАБОТЫ

| Дата (начало и окончание) | Рабочее место и краткое содержание выполняемых работ | Отметка руководителя от предприятия |
| --- | --- | --- |
| 01.04.2024 | Прибытие на предприятие. Изучение водного инструктажа с ознакомлением Правилами внутреннего трудового распорядка, водный инструктаж по пожарной безопасности, водный инструктаж по ГО и ЧС. Ознакомление с программой и планом-графиком практики. |  |
| 02.03.04.2024. | Общее ознакомление с целями и задачами деятельности предприятия «УГВК», организационно правовой формой, основными направлениями деятельности, видами предоставляемых услуг. |  |
| 04-05.04.2024 | Ознакомление с основными направлениями работы службы охраны труда в организации, пожарной безопасности, экологической безопасности, ГО и ЧС в организации. |  |
| 06-09.04.2024 | Изучила документацию по охране труда, пожарной и экологической безопасности, ГО и ЧС в организации. |  |
| 10-11.04.2024 | Ознакомление с системой управления охраной труда в организации, сделать вывод о соответствии нормативным документам. |  |
| 11-12.04.2024 | Ознакомилась с результатами специальной оценке условий труда в организации, оценкой профессиональных рисков – сделать вывод о классах условий труда и о категории риска. |  |
| 15-17.04.2024 | Изучение проведения инструктажей, их оформления, ведение журналов по охране труда, пожарной безопасности. |  |
| 18-23.04.2024 | Выполнение индивидуального задания по практике: Подготовить инструкцию по охране труда по профессии аппаратчик приготовление химических растворов. |  |
| 24-27.04.2024 | Систематизация и анализ собранного материала. Подготовка и оформление отчета по практике. |  |
| 28.04.2024 | Представление отчета на проверку. Защита отчета по практике. |  |

Согласованно:

Руководитель практики от предприятия АО УГВК»

Начальник отдела ОТ                                                                                               Акимова Н.И.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Подготовить инструкцию по охране труда (профессию или должность - выбрать самостоятельно)

Выдал задание ___________________/Симакова Н.Н./

(подпись)

Дата       01   "     04                  2024 г.

ОХРАНА ТРУДА

________________________________________________________

(наименование предприятия)

Вводный инструктаж  ____________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Дата  «             »                  	2024 г.  ____________________

(подпись)

Зачет принял  ___________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Дата  «   »   	             2024 г. ____________________

(подпись)

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

На Демченко Веронику Валерьевну

Отзыв о работе студента (выполнение программы практики, овладение                                   производственными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина и др.)

.

Руководитель практики от предприятия

МП   _______________ /Акимова Н.И./

"    "            2024 г.

Руководитель практики от университета

МП

________________ /Симакова Н.Н./

"             "                                 2024г.

Заключение кафедры

отметка о зачете (оценка) _________________________________

Руководитель практики от университета:

________________ / Симакова Н.Н./

«___» __________________ 2018 г.