СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА «БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  В ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТАХ

НОВОСИБИРСК

Введение

Проблемы обеспечения безопасности человека в последнее время приобрели большую остроту. Не снижается количество аварий, растет производственный и бытовой травматизм, регистрируются профессиональные заболевания. Сложнейшей задачей гражданской обороны является подготовка объектов экономики к устойчивой работе в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Дипломный проект является завершающей работой студента в ВУЗе, на основании которой решается вопрос о присвоении ему квалификации инженера. Согласно ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ дипломные проекты и курсовые работы студентов и учащихся высших и средних учебных заведений должны включать вопросы безопасности труда. Согласно приказу № 473 Государственного комитета по народному образованию в дипломные проекты (работы) вводится раздел «Безопасность и экологичность проектов». Проведение консультаций и экспертиза проектов поручается преподавателям соответствующих кафедр. Согласно письму Министерства образования России № 06-05-2ин/38-06 «О совершенствовании подготовки студентов ВУЗов по гражданской обороне» для закрепления знаний и навыков, получаемых студентами на занятиях, вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий также необходимо включать в дипломные и курсовые проекты (работы).

Основной целью раздела «Безопасность жизнедеятельности» в дипломных проектах является разработка мероприятий, направленных на исключение возможности производственного травматизма, профессиональных заболеваний, возникновение взрывопожароопасных и аварийных ситуаций, а также загрязнение окружающей среды при осуществлении  технологического процесса. Во время прохождения преддипломной практики студент обязан ознакомиться с решением вопросов охраны труда в соответствии с темой дипломного проекта, сделать анализ эффективности этих решений и предложений по повышению уровня безопасности. Все это должно быть основой для определения темы, подлежащей детальному рассмотрению. Конкретную тему по разделу определяет преподаватель-консультант дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» после получения дипломником основного задания на дипломное проектирование.

1.Совместная работа студента-дипломника и консультанта

Необходимые консультации обеспечиваются в соответствии с графиком проведения консультаций преподавателем, закрепленным за определенным факультетом. Прежде чем обратиться к преподавателю студенту необходимо, пользуясь данными методическими указаниями, наметить план главы и предложить ее консультанту для обсуждения.

Преподаватель-консультант после обсуждения предложений дипломника конкретизирует вопросы, помогает ему составить окончательный план работы. Содержание задания должно соответствовать основной теме дипломного проекта и быть его составной частью. Студенты, выполняющие дипломные проекты,  в отличие от студентов, выполняющих дипломные научно-исследовательские работы,  должны представить также  графическую часть проекта (выборочно, по требованию консультанта раздела»).  Одновременно с выдачей задания преподаватель рекомендует литературу, используя которую студент-дипломник может самостоятельно найти ответы на ключевые вопросы, возникающие в процессе работы над главой.  При разработке раздела необходимо  использовать требования существующих норм, правил и ГОСТов Системы стандартов безопасности труда. Подписанный преподавателем план является обязательным для выполнения дипломником

Совместная работа консультанта и дипломника продолжается в течение всего времени работы над дипломным проектом. Консультант оказывает студенту помощь в подборе литературы и имеет право потребовать от него изъятия или введения отдельных разделов главы, изменения их объема применительно к теме проекта.

Консультант проверяет черновой материал главы и после выполнения всех требований дает разрешение на оформление материала в окончательном виде. После проверки полностью оформленного материала консультант утверждает его подписью. Без подписи консультанта дипломный проект к защите не допускается.

2. Объем и содержание главы

Глава (или раздел) имеет цель систематизировать на конкретном примере объекта проектирования знания студентов по вопросам защиты человека от травматизма в процессе работы и в чрезвычайных ситуациях: исключения условий для возникновения профессиональных заболеваний; обеспечения нормальных условий труда; соблюдение трудового законодательства; взаимодействия объекта проектирования и окружающей среды. В результате своей разработки студент должен показать умения и навыки в области безопасности, здоровья и работоспособности людей в среде обитания. Материалы главы должны учитывать достижения научных основ безопасности, в том числе теории взаимодействия системы «Человек – Машина – Окружающая среда ». В главе  должно быть показано, что проектируемый объект достаточно безопасен для обслуживающего персонала, природной среды и населения. Для доказательства необходимо:

- выявить все возможные негативные воздействия на людей и природную среду и дать их анализ;

- предложить меры защиты от них и показать, что негативные воздействия не превышают предельно-допустимых значений, а технические характеристики объекта, влияющие на его безопасность, соответствуют установленным правилам, нормам, требованиям.

Глава должна содержать расчетно-описательную, и желательно графическую часть.

В целях методически правильного изложения материала главы рекомендуется обратить внимание на следующие вопросы, которые могут быть выделены в самостоятельные подглавы.

1.Краткий анализ проектируемого объекта с точки зрения трудовой деятельности и производственной среды с указанием производственных опасностей и вредностей.

2 Необходимые мероприятия по технике безопасности при проектировании, изготовлении, настройки и эксплуатации объекта  проектирования и производственной санитарии.

3.Вопросы эргономического обеспечения.

4.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и защите при чрезвычайных ситуациях.

5. Экологичность проекта (или охрана окружающей среды).

В конце главы делаются выводы (заключение).

В зависимости от конкретной темы дипломного проекта по согласованию с консультантом отдельные вопросы могут быть заменены на более актуальные для данного проекта. Точные названия параграфов согласовываются с консультантом.

В графической части целесообразно показать следующие решения:

- принципиальные схемы сигнализации, блокировки, защитных устройств;

- конструкции системы управления, выполненные с учетом эргономических требований;

- рациональное расположение оборудования и светильников;

- расположение узлов и элементов системы вентиляции;

-размещение заземлителей, заземляющих проводников и точки подключения к ним электроустановок,  молниезащиты, в том числе на кабельных, воздушных и других линиях связи.

- схемы эвакуации персонала при пожаре.

Содержание  главы «Безопасность жизнедеятельности» должно отвечать следующим требованиям.

1 Название главы должно соответствовать данному методическому указанию. Объем материала главы составляет примерно 10% объема пояснительной записки.

2. Глава помещается в пояснительной записке непосредственно перед технико-экономическим обоснованием объекта проектирования, так как обеспечение данных мероприятий требует материальных затрат.

3. Материал главы должен показывать, как студент представляет себе обеспечение безопасности труда применительно к конкретному объекту проектирования. В материале главы должны быть учтены требования государственных стандартов, санитарных правил и норм, пожарной безопасности и гражданской обороны.

4. Работа студента при выполнении главы должна быть самостоятельной и творческой. Не допускается переписывание текста инструкций, разделов и примеров расчета из учебников.

5. Не следует приводить общие соображения о важности вопросов безопасности жизнедеятельности вообще  и охраны труда в частности. Материал главы должен быть конкретным. При ссылках на нормативные документы обязательно указывать библиографические данные.

6. В первом параграфе по результатам анализа объекта проектирования должны ставиться конкретные задачи по разработке организационных и технических мероприятий по обеспечению охраны труда, защите окружающей среды.

7. Мероприятия пожарной безопасности должны разрабатываться как для объекта проектирования в целом, так и для помещения цеха, участка, офиса, отдела и т.д.

8. Вопросы эргономического обеспечения должны учитываться как при проектировании нового, так и при модернизации существующего оборудования. В необходимых случаях следует формулировать рекомендации по модернизации существующего оборудования с точки зрения эргономики.

9. Мероприятия по охране окружающей среды должны быть конкретными и рассматриваться применительно к режиму работы объекта проектирования, используемых материалов, технологии производства.

11. При рассмотрении вопросов обеспечения  безопасности в чрезвычайных ситуациях необходимо давать характеристику проектируемого объекта (стенда, станции, системы, прибора, процесса, сайта) с точки зрения защиты населения и территорий в условиях ЧС (чрезвычайных ситуаций).

3. Последовательность работы над главой

3.1.Наличие опасностей проектируемого объекта

Краткий анализ проектируемого объекта выполняется как введение, в котором дается характеристика объекта с точки зрения трудовой деятельности и производственной среды с указанием производственных опасностей и вредностей. Согласно ГОСТ 12.0.003-74 опасные и вредные факторы могут иметь физическую, химическую, биологическую и психофизиологическую природу возникновения. Для каждого дипломного проекта  необходимо определить свои факторы с указанием их источника.

Если анализируется  проектируемый объект, то к анализу характеристик относится следующее:

- название объекта проектирования – аппаратуры, прибора, блока, узла, программы с указанием, является ли объект самостоятельным устройством или частью более сложного комплекса;

- назначение аппаратуры, в которое входит объект проектирования; задачи, решаемые объектом и всей аппаратурой:

- место установки и режим эксплуатации объекта: наличие шумов, вибрации, электромагнитного и ионизирующего излучений, диапазоны изменения температуры, влажности, другие условия;

- перечень приборов, инструментов и оснастки, используемых при изготовлении, настройке, регулировке объекта проектирования;

- потенциальные опасности и вредности, возникающие при изготовлении объекта.

Если проектируется конкретный объект, обслуживаемый человеком, то анализируется трудовая деятельность в процессе его эксплуатации.

Анализ условий труда целесообразно проводить в соответствии с последовательностью выполнения технологических операций. Для объектов, работающих в автоматическом режиме, следует анализировать деятельность человека при обслуживании (профилактика, ремонт), а также при изготовлении, настройке и регулировке. При анализе целесообразно отразить:

- характер окружающей производственной среды - температура, влажность, скорость движения воздуха, наличие пыли, газов, шумов, излучений и т.д.;

- физические и нервно-психологические нагрузки;

- характер трудовой деятельности – наличие элементов творчества.

Приведенный анализ трудовой деятельности позволяет выбрать наиболее актуальные для проектируемого объекта вопросы охраны труда и охраны окружающей среды. Эти вопросы следует затем подробно рассмотреть применительно к конкретным условиям с использованием нормативных актов и справочной литературы, в необходимых случаях дать расчеты (заземления, освещения, санитарно-защитной зоны и т.д.).

Анализ должен заканчиваться четкой постановкой задачи на разработку конструкторских, организационных и технических мер, направленных на достижения целей обеспечения безопасности применительно к объекту проектирования.

3.2 Технические и организационные меры обеспечения безопасности

Второй раздел главы может быть посвящен вопросам техники безопасности и производственной санитарии. Он может включать организационные и технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности работника. Их следует связать с конкретным видом трудовой деятельности:

- для объектов проектирования, эксплуатируемых человеком – применительно к трудовой деятельности в процессе обслуживания и эксплуатации;

- для объектов проектирования, работающих в автоматическом режиме – применительно к трудовой деятельности в процессе ремонта, изготовления, настройки, регулировки;

- для объектов проектирования, имеющих исследовательский характер: анализ существующих систем управления производственными процессами, создание программ, баз данных, сайтов и т.д. - применительно к организации рабочего места работника.

К организационным мероприятиям относят, прежде всего, организацию трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда. Он позволяет следить за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, производственных участках в цехах, за соблюдением трудового законодательства, стандартов безопасности труда, нормативно-технических документов по охране труда

В зависимости от специфики работы данного предприятия трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда проводится:

- на первой ступени  - на участке цеха, в смене, в бригаде;

- на второй ступени – цехе, лаборатории, отделе, группе;

- на третьей ступени – на предприятии в целом.

В рамках освещения данного материала необходимо указать, кто осуществляет каждую ступень контроля, в какие сроки и что проверяется на каждой ступени, как фиксируются результаты проверки.

К организационным мероприятиям также относят проведение инструктажей: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого, а также требования к организации рабочих мест. Требования к организации рабочих мест целесообразно рассматривать и для объектов проектирования, касающихся как конкретных узлов, механизмов, станций, так и для объектов проектирования, заключающихся в создании программ, сайтов, баз данных. Для объектов проектирования, заключающихся в анализе эффективности работы или использования имеющихся систем управления производственными процессами также рассматривают вопросы организации труда работников, связанных с умственной трудовой деятельностью.

К техническим мероприятиям относят разработку мер и средств,   обеспечивающих безопасность персонала при работе с объектами проектирования. Безопасность должна быть обеспечена как при нормальном функционировании и эксплуатации, так и при ошибках персонала и неисправностях объекта проектирования.

Возможные наименования:

- организация работ по охране труда на проектируемом объекте;

- меры безопасности при выполнении работ (на высоте, в электроустановках, по прокладке кабеля, с оптоволокном и т.д.);

-требования к санитарно-гигиеническим параметрам рабочих мест;

-требования к размещению оборудования;

- требования к размещению рабочих мест;

- требования к режиму труда и отдыха.

В дипломных проектах, отвечающих профилю нашего ВУЗа, особое внимание следует уделять вопросам электробезопасности. При этом следует рассмотреть как электробезопасность самого объекта проектирования, так и безопасность использования контрольно-измерительных приборов при настройке, регулировке, проведении регламентных работ.

В этом подразделе можно произвести анализ причин электротравматизма, дать характеристику мер защиты от поражения электрическим током. В случае применения электротехнических приборов в основной части проекта в этом разделе необходимо отметить, как учитываются требования ПУЭ к особенностям их исполнения, прокладки кабельных линий, шлейфов и т.д. Можно рассмотреть:

-  необходимость применения специальных средств защиты  (указателей напряжения, штанг, клещей, диэлектрических перчаток, инструмента с изолирующими рукоятками);

- планы производства работ на объектах проектирования;

-требования к механизмам и приспособлениям при производстве монтажных работ;

-организационные меры безопасности при производстве работ (начиная с наряда-допуска)

-  классификацию электроустановок и производственных помещений, выбор используемых напряжений;

- выбор режима нейтрали сети;

- использование блокировок;

- применение сигнализации, маркировки; ограждения;

- использование дистанционного управления.

- использования защитного заземления, зануления, отключения.

При выборе и расчете соответствующих средств и мер защиты применительно к своему объекту следует исходить из требований ГОСТ 12.1.009-78, ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ 12.1.038-88, а также соответствующих глав ПУЭ.

ГОСТ 464-79 должен быть положен в основу при проектировании и других объектов связи, а именно: городских и сельских телефонных станций, станций и подстанций радиотрансляционных узлов, линий междугородной связи, совмещенных установок проводной связи и радиотрансляционных узлов, металлических оболочек кабеля, радиорелейных станций, антенн системы коллективного пользования.

3.2.1Требования к санитарно-гигиеническим параметрам рабочих мест

В данном разделе рассматриваются вопросы организации рабочих мест в соответствии с требованиями санитарных правил и норм по освещению, микроклимату, излучениям, шуму, вибрации, химическому составу воздуха рабочей зоны, размещению оборудования, правильному использованию времени регламентированных перерывов.

1. Обеспечение предприятия санитарно-бытовыми, административными и  вспомогательными помещениями и устройствами:

- обоснование выбора,  их количества, площади и объема;

- размещение, оснащение оборудованием.

2. Разработка мероприятий по борьбе с шумами и вибрациями в производственных помещениях или на отдельных объектах.

- определение источников шумов, вибрации;

- характер шумов, вибрации. Допустимые уровни шума, вибрации на рабочем месте;

- звукоизоляция, звукопоглощение;

- архитектурные и планировочные мероприятия;

- индивидуальные средства защиты от шума.

3. Мероприятия, обеспечивающие оптимальные метеорологические условия производственных помещений:

- анализ условий труда в производственном помещении;

- создание в производственном помещении микроклимата в соответствии с  санитарными нормами;

- исключение загрязнения воздуха путем установки устройств для обеспечения воздухообмена.

4. Разработка системы  искусственного освещения:

- выбор системы освещения (общее, комбинированное, местное), типа ламп, светильников;

- определение минимально допустимой величины освещенности производственных помещений;

-  расчет количества светильников и мощности осветительной установки ;

- чертеж расположения светильников в помещении;

- разработка аварийного освещения (обоснование типа аварийного освещения, источников питания, светильников и т.д.).

5. Мероприятия, предупреждающие  воздействие на человека агрессивных и токсических веществ, применяемых в технологических процессах.:

- определение источников и характеристики химических элементов;

- предельно-допустимые концентрации веществ и мероприятия по защите работающих;

- разработка устройств, входящих в комплект производственного оборудования и обеспечивающих локализацию, удаление и очистку воздуха, содержащего вредные газы, пары и пыль.

6. Мероприятия по защите от воздействия электромагнитных излучений:

- анализ условий труда, при которых возможно воздействие электромагнитного излучения; в чем  опасность воздействия на человека;

- сравнение фактических данных с допустимыми нормами облучения;

- меры защиты от воздействия электромагнитного излучения.

3.3. Эргономическое обеспечение

При проектировании технологических процессов, оборудования и рабочих мест, при модернизации техпроцессов и оборудования необходимо учитывать психофизиологические, анатомические особенности человека и его возможности. Для отдельных дипломных проектов эти вопросы являются особо важными и поэтому вопросы эргономики могут превалировать над другими задачами безопасности.

Необходимость в эргономической оценке характера и условий труда обусловлена усложнением и повышением скоростей протекания технологических процессов, применением ЭВМ, увеличением пропускной способности самых различных каналов связи между человеком и производственной средой. Значительные нагрузки на нервную систему человека существенно изменили условия труда и могут служить причиной несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Основной задачей мероприятий, направленных на совершенствование организации рабочих мест, является создание на каждом из них необходимых условий для качественного выполнения производственных заданий на основе эффективного применения оборудования и приспособлений, наименьших физических и нервно-психологических нагрузок, обеспечения благоприятных условий и безопасности труда

Эргономика занимается исследованием оптимального взаимодействия в комплексной системе «Человек-Машина - Производственная среда» и опирается на данные инженерной психологии, задачи которой сводятся к приспособлению различных машин к психофизиологическим возможностям человека. Инженерная психология в основном решает вопросы конструирования приборов и машин с учетом разрешающих возможностей человека-оператора. Это частные вопросы эргономики. В зависимости от  вида объекта проектирования могут решаться общие вопросы эргономики, связанные с социальной психологией, психологией и физиологией труда с учетом воздействия на систему всех факторов окружающей среды.

При разработке различных систем рекомендации эргономики должны быть направлены на сохранение и повышение работоспособности человека и его действия в аварийных ситуациях; выявление связи утомляемости с травматизмом и профессиональными заболеваниями; надежности человека-оператора в системе управления.

В немалой степени это зависит от приспособленности рабочего места к человеку-оператору: удобство управления, восприятия и отображения информации, оптимальные условия микроклимата и освещенности, допустимые уровни шума и т.д.

При конструировании панелей устройств и приборов следует обратить внимание на выбор форм и размеров органов управления, надписи, сигнальные цвета, знаки безопасности.

В зависимости от глубины разработки в дипломном проекте могут быть отражены в корректной форме комплекс вопросов, а при детальном рассмотрении каждый отдельный вопрос может быть развит в объеме всей главы .

Вопросы эргономического обеспечения целесообразно разделить на две группы: средства индикации и управления объектом проектирования и рабочее место обслуживающего персонала.

При выборе средств индикации целесообразно обратить внимание на:

- средства индикации – сигнальные лампы, табло, дисплей и т.д.;

- способы предоставления информации – дискретный или аналоговый, во время поступления или после обработки;

- распределение поступающей информации между органами чувств человека – зрение, слух;

- количество информации (скорость потока информации). Здесь следует обратить внимание на то, что при скорости потока информации большей, чем пропускная способность оператора, нормальная работа невозможна. Поэтому в необходимых случая следует ограничивать этот поток,  производя предварительную обработку, например, с помощью средств вычислительной техники или микропроцессора.

При выборе органов управления следует, в соответствии с биомеханическими возможностями человека выбрать конструкцию и форму этих органов – нажимные (педали, рычаги), кнопочные, поворотные и т.д.; обеспечить, если необходимо, блокировку органов управления. Надо помнить, что точные работы следует выполнять рукой при небольшом усилии, а включения и переключения, не требующие точности и связанные со значительной нагрузкой, целесообразно выполнять посредством ножной педали, как, например, в почтовообрабатывающих машинах.

При проектировании рабочего места обслуживающего персонала целесообразно рассмотреть следующие вопросы:

- правильный выбор формы и размеров рабочего места (углы обзора, зоны досягаемости) исходя из антропометрических данных человека;

- выбор рабочей позы – стоя, сидя;

- размещение средств индикации и органов управления – по относительной важности, частоте использования, функциональной принадлежности;

- цветовое оформление рабочего места.

3.4. Пожарная безопасность  и чрезвычайные ситуации

В этом параграфе  обосновываются и описываются мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: пожаров, взрывов, стихийных бедствий, аварий и катастроф на производстве и в среде обитания.

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность подразумевает такое состояние объекта, при котором вероятность возникновения пожара минимальная, а при его возникновении обеспечивается защита людей и материальных ценностей. Пожарная безопасность обеспечивается системой организационных мер и технических средств по предотвращению пожара, т.е. пожарной профилактикой, а также системой мер, позволяющих быстро ликвидировать начавшийся пожар с наименьшими потерями, т.е. организацией пожаротушения.

Целесообразно рассмотреть возможные причины возникновения пожара при эксплуатации объекта проектирования, а также меры по их устранению. Рекомендуется предложить организационные меры пожарной профилактики: организацию мест курения, правила работы с легковоспламеняющимися жидкостями, правила складирования и хранения материалов, требования пожарной безопасности в офисных помещениях и т.д.

Основными причинами пожара могут быть: избыточное выделение тепла элементами схемы; применение горючих материалов при  изготовлении; перегрузка элементов и соединительных проводов; искрения и короткие замыкания электрических цепей, электросварка.

Для устранения указанных причин возникновения пожаров обычно используют такие меры как:

- установка теплоотводящих радиаторов, использование естественной и принудительной вентиляции, систем водяного и масляного охлаждения;

- замена горючих материалов негорючими;

- расчет и выбор элементов схемы по требуемой мощности, по допустимым токам и напряжениям;

- расчет необходимого сечения соединительных проводов;

- использование максимальной токовой и тепловой защиты.

Для предотвращения пожара необходимы следующие меры:

  - предотвращение образования горючей среды;

  - предотвращение образования в горючей среде источников зажигания;

  - поддержание температуры и давления горючей среды ниже максимально допустимых по горючести.

Противопожарную защиту обеспечивают следующие меры:

  - максимально возможное применение негорючих и трудно горючих веществ и материалов вместо пожароопасных;

  - ограничение количества горючих веществ и их надлежащее размещение;

  - изоляция горючей среды;

  - предотвращение распространения пожара за пределы очага;

  - применение средств пожаротушения;

  - применение конструкций объектов с регламентированным пределом огнестойкости и горючести;

  - эвакуация людей;

  - применение средств пожарной сигнализации и средств извещения о пожаре;

  - организация пожарной охраны объекта.

В помещениях аккумуляторных батарей и выпрямительных должно быть исключено попадание солнечных лучей на выпрямители и аккумуляторы. Герметизированные аккумуляторы должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

По степени пожарной безопасности, в соответствии с противопожарными нормами строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест, предприятия связи относятся к категории «В». Помещения АТС обеспечены первичными средствами пожаротушения: огнетушителями пенными и углекислотными. Для быстрого вызова пожарной части в случае возникновения пожара помещения оборудованы пожарно-охранной сигнализацией.

Организационными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности являются обучение рабочих и служащих правилами пожарной безопасности, инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами; изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности. Важной мерой по обеспечению пожарной безопасности является организация пожарной охраны объекта, предусматривающей профилактическое и оперативное обслуживание охраняемых объектов.

Современный офис является «деловым лицом» фирмы, организации, предприятия. В оформлении офисных помещений используются различные отделочные материалы как отечественного, так и, в большей мере, зарубежного производства, современное электротехническое и специализированное оборудование. Все это разнообразие таит в себе опасность, связанную с возможными пожарами и их последствиями. Пожарная опасность в офисных помещениях обуславливается наличием большого количества горючих материалов, разнообразных источников зажигания и путей распространения пожара.

При отделке офисов необходимо использовать только те отделочные материалы, которые прошли испытание в пожарной лаборатории на горючесть и распространение огня т имеют сертификаты по пожарной безопасности. Для отделки лучше всего использовать материалы трудногорючие и негорючие, а также уменьшать количество сгораемых отделочных материалов (уменьшать пожарную нагрузку помещений). Нужно помнить, что материалы, изготовленные на основе синтетических  пластмассовых составов, при горении выделяют ядовитые и опасные для здоровья вещества. Запрещается отделывать сгораемыми материалами пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки).

Компьютеры и их обеспечение должны иметь отдельное электроснабжение, не совмещенное с общим электропитанием здания, в котором расположены офисные помещения.

Пожаротушение предполагает устранение причин возникновения пожара и ликвидацию условий, при которых возможно горение. Тушение пожаров должно быть организовано в кратчайшие сроки из-за высокой скорости распространения пламени и токсичности продуктов сгорания. При этом следует обратить внимание на наличие средств пожарной сигнализации и связи, устройства автоматического пожаротушения, ручные средства.

Пожарная сигнализация и связь позволяют своевременно обнаружить начальную стадию пожара, что позволяет ликвидировать его с наименьшими потерями. Если помещение, где находится объект проектирования, оборудовано электрической пожарной сигнализацией, то желательно рассмотреть типы применяемых извещателей и работу приемной станции.

При использовании в помещении устройств автоматического пожаротушения следует обосновать выбор той или иной системы и привести расчет необходимого числа спринклеров или дренчеров.

Большое распространение имеют ручные средства тушения пожаров, которыми оборудуются все производственные и офисные помещения. Применительно к конкретным условиям необходимо произвести выбор типа таких средств, сформулировать условия безопасного применения, определить необходимое их количество, план и схему эвакуации, обязанности и действия сотрудников предприятия в случае пожара, оказание первой помощи при отравлении продуктами горения и ожогах.

Сложнейшей задачей гражданской обороны является подготовка объектов экономики к устойчивой работе в условиях чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

Важнейшим элементом обеспечения устойчивости объекта экономики является сохранение его технологического, коммутационного, лабораторного, офисного оборудования, систем телекоммуникаций, информационной продукции, т. е разработка и проведение в жизнь инженерно-технических мероприятий, сводящих до минимума опасность вывода из строя элемента объекта или объекта в целом.

Дипломник должен уметь увязывать инженерные решения в области функционирования объекта, совершенствования конструкции машины, прибора или технологического процесса с задачами обеспечения их устойчивости в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС). Он должен дать оценку существующим образцам техники, приборов, программ с учетом их работы в условиях ЧС, а также предложить их улучшенный вариант или более совершенную технологию. Должен четко представлять влияние всех поражающих факторов (первичных и вторичных) на людей, строения, коммунально-энергетические сети, оборудование и оснастку, технологические процессы и на основе этих знаний предложить новые разработки техники, устройств, приспособлений, средств контроля и сигнализации, автоматических систем управления и телеметрии, а также автоматической локализации аварийных ситуаций.

Примерный перечень вопросов по чрезвычайным ситуациям может содержать следующие темы:

- способы защиты работников и населения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера, оказание первой помощи пострадавшим;

- способы защиты систем управления, оповещения и связи (электронных схем, оптикоэлектронной аппаратуры, элементов вычислительной техники и автоматических систем управления) от поражающих факторов;

- оценка уязвимости систем автоматического регулирования режимов и отключения аварийных участков от воздействия поражающих факторов;

- оценка уязвимости систем автоматического управления производством от воздействия ударной волны;

- защита автоматических систем управления от воздействия ударной волны;

- оценка устойчивости работы проектируемой аппаратуры в условиях воздействия вероятных поражающих факторов;

- оценка возможности функционирования оптико-электронной аппаратуры в условиях воздействия светового излучения;

- оценка уязвимости оборудования станций от воздействия светового излучения;

- защита автоматических систем управления от поражающего воздействия светового излучения;

- оценка уязвимости систем автоматического управления от воздействия светового излучения;

- оценка устойчивости систем автоматического управления к действию электромагнитного импульса;

- повышение устойчивости систем автоматического управления к воздействию электромагнитного импульса;

- защита проектируемой аппаратуры от воздействия электромагнитного импульса;

- оценка уязвимости оборудования от воздействия вторичных поражающих факторов;

- разработка инженерно-технических мероприятий, снижающих выход из строя оборудования из-за воздействия вторичных поражающих факторов;

- разработка подвижных средств разведки в очаге поражения, позволяющих привязывать результаты замеров по времени и месту, наносить данные на электронную карту местности, а также передавать полученные данные через спутниковую связь;

- обеспечение повышения устойчивости работы базовых станций сотовой связи;

- общие и локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Если проектируемое оборудование устанавливается на  существующих площадях действующего узла связи и свободных площадях помещений клиентов, мероприятия по защите технического персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций предусмотрены планом мероприятий обслуживающих компаний, включающим в себя:

- поддержание в работоспособном состоянии и эксплуатацию действующих систем оповещения;

- контроль за состоянием пожароопасных помещений и помещений повышенной опасности;

- периодическое проведение учебных занятий по ГО и ЧС;

- определение порядка взаимодействия, подчиненности подразделений, участвующих в  управлении сетями связи.

Существующее и проектируемое оборудование узлов связи позволяет обеспечить, при взаимодействии с существующей аппаратурой оповещения, передачу и доведение до населения сигналов звукового и речевого оповещения.

Существующие здания, на площадях которых предусматривается размещение проектируемого оборудования, должны отвечать  действующим нормам пожаро- и взрывобезопасности, следовательно, при соблюдении действующих норм безопасности при эксплуатации проектируемого оборудования, возникновение чрезвычайных ситуаций исключается.

В целях защиты от несанкционированного доступа к сетям связи и передаваемой посредством их информации на АТС должна быть предусмотрена организация контрольно-пропускного режима, охраны, наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию. Для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи, обеспечивается оснащение помещений запирающими устройствами, тревожной и охранной сигнализацией; установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним.

3.5.Охрана окружающей среды

Размах человеческой деятельности в настоящее время достиг такого уровня, что на повестку дня остро встал вопрос  охраны окружающей среды, т.е. сохранение животного и растительного мира, бережное использование природных ресурсов.

Любой продукт человеческой деятельности обязательно так или иначе взаимодействует с окружающей средой. Он потребляет энергию и сырье при изготовлении, требует энергии при эксплуатации и выделяет в окружающую среду продукты своей деятельности – тепловую энергию, шум, электромагнитные излучения и т.д.

В данном разделе применительно к объекту проектирования приводится выбор способов и средств нейтрализации вредных выбросов, очистки воздуха и воды при их использовании в технологических процессах. Разрабатываются технологические и санитарно-гигиенические требования к хранилищам дизельного топлива, масел на предприятиях связи, а также к устройству выхлопных систем дизель-генераторных станций. Разрабатываются принципы и конструкции для утилизации отработанных промышленных отходов, радио и люминесцентных ламп с ртутными, свинцовыми и другими наполнителями. Следует предусматривать также защиту от шума, вибрации и вредных выбросов от предприятий связи, встроенных в жилую застройку или располагающиеся на территории жилого объекта.

Вопросы электромагнитной экологии весьма актуальны для отрасли связи и информационных технологий. Для определения санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки при размещении предприятий связи необходимо учитывать диаграмму направленности излучателя и границы биологически опасной зоны.

При разработке проектов строительства объектов связи следует привести решения следующих основных мер по охране природы:

-  выбор трасс воздушных линий связи и радиофикации;

- выбор кабельных трасс с учетом охранных зон существующих или проектируемых автомобильных дорог;

- рекультивация земельных угодий после прокладки кабельных  трасс и строительства сооружений связи;

- особенности выбора трассы в условиях сурового климата и вечной мерзлоты, в горной местности и высокой сейсмичности, в паводковых разрушающихся местах, в пустынной и полупустынной местности;

- режимы работы при эксплуатации объекта такие, при которых воздействие на окружающую среду минимально;

- для передатчиков больших мощностей можно рекомендовать в режиме настройки работу пониженными мощностями или на эквивалент антенны, без излучения в эфир.

Сооружения связи являются одним из наиболее экологически чистых видов сооружений народного хозяйства. В «Перечне экологически опасных объектов и видов хозяйственной деятельности» (приложение №7 к «Руководству по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации»), утвержденной Главного Управления Государственной экспертизы 10.12.1993, например, волоконно-оптические линии передачи отсутствуют.

Определённое влияние на природную среду может сказаться только в период строительства ВОЛП, при этом возможны следующие экологические последствия:

- нарушение почвенного покрова земель при прокладке кабеля в грунт;

- нанесение ущерба агропромышленным предприятиям в связи с временным занятием земель под строительство;

- возможное незначительное загрязнение территории в местах монтажа муфт на кабеле;

- вырубка лесных угодий при прокладке кабеля в грунте в залесённой местности;

- расчистка просек (полосы отвода ВЛ и ВЛС) при прокладке кабеля в залесённой местности;

- захламление территории отходами строительных материалов, порубочными остатками, мусором и т.п.;

- нанесение ущерба рыбному хозяйству при строительстве переходов через реки и водоёмы.

Для устранения этих последствий предусматриваются следующие мероприятия:

  - Выбор трассы прокладки кабеля связи, согласование и отвод земель во временное пользование осуществляется с участием всех заинтересованных организаций, включая представителей органов охраны природы, недр, водного и лесного хозяйств.

  - После прокладки кабеля предусматривается обязательная рекультивация земель сельскохозяйственного назначения, нарушенных при строительстве ВОЛП. Рекультивация предусматривает снятие плодородного слоя в местах, где предусматривается разработка траншеи для прокладки кабеля, а после прокладки кабеля и засыпки траншей – вспашку, боронование и внесение органических удобрений.

  - Сметами учитывается:

- стоимость возмещения убытков и потерь сельскохозяйственного производства агропромышленным предприятиям,

- стоимость расходов по восстановлению лесных культур, повреждаемых при строительстве ВОЛП в соответствии с актами технического обследования лесхозов,

- компенсация ущерба рыбному хозяйству, нанесенному при строительстве ВОЛП.

  - При прохождении трассы по лесным массивам, технология производства работ определена в полном соответствии с заключениями лесхозов и Управлениями лесами. Вырубленный лес должен быть аккуратно складирован, произведена корчёвка пней, засыпка подкоренных ям и уборка строительного мусора.

  - Предусматривается максимально возможное использование кабелеукладчика – механизма, который практически не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду. При прокладке кабеля кабелеукладчиком, траншея не разрабатывается, грунт раздвигается и уплотняется специальным ножом, установленным на кабелеукладчике, и в образовавшуюся щель прокладывается кабель. При этом нарушения структуры почвы незначительны.

  - На переходах через малые реки и ручьи, в основном предусмотрена прокладка кабеля кабелеукладчиком на тросах, который перетягивается с одного берега на другой при помощи металлического троса. При этом практически не происходит замутнения водоёма, и сохраняются нормальные условия обитания рыб.

  - Технология прокладки кабеля связи не вызывает увеличения объёмов сточных вод, загрязнения   объектов, используемых для пищевого водоснабжения.

  - Строительные площадки, площадки хранения и ремонта техники, стоянки транспорта и временные бытовки для обслуживающего персонала определяются ППР на стадии конкретного проектирования и должны размещаться за пределами водоохранных зон пересекаемых водотоков (при необходимости по согласованию с местной администрацией). Ремонт техники, связанный со значительными отходами, выполняется подрядчиком в заводских условиях.

  - Эксплуатация технических средств и кабелеукладочной техники, используемых при строительстве ВОЛП, должна быть организована в строгом соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» с целью исключения малейшего пролива горючесмазочных материалов или загрязнения и порчи прилегающей территории, а применяемые технические средства должны иметь гигиенические сертификаты.

  - На строительных площадках предусматривается установка металлических контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов.

  - Вывоз строительного мусора и отходов (куски кабеля, бурового раствора) должен быть осуществлен в специально отведенные места, согласованные подрядной строительной организацией с местными Администрациями районов.

  - После окончания строительно-монтажных работ по прокладке кабеля, территории, отведенные под размещение бытовых помещений и строительной техники, должны быть очищены от бытового мусора и возвращены в первоначальное состояние.

  - Технология выполнения работ определена из условий всемерного сокращения факторов, оказывающих отрицательное влияние на природу и среду обитания объектов животного мира.

  - До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и буровых работ.

При условии выполнения вышеперечисленных мероприятий, реализация решений по прокладке кабеля не приводит к каким-либо отрицательным изменениям в природной среде в период строительства и эксплуатации ВОЛП.

В настоящем проекте не предусмотрено строительство линейных сооружений, в связи с чем воздействия на водную среду, почвенный покров, растительный и животный мир нет. Прокладка в телефонной канализации производится с барабана, установленного на кабельных домкратах возле первого колодца. В качестве тягового средства используется ручная лебедка. Загрязнения атмосферного воздуха не происходит.

Волоконно-оптический кабель связи в процессе  эксплуатации не является источником каких-либо частотных колебаний, поскольку носителем информации является лазерный луч от квантового генератора, а материалы защитных покровов и оболочки кабеля не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов. В составе оборудования не используются радиоактивные элементы, технология производства также не использует оборудование с радиоактивными элементами. Отсутствуют шумы вибраций и иные физические воздействия от оборудования систем передачи, устанавливаемого на узлах связи. В период эксплуатации оборудование не производит вредных выделений и промышленных отходов в окружающую среду.

Таким образом, нет вредного воздействия от сооружений ВОЛП на окружающую среду, и не требуется специальных мер по охране атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод.

3.6.Заключение

В заключении следует кратко подвести итоги проделанной работы и сделать выводы о том, насколько полно решены поставленные задачи, как рассмотренные меры позволяют снизить или совсем исключить влияние вредных и опасных факторов на работников. Следует предложить пути дальнейшего совершенствования охраны труда и охраны окружающей среды применительно к данному объекту проектирования. При оформлении главы слово «заключение» не пишется.

4. О творческом характере работы над главой «Безопасность жизнедеятельности»

Одним из основных требований, предъявляемых к главе по безопасности жизнедеятельности является его тесная связь с содержанием самого дипломного проекта. Эта связь обеспечивается, прежде всего, анализом возможных и реальных источников опасности. В ряде случаев студент сталкивается с затруднениями в выборе направлений работы над разделом в связи:

а) с более широким разнообразием научных направлений дипломных проектов, частой их привязки не к конкретному предприятию, а к крупному территориальному объединению связи;

б) с тем, что часть тем дипломного проектирования имеет чисто расчетный или исследовательский характер; они не связаны ни с конкретным предприятием, ни со средствами труда, ни с каким либо изменением технологического процесса;

в) с тем, что нередко темы дипломного проекта имеют своим объектом взаимоотношения людей в процессе труда, управленческие проблемы или просто составление баз данных или подготовка сайта предприятий.

Особенно в непростом положении оказываются студенты факультета ИЭФ и ИВТ, поскольку переход в рыночную структуру и развитие информационных технологий ставят ряд новых проблем, ранее не рассматриваемых в нашей литературе. Например, новыми проблемами являются безопасность предпринимательской деятельности, безопасность интеллектуальной собственности, безопасность при работе с персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ), безопасность рыночных связей (включая договорные отношения), безопасность наемных работников, принятых в частные предприятия, где нередко спорным вопросом сторон являются условия труда, уровень социальной защиты и т.д.

Приведем несколько примеров выбора  рассматриваемых вопросов для раздела «Безопасность жизнедеятельности».

4.1 .Разработка программы, сайта, базы данных предприятия

Задания таких дипломных проектов выполняются как для конкретных предприятий любых сфер трудовой деятельности человека, так и для научных расчетов, сравнений, выводов. В любом случае это связано с работой на ПЭВМ, а значит, в данной главе необходимо рассмотреть вопросы безопасности при организации рабочих мест с компьютером.

Во введении перечисляются все опасные и вредные факторы, с которыми сталкивается человек, выполняя работу с помощью ПЭВМ. Затем рассматриваются меры, позволяющие снизить влияние этих факторов до приемлемых уровней. При этом рассматриваются более подробно: источник возникновения , как проявляется  воздействие на организм человека, нормативные величины допустимого или комфортного воздействия, меры и способы снижения до допустимых значений.

Факторы, которые рекомендуется рассматривать более подробно, могут быть как физические (электрический ток, излучения, микроклимат, шум, освещение), так и психофизиологические (физические статические нагрузки, монотонность нагрузок, нервные нагрузки). Если дипломный проект выполняется для конкретного предприятия и студент знает размеры помещений, где будет расположен компьютер, рекомендуется выполнить расчет числа светильников и мощности осветительной установки с учетом нормативных требований к величине освещенности и требований к выбору типа ламп и светильников. Это расчет можно представить в графическом виде, На чертеже показать расположение осветительных приборов относительно монитора.

Особое внимание необходимо уделить вопросам электробезопасности и электромагнитной безопасности. Требования к группе допуска в электроустановках персонала, размещение  и подключение ПК, меры защиты от поражения током.

Далее рекомендуется рассмотреть вопросы пожарной безопасности для офисных помещений или для конкретного предприятия с учетом его сферы деятельности. Если это предприятие имеет запасы аварийно-опасных химических веществ, пожаровзрывоопасные материалы, другие источники риска; или расположено в зоне риска (железнодорожный узел, ТЭЦ, ГЭС, рядом с крупными промышленными предприятиями, в зоне возможного наводнения или других стихийных бедствий) то рассмотрение  вопросов чрезвычайных ситуаций необходимо соотнести с этими данными. Здесь нет ничего надуманного, это согласуется с требованиями нормативных документов по дипломному проектированию к главе «Безопасность жизнедеятельности».

4.2.Разработка лабораторной установки в учебной лаборатории передающих устройст

Передатчики, а особенно мощные, являются источником ряда опасностей и вредностей: высокое напряжение, электромагнитное излучение, статическое электричество и т.д. В первом параграфе главы анализируются указанные источники с обязательными количественными показателями, сравниваемыми с нормативными. Здесь необходимо избежать декларативности (т.е. простого упоминания типа «имеется высокое напряжение»). После ранжирования вредных и опасных факторов, т.е. выделения наиболее значимых из них перечень вопросов в главе мог бы, например, выглядеть так:

- Анализ источников опасности и вредности и их ранжирование.

- Расчет и проектирование заземления лабораторной установки.

- Обеспечение нормативного состояния воздуха рабочей зоны, освещенности, электромагнитного излучения, шума.

- Эргономическое обеспечение рабочего места студента.

- Пожарная безопасность (с обязательным рассмотрением вопросов причин пожаров в учебных лабораториях, действия персонала при возникновении пожара, планом эвакуации, оказания первой помощи при ожогах и отравлении продуктами горения).

4.3. Темы, связанные с проектированием, сооружением или эксплуатацией предприятий связи

4.3.1. Обеспечение безопасности при проектировании объектов связи

Создание безопасных и безвредных условий труда, выполнение требований охраны окружающей среды должно предусматриваться при проектировании объекта. Исходя из этих требований определяется состав:

1.Санитарно-технических устройств объекта (конструкция зданий и помещений, обоснование отопления и вентиляции, внутреннего и внешнего освещения, водоснабжения и канализации исходя из численности персонала и группы производственных помещений согласно СНиП.

2. Устройств молниезащиты, защитного заземления и других видов заземлений в зависимости от назначения объекта, автоматической пожарной сигнализации и связи, тушения пожаров.

3. Санитарно-бытовых помещений для эксплуатационного персонала (гардеробные, курительные комнаты, туалеты, умывальни, для сушки и чистки спецодежды и т.д.). Состав и выбор площадей вспомогательных помещений осуществляется исходя из расчетного количества человек с учетом санитарной группы производственных процессов).

4. Средств и систем защиты персонала от физических, химических и биологических факторов и устройств нейтрализации и утилизации отходов и вредных веществ.

В основу проекта должны закладываться требования соответствующих нормативно-технических документов. При размещении основных и вспомогательных помещений следует указывать санитарно-защитные зоны и противопожарные разрывы. На предприятии должны быть предусмотрены сбор и удаление отходов. В соответствии с действующими требованиями по охране труда и окружающей среды должна быть исключена возможность попадания отходов в водоемы, системы отвода ливневых вод и т.д.

Пример: проект коммутатора.

В помещении автозала требуется выполнить размещение коммутатора подсистемы коммутации сотовой радиотелефонной связи. Необходимо рассмотреть следующие вопросы:

- обследование технического состояния здания;

- требования к помещению по электробезопасности;

- требования к санитарно-гигиеническим параметрам (параметрам микроклимата, освещению, а также способам их оптимизации – отоплению, кондиционированию, вентиляции);

- пожарная безопасность.

Проектные решения по приспособлению помещения необходимо разрабатывать в соответствии с требованиями ПЭУи РД 45.162-2001 «Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования.

Решение о размещении оборудования  принимается после проведения обследования и расчета. Размещение возможно при соблюдении следующих условий:

- при строгом соблюдении схемы расстановки оборудования. Это вызвано тем, что проектируемое оборудование представляет собой значительную нагрузку на нижележащие конструкции;

- в проекте производства работ необходимо предусмотреть раздел о размещении и складировании оборудования в процессе его монтажа для исключения перегрузки  отдельных плит перекрытия;

- нагрузку от проектированного оборудования электропитания необходимо передать на стену и плиты перекрытия через разработанную распределительную раму.

Электроснабжение предусматривается от сети переменного тока напряжением 380/220 В по двум независимым вводам.  В качестве резервного источника используется  передвижной дизель-генератор. Для подключения передвижного дизель-генератора на наружной стене здания установлен щиток со степенью защиты IP54. В щитке предусмотрена шина защитного заземления для подключения корпуса дизель-генератора. Для автоматического переключения между вводами установлен АВР на 2 независимых ввода от передвижного дизель-генератора. Предусмотрено рабочее и аварийное освещение.

Для рабочего заземления может использоваться существующий заземляющий контур заземления сопротивлением не более 4 Ом в соответствии с ГОСТ 464-79 и ПУЭ.

Сети должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ р50571.10-96 с дополнительным защитным нулевым защитным проводом в пятипроводной сети и третьим в однофазной трехпроводной сети. Проектом предусмотрена цветовая индикация проводов согласно ГОСТ Р50462-92.

Создание требуемого технологического режима в технологических помещениях обеспечивается работой систем вентиляции и кондиционирования. Системами кондиционирования должно поддрерживаться в обслуживаемом помешении температуры воздуха в пределах 20 – 25 С°, влажность 40 -60 %. С целью безопасной эксплуатации и обеспечения санитарных норм предусмотрены контроль, сигнализация и автоматическое регулирование работы этих систем.  Кондиционирование помещения, где располагается коммутатор, осуществляется кондиционерами с определенной холодопроизводительностью. Возможен расчет выделение теплопоступлений и подбор оборудования по каталогам. Должна быть предусмотрена очистка рециркуляционного воздуха.

Пожарная безопасность может осуществляться мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты.

Противопожарные мероприятия должны выполняться в соответствии с нормами НПБ 110-99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

Также противопожарные мероприятия должны быть учтены в проекте следующими решениями:

- наличием первичных средств пожаротушения;

- выбором марок кабелей и способом их прокладки;

- прокладкой питающих кабелей отдельно от информационных;

- обивкой входной двери помещения ввода кабеля железом;

- выбором устройств защиты оборудования и токораспределительных сетей, обеспечивающих немедленное отключение поврежденных участков;

- оборудованием автозала системами пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;

- автоматическим отключением системы кондиционирования и вентиляционного оборудования при возникновении пожара;

- использованием вытяжной системы вентиляции для обеспечения гарантированного проветривания помещений.

4.3.2. Обеспечение безопасности при сооружении объектов связи

В проекте организации строительства (ПОС), генеральном плане и проекте производства работ (ППР) должны приводиться обоснованные проектные санитарно-технические решения по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний.

В разрабатываемых документах на строительство линейных, кабельных магистралей, радиорелейных и других линий связи, а также станционных сооружений должны предусматриваться санитарно-бытовое обеспечение, охрана окружающей среды, а также методы безопасного и безвредного производства работ.

Организация строительной площадки включает в себя размещение участков работ, рабочих мест, проездов, строительных машин и транспортных средств, проходов. Следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы. К последним относятся: зоны вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; в местах перемещения машин и оборудования или их частей, а также грузоподъемных кранов; вблизи от неогражденных перепадов на высоте 1.3 м и более; в местах, где содержаться вредные вещества в концентрациях выше предельно-допустимых или воздействует шум повышенной интенсивности. При сооружении антенных устройств, мачт, башен, кабельных магистралей следует учитывать требования отраслевого стандарта.

4.4. Разработка лабораторной работы, учебного пособия, учебника

Разрабатываемый проект, как правило, предназначен для использования в учебном процессе университета. Учебное пособие, учебник, лабораторная работа будут представлены в электронном виде. Их использование подразумевает работу с персональными компьютерами. Необходимо рассмотреть:

- характеристику вредных факторов при работе с ПК;

- требования к организации рабочих мест с ПК, в том числе эргономические требования;

- требования к режиму труда и отдыха в ВУЗах;

- требования к санитарно-гигиеническим параметрам рабочих мест.

Вопросы пожарной безопасности рассматриваются применительно к учебному заведению :

- каковы основные причины пожаров;

- меры пожарной профилактики и защиты (инструктажи, пожарная сигнализация, куда передается извещение о пожаре,  оповещение о пожаре, оснащение помещений средствами пожаротушения, ,  пути эвакуации и т.д.);

- как действовать при пожаре

- схема эвакуации из лабораторий и корпусов.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних спец. заведений // ФОРУМ-ИНФА-М, 2003.

- Белов С.В., Девисилов В.А., Козьяков А.Ф. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних спец. заведений. Под общей редакцией С.В.Белова. 2-е изд.//Высш. шк., испр. дп.-М. 2002.

- П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Н.Л.Пономорев и др. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность  и охрана труда Учебное пособие для студентов средних спец.учебных заведений //Высш.шк.-М.2001.

- А.С..Гринин, В.Н.Новиков. Экологическая безопасность. Защита населения и территории при чрезвычайных ситуациях //  ФАИР-ПРЕСС –М.2000.

- Под редакцией Е.П.Шубина. Гражданская оборона. Учебник для студентов ВУЗов// Просвещение.-м.1991.

- О.Н.Русак, К.Р.Малаян, Н.Г.Занько. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. 3 изд., испр. и доп.Под ред. О.Н.Русака// Изд. «Лань».- СПБ.2000.

- П.А.Долин. Основы техники безопасности в электроустановках. Учебное пособие //Энергоатомиздат –М.1984.

П. Стандарты безопасности

- Трудовой кодекс Российской Федерации.-М.-2002.

- Федеральный закон Российской Федерации № 116 ФЗ от 24.07.98 О промышленной безопасности опасных производственных объектов.: М -2000.

- Федеральный закон Российской Федерации  № 125-ФЗ от 24.07.98. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных  заболеваний.: М- 2000.

- Федеральный закон Российской Федерации № 52 ФЗ от 30.03.99 О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения.: М- 2000.

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 12 от 14.03.97. О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.: М - 2000

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 53 от 02.07.01. Об утверждении методических рекомендаций по проведению государственной экспертизы условий труда при лицензировании отдельных видов деятельности. : М.-2002.

- Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда Р2.2.2006

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) .

- ПОТ Р М-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- ПОТ Р М 007-98. Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов.

- ПОТ Р М 012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

- ПОТР Р М 020 2001. Правила по охране труда при электро- газосварочных работах.

- ПОТ Р М 022-2002 Правила по охране труда при проведении работ по пайке и лужению изделий.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- ПОТ РО -45-007-96. Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах.

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

- СНиП 23-05-95, 02.08.95 № 18-78. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение.

- СанПиН 2.2.2/4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.

- СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

- СанПиН 5802-91. Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц).

- СанПиН 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров.

- СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях.

- СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ).

- ГН 2.1.8/2.2.4.019-94 Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи