Оглавление

Введение	8

1.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ	12

1.1 Нефть. Эколого-геохимические характеристики содержания нефтепродуктов	12

1.2	Нефтегазовая отрасль и охрана окружающей среды	17

1.3	Охрана воздушной среды, поверхностных и подземных вод, геологической среды и недр, почв, растительности, животного мира	24

2. ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 2.1 Принципы создания и структура экологического мониторинга на объектах нефтедобычи	29

2.2 Структурно-логическая схема организации мониторинга	36

2.3 Формирование сети режимных наблюдений	38

3.	НОРМИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ	40

3.1 Методы контроля	40

3.2 ИК-спектрофотометрия	46

3.3.Люминесцентные методы	55

3.4 Дистанционный мониторинг	58

Заключение	60

Список использованных источников	63

Введение

Мониторинговая система долгосрочных наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния и изменения объектов можно классифицировать на базовый (фоновый), глобальный, региональный, импактный (для особых опасных зон и мест) в зависимости от методов ведения и объектов наблюдения (авиационный, космический, окружающая среда человека).

Поисково-разведочные работы на нефть и газ, а также добыча и первичная переработка углеводородов часто сопровождаются нарушением естественного состояния природы и загрязнением окружающей среды. Масштабы техногенных изменений в областях с нефтью и газом зависят от природных условий, геологического строения, а также техники и технологии геолого-разведочных и эксплуатационных работ.

Существенной задачей является разработка единой научно обоснованной системы контроля для основных объектов нефтегазовой промышленности, которая позволит выявлять вредные вещества, такие как загрязнители атмосферного воздуха и другие природные объекты. Полученные данные должны использоваться для прогнозирования вероятности образования опасных концентраций вредных веществ и определения масштабов загрязненных участков и возможных последствий.

Мониторинг нефтяного загрязнения - важная часть системы управления качеством окружающей среды, включая сбор информации о параметрах окружающей среды и прогноз изменения их качества во времени. Мониторинг также предполагает создание специализированной системы наблюдения, контроля и оценки воздействия техногенных процессов на биосферу, связанных с нефтяной промышленностью.

Специалисты службы экологического мониторинга ответственны за соблюдение экологических норм, поэтому им необходима полная информация о состоянии окружающей среды в зоне добычи и транспортировки нефти. Однако доступ к информации из различных источников и форматов ограничивает возможности обработки и использования её многопользовательским режимом без дополнительной работы.

Целью исследования является изучение взаимодействия и влияния нефтяных месторождений на окружающую среду.

Задачи исследования:

- Раскрыть понятие охраны окружающей среды нефтяных месторождений;

- Охарактеризовать понятие экологического мониторинга;

- Изучить нормирование загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами.

Объект исследования – добыча нефти.

Предмет исследования - организация мониторинга окружающего мира в нефтяных месторождениях.

Методы исследования: картографический, статистический, норматив-ный, многокритериального оценивания, сравнительно-аналитический, сравнительного анализ.

Нормативно-правовой основой исследования послужили нормы действующего законодательства РФ.

Методологической базой исследования явились как общенаучные методы познания - диалектический, системный, функциональный; так и частно-научные  методы - метод сравнительного правоведения, исторический, статистический, ретроспективный, структурно-функциональный, технико-юридический.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

1.1 Нефть. Эколого-геохимические характеристики содержания нефтепродуктов

Горючая смесь углеводородов и других органических веществ, известная как нефть, обладает маслянистой структурой и характерным ароматом. Оттенки данного ископаемого варьируются от светло-коричневых до близких к черному. Резервуары под землей, не поддающиеся излишнему глубинному давлению, достигающему трех километров, укрывают основные запасы нефти, извлечение которой осуществляется путем бурения скважин. Уникальность ресурса обусловлена его способностью при сгорании высвобождать колоссальное количество энергии, что сделало его незаменимым на планетарном уровне и предоставило ему статус "черного золота". Существенные переваги нефти также проявляются в нефтехимической отрасли, где из нее создают необходимые для различных сфер экономики продукты.[11,208 c.]

Нефть бывает двух сортов: сырая и товарная. Сырая нефть представляет собой натуральное ископаемое, переполненное не только углеводородами, но и дополнительными элементами как растворенный газ, вода, минералы и другие примеси. Она служит фундаментом для производства множества энергоносителей и химикатов. В свою очередь, товарная нефть обработана для удовлетворения стандартов, прописанных ГОСТ Р 51858–2002.

Состав и конфигурация углеводородов в нефти разнятся в зависимости от географии месторождения, ее состав может ощутимо различаться. Сложные методы добычи нефти классифицируются, исходя из различных факторов внутреннего пластового давления, методов их поддержания и технологий экстракции. Строительство скважин приводит к загрязнению окружающей среды, включая атмосферу, водные ресурсы, а также почву и флору. В процессе различных этапов их возведения в окружающую среду попадают вещества, способные нанести непоправимый ущерб экологии. Источники подобного загрязнения можно условно классифицировать на временные или постоянные.

Рисунок 1- Систематизация источников загрязнения при бурении скважин

Эколого-геохимические нормативы содержания нефтепродуктов. В регулировании экологического воздействия, связанного с хозяйственной активностью, ключевым аспектом является поддержание качества среды, что обуславливает необходимость контроля содержания опасных веществ. Нефтепродукты, обладая сложным химическим составом, которые включают множество органических соединений, от низко- до высокомолекулярных углеводородов и гетероциклических элементов, представляют угрозу экологической безопасности. В атмосфере над рабочими зонами промышленных объектов максимально допустимые концентрации (ПДК) распространены и составляют 10 мг/м^3 для нефтяных углеводородов, тогда как в озерах, реках, морях, подземных водах и осадках их уровни варьируют от следов до 1,5 мг/дм^3, отчасти завися от трофического статуса водоема.

Несмотря на отсутствие универсального значения ПДК для нефтепродуктов в атмосферном воздухе населенных пунктов, отдельные ПДК установлены для определенных нефтепроизводных углеводородов. Вкус, запах и даже цвет воды могут заметно изменяться негативно под воздействием нефтепродуктов, также как и газообмен с окружающей атмосферой. Значительно повышается потенциальная опасность от вредоносных углеводородов, таких как бензол и ксилолы, а их присутствие в любых концентрациях в воде считается недопустимым. Регулирующие значения допустимых концентраций, определенные для органолептического (0,3 мг/дм^3) и рыбохозяйственного (0,05 мг/дм^3) воздействия, подчеркивают серьезность экологического риска, связанного с существованием нефтепродуктов в водных ресурсах.[9,165 c.]

Геохимические анализы показывают, что на фоновых территориях количество нефтепродуктов в почвах обычно составляет 65 мг/кг, хотя данные могут сильно колебаться в зависимости от различных почвенных условий. Создание экологически обоснованных стандартов для определения уровней нефтепродуктов в почвах, зависящих от многих локальных факторов и растительности, считается целесообразным. Такие стандарты должны ориентироваться на среднее значение и статистическое отклонение характерных проб (Х ± 3d), исходя из которых, учитывая тип землепользования и другие переменные, можно сформировать регионально адаптированные нормы. Предполагается, что если в пробах содержание нефтепродуктов не превышает 180–200 мг/кг, такие уровни соответствуют фоновому содержанию, что представляет собой базовый уровень для установления экологических норм.

Классификация нефтезагрязненных грунтов в зависимости от содержания нефтепродуктов, мг/кг:

- до 100,0 – допустимый уровень;

- грунты экологической опасности не представляют;

- от 100,0 до 500,0 – повышенный уровень;

- нефтепродукты в таких количествах активно утилизируются микроорганизмами или вымываются атмосферными осадками;

- от 500,0 до 1000,0 – умеренное загрязнение;

- от 1000,0 до 2000,0 – умеренно опасное загрязнение;

- от 2000,0 до 5000,0 – сильное загрязнение;

- свыше 5000,0 – очень высокий уровень загрязнения;

- требуется санация территории.

Сигнальный уровень  I – фоновый уровень, считается минимальным загрязнением почв и грунтовых вод. Сигнальный уровень II – повышенное загрязнение, требуются наблюдения за динамикой загрязнения и устранение причины. Сигнальный уровень III – высокое загрязнение, необходима срочная очистка почв и грунтовых вод.

Программа геолого-экологического картирования России установила следующие критерии нормирования нефтепродуктов в почвах:

- допустимые уровни – до 50 мг/кг,

- умеренно опасные и опасные – от 50–100 до 100–1000 мг/кг;

- чрезвычайно опасные – выше 1000–5000 мг/кг.[12,246 c.]

Факторы для оценки экологической опасности:

1) для воды: объем, состав углеводородов, физико-химические свойства, температура и сезон года;

2) для почвы: объем, состав и физико-химические свойства углеводородов, продолжительность, ландшафтно-геохимические особенности территории, тип почв и видовой состав растительности, время года, температура, количество осадков.

  - Нефтегазовая отрасль и охрана окружающей среды

Нефтегазовая отрасль является важной сферой промышленности, закономерно связанной с природой. В процессе добычи и транспортировки нефти и газа в атмосферу выбрасывается множество загрязняющих веществ. Организованные и неорганизованные источники загрязнения включают в себя различные элементы инфраструктуры нефтяной промышленности. Важно отметить, что нефтегазовая отрасль, несмотря на свою значимость для общества, также оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду. Проблемы экологической безопасности в этой сфере требуют серьезного внимания и комплексных решений. Ведущие компании нефтегазового сектора в России активно работают над соблюдением экологических стандартов и снижением рисков для окружающей среды. Для дальнейшего развития отрасли необходимо совершенствование технологий и управление рисками с учетом природоохранного аспекта.

В современных условиях развития нефтегазовой отрасли в Российской Федерации мы сталкиваемся с рядом проблем, особенно в экологическом аспекте:

- Загрязнение водных ресурсов: нефтегазовая добыча и производство ведут к выбросам нефти, нефтепродуктов и химических веществ, что негативно влияет на реки, озера и подземные воды, а также усложняет процессы водоочистки;

- Выбросы парниковых газов: при добыче и сжигании нефти и газа выбрасывается много парниковых газов (углекислый газ и метан), что усиливает глобальное потепление и вредит экосистемам и живым организмам;

- Деградация почв: нефтяные утечки и разливы загрязняют почву, лишая ее плодородия и делая непригодной для сельскохозяйственного использования;

- Воздействие на животный мир: добыча нефти и газа наносит вред местным экосистемам и животному миру, приводя к потере биоразнообразия и загрязнению экосистем;

- Аварии и происшествия: нефтегазовая отрасль подвержена риску аварий, что имеет серьезные последствия для окружающей среды.[7,160 c.]

Для решения экологических проблем необходимо применять передовые технологии, ужесточать стандарты безопасности, проводить мониторинг экологических показателей, развивать альтернативные источники энергии и повышать энергоэффективность процессов добычи и переработки нефти и газа. Все это поможет минимизировать отрицательное воздействие нефтегазового сектора на окружающую среду и обеспечит его устойчивое развитие.

Для обеспечения экологической безопасности и увеличения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли важно уделить внимание профилактике аварий, технологической безопасности, контролю выбросов, внедрению систем обнаружения утечек, очистке сточных вод, развитию альтернативных источников энергии, социальной ответственности и транспарентности. Для эффективного решения проблем необходимо внимательно следить за сигналами и рейтингами компаний, чтобы обеспечить устойчивое развитие нефтегазовой отрасли. (рис. 2).

Рисунок 2 - Рейтинг открытости экологической информации нефтегазовых компаний

Согласно данным рейтинга, следует отметить разнообразную динамику в среднеотраслевых результатов российских нефтегазовых компаний. Наблюдается устойчивый тренд на увеличение объема сжигания нефтяного газа и рост выбросов парниковых газов в атмосферу. Общий уровень открытости практически не изменился, что свидетельствует о стремлении компаний нефтегазовой отрасли быть более прозрачными.

В рамках исследуемых вопросов можно отметить, что ряд российских нефтегазовых компаний, управляя экономическими рисками, внедряют соответствующие инициативы:

- Газпром: крупнейшая газовая компания России акцентирует внимание на экологической ответственности, проводя комплексные меры по уменьшению выбросов парниковых газов, сокращению потребления природного газа в производстве и транспортировке, повышению энергоэффективности, а также внедряя современные технологии очистки газа и участвуя в проектах по охране природных территорий;

- Роснефть: важнейшая нефтяная компания России осуществляет экологические программы, интегрируя современные технологии очистки и обезвреживания нефтепродуктов, что позволяет уменьшить воздействие на окружающую среду и водные ресурсы, а также проводит мониторинг экологических показателей и участвует в проектах по реабилитации загрязненных территорий;

- Новатэк: компания, специализирующаяся на производстве и экспорте природного газа, активно работает над экологическими программами, применяя передовые технологии сжижения природного газа для снижения выбросов парниковых газов, использует системы очистки выбросов и сотрудничает с экологическими организациями и научными институтами для совместных исследований в области экологии;

- Лукойл: компания придает большое значение экологической безопасности и устойчивому развитию, осуществляя действия по уменьшению выбросов парниковых газов, внедряя передовые технологии переработки и очистки нефти, совершенствуя управление отходами и водными ресурсами, а также сотрудничая с научными институтами и экологическими организациями для разработки и внедрения экологических инноваций. Для иллюстрации произведем аналитику группы "Лукойл".

Таблица 1

Финансирование целевых и инвестиционных программ в области ПБ,ОТ и ОС

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа «Лукойл» | Млн. руб | 47968 | 53630 | 54041 |
| Программа экологической безопасности (ПЭБ) | Млн. руб. | 35903 | 22440 | 21384 |
| Капитальные затраты | Млн. руб. | 30046 | 17857 | 14337 |
| Программа промышленной безопасности, улучшения условий и охраны труда, предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций (ППБ) | Млн. руб | 12008 | 31161 | 32620 |
| Затраты на улучшение условий и охрану труда, снижение уровня травматизма и профессиональной заболеваемости | Млн. руб | 5281 | 6532 | 7406 |
| Затраты на снижение рисков возникновения аварий, инциндентов, пожаров , ЧС | Млн. руб | 6727 | 24629 | 25214 |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и научно-технические работы в России | Млн. руб | 57 | 29 | 37 |
| Охрана окружающей среды | Млн. руб | 34 | 19 | 34 |
| Промышленная безопасность | Млн. руб | 23 | 10 | 3 |

Показатели программ экологической безопасности с каждым годом меняют свою степень значимости. Изменение показателей представлено в таблице 2. Отечественная нефтегазовая отрасль имеет уникальные экологические программы и инициативы, ориентированные на снижение антропогенного воздействия и устойчивое развитие.

Таблица 2

Показатели программы экологической безопасности группы «Лукойл»

| Показатель | Границы отчетности | 2023 | Ожидаемые результаты на 2024 год | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень использования ПНГ,% | Группа Лукойл в границах учета выбросов ПГ | 97,7 | Поддержание 95% –го уровня использования ПНГ и его дальнейшее повышение | 97,5 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс т. | Группа Лукойл | 395 | Поддержание объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не выше показателя достигнутого в 2022 году | 425 |
| Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и море млн. куб. | Российские организации | 8,8 | Дальнейшее сокращение показателя | 8,7 |
| Потребление воды на собственные нужды млн. куб. м. | Российские организации | 329 | Сокращенное значение показателя | 369 |
| Утилизация отходов накопленных в доприватизационный период, тыс т. | Группа «Лукойл» | 52 | Сокращение на 50 тыс тонн | 25 |
| Восстановление загрязненных земель,га | Российские организации | 44 | Около 10 га в год | 45 |
| Минимизация влияния деятельности организации группы Лукойл на биоразнообразие уязвимых территорий включая Арктическую зону Российской Федерации | Группа «Лукойл» | Обеспечение ПЭК и мониторинга компонентов ОС. Определение индикаторных видов животных для реализации Программы сохранения биоразнообразия | Подтверждение отсутствия значимого техногенного воздействия на разнообразие по результатам ПЭК и мониторинга компонентов ОС,совершенствование механизмов управления | Обеспечение ПэК и мониторинга компонентов ОС |

Сотрудничество с государственными органами и экологическими организациями для соблюдения экологических требований и совместных проектов по защите окружающей среды, в современных условиях, характеризующихся высокой рыночной неопределенностью, правомерно и целесообразно рассматривать как ключевой вектор развития нефтегазовых компаний РФ

  - Охрана воздушной среды, поверхностных и подземных вод, геологической среды и недр, почв, растительности, животного мира

Нефтегазовая промышленность занимает основополагающее место в экономике страны, но при этом является одной из отраслей, оказывающих сильнейшее воздействие на окружающую среду. Поэтому вопрос обеспечения экологической безопасности в этой отрасли имеет особое значение. Эффективным способом достижения этой цели является кластерная технология бурения и экологическое проектирование, учитывающее особенности местной среды.[15,156 c.]

В качестве критериев оценки воздействия объектов нефтегазовой отрасли на окружающую среду используется набор параметров, присваиваемых отдельным элементам среды. Таким образом, можно проанализировать, как различные изменения в окружающей среде влияют друг на друга, а также общую значимость воздействия на окружающую среду по всем компонентам.

Для атмосферы учитываются следующие факторы:

- осаждение загрязняющих веществ (инверсии, высокие здания, смог);

- разложение загрязняющих веществ в атмосфере (суммарная радиация, ультрафиолетовое излучение, температурный режим, количество грозовых дней);

- Перенос загрязняющих веществ (ветровой режим);

- Разбавление загрязняющих веществ за счет выделения кислорода (относительная лесистость, %; биомасса, т/га).[13,220 c.]

Проанализированы метеорологические условия, способствующие концентрации загрязняющих веществ в приземном слое. Проведен расчет климатических параметров для потенциального загрязнения воздуха в различных регионах. Относительная оценка антропогенного воздействия по регионам выглядит следующим образом. Регионы, где концентрация загрязняющих веществ превышает уровень чрезвычайно опасных условий в воздушном бассейне, рассматриваются как регионы очень высокого антропогенного воздействия. Районы, где концентрация загрязняющих веществ достигает предельно допустимой (ПДК), рассматриваются как зоны сильного воздействия, районы от ПДК до 0,5 ПДК - как зоны среднего воздействия, а районы ниже 0,5 ПДК - как зоны слабого воздействия. Необходимо учитывать общее воздействие загрязнения. Санитарное состояние водосбора оценивается путем сравнения фактических концентраций основных загрязняющих веществ с санитарными нормами ПДК.

Оценка состояния поверхностных и подземных вод включает санитарные требования, пригодность для питьевого и технического водоснабжения, способность к самоочищению, источники, напряженность водного баланса и нормативный коэффициент нагрузки от сточных вод в водных объектах, где рекомендован сброс сточных вод. Качественное состояние водного объекта определяется путем сравнения концентрации нормируемых загрязняющих веществ в воде со значениями ПДК для данной категории водных объектов. Общая качественная оценка поверхностных водных ресурсов должна проводиться по степени их пригодности для промышленного освоения с учетом таких факторов, как количество воды, скорость течения, экспозиция склонов, наличие лесных берегов, плотность населения, промышленный потенциал, наличие водного транспорта, фоновое загрязнение, биохимическая потребность в кислороде и концентрация водородных ионов.

Необходимым компонентом оценки геологической среды является характеристика состояния грунта и геологических процессов, участвующих в развитии участка. Выделяются участки с различной степенью устойчивости пород и выраженностью геологических процессов. Региональные факторы геологической защиты подземных вод определяются по мощности водовмещающих пород в разрезе зоны аэрации. К региональным факторам сохранения напорных вод в первом от поверхности напорном горизонте относится толщина глины в первой регионально защищенной водоупорной породе. К местным факторам, препятствующим защите подземных вод, относятся линзы песка, погребенные долины, зоны пополнения подземных вод, литология пород вентиляционной зоны и толщина слабопроницаемых отложений в поперечном сечении вентиляционной зоны.

Физико-механические свойства грунтов и гидрогеологические условия карста имеют особое значение для оценки устойчивости геологической среды. При оценке процессов селевых потоков используются такие критерии, как частота возникновения и масштабы процесса.

При оценке оползневых явлений учитываются геометрия оползня, условия формирования ослабленных зон, прочность на сдвиг, тип механизма сдвига, льдистость вечной мерзлоты, температурный режим, технологическая деградация пород и гидрогеологические условия разгрузки подземных вод.

Оценка устойчивости вечной мерзлоты (УММ) должна быть связана с температурой, составом, льдистостью и просадочностью пород. Важным критерием является скорость просадки при оттаивании, по которой определяется классификация мерзлоты при инженерно-геологическом обосновании всех наземных и полуназемных нефтепромысловых объектов. Для каждой категории мерзлоты применяются соответствующие методы прокладки трубопроводов, принципы выбора типа фундамента, заглубления коллектора, устройства котлованов и т. д. Для обеспечения технической безопасности необходимо предусмотреть образование проникающих и непроникающих оттепелей.

Строительство и эксплуатация нефтегазовых объектов оказывают сильное воздействие на почвы, растительность и фауну. Поэтому необходимо измерять, оценивать и прогнозировать изменения в биокомпонентах и реакцию биоты на эти изменения. Состояние почвы определяется физическими и химическими параметрами и характеризуется изменениями пространственных и временных параметров. Биологические свойства почв характеризуются рядом функциональных и структурных параметров. Важными показателями состояния почвенного покрова являются экзогенные геологические процессы, площадь воздействия, активность и интенсивность освоения.

Важнейшее значение для поддержания стабильных почвенных условий имеет жизнедеятельность почвообразующих организмов. К важнейшим почвенным биологическим процессам относятся трансформация органических компонентов почвы, преобразование минеральных компонентов почвы, их разрушение и образование биологических масс. Функциональные связи между органическими и минеральными компонентами почвы носят ферментативный характер. Данный подход может быть использован для оценки интенсивности и направленности экологической активности почвенных биологических процессов. Для оценки химического состояния почвы, ее формирования и развития может быть использована система показателей, содержащая ряд химических и биологических параметров: содержание аммонийного и нитратного азота, подвижных фосфатов, гумуса и величину рН. Масса полезной биомассы является показателем плодородия почвы.

Содержание нефтяных углеводородов, хлорид- и сульфат-ионов - показатель загрязнения. Загрязнение почвы нефтяными углеводородами, высокоминеральными водами и другими загрязняющими веществами можно определить, сравнив фактическое количество загрязняющих веществ в почве с предельно допустимым стандартом или фоновым содержанием. Оценка состояния рекультивации почв на землях с высоким содержанием минеральных вод основывается на аналитических данных о плотности осадков, содержании хлора и сульфатов. Для оценки фауны используются показатели видового состава, встречаемости, распространения, продуктивности и промыслового значения. Учитываются границы популяций и ареалов, наличие редких видов и видов, занесенных в Красную книгу, местоположение и тип среды обитания, кормовые, защитные, гнездовые и другие места обитания.

Социальные, экологические и экономические вопросы имеют решающее значение для нефтегазовой промышленности. При оценке альтернативных проектных решений могут быть использованы следующие критерии комплексное социально-экономическое развитие территории на базе отрасли; повышение уровня жизни населения; комфортность проживания; уровень культурно-бытового обслуживания; архитектура и ландшафт; рекреация; санитарно-гигиенические условия; состояние здоровья.

- ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

2.1 Принципы создания и структура экологического мониторинга на объектах нефтедобычи

Процессы разведки, добычи, разработки, транспортировки, хранения и переработки нефти и газа создают целый ряд экологических проблем. Они возникают как в результате технического воздействия нефтегазовых объектов на окружающую среду, так и в результате нежелательных природных процессов в этих объектах. Технологические процессы нефтедобычи влияют на компоненты окружающей среды различными способами, такими как загрязнение, нарушение природного баланса, изменение ландшафта, способствование вспышкам некоторых заболеваний и ухудшение эстетики природной среды.

Для того чтобы оценить влияние экологических проблем и предотвратить или ликвидировать чрезвычайные ситуации, необходимо применять комплексный подход к решению возникающих экологических проблем. Этому в значительной степени способствует экологический мониторинг, основные принципы которого изложены в Положении о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2013 года (681). Экологический мониторинг призван обеспечить природоохранные органы достоверной, оперативной и репрезентативной информацией при разумных экономических затратах на ее получение.

В России создается Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ):

- Информационное обеспечение управления в области охраны окружающей среды;

- Рациональное использование природных ресурсов;

- Обеспечение экологически безопасного и устойчивого развития страны и ее регионов;

- Ведение Национального фонда данных об окружающей среде и экосистемах, природных ресурсах и источниках антропогенного воздействия.

- Основными задачами являются:

- Наблюдение за изменениями состояния окружающей среды и экосистем, источников антропогенного воздействия с определенным пространственно-временным разрешением;

- Оценка состояния окружающей среды, экосистем и источников антропогенного воздействия на территории страны;

- экологического состояния территории России, экологической обстановки, уровня антропогенного воздействия в условиях различного размещения производительных сил, прогнозирование социально-экономического сценария развития страны и ее регионов.[16,144 c.]

Организация и функционирование сети отраслевых наблюдений осуществляется в соответствии с основными принципами работы гидрометеорологической службы:

- Репрезентативность пунктов наблюдений

- Единообразие и сопоставимость методов наблюдений, обработки и обобщения результатов наблюдений;

- обеспечение достоверности полученных результатов и доступности информации для пользователей.

Цели экологического мониторинга следующие:

- охрана, восстановление и (или) улучшение состояния окружающей среды;

- снижение (или предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; и

- Внедрение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- Рациональное использование природных ресурсов;

- Предотвращение аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Мониторинг производственной среды направлен на оперативное наблюдение и контроль уровней загрязнения природной среды в санитарно-защитных зонах и селитебных территориях, оценку состояния окружающей среды, информационное обеспечение при принятии хозяйственных решений, размещении производственных комплексов и предоставление информации населению о состоянии окружающей среды и последствиях техногенных аварий.[4,640 c.]

При оценке воздействия процесса нефтедобычи на окружающую среду необходимо учитывать все компоненты природных и антропогенных систем, сформировавшихся в процессе исторического развития, и, по возможности, разделять виды природных и антропогенных нежелательных эффектов. Опыт различных экологических оценок влияния нефтедобычи на окружающую среду показывает, что основные негативные воздействия охватывают геологическую, атмосферную, почвенную и водную среды.

Геологическая среда, как правило, ухудшается при строительстве скважин. Помимо технологических нарушений, геологическая среда в процессе нефтедобычи подвергается загрязнению. Это загрязнение связано с фильтрацией буровых и нагнетательных растворов, образованием технологических отложений, изменением параметров фильтрационной способности пласта и изменением химического состава пластовых вод. Однако эти явления носят локальный характер и незначительны в контексте общей геологической среды нефтяного месторождения. Помимо вышеперечисленных факторов, негативно влияющих на геологическую среду, возможны и природные негативные воздействия, такие как землетрясения, оползни, оседание грунта и речная эрозия, которые приводят к нежелательным и зачастую необычным последствиям.

Оценка воздействия нефтедобычи на атмосферную среду связана в первую очередь с природно-климатическими факторами, параметрами выбросов загрязняющих технических газовоздушных смесей и уровнем природного углеводородного загрязнения в регионе. Предприятия нефтяной компании - технические сооружения для добычи и подготовки к транспорту нефти (резервуары, сепараторы, подогреватели нефти, насосы, аккумуляторы нефти). Основными загрязняющими компонентами являются нефтяные углеводороды, которые практически полностью рассеиваются в пределах санитарно-защитных зон промышленных объектов. То же самое относится и к воздушным бассейнам вокруг скважин.

Водная среда оценивается по уровню естественного и антропогенного состояния поверхностных, подземных и промышленных вод.

К особенностям нефтяных месторождений относится, например, наличие природных источников минеральных вод, которые повышают содержание растворенных органических веществ в поверхностных водах. Различные расчетные физико-химические анализы поверхностных вод показывают, что предельно допустимые концентрации нефтепродуктов превышают их в 1,1-8,5 раза. Техническая вода, используемая для поддержания давления в резервуарах, имеет хлоридный кальциевый состав с минерализацией до 35 г/л и содержанием нефтепродуктов до 600 мг/л. Подземные воды обычно характеризуются хлоридно-кальциевым составом с минерализацией до 300 г/л, в подземных водах часто присутствуют изотопы радиоактивных элементов.

Природный покров почвы оценивается в процессе использования нефтяных месторождений в зависимости от направлений нарушений и загрязнений, учитывая его естественное состояние. Разрушение почвы в процессе добычи нефти происходит при строительстве скважин и нефтесборных сооружений, а также при прокладке подземных трубопроводов. Грифонообразование возникает около скважин при нарушении целостности обсадной колонны или износе верхней части трубы.

Изменение кислотности почвенных отложений, загазованность почвенного воздуха, замазучивание и загрязнение нефтепродуктами - все это группы форм загрязнения почвенного покрова, обнаруживаемые в зоне нефтяных месторождений. Среди них особенно вредными для верхних слоев почвы являются жидкие отходы бурения и нефтепродукты. Когда они проникают в почву, они приводят к раскислению из-за высокой концентрации водных ионов, что способствует вытеснению кислорода.

На нефтяном месторождении, область распространения почвенного загрязнения ограничена туром буровой площадки, что вызывает необратимые изменения агрохимических свойств почв, снижая их агрономическую ценность. Для проведения мониторинга на данном месторождении необходимо получить задание, в котором указаны цели работ, границы объекта, оценочные параметры (включая загрязняющие вещества), геоэкологические задачи, методы, последовательность решений, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ.

Ниже указаны этапы функционирования организации экологического мониторинга, включая выявление отрицательного воздействия на водные, почвенные, геологические и воздушные среды. (рис.2).

Последовательность действий для сбора данных об объекте и анализ собранных сведений при производственном экологическом мониторинге предполагает:

1. изучение экологической документации предприятия, фондовых и опубликованных материалов, составление запросов в контролирующие органы;

2. сбор и систематизация имеющейся информации о ранее проведенных исследованиях (в т.ч. эколого-геохимических);

3. анализ техногенной нагрузки на окружающую среду;

4. выявление приоритетных источников загрязнения и зоны их воздействия, виды загрязняющих веществ;

5. составление карт изученности территории;

6. обоснование необходимости организации экологического мониторинга окружающей среды.

Далее отрабатывается методика и организация проектируемых работ. Мы отдаем себе отчет, что этот процесс длительный и сложный, однако при реализации программы считаем целесообразным выделить следующие этапы:

- выбор методов наблюдения и наземных методов мониторинга;

- обоснование и разбивка сети наблюдения за компонентами природной среды;

- составление карт организации мониторинга территории;

- методику отбора, подготовки, периодичности проб компонентов природной среды;

- выбор оценочных показателей в компонентах природной среды;

- выбор аналитического обеспечения мониторинга.

Главное в мониторинге – систематичность, длительность и однообразие контроля с использованием относительно небольшого комплекса методов. Классификация систем экологического мониторинга может основываться на различных методах наблюдения (мониторинг по физико-химическим и биологическим показателям, дистанционный мониторинг).[13,220 c.]

Стадии функционирования объекта

Геологическая, воздушная, почвенная водная среда

Период строительства

Ремонтные работы объектов нефтедобычи

Период  эксплуатации

Консервация (ликвидация)

Рисунок 3 - Организация экологического мониторинга на территории нефтяного месторождения

Для обеспечения безопасности на территории нефтяных месторождений крайне важно провести детальный экологический мониторинг, опираясь на выбор оценочных показателей загрязнения окружающей среды. При составлении карты организации пунктов мониторинга следует учитывать особенности производства, нормативные документы и результаты предыдущих исследований. Важно, чтобы перечень компонентов природной среды был максимально однородным для более точной оценки экологических отклонений различных уровней.

Соблюдение норм и правил в сфере технологий и эксплуатации оборудования, а также охраны природных ресурсов и труда, имеет ключевое значение для обеспечения устойчивости разработки месторождений и предотвращения экологических рисков.

2.2 Структурно-логическая схема организации мониторинга

Мониторинг следует обеспечивать на всех иерархических уровнях. Каждый уровень мониторинга должен включать три подсистемы:

- мониторинг инцидентов и аварий, обусловленных отказами объектов различного уровня иерархии;

- мониторинг инцидентов и аварий, обусловленных ошибочными действиями операторов объектов;

- мониторинг инцидентов и аварий, обусловленных природными воздействиями.[8,278 c.]

Локальный (объектный) уровень мониторинга предназначен для оценки и прогнозирования технического состояния и надежности оборудования опасных технических объектов. Он осуществляется посредством мониторинга состояния этого оборудования и получения значений вероятности (или частоты) возникновения инцидентов и аварий, причинно-следственного комплекса формирования инцидентов и аварий, данных о качественном и количественном составе опасных утечек, неорганизованных выбросов и других экологических, экономических и социальных последствиях.

Производственный уровень мониторинга предназначен для оценки и сравнения технической безопасности (уровня риска) отдельных технических объектов и территориальных производственных подсистем объектов (месторождение, трубопровод и т. п.), а также КГК в целом.

Основные задачи субрегионального уровня:

- получение, накопление и систематизация данных о состоянии опасных объектов КГК;

- информационное обеспечение долгосрочного и оперативного прогнозирования технической безопасности КГК, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечения эффективного информационного сопряжения с другими подсистемами ПЭМ КГК;

- информационное обеспечение управления технической и экологической безопасностью КГК.

Сеть режимных наблюдений должна соответствовать технологической схеме объектов КГК и обеспечивать контроль технической безопасности для следующих групп производственных объектов:

- системы жизнеобеспечения - связь, энерго- и теплоснабжение, водоснабжение, защитные сооружения, системы защиты и др.;

- промышленные системы - крупные блоки (ЗПК, КГКМ и др.);

- технические системы - объекты производственного и вспомогательного назначения, площадные и линейные сооружения, инженерные коммуникации и др.;

- механические системы - энергетическое, буровое, подъемно-транспортное, насосно-компрессорное, емкостное оборудование, технологические трубопроводы и др.;

- отдельные технические объекты - компрессор, насос, емкость, участок трубопровода и др.

Система ПЭМ КГК должна включать контроль состояния основных компонентов окружающей среды (природа, социально-хозяйственная сфера) и воздействующих на нее производственных объектов на всех этапах освоения и развития КГК (рис. 2.2.2).

Соответственно система ПЭМ КГК должна накапливать, систематизировать и анализировать информацию:

- о состоянии окружающей среды, об источниках и факторах воздействия;

- о причинах наблюдаемых и прогнозируемых изменений состояния ОС и технических объектов;

- о допустимости изменений и нагрузок на ОС и ее элементы (компоненты, экосистемы).

2.3 Формирование сети режимных наблюдений

Создание сети наблюдений и формулирование принципов проведения мониторинга - важный этап мониторинга, на котором определяются основные структурные единицы сети наблюдений, в том числе региональные и локальные, и их задачи с учетом поставленных целей и имеющегося опыта функционирования системы мониторинга.

При проектировании сети пунктов наблюдений должны быть приняты меры по обеспечению оптимального соотношения между типами наблюдательной сети.

Наблюдения можно разделить на следующие виды

- Стационарные - проводятся на действующих пунктах в течение длительного периода времени по определенной и относительно мало изменяющейся программе;

- Краткосрочные пространственные исследования для выявления пространственных аспектов загрязнения;

- Интенсивные локализованные наблюдения в местах с наибольшим потенциалом и риском загрязнения и других неблагоприятных последствий воздействия. Также необходимо определить наличие и масштаб автоматизации, дистанционного зондирования и других подсистем мониторинга.

Пространственные аспекты мониторинга (в том числе выбор мест расположения контрольных точек) определяются значимостью и состоянием объекта, экологической обстановкой, промышленной и социально-экономической инфраструктурой, предусмотренной проектом, а также зонированием территории (зона влияния источника воздействия, вне зоны влияния источника воздействия - фон). Учет географических условий, специфических региональных и местных факторов, их взаимного влияния и взаимодействия особенно важен для обоснования сети мониторинга.[8,278 c.]

С учетом этого для создания пространственной структуры сети экологического мониторинга была принята следующая схема. Все точки наблюдения и маршруты должны быть согласованы с производственными объектами КГК. Экологический мониторинг осуществляется в следующих зонах: рабочая зона, промышленная зона, санитарно-защитная зона, буферная зона и фоновая зона.

Расположение точек наблюдения учитывает взаимное расположение зоны природопользования нефтяного комплекса и зоны охраны и сохранения природных и социально-экономических объектов в зоне влияния комплекса.

Точки наблюдения привязываются как в топографической координатной сети, так и в системе землеустройства. Для определения требований к получаемой информации о качестве окружающей среды поставленные перед мониторингом задачи должны быть детализированы и взаимосвязаны.

Важную роль играет формулировка необходимой концепции качества окружающей среды и методов оценки. На основе четко сформулированных целей и с учетом накопленных к настоящему времени данных о состоянии окружающей среды определяются требования к виду, форме и срокам предоставления информации потребителям, а также ее значимость для охраны природы и рационального природопользования.

Особенно важен выбор основных методов статистической обработки данных, поскольку от них во многом зависят частота и сроки проведения наблюдений, а также требования к точности получаемых значений.

  - НОРМИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ

3.1 Методы контроля

Мониторинг нефтяных загрязнений в окружающей среде является одной из наиболее сложных задач. Обеспечение надежного экономического контроля невозможно без разработки и применения современных измерений (ГОСТ 8 010-90; ГОСТ 08 563-96). В таблице 3 приведены методики контроля нефтяных загрязнений в различных объектах окружающей среды.

Согласно источнику, основной метод контроля загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами — изучение морфологии почвенного профиля, определение содержания нефти и нефтепродуктов в образцах почв и грунтовых вод.

Таблица 3

Методы контроля нефтяных загрязнений в различных объектах окружающей среды

| Объекты анализа | Метод измерения | Определяемый компонент | Диапазон измерения, мг/дм3 | Граница погрешности (р = 0,95) | Наименование метода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода |  |  |  |  |  |
| Питьевые, поверхностные, подземные | ФЛ | НП (массовая концентрация) | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 0,5 - 50 | ± 65% ± 50% ± 25% | МУК 4.1.068-96 |
| Питьевые | Спектрометрический метод с применением КХ | Нелетучий НП | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | ± 50% ± 40% | ЦВ 1.02.1В-94 «А» |
| Природные, сточные | ИКС | НП (массовая концентрация) | 0,05 – 0,10 0,10 – 1,0 1,0 – 25 25 - 50 | ± 0,68% ± 0,24% ± 0,10% | ПНД 14.1:2.5-95 |
| Природные, питьевые, сточные | ФЛ | То же | 0,05 – 0,10 0,10 – 0,50 0,50 - 50 | ± 65% ± 50% ± 25% | ПНД Ф 14.1:2:4.35-95 |
| Природные, очищенные, сточные | КХ КХ с гравитометрическим окончанием | То же | 0,02 – 2 0,3 – 0,9 0,9 0,3 – 0,5 0,5 – 30 0,04 – 2,0 | ±(0009+0,20)% ± 50% ± 25% ± 50% ± 25% ± 10% ± (0,01+0,19)% | ПНД Ф 14.1:2.62-96 ПНД Ф 14.1:2.116-97 РД 52.24.476955 МУ |
| Сточные | Гравитометрический | НП | 1-50 50-100 0,25 – 12,5 12,5 - 10 | - | ЦВ 2.02.12-91 «А» МВИ |
| Природные, питьевые, | ГХ | НП | 0,02 – 0,4 | ± 50% | ЦВ 1.12.31-96 «А» МВИ |
| Природные, питьевые, сточные | ГХ и ИКС окончанием | НП | 0,05 – 0,1 0,1 – 0,5 | ± 50% ± 40% | ЦВ 3.22.07-96 «А» МВИ |
| Морские | ИК | НП | 0,1 – 1,0 | ± 20% | РД 52.10243-92 |
| Почвы, донные отложения | ИК | НП | 20 - 90 млн-1 90 – 950 мин-1 | ± 21% ± 7% | РД 52.18.МУ. МВИ |
| Почвы, донные отложения, воды | ИК | НП | - | ± 5·10-4% | - |
| Воздух | ГХ | УВ компоненты нефти в смеси с воздухом | 2,0 – 95,0 объем.% | ± 25% | ПНД Ф 13.1:3.1-96 |

Примечание: ФЛ - флуориметрия; КХ - колоночная хромотогра-фия; ГХ - газовая хромотография; ИКС - инфракрасная спектрометрия; ИК-инфракрасная фотометрия.

Методы инфракрасной спектрофотометрии, ультрафиолетовой луминесценции и газовой и газожидкостной хроматографии являются наиболее широко используемыми при оценке уровня нефтяных загрязнений. Инфракрасная спектрофотометрия и газожидкостная хроматография также применяются для идентификации различных типов нефти в ходе технологических процессов (например, переработки) и для выявления источников загрязнения с целью предъявления исков об ответственности за экологический ущерб.

Основные задачи контроля:

- определение источника и центра разлива нефти и нефтепродуктов;

- определение потока нефти по площади и по глубине почвенного профиля;

- определение направления движения потока и возможного ареала дальнейшего загрязнения;

- идентификация продуктов загрязнения;

- установление характера сопутствующего загрязнения почв (минеральными солями, токсичными металлами, канцерогенными веществами);

- установление степени и характера трансформации почв и растительности, загрязненности вод;

- определение возможности самоочищения почв и эффективности мероприятий по ликвидации последствий загрязнения;

- оценка ущерба, нанесённого природе и сельскому хозяйству.

Нефть и продукты ее переработки являются наиболее распространенными и вредными загрязнителями подземных и поверхностных вод. В большинстве случаев масштабное загрязнение вызвано авариями при добыче, транспортировке и хранении нефтепродуктов или сточными водами плохо очищенных нефтеперерабатывающих заводов.

Попадание нефтепродуктов в воду сопровождается образованием пленки, но со временем компоненты разделяются и переходят в различные формы миграции. Это связано с тем, что нефтепродукты представляют собой сложные смеси соединений с существенно различающимися свойствами. Так, нерастворимые и менее летучие компоненты образуют тонкую пленку на поверхности водоема, более легкие нефтепродукты частично растворяются в воде или образуют эмульсии, а более тяжелые впитываются в донные отложения.

Нефтяные пленки сильно затрудняют газообмен и испарение на границе атмосферы и гидросферы, убивая планктон, водные растения, рыбу и морских животных.

В настоящее время существует ряд методов экологического мониторинга нефтяного загрязнения. К основным физико-химическим методам анализа, используемым для определения содержания нефтепродуктов в воде, относятся гравиметрический, инфракрасная спектроскопия, флуоресценция и газовая хроматография, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Гравиметрические методы используются, как правило, для анализа природных вод и промышленных стоков с незначительно повышенными концентрациями нефтепродуктов. Он основан на извлечении нефтяных компонентов из пробы с помощью малополярных растворителей, очистке экстрактов от полярных органических веществ с помощью специальных адсорбентов, удалении экстрактов путем выпаривания и взвешивании остатков. Гравиметрический метод называют "абсолютным" методом аналитической химии, поскольку его применение не требует предварительной калибровки измерительных приборов или получения стандартных образцов. Однако, поскольку нижний предел диапазона измерений составляет 0,3 мг/дм³, а предельно допустимая концентрация, например, для питьевой воды - 0,1 мг/дм³, этот метод не может быть использован для определения низких концентраций нефтепродуктов

Инфракрасная спектрометрия по ГОСТ Р 51797-2001 является устоявшимся арбитражным методом определения жировых продуктов в питьевой воде. Основные этапы анализа методом ИК-спектроскопии включают экстракцию жировых продуктов из пробы органическими растворителями, очистку экстракта от полярных соединений методом колоночной хроматографии, последующую регистрацию интенсивности спектра поглощения связей С-Н в диапазоне волновых чисел 2700-3150 см, оптической плотности спектра или определение концентрации жирового продукта по площади. Основным преимуществом данного метода является слабая зависимость аналитического сигнала от типа нефтепродукта, загрязняющего образец. Серьезным недостатком является использование в качестве экстрагентов высокотоксичных веществ (четыреххлористый углерод, хладон 113).

В основе флуориметрического метода лежит экстракция нефтепродуктов гексаном. При необходимости экстракт очищают, а затем измеряют интенсивность флуоресценции, возникающей при фотовозбуждении. Основными преимуществами этого метода являются высокая экспрессивность, высокая чувствительность и небольшой объем анализируемой пробы. Однако метод флуориметрии не подходит для массового экологического контроля, поскольку анализируемый сигнал состоит только из ароматических углеводородов, доля которых зависит от природы нефтепродукта и может быть очень мала. В результате могут быть получены недостоверные результаты.

Газовая хроматография - один из наиболее перспективных физико-химических методов анализа. Этот метод основан на экстракции нефтепродуктов из анализируемой пробы. Выделенные и очищенные от полярных соединений продукты анализируются методом газовой хроматографии. Аналитический сигнал представляет собой суммарную площадь хроматографических пиков углеводородов. Технология газовой хроматографии разработана в системе контрольных лабораторий Мосводоканала в период с 1985 по 1995 год и утверждена Госстандартом РФ. Газовая хроматография позволяет определить общее содержание нефтепродуктов в воде, а также идентифицировать отдельные углеводороды и источник загрязнения.

Содержание нефтепродуктов является одним из важнейших показателей, характеризующих качественное состояние водного объекта. Для снижения риска масштабного загрязнения водных объектов нефтепродуктами необходимо осуществлять систематическое управление качеством воды с использованием высокоэффективных методов.

3.2 ИК-спектрофотометрия

Положение полос поглощения в ИК-спектре вещества характеризуется волновым числом v, см-1 или длиной волны λ, мкм (Mitchell et al., 1980). Для ИК-анализа углеводородов используется диапазон 0,7-25 мкм, который принято делить на три области: ближний ИК - 0,7-2,5 мкм или 14300-5000 см-1; область основных частот - 2,5-6 мкм или 4000-1600 см-1; дальний ИК - 6-25 мкм или 1600-400 см-1.

В нашей стране, в отличие от многих развитых стран, ближняя инфракрасная область практически не используется для анализов в технических и экологических целях.

Наиболее широко используется область фундаментальных частот. В нормативном документе "Анализ суммарного загрязнения окружающей среды нефтепродуктами методом инфракрасной спектроскопии" указаны измерения в диапазоне длин волн 3,30-3,5 мкм; для калибровки приборов в этой области предназначена стандартная смесь, содержащая 37,5% изооктана, 37,5% метана и 25% бензола. Причин тому несколько: особенности приборной инфраструктуры (достаточно чувствительные и дешевые приемники - неохлаждаемые фоторезисторы и пироэлектрические приемники, кварцевая оптика, простые оптические схемы), наличие сильных полос поглощения при 2960 см-1 (3,38 мкм), 2924 см-1 (3,42 мкм) и 2850 см-1 (3,5 мкм).

Дальняя ИК-область в основном используется для идентификации источников примесей, определения типа масла по индексу ароматизации (Проскуряков, 1995) и анализа структурных групп.

Отсутствие сложностей в подготовке проб для ИК-детектирования Для анализа методом ИК-спектроскопии требуются небольшие количества веществ любой молекулярной массы в любом агрегатном состоянии. Вещество не изменяется после анализа. Создание лабораторного ИК-спектрометра на основе преобразования Фурье стало принципиально новым шагом в развитии инфракрасной спектроскопии: ICAN-1 может быть настроен на длины волн от 1,85 до 3,5 мкм, а значения отображаются в цифровом виде. Это открывает принципиально новые возможности для анализа многокомпонентных смесей на нескольких длинах волн, позволяя проводить измерения в соответствии со стандартной методикой ASTM (ISO). Кроме того, можно анализировать и другие органические вещества.

Среди различных методов исследования структуры органических и неорганических соединений, в том числе нефтяного происхождения, важное место занимает инфракрасная спектроскопия (ИКС), основанная на поглощении, отражении и рассеянии инфракрасной лучистой энергии при прохождении ее через материал. Инфракрасная спектроскопия практически универсальна по своим возможностям. Исследования нефти и нефтепродуктов проводятся в ближней, средней и дальней областях ИК-спектра. В рамках хемометрического подхода исследования в ближней ИК-области с применением математических методов многомерного анализа данных (МАД) составляют основу аналитических методов представления показателей качества нефти, нефтепереработки и нефтехимических полупродуктов. Безусловными преимуществами ИК-спектрометрии являются индивидуальные углеводороды, нефть, пропагандируется активное использование этого метода в средней ИК-области для изучения состава и свойств нефтепродуктов; ИК-спектры успешно применяются для изучения фазовых переходов и структуры твердых нефтяных углеводородов. Большое количество работ, посвященных изучению нефти и нефтепродуктов методом ИК-спектроскопии, связано с методами идентификации и определения содержания углеводородных соединений. Инфракрасные спектры позволяют определять функциональные группы более надежно, чем химический анализ, и особенно полезны при необходимости одновременного проведения качественного и количественного анализа. Из-за многокомпонентного состава и межмолекулярной структуры нефтяных систем применение инфракрасной спектроскопии для анализа нефтей и нефтепродуктов часто сводится к разработке косвенных методов идентификации и определения содержания структурных фрагментов углеводородных и неуглеводородных соединений. Применение преобразования Фурье для спектральных исследований, в том числе в инфракрасной области, значительно расширило границы и возможности соответствующих методов. При работе с жидкостями и твердыми веществами высокое спектральное разрешение часто не требуется. В таких случаях полезными оказываются высокая производительность ИК-Фурье спектрометрии (запись спектров занимает менее одной секунды) и большое отношение сигнал/шум получаемых спектров, что позволяет работать с менее прозрачными объектами, такими как масла и нефтепродукты.

В последние годы предпринимаются попытки внедрить ИК-спектрометрию для решения проблем контроля качества нефтепродуктов. В отечественной нефтеперерабатывающей промышленности, несмотря на очевидные преимущества (малые объемы проб, отсутствие необходимости во вспомогательном оборудовании для пробоподготовки, сокращение времени анализа), отсутствие методик и дорогостоящее оборудование препятствуют широкому применению этих методов, например, для определения метил-трет-бутилового эфира в нефти используются методы ASTM, а для определения ароматических соединений, например, ИК-спектрометрии, известно немного методов.

Идентификация и контроль качества сортов нефтепродуктов является ключевым вопросом. Идентификация включает в себя распознавание сорта нефтепродукта, а также распознавание примесей (контаминантов), в том числе присадок, если они не соответствуют требованиям качества.

Контроль качества товарных нефтепродуктов подразумевает определение основных характеристик исследуемого нефтепродукта (октановое число, фракционный состав, степень загрязнения механическими частицами, состав компонентов, наличие воды (в случае топлив), определение базового сорта, состояние присадок и т.д.).

Портативное спектроскопическое оборудование и методы, основанные на анализе инфракрасного спектра, особенно в ближней инфракрасной области, являются перспективными с точки зрения контроля качества промежуточных продуктов на нефтеперерабатывающих заводах.

Ближняя инфракрасная (БИК) область электромагнитного спектра простирается от 800 до 2500 нм (12500-4000 см-1) и находится между средней инфракрасной областью с большими длинами волн и видимой областью с меньшими длинами волн. В БИК-спектре присутствуют так называемые обертоны и рамановские полосы. Из-за крайне низкой интенсивности обертонов высокого порядка спектры БИК часто подавляются перекрывающимися обертонами и полосами комбинационного рассеяния структурно более легких групп (например, C-H, N-H, O-H). В таких БИК-спектрах сохраняется важная информация о молекулярной структуре анализируемого образца, которую можно извлечь с помощью современных методов обработки данных Преимущества БИК-спектроскопии заключаются в следующем

- быстрота (обычно 5-10 секунд);

- не требует подготовки образца;

- простота измерений; высокая точность и воспроизводимость анализа;

- отсутствие загрязнения;

- возможность проведения измерений на стеклянной или пластиковой упаковке;

- автоматизация измерений;

- анализ физико-химических свойств (размер частиц, термическая и механическая предварительная обработка, вязкость, плотность и т.д.).

Методы спектроскопии в ближней инфракрасной области позволяют осуществлять мониторинг процессов в режиме реального времени благодаря возможности быстрой телеметрии по высокопроизводительным кварцевым оптическим волокнам. Затухание сигнала в таких оптических волокнах очень мало (например, 0,1 дБ/км), а оптоволоконные кабели и датчики надежны, относительно недороги и широко доступны. Они могут быть установлены на расстоянии сотен метров от спектрометра, и к одному прибору можно подключить несколько датчиков.

Из-за плохой селективности БИК-спектра расчет результатов требует использования современных алгоритмов анализа многомерных данных. В данной работе сравниваются различные методы MAD для анализа показателей качества нефти и показана перспективность использования методов нелинейных нейронных сетей. Нелинейные нейросетевые методы дают наилучшие результаты при прогнозировании многих показателей качества бензина, так как имеют наименьшие стандартные ошибки кросс-валидации.

Предложен количественный метод определения алкилбензолсульфокислоты, промежуточного продукта нефтехимии, с использованием спектроскопии в ближней инфракрасной области и хемометрических методов.

В статье представлены разработанные автором модель и численный метод, а также алгоритмы и программное обеспечение для идентификации и контроля качества углеводородных соединений (например, бензина) по ИК-спектрам.

Инфракрасная спектроскопия, использующая среднюю область спектра, широко применяется при исследовании дизельных топлив и масел. Поэтому в данной статье рассматривается взаимосвязь между физико-химическими свойствами дизельных топлив, а именно шкалой кипения и низкотемпературными свойствами дизельных топлив, и данными среднечастотной ИК-спектроскопии. Авторы представляют модель прогнозирования, разработанную на основе кривой дистилляции с увеличением температуры кипения, мутности и температуры замерзания дистиллята на 5%. Представленный вычислительный алгоритм рекомендуется для экспресс-анализа дизельных топлив.

Применение инфракрасной спектроскопии среднего диапазона для анализа минеральных масел открывает широкие возможности для контроля качества масел, измерения степени окисления и определения содержания присадок и загрязняющих веществ.

Хорошо известно, что моторное масло состоит из базового масла и сбалансированного пакета присадок с различными функциями, такими как антиоксиданты, депрессоры и диспергаторы моющих средств. Поскольку эти присадки относятся к определенным соединениям, их характерные полосы поглощения в ИК-спектре масла могут быть использованы для определения наличия и количества присадок в моторном масле. В данной работе представлены характерные полосы поглощения наиболее распространенных присадок, используемых в моторных маслах: антиоксидантная присадка DF-1 - полоса поглощения 1006 см-1, депрессорная присадка PMA "D" - полоса поглощения 1731 см-1, моющая диспергирующая присадка: Detersol-140 - полоса поглощения 1504 см-1, ВНИИ НП -714 - полоса поглощения 1305 см-1, КНД - полоса поглощения 1064 см-1 .

На основе метода ИК-спектрометрии получена формула расчета концентрации депрессорной присадки ПМА «Д» по характерной полосе поглощения:

C=∆D-K1K2 ,                                   (1.1)

где С – концентрация присадки, % мас.;

∆D = D1731 – D2000 (D1731 – оптическая плотность полосы поглощения 1731см–1 , характерная для присадки ПМА «Д», D2000 – оптическая плотность полосы поглощения 2000 см–1 , характеризующая «фон» образца); К1 и К2 – постоянные экспериментально полученные коэффициенты: К1 = 0.024 и К2 = 0.0616.

По этой формуле разработан метод определения условий низкотемпературных свойств минеральных моторных масел по ИК-спектру. Для этого после расчета концентрации присадки по приведенной формуле с помощью масштабного графика определяется температура замерзания, соответствующая расчетному значению концентрации присадки пониженного давления PMA "D". Полученные значения суммируются с минимально допустимым значением температуры застывания основы минерального масла (-15°C). Аналогичным образом определяется максимально допустимое значение температуры застывания моторного масла (-24 °C). Полученный результат принимается за температуру застывания анализируемого минерального масла.

Предложен метод инфракрасной спектроскопии для контроля состояния моторного масла в процессе эксплуатации путем сравнения спектра отработанного масла из двигателя внутреннего сгорания со спектром свежего масла той же марки. По определенным участкам спектра можно определить степень окисления, степень нитрификации и снижение содержания присадок.

При исследовании ИК-спектров (1800-1540 см-1) функциональных групп кислородсодержащих соединений прослежены линейные характеристики временного (в рамках индукционного периода образования осадка) формирования асфальтеновых веществ осадка-смолы. На основе проведенных авторами экспериментов разработан репрезентативный метод определения стабильности нефти методом инфракрасной спектрометрии.

Использование комплекса физико-химических и спектроскопических методов, таких как усиленное адсорбционное разделение жидкости, идентификация методом ИК- и УФ-спектроскопии, люминесценции, спектрального рентгенофлуоресцентного анализа, газовой хроматографии и др. позволило комплексно изучить состав компонентов, выявить причины образования осадка в нефти М-10-Г2ТСС. . Инфракрасная спектроскопия использовалась для идентификации отдельных компонентов присадок и определения структурно-группового состава базового масла.

Для изучения динамики расходования антиокислительной присадки «Ионол» в процессе старения трансформаторного масла в работе изучались ИК-спектры трансформаторных масел, полученные в диапазоне волновых чисел 3500–3700 см–1 . ИК-спектры ионола и масел, содержащих ионол, имеют характеристическую полосу поглощения в области 3631 см–1 , которую относят к валентным колебаниям гидроксильной группы, экранированной трет-бутильными заместителями. Метод ИК-спектрометрии позволяет достаточно точно определять концентрацию ионола в маслах по градуировочному графику, описываемому уравнением:

Си = 3.9268·А – 0.0274              (1.2)

В данной работе исследовано применение метода наименьших квадратов ИК-спектрометрии в узком диапазоне волн средней инфракрасной области (650-784; 918-1052, 3598-3732 см-1) для количественного определения примесей бензина, этиленгликоля и воды в смазочных маслах. Показано, что данный метод позволяет количественно определять примеси до 0,34% бензина, до 0,037% этиленгликоля и до 0,025% воды.

Для разделения и определения характеристик деэмульгаторов алкилфенолформальдегидных смол применен комбинированный метод с ИК-спектрометрией.

При мониторинге процессов нефтепереработки необходимо контролировать содержание углерода в ароматических соединениях тяжелых нефтепродуктов. Стандарты для определения углерода в цепочках ароматических соединений в нефтепродуктах, таких как минеральное масло, методом ИК-спектрометрии не подходят для анализа нефтяных остатков, таких как гудрон. Для анализа таких нефтепродуктов были разработаны методы, основанные на ИК-Фурье спектроскопии. В ходе разработки методики были получены ИК-спектры нефтепродуктов с различным содержанием ароматических углеводородов и рассчитаны средние значения оптической плотности и удельного коэффициента поглощения (Ksr) для полос в области 1568-1642 см-1 по методу Симпсона. Полученные ИК-спектры интегрировали по типу "G" с помощью программы OPUS-IR и рассчитывали удельную интегральную интенсивность Wood. Затем была определена зависимость среднего удельного коэффициента поглощения Ksr от удельной интегральной интенсивности Wood:

Кср = 0,0136-Вуд + 0,0623 = 0,0136-В/(ρ-l) + 0,0623,

где В - значение интегральной интенсивности в полосе 1568-1642 см-1, ρ - плотность образца, г/см3, l - толщина поглощающего слоя кюветы, см.

При анализе непрозрачного в анализируемой области масла смоляного остатка образец разбавляли деканом 1:5. ИК-спектр полученного раствора образца в сравнении с чистым деканом регистрировали с помощью программы ORUS-IR, которая преобразует спектр пропускания в спектр поглощения и выполняет интегрирование по G-типу в диапазоне 1568-1642 см-1.

Массовую долю углерода в ароматическом соединении рассчитывали по формуле:

X=0, 003 B*Mm*ρр*l=0,6               (1.3)

где m – масса навески пробы; М – масса раствора исследуемой пробы в декане; ρр – плотность полученного раствора пробы, вычисляемая по формуле:

Ρρ=Mm/p+V               (1.4)

Разработанная методика применяется при проведении обследования процессов нефтепереработки.

3.3.Люминесцентные методы

Люминесцентные методы характеризуются высокой экспрессностью и чувствительностью, что позволяет их использовать для систематического контроля за состоянием биосферы и гидросферы и для определения микроэлементов, а также суммарного содержания загрязняющих органических веществ и индивидуальных органических соединений (таблица 4)

Таблица 4

Основные технические характеристики ИК-приборов, хромотографов, флуориметров.

| Прибор | Среда | Диапазон | Рабочая длина волны λ, мкм/t, оС | Погрешность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИК-приборы |  |  |  |  |
| ИКАН-1 | Природные сточные воды | 0,05 – 1000 мг/дм3 | 1,85 – 3,5 | > 2 |
| КН-2 | То же | 0,05 – 5 мг/дм3 | 3,39 | ± 2 - 3 |
| ИКС-Фурье ФСЛ – 05 (лаб.) | Вода, воздух, почва | 0,4 мг/дм3 | 2,5 – 22,2 | > 0,1 |
| ИКС-Фурье ФСМ-001 | Воздух | - | 2,5 – 22,2; 1,1 | > 0,1 |
| pHOX500 (фирма ELE Int.) | Пресные, морские, сточные воды | Нижний предел обнаружения толщины плёнки 0,1 мкм | - | - |
| Хроматографы |  |  |  |  |
| Колион-1 | Воздух | 0,5 – 2000 мг/м3 | (-10)-45 оС | - |
| Периан-1 | То же | До 300 мг/м3 | 50 – 100 оС | - |
| Хромеет 1020 | То же | 2·10-12 г (по бензолу) | До 400 оС | - |
| Эхо | То же | До 0,1 ПДК (по бензолу ПИД, ФИД) | - | - |
| Флуориметры |  |  |  |  |
| Флюорат 411 | Технические очищенные воды | 0,05 мг/л | 0 – 45 оС | - |
| Флюорат-02, 02М, 03 | Воды, воздух | 0,01 – 10 мг/л НП 0,001мг/л СПАВ 0,00001 мг/л ПАУ | 0,2 – 0,65 | > 3 |
| Флюорат-02 | Почва, грунт | 0,005 – 20 мг/г | - | ± 35 - 45 |

Люминесцентные методы являются одними из самых чувствительных люминесцентных методов определения следовых количеств органических и неорганических загрязнителей в атмосфере. Люминесцентный анализ используется для определения полиароматических углеводородов и их производных в атмосфере. Если измеряемое соединение не может быть обнаружено с помощью люминесцентного анализа, оно может быть преобразовано в производное с флуоресцентным излучением. Явление тушения люминесценции также используется для количественного анализа.

Люминесцентные анализаторы можно разделить на флуорофотометры и спектрофлуорометры. В флуоресцентных спектрофотометрах используются светофильтры, а в спектрофлуоресцентных - дифракционные решетки. Наиболее распространенным в России является флюорат-0,2 люминесцентный фотометр. В этом приборе источником возбуждения люминесценции является газоразрядная лампа (ксеноновые лампы используются для измерения нефтепродуктов). Спектр выбирается с помощью интерференционных фильтров и стеклянных светофильтров или монохроматоров (дифракционных решеток). Приемником света возбуждающей люминесценции служит фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). Подготовка пробы для анализа НП в воде осуществляется путем экстракции гексаном. Прибор позволяет измерять содержание многих элементов и органических веществ, таких как нефтепродукты, фенолы, поверхностно-активные вещества и полиароматические углеводороды (например, 3,4-бензпирен измеряется с помощью криоподноса, разработанного компанией Lumex). Несмотря на высокую чувствительность люминесцентного метода, при измерении общего содержания НП с помощью прибора типа "Флюорат-0,2" возникает проблема калибровки прибора по стандартным растворам, что необходимо для получения достоверных измерений. Однако на сегодняшний день стандартные растворы для подобных эмиссионных методов отсутствуют. Стандартные растворы изооктан-цетан-бензола, используемые для ИК-спектрометрии, изготавливаются на основе четыреххлористого углерода, который поглощается в рабочей зоне флуорометра, поэтому калибровка проводится по известным НП, например, по маслу Т-22. В результате при измерении "тяжелых" НП (например, мазута) прибор может давать погрешность до 40-50%, а при измерении "легких" НП (например, бензина) результаты измерения концентрации могут быть занижены в несколько раз. Следует отметить, что метод УФ-анализа редко используется в европейских странах.

К настоящему времени создано множество методик и приборов для экологического мониторинга нефти и нефтепродуктов. Однако с точки зрения экологии нельзя считать закрытым вопрос о разработке наиболее оптимальных методов определения и идентификации нефти и нефтепродуктов, поскольку у каждого метода есть свои преимущества и недостатки. К тому же само понятие «нефтепродукт» весьма расплывчато, особенно с учетом непостоянства химического состава нефти и нефтепродуктов. Необходим мониторинг нефтепродуктов с одновременной идентификацией и расшифровкой его химического состава. Наиболее перспективными в этом отношении являются методы газовой, газожидкостной или высокоэффективной жидкостной хроматографии.

3.4 Дистанционный мониторинг

Одним из важнейших этапов экологического мониторинга является дистанционный мониторинг. По способу получения информации дистанционный мониторинг можно условно разделить на космический, аэрокосмический, наземный, подземный и подводный. Дистанционный мониторинг используется для контроля состояния природных и технических объектов, в частности, аэрокосмического мониторинга, нефтегазовой промышленности. Основными задачами дистанционного мониторинга являются:

- техническое состояние крупных нефте- и газопроводов;

- определение степени нефтяного загрязнения окружающей среды в местах добычи, переработки и транспортировки углеводородов;

- оценка масштабов загрязнения в условиях чрезвычайной ситуации;

- определение нефтяного загрязнения на водных поверхностях;

- управление изменением ландшафта на территориях, где расположены технические объекты;

- определение места и количества утечек нефтяных углеводородов из крупных наземных и подземных трубопроводов.

Аэрокосмический мониторинг особенно важен для труднодоступных объектов, где прямые измерения затруднены или невозможны.

Для решения задач промышленного экологического мониторинга (ПЭМ) наиболее часто используются следующие методы:

- Методы мониторинга с активным обнаружением. К ним относятся методы комбинационного рассеяния, резонансные эффекты и лидары, работающие по принципу дифференциального поглощения. Наиболее подходящими для дистанционного управления нефтяным загрязнением являются инфракрасные и ультрафиолетовые системы активного зондирования и флуоресцентные лазеры, которые могут измерять наличие нефти на таких поверхностях, как вода, почва, снег и лед. Типичным примером лазерного флуорометра является Лидар KCDC (Канадский центр дистанционного зондирования) MK-III. Этот Лидар предназначен для обнаружения, идентификации, картирования и отслеживания перемещения нефтяных пятен на водной поверхности. Основные параметры Лидара: излучатель: N-лазер, длина волны: 0,37 мкм, диапазон спектрометра: 0,386-0,690 мкм. Следует отметить, что в принципе с помощью Лидара можно измерять концентрацию загрязняющих веществ. Например, Лидар с изменяемой длиной волны в инфракрасной области (2,7-3,7 мкм) на борту вертолета МИ-8Т в составе комплекса "Эфир-АК" может измерять концентрацию углеводородных газов (метан, этан), сероводорода и других газов с пределом обнаружения 2 ppm;

- Пассивные методы мониторинга, такие как тепловизионные системы, мультиспектральные сканеры, телевидение, аэрофотосъемка, трассовые радиометры и видеоспектрометры. Мультиспектральные сканеры являются наиболее универсальными пассивными системами дистанционного зондирования, поскольку они могут сочетать в себе возможности телевизионных, тепловизионных и спектральных систем. Мультиспектральный сканер Vesuviy EK, предназначенный для получения изображений в видимой, инфракрасной и тепловой областях, был разработан в Объединенной испытательной лаборатории оптико-электронных приборов Национального исследовательского центра имени С.И. Вавилова (ГОИ им. С.И. Вавилова). Метод термоконтроля является косвенным и основан на регистрации теплофизических свойств загрязненной поверхности. Поэтому инфракрасная термография и инфракрасные сканеры в принципе могут регистрировать наличие или отсутствие загрязнения вместо измерения концентрации;

- Методы мониторинга с использованием радиотехнологий - радиотепловые измерения в микроволновом диапазоне и активное радарное зондирование. Особенно эффективны методы обнаружения и контроля нефтяных загрязнений на поверхности воды с использованием микроволновых радиометров (в миллиметровом диапазоне) и измерения толщины пленки. Например, двухканальный микроволновый радиометр, работающий в диапазоне 10,7-3,5 ГГц, может измерять толщину пленки в пределах 0,1-7,0 мм на площади 1600 кв.м с высоты 800 м и скорости полета 200 км/ч.

- Физико-химические методы измеряют концентрацию многих веществ, загрязняющих природную среду, но не всегда достаточны для точной оценки качества воздуха, воды и почвы. Для этого, согласно современным представлениям, природную среду необходимо анализировать с помощью физико-химических методов в дополнение к исследованиям с использованием биологических методов.

Заключение

Сохранение природных систем и поддержание качества окружающей среды являются необходимыми условиями для обеспечения устойчивого развития Российской Федерации, высокого качества жизни и здоровья населения, а также национальной безопасности. Новые взаимоотношения человека и природы, исключающие возможность деградации окружающей среды, могут помочь преодолеть современный экологический кризис. Дестабилизация биосферы и утрата ее целостности, вызванные деградацией природных систем, угрожают возможности жизни на планете.

Для достижения этой цели необходимо разработать и последовательно внедрять комплексную стратегию государственного управления в области экологии, направленную на сохранение окружающей среды и умное использование природных ресурсов. Один из ключевых акцентов в деятельности государства и общества должен быть сделан на сохранение и реставрацию природных систем. Россия играет важную роль в поддержании глобального баланса биосферы, поскольку на ее обширных территориях, населенных различными природными экосистемами, присутствует значительная часть биоразнообразия планеты. Уникальные природные, интеллектуальные и экономические ресурсы Российской Федерации определяют важное значение России в решении глобальных и региональных проблем экологии.

Самый востребованный энергоресурс планеты – нефть, обладающая способностью выделять большое количество тепловой энергии при сгорании. Это качество и возможность транспортировки на большие расстояния сделали нефть чёрным золотом. Государственный мониторинг, представленный как система регулярных наблюдений за состоянием недр и происходящими в них процессами, оценки и прогноза изменений под воздействием природных и (или) антропогенных факторов, играет важную роль.

Нефтяная и газовая отрасль являются ключевыми секторами, связанными с охраной окружающей среды, так как практически все ключевые производственные процессы имеют отношение к окружающей среде. В воздухе населенных мест отсутствует общая допустимая концентрация нефтепродуктов, но имеются стандарты для большинства углеводородов нефтяного происхождения, включая нормальные и изопарафины, олефины, нафтены, а также высокотоксичные ароматические углеводороды (такие как бензол, толуол, ксилолы, этилбензол и другие). Вода, находящаяся в присутствии нефтепродуктов, приобретает специфический вкус и запах, меняется ее цвет, рН и ухудшается газообмен с атмосферой.

Для оценки воздействия объектов нефтегазовой промышленности на окружающую среду применяются различные параметры, которые определяются для каждого элемента окружающей среды. В данном исследовании проанализировано воздействие нефтедобывающих объектов на атмосферный воздух, представлены действия по его защите и уменьшению содержания вредных веществ в воздухе. Также даны сведения об воздействии объектов нефтедобычи на поверхностные и подземные воды, на растительный покров и использование земли.

Существует множество методов для мониторинга экологических последствий нефтяных разливов в настоящее время. Физико-химический анализ, включающий гравиметрический, ИК-спектрометрический, флуориметрический и газохроматографический методы, позволяет определить содержание нефтепродуктов в воде. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Для эффективного мониторинга необходимо включать три подсистемы: мониторинг инцидентов и аварий, вызванных отказами объектов различного уровня иерархии; мониторинг инцидентов и аварий, обусловленных ошибочными действиями операторов объектов; мониторинг инцидентов и аварий, связанных с природными воздействиями.

Список использованных источников

- Постановление Правительства РФ от 29.11.2023 N 2029 (ред. от 14.03.2024) "Об утверждении Правил осуществления государственного мониторинга состояния недр и мониторинга состояния недр на участке недр, предоставленном в пользование".

- Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1

- Агжанов, Р. А. Оценка состояния нефтедобывающей отрасли России в условиях мирового финансово-экономического кризиса / Р. А. Агжанов. - Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право. - 2020. - №1. - С. 3-5.

- Алабердеев, Р. Р. Стратегические направления обеспечения экономической безопасности нефтегазового комплекса России : монография / Р. Р. Алабердеев, В. Ф. Гапоненко ; под ред. д.э.н., проф. В. Ф. Гапоненко. - Москва : Первое экономическое издательство, 2020. - 330 с. - ISBN 978-5-91292-318-0.

- Блануца, В. И. Об интегральной оценке степени изменения состояния окружающей среды / В. И. Блануца. - Текст : электронный // Znanium.com. - 2019. - №1-12. - URL: https://znanium.com/catalog/product/614666 (дата обращения: 30.04.2024).

- Вартанов, А. З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг: Учебник для вузов / Вартанов А.З., Рубан А.Д., Шкуратник В.Л. - Москва :Горная книга, 2019. - 640 с.: ISBN 978-5-98672-188-0.

- Ветошкин, А. Г. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Г. Ветошкин, К. Р. Таранцева. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. акад., 2024. - 267 с.

- Вигдорович, В. И. ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ ИНГИБИТОРОВ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / В. И. Вигдорович, А. Г. Шубина. - Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия 4. Физика и химия. - 2019. - №8. - С. 25-34.

- Груздев, В. С. Биоиндикация состояния окружающей среды : монография / В.С. Груздев. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 160 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/monography_5a6f02e2738690.08466285. - ISBN 978-5-16-013797-1.

- Герменчук, М. Г. Радиационный мониторинг окружающей среды : учебное пособие / М. Г. Герменчук. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. - 278 с. - ISBN 978-985-06-3324-8.

- Марченко, Б. И. Методы обработки данных мониторинга окружающей среды : учебное пособие / Б. И. Марченко ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2022. - 165 с. - ISBN 978-5-9275-4266-6.

- Методика определения коэффициентов текущей нефте- и газонасыщенности коллекторов на основе импульсного нейтроннейтронного каротажа обсаженных скважин : учебно-методическое пособие / Э. Г. Урманов, Е. П. Боголюбов, В. И. Зверев [и др.]. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. - 164 с. - ISBN 978-5-9729-0927-8.

- Подвинцев, И. Б. Нефтепереработка и нефтехимия. Вводный курс : учебное пособие / И. Б. Подвинцев. - Долгопрудный : Интеллект, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-91559-282-6.

- Пустовая, Л. Е. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг : учебное пособие / Л. Е. Пустовая, Б. Ч. Месхи. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1058966. - ISBN 978-5-16-018522-4.

- Разяпов, А. З. Методы контроля и системы мониторинга загрязнений окружающей среды : монография / А. З. Разяпов. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2021. - 220 с. - ISBN 978-5-87623-372-1.

- Трофимов, С. Е. Государственное регулирование нефтегазового комплекса: состояние, проблемы и перспективы : монография / C.Е. Трофимов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 156 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/monography_5ad9e8222b1647.90157293. - ISBN 978-5-16-015914-0.

- Шевцова, Н. С. Стандарты качества окружающей среды: Учебное пособие / Шевцова Н.С., Шевцов Ю.Л., Бацукова Н.Л.; Под ред. Ясовеева М.Г. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2021. - 156 с. (Высшее образование: Бакалавриат)ISBN 978-5-16-009382-6.

- Шишмина, Л. В. Практикум по экологии нефтедобывающего комплекса: Учебное пособие / Шишмина Л.В., Ельчанинова Е.А., - 2-е изд. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2019. - 144 с.

- ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений.

- ГОСТ Р 51858-2002 — это государственный стандарт Российской Федерации, который устанавливает общие технические условия для нефти.