Практическая работа Nº 2

Расчленение разреза на пласты-коллекторы, пласты-неколлекторы, плотные пропластки по РК, определение их толщин.

Цель работы: научиться выявлять пласты-коллекторы, пласты-неколлекторы, плотные пропластки по диаграммам РК ГИС.

Теоретические данные по радиоактичному каротажу ( по методам ГК(ГМ) и НКТ (ННТК)) можно найти в презентации к лекции №3.

Основные признаки пластов-коллекторов, пластов-неколлекторов, плотных пропластков.

Признаки пластов-коллекторов:

- минимальные значения по ГК;

- значение НКТ ниже среднего по уровню всей кривой разреза в данном интервале;

Признаки плотных пропластков:

- максимальные значения НКТ;

- минимальные значения по ГК;

Признаки пластов-неколлекторов:

- высокие значения по ГК;

- значение НКТ средние по уровню всей кривой разреза в данном интервале;

Наглядно основные признаки пластов-коллекторов, пластов-неколлекторов, плотных пропластков указаны на рисунках ниже.

Задания для выполнения практикума

- Визуально изучить представленные планшеты для работы (2 отдельных файла в формате BMP или PDF).

- Распознать визуально пласты-коллекторы, пласты-неколлекторы, плотные пропластки.

- Расчленить разрез (выделить кровлю и подошву) пластов-коллекторов, пластов-неколлекторов, плотных пропластков.

Контрольные вопросы

- Что такое гамма-каротаж?

- Что такое Нейтрон-нейтронный каротаж с регистрацией тепловых нейтронов ?

- Указать интервалы пластов-коллекторов на представленных планшетах (2-3 примера).

- Указать интервалы пластов-неколлекторов на представленных планшетах (2-3 примера).

- Указать интервалы плотных пропластков на представленных планшетах (2-3 примера).

- Признаки пластов-коллекторов по РК.

- Признаки пластов-неколлекторов по РК.

- Признаки плотных пропластков по РК.

Практическая работа Nº 2 считается защищенной в случае полного ответа студентом, письменно, на все 8 вопросов.