Практическая работа Nº 3

Определение удельного электрического сопротивления пластов, литологическое расчленение разреза, определение ПС, выделение коллекторов по данным каротажа самопроизвольной поляризации (ПС) и бокового каротажного зондирования (БКЗ) и индукционного каротажа (ИК)

Цель работы: приобретение навыков по интерпретации диаграмм стандартного электрического каротажа (ПС), бокового каротажного зондирования (БКЗ) и индукционного каротажа (ИК).

Теоретические данные по ПС, БКЗ, ИК можно найти в презентации к лекции №4.

Задание. Для выполнения работы каждому студенту предоставляются диаграммы стандартного каротажа, ПС, ИК и бокового каротажного зондирования (БКЗ) по одной скважине. По диаграммам необходимо выделить пласты-коллекторы, снять отсчеты по БКЗ, ИК.

Краткие теоретические основы метода потенциалов самопроизвольной поляризации.

Метод основан на измерении в скважине потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС или СП). В скважине, заполненной глинистым раствором или водой, и вокруг нее самопроизвольно возникают электрические поля, названные самопроизвольной или собственной поляризацией (естественные потенциалы). Измерение кривой ПС производится обычно одновременно с записью кривой КС стандартным градиент- или потенциал-зондом, размеры которых устанавливаются в зависимости от геолого-геофизических условий района. Операция совместной регистрации таких кривых получила название – стандартный электрический каротаж. Разность потенциалов ПС измеряется в милливольтах (мВ). Обычно применяются масштабы 5, 10 и 12.5 мВ/см. Масштабы глубин устанавливаются в соответствии с масштабом, применяемым для кривой КС, и в зависимости от детальности регистрации равен 1:500; 1:200 и в редком случае 1:50.

Боковое каротажное зондирование (БКЗ)

Важной задачей электрического каротажа в нефтяных и газовых скважинах является определение удельного электрического сопротивления пластов (ρп) по кажущемуся удельному сопротивлению (ρк). Сопротивление ρп является величиной для определения коэффициента нефтегазонасыщенности и коллекторских свойств пластов. Определить ρп по кривым КС стандартного каротажа возможно в отдельных случаях: пласт имеет большую мощность (более 4 м) проникновение фильтра промывочной жидкости отсутствует, и скважина заполнена промывочной жидкостью с известным удельным сопротивлением pс . Наиболее точно ρп может быть определено с помощью БКЗ, которое заключается в проведении измерений несколькими градиент-зондами разной длины. Применение зондов различной длины позволяет исключить влияние бурового раствора на величину кажущегося сопротивления, изучить характер изменения сопротивления от стенок скважины в глубь пласта, определить глубину проникновения фильтрата бурового раствора в пласт и найти истинное сопротивление пласта. Одновременно с БКЗ определяют диаметр скважины и удельное сопротивление бурового раствора.

Индукционный каротаж (ИК)

Индукционный каротаж (ИК) является электромагнитным методом, основанным на измерении кажущейся удельной электрической проводимости горных пород. Индукционный каротаж отличается от каротажа обычными зондами и бокового тем, что применим не только в скважинах, заполненных промывочной жидкостью (проводящий ток), но и в скважинах с непроводящей жидкостью (нефтью или промывочной жидкостью, приготовленной на нефтяной основе), воздухом или газом. Принципиальная схема индукционного метода включает в себя скважинный снаряд и регистрирующий прибор. Скважинный снаряд зонд состоит из двух катушек, обладающих большой индуктивностью, высокочастотного генератора и усилителя. Форма кривой и определение границ пластов при ИК зависит от характера токовых линий, образующихся вокруг оси скважины.

Порядок выполнения работы:

- По методам ПС, РК выделить кровлю-подошву любого пласта-коллектора

- В выделенных границах пропластка снять отсчеты по БКЗ

- По методу ИК в интервале изучаемого разреза снять отсчеты в интервалах выделенного пропластка.

- Полученные данные занести в таблицу:

| Интервал пласта (пропластка) |  | Толщина, м | ИК, ом*м | БКЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля | Подошва |  |  | Зонд 1 ом*м | Зонд 2 ом*м | Зонд3 ом*м | Зонд4 ом*м | Зонд5 ом*м | Зонд6 ом*м |

Контрольные вопросы

- Что такое ПС?

- Что такое БКЗ ?

- Что такое ИК ?

- Признаки пластов-коллекторов по ПС.

- Признаки пластов-неколлекторов по ПС.

Практическая работа Nº 3 считается защищенной в случае полного ответа студентом, письменно, на все 5 вопросов и заполненная таблица.