|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ

КАФЕДРА  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   КУРСОВОЙ   РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

Анализ установившихся и переходных процессов в линейных электрических цепях

Студент:  .      ПС4-51 _____               			_________________          ____Д.А. Кучейко___

(Группа)					         (Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы:                       			____          ____А.В. Ситников__

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Консультант:                              			__________________       ____ П.М. Дмиртиев_

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

2023 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой  ФН-7

(Индекс)

______________  А.Б. Красовский

(И.О.Фамилия)

«10 »февраля 2023 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине: Электротехника

Студент группы ____ПС4-51_____

______________________________Кучейко Данила Алексеевич ________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы Анализ установившихся и переходных процессов в линейных электрических цепях

Направленность КР (учебная)

Источник тематики (кафедра) ФН-7

График выполнения работы: 25% к 4 нед., 50% к 7 нед., 75% к 10 нед., 100% к 12 нед.

Задание Расчет источника гармонических колебаний (ИГК). Расчет четырехполюсника. Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии. Расчет переходных процессов классическим методом.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на _41_ листах формата А4.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать:

1.Техническое задание.

2.Содержательную часть, включающую расчетную часть, текстовое пояснение и рисунки схем и графиков. Рисунки должны быть пронумерованы и следовать в тексте сразу после ссылки на них.

3.Выводы

4.Список литературы, использованной в работе.

5.Оглавление с указанием страниц выполненных пунктов и подпунктов работы.

Дата выдачи задания « ___ » ____________ 20__ г.

Руководитель курсовой работы         		                                                    А.В. Ситников

(Подпись, дата)                            (И.О.Фамилия)

Студент						                                                    Д.А. Кучейко

(Подпись, дата)                            (И.О.Фамилия)

ОГЛАВЛЕНИЕ

- ОГЛАВЛЕНИЕ 												3

- Техническое задание											4

- Расчет источника гармонических колебаний

3.1. Определяем параметры эквивалентного источника и тока в катушке 			8

3.2. Найдем мгновенные значения тока и напряжения для этой катушки			11

3.3. Определение индуктивностей и взаимных индукций 					12

- Расчет и анализ четырехполюсника

4.1. Расчёт токов и выходного напряжения методом входного сопротивления		15

4.2. Мгновенные напряжения									18

4.3. Определение передаточных функций 							18

4.4. Определение АЧХ и ФЧХ uВЫХ при заданном uВХ. Сравнить с п. 2.2			19

4.5. Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к схеме (резонанс напряжений). Определить входное сопротивление, входной ток и добротность колебательного контура			   							20

- Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии

5.1. Расчет законов изменения тока iвх(t) и напряжения uвых(t) частотным методом	22

5.2. Построение графиков токов и напряжений							24

5.3. Определение действующих значения несинусоидальных токов и напряжений, активную мощность, потребляемую четырехполюсником, коэффициенты искажения iвх(t), uвых(t), uвх(t)										      		            25

- Расчет переходных процессов классическим методом

6.1. Определение и построение переходной и импульсной характеристик цепи четырехполюсника для входного тока и выходного напряжения				26

6.2. Расчет и построение графиков изменения тока iвх и напряжения uвых четырёхполюсника											32

- Вывод													40

- Список используемой литературы									41

Техническое задание.

1. Расчет источника гармонических колебаний (ИГК).

  - . Выбрать в качестве первичной обмотки воздушного трансформатора одну из катушек индуктивностей ИГК (Ln) (Приложение 1, Рис. 1). Определить значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора методом эквивалентного источника (напряжения или тока).

  - . Записать мгновенные значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора Т1 и построить их волновые диаграммы.

  - . Определить значения Mnq, Mnp, Lq, Lp Т1 из условия, что индуктивность первичной обмотки Ln известна, U1 = 5 B, U2 = 10 B. Коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно в диапазоне: 0,5 < k < 0,95 (n, p, q, - номера индуктивностей Т1).

2. Расчет четырехполюсника.

2.1 Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторные диаграммы токов и напряжений.

2.2 Записать мгновенные значения u1=u3=uвх, iвх и uвых , определить сдвиг по фазе между входным и выходным напряжениями, а также отношение их действующих значений.

2.3 Определить передаточные функции:

W(s)= Uвых(s)/ Uвх(s),  W(j) = Uвых/Uвх

2.4 Определить и построить амплитудно- и фазочастотные характеристики. Используя частотные характеристики, определить uвых при заданном uвх. Сравнить этот результат с полученным в п. 2.2.

2.5 Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к схеме, чтобы  uвх и iвх совпадали по фазе (резонанс напряжений). Определить входное сопротивление, входной ток и добротность колебательного контура.

3. Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии.

Переключатель Кл перевести в положение 2 в момент времени, когда входное напряжение u3(t)=0, du3/dt > 0, т.е. в момент начала положительного импульса напряжения u4(t). Это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения (t + u3) = 2 k, где k = 0, 1, 2, 3…

3.1 Рассчитать законы изменения тока iвх(t) и напряжения uвых(t) частотным методом, представив напряжение uвх(t) = u4(t) в виде ряда Фурье до 5-й гармоники:

5

uвх(t) =  (4 U m / k) sin kt, где k – целое нечетное число.

1

3.2 Построить графики uвх(t), uвх(t), iвх(t), uвых(t) в одном масштабе времени один под

другим, где uвх(t), iвх(t),и uвых(t) -  суммарные мгновенные значения.

3.3 Определить действующие значения несинусоидальных токов и напряжений из расчетов п., а также активную мощность, потребляемую четырехполюсником, коэффициенты искажения iвх(t), uвых(t), uвх(t).

4. Расчет переходных процессов классическим методом.

4.1 Определить и построить переходную и импульсную характеристики цепи четырехполюсника для  входного тока и выходного напряжения.

4.2 Рассчитать и построить графики изменения тока iвх и напряжения uвых четырёхполюсника при подключении его к клеммам с напряжением u4(t) в момент времени, когда входное напряжение u3(t)=0, du3/dt > 0 (это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения (t + u3) = 2 k, где k = 0, 1, 2, 3), с учетом запаса энергии в элементах цепи от предыдущего режима работы на интервале t [0+, 2.5T  ], где T- период изменения напряжения u4.

Сравнить графики iвх(t), uвых(t) с соответствующими в п. 3.2.

Цель работы и описание схемы.

Цель работы: закрепить теоретический материал, научиться приемам и методам познавательной деятельности, умению обращаться и вырабатывать навыки теоретического мышления и самостоятельной работы

Рис 1. Общая схема цепи

Рис 2. Электрическая схема источника гармонических колебаний

| 29 | E1 | e5 | e6 | J4 | R2 | R4 | R6 | L2 | L3 | L6 | C2 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 200+200j | 600sin⁡(103t-135°) | 1000sin⁡(103t+45°) | -4j | 200 | 50 | 150 | 150 | 100 | 100 | 4 | 20/3 |

Единицы измерений: e [В], J [А], R [Ом], L [мГн], C [мкФ].

Рис. 3 Схема четырехполюсника

| R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | C, Ф |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 40 | 160 | 0,0000125 |

Рис. 4 Структурная схема электрической цепи

3. Расчёт источника гармонических колебаний (ИГК)

3.1. Выбрать в качестве первичной обмотки воздушного трансформатора одну из катушек индуктивностей ИГК (Ln) (Приложение 1, Рис. 1). Определить значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора методом эквивалентного источника (напряжения или тока).

Рис 5 Электрическая схема источника гармонических колебаний

| 29 | E1 | e5 | e6 | J4 | R2 | R4 | R6 | L2 | L3 | L6 | C2 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 200+200j | 600sin⁡(103t-135°) | 1000sin⁡(103t+45°) | -4j | 200 | 50 | 150 | 150 | 100 | 100 | 4 | 20/3 |

Определим сопротивление реактивных элементов на заданной частоте:

𝜔 = 1000 𝑐−1

𝑋𝐿2 = 𝜔𝐿2 =1000 * 150 * 10-3= 150

𝑋𝐿3 = 𝜔𝐿3 =1000 * 100 * 10-3= 100

𝑋𝐿6 = 𝜔𝐿3 =1000 * 100 * 10-3= 100

XC2=1C2*ω=11000*4*10-6=250

XC5=1C5*ω=11000*203*10-6=150

Запишем значения величин, заданных в мгновенных значениях, в комплексной форме:

E5=Um2cosψ+j*Um2sinψ=6002cos-135°+j*6002sin-135°=- 300-300*j

E6=Um2cosψ+j*Um2sinψ=10002cos45°+j*10002sin45°=500-500*j

Выбираем в качестве первичной катушки L6:

Согласно теореме об эквивалентном генераторе, любая цепь относительно нагрузки может быть представлена тремя элементами: идеальным источником ЭДС, его внутренним сопротивлением и сопротивлением нагрузки. Тогда ток в нагрузке можно найти по формуле:

IH=UxxZr+ZH

Uxx – напряжение холостого хода.

Zr – сопротивление генератора.

ZH – сопротивление нагрузки.

Определим сопротивление генератора. Для этого нагрузка удаляется из расчётной цепи, а все источники тока и напряжения заменяются их внутренними сопротивлениями.

Рис. 6 Эквивалентная схема в комплексном виде в режиме холостого хода

Определим напряжение холостого хода

I11=J4=-4j

I22*-jXC2+R2+jXL2+XL3-I11*jXL3=E1

I22=E1+I11*jXL3-jXC2+R2+jXL2+jXL3=200+200j+(-4j)*100j-250j+200+150j+100j=3+j

U2=I22*-jXC2+R2+jXL2=20*-250j+200+150j=700-100j

-U2-Uxx-I11*(-jXC5)=-E6-E5

Uxx=E6+E5-U2-I11*-jXC5=500+500j-300-300j-700+100j--4j*-150j=100+300j

Рис. 7 Входное сопротивление ZВХ

Zr=-jXc5+jXL3*jXL2+R2-jXC2jXL3+jXL3+R2-jXC2=-150j+100j*150j+200-250j100j+150j+200-250j=50-50j

Искомый ток через L6 (ток первичной обмотки)

I6=UxxZr+jXL6=100+300j50-50j+100j=4+2j=4.47*e26.6°*j

Напряжение на первичной обмотке:

U6=I6*jXL6=4+2j*100j=-200+400j=447.21*e116.6°*j

3.2 Записать мгновенные значения тока и напряжений первичной обмотки трансформатора Т1 и построить их волновые диаграммы.

Мгновенные значение искомых величин:

I6t=2*I6*sinω*t+φI6=2*4.47*sin1000*t+26.6°=6.3215*sin103*t+26.6°

U6t=2*U6*sinω*t+φU6=2*447.21*sin1000*t+116.6°=632,4505*sin103*t+91.62°

Волновые диаграммы искомого тока и напряжения: -0.005 до 0.01

Рис. 8 Волновая диаграмма тока первичной катушки трансформатора

Рис. 9 Волновая диаграмма напряжения первичной катушки трансформатора

3.3 Определить значения Mnq, Mnp, Lq, Lp Т1 из условия, что индуктивность первичной обмотки Ln известна, U1 = 5 B, U2 = 10 B. Коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно в диапазоне: 0,5 <k <0,95 (n, p, q, - номера индуктивностей Т1).

Рис. 10 Схема воздушного трансформатора

Пусть коэффициент связи катушек равна 0.75

Напряжение на вторичной обмотке:

U1=I1*XMnp

Отсюда:

XMnp=U1I1=54.47=1.12

Взаимная индуктивность:

Mnp=XMnpω=1.121000=1.12 мГн

Взаимная индуктивность определяется по формуле

Mnp=k*Ln*Lp

Отсюда

Lp=Mnp2k2Ln=1.12*10-320.752*100*10-3=0.02 мГн

Аналогично для второй вторичной обмотки:

U2=I1*XMnq

Отсюда:

XMnq=U2I1=104.47=2.23

Взаимная индуктивность:

Mnq=XMnqω=2.231000=2.23 мГн

Взаимная индуктивность определяется по формуле

Mnp=k*Ln*Lq

Отсюда

Lp=Mnp2k2Ln=2.23*10-320.752*100*10-3=0.09 мГн

Находим напряжение Lp и Lq

ULp=I1*Mnp*j*ω=4+2j*1.12*10-3*j*1000=-2.24+4.48j

ULp=5

ULq=I1*Mnq*j*ω=4+2j*2.23*10-3*j*1000=-4.46+8.92j

ULq=10

4. Расчет четырёхполюсника

4.1 Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторные диаграммы токов и напряжений.

Номиналы элементов:

𝑅1 = 400 Ом;

𝑅2 = 40 Ом;

𝑅3 = 160 Ом;

С1= 0.0000125=125*10-7 Ф

Рис. 11 Исходная схема четырехполюсника

Рис. 12 Комплексная форма четырехполюсника

Xc1=1ω*C=1103*125*10-7=80 Ом

Из пункта 1.3: Uвх=ULp=-2.24+4.48j

Входное сопротивление четырехполюсника:

Zвх=R1+R1*R2+R3-jXcR1+R2+R3-jXc=400+400*40+160-80j400+40+160-80j=8000-1600j15-2j

Входной ток:

Iвх=UвхZвх=-2.24+4.48j*(15-2j)8000-1600j=-0.0047+0.008j

Остальные токи:

I1=IвхR2+R3-jXCR1+R2+R3-jXc=-0.0047+0.008j*40+160-80j400+40+160-80j=-0.0009+0.0032j

I2=IвхR1R1+R2+R3-jXc=-0.0047+0.008j*400400+40+160-80j=-0.0038+0.0048j

Выходное напряжение:

Uвых=I2*(R3-jXC)=-0.0038+0.0048j*160-80j=-0.224+1.072j

Остальное напряжение на элементах цепи:

UR1=R1IВХ=400*-0.0047+0.008j=-1.88+3.2j

UR2=R2I2=40*-0.0038+0.0048j=-0.152+0.192j

UC1=-jXCI2=-80j*-0.0038+0.0048j=0.384+0.304j

UR3=R3I3=160*-0.0038+0.0048j=-0.608+0.768j

Рис. 13 Векторная диаграмма напряжений четырехполюсника

Рис. 14 Векторная диаграмма токов четырехполюсников

4.2 Записать мгновенные значения u1=u3=uвх, iвх и uвых , определить сдвиг по фазе между входным и выходным напряжениями, а также отношение их действующих значений.

Мгновенные значения искомых токов и напряжений:

Uвх=-2.24+4.48j

Uвхt=2Uвхsinωt+φвх=2*5*sin1000t+116.6°=7.07*sin1000t+116.6°

Uвых=-0.224+1.072j

Uвыхt=2Uвыхsinωt+φвх=2*1.09*sin1000t+101.3°=1.54*sin1000t+101.8°

Iвх=-0.0047+0.008j

Iвхt=2Iвхsinωt+φвх=2*0.009*sin1000t+120.5°=0,013*sin1000t+120.5

Сдвиг по фазе между входным и выходным напряжением:

φUвых-φUвх=101.3°-116.6°=-15.3°

Отношение действующих значений входного и выходного напряжений:

UВыхUвх=1.547.07=0.219

4.3 Определить передаточные функции: W(s)= Uвых(s)/ Uвх(s),  W(j) = Uвых/Uвх

Рис. 15 Схема четырехполюсника в операторном виде

Определим комплексную передаточную функцию цепи:

Ws=UвыхsUвхs=I2*(R3-jXC)IВХ*ZВХ=IВХ*R1*(R3-jXC)R1+R2+R3-jXCIВХ*(R1+R1*R2+R3-jXcR1+R2+R3-jXc)=s+5005s+1000

В операторной записи:

Wjω=jω+5005jω+1000

4.4 Определить и построить амплитудно- и фазочастотные характеристики. Используя частотные характеристики, определить uвых при заданном uвх. Сравнить этот результат с полученным в п. 2.2.

Wjω=jω+5005jω+1000

Wjω=500+(ω)210002+(5ω)2∙ej(artcgω500-artcg5ω1000)

φω=artcgω500-artcg5ω1000

Wω=500 2+(ω)210002+(5ω)2

Для заданной частоты ω = 1000 с-1:

A (1000) = 0.219

φ1000= -15.26°

Рис. 16 АЧХ четырехполюсника

Рис. 17 ФЧХ четырехполюсника

Проверка значений с пунктом 4.2 выполняется – совпадают.

4.5 Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к схеме, чтобы uвх и iвх совпадали по фазе (резонанс напряжений). Определить входное сопротивление, входной ток и добротность колебательного контура.

Рис. 18 Электрическая схема четырехполюсника в условии резонанса

Рис. 19 Комплексная форма четырехполюсника

Входное сопротивление:

Zвх=R1+R1*R2+R3-jXc-jXLR1+R2+R3-jXc-jXL=400+400*40+160-80j400+40+160-80j=8000-1600j15-2j

Условие резонанса:

Im (zвх) = 0

Тогда:

ωL- 1ωC=0 →L= 1ω2C=0.08 Гн

RezВХ= R1*(R2+R3)R1+R2+R3+R1=400*(40+160)400+40+160+400=53313

IВХ=UВХzВХ=-2.24+4.48j53313=-0.0042+0.0084j

iBXt=0.00422+0.00842*sin103t+116.6°=0.009*sin103t+116.6°

Q=ULU=XLzВХ=8053313=0.15

5.Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии.

Рис. 20 Переключатель Кл в положении 2

Переключатель Кл перевести в положение 2 в момент времени, когда входное напряжение u3(t) = 0, du3/dt >0, т.е. в момент начала положительного импульса напряжения u4(t). Это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения (ωt + ψu3) = 2kπ, где k = 0, 1, 2, 3...

5.1 Рассчитать законы изменения тока iвх(t) и напряжения uвых(t) частотным методом, представив напряжение uвх(t) = u4(t) в виде ряда Фурье до 5-й гармоники:

𝑅1 = 400 Ом;

𝑅2 = 40 Ом;

𝑅3 = 160 Ом;

С1= 0.0000125=125*10-7 Ф

Разложение в ряд Фурье имеет вид:

Um = 10 B

Uвхt=154Umkπ*sinkωt= 40π*sinωt+403π*sin3ωt+405π*sin(5ωt)

В комплексной гармонике имеют вид:

UВХ1=Um2*cosφ1+j*Um2*sinφ1=40π2=9

UВХ3=Um(3)2*cosφ3+j*Um(3)2*sinφ3=403π2=3

UВХ5=Um(5)2*cosφ5+j*Um(5)2*sinφ5=405π2=1.8

Для расчетов выходных напряжений воспользуемся передаточной функцией :

Uвых1=UВХ1*Wjω= 40π2*jω+5005jω+1000=1.905-0.519j

Uвых(3)=UВХ3*Wjω= 403π2*jω+5005jω+1000=0.605-0.059j

Uвых5=UВХ5*Wjω= 405π2*jω+5005jω+1000=0.362-0.0216j

Во временной форме имеют вид:

Uвых1t= 1.9052+0.5192*2*sin103t-15.24°=1.97442*sin103t-15.24°

Uвых3t= 0.6052+0.0592*2*sin3*103t-5.57°=0.60792*sin3*103t-5.57°

Uвых5t= 0.3622+0.02162*2*sin5*103t-3.41°=0.36262*sin5*103t-3.41°

Uвыхt= 1.97442*sin103t-15.24°+0.60792*sin3*103t-5.57°+0.36262*sin5*103t-3.41°

Для вычисления тока воспользуемся каждой гармоникой:

Рис. 21 Схема четырехполюсника

Комплексные сопротивления для каждой гармоники:

XC1=80 Ом

XC(3)=803 Ом

XC(5)=16 Ом

Расчет входного сопротивления:

Zвх=R1+R1*R2+R3-jXcR1+R2+R3-jXc

Zвх(1)=R1+R1*R2+R3-jXc(1)R1+R2+R3-jXc(1)=400+400*40+160-80j400+40+160-80j= 123200229-8000229j

Zвх(3)=R1+R1*R2+R3-jXc(3)R1+R2+R3-jXc(3)=400+400*40+160-803j400+40+160-80j= 10832002029-240002029j

Zвх(5)=R1+R1*R2+R3-jXc(5)R1+R2+R3-jXc(5)=400+400*40+160-16j400+40+160-16j= 300016005629+200005629j

iвхt=4Umπ*zвх(1)*sin(ωt-arctanzвх1)+4Um3π*zвх3*sin(3ωt-arctanzвх3) +4Um5π*zвх(5)*sin(5ωt-arctanzвх5)=0.24*2*sin103t-3.72°+  0.0079*2*sin3*103*t-1.27°+0.0048* 2*sin5*103*t-0.38°

5.2 Построить графики uвх(t), uвх(t), iвх(t), uвых(t) в одном масштабе времени один под другим, где uвх(t), iвх(t),и uвых(t) -  суммарные мгновенные значения.

Рис. 22 Входное напряжение четырехполюсника при несинусоидальном воздействии

Рис. 23 выходное напряжение четырехполюсника при несинусоидальном воздействии

Рис. 24 Входной ток четырехполюсника при несинусоидальном воздействии

5.3 Определить действующие значения несинусоидальных токов и напряжений из расчетов п., а также активную мощность, потребляемую четырехполюсником, коэффициенты искажения iвх(t), uвых(t), uвх(t).

Uвх=402π2+4023π2+4025π2=13.66 В

Uвых=1.97442+0.36262+0.00792=2.097 В

Iвх=0.242+0.00792+0.00482=0.2401 А

Активная мощность, потребляемая четырехполюсником:

P= UВХ*IВХ*cosφ= 40π*0.24*cos-3.72°+403π*0.0079*cos-1.27°+8π*0.0048*cos-0.38°=3.097 Вт

Коэффициент искажения:

KUВЫХ=Uвых1Uвых=1.97442.097=0.942

KUВХ=Uвх(1)Uвх=40π13.66=0.933

KIВХ=Iвх(1)Iвх=0.240.2401=0.99

6. Расчет переходных процессов классическим методом.

Рис. 25 Схема четырехполюсника

6.1 Определить и построить переходную и импульсную характеристики цепи четырехполюсника для входного тока и выходного напряжения.

Рис. 26 Ступенчатое входное воздействие

Определим переходную и импульсную характеристику цепи для единичного ступенчатого входного воздействия.

Определим независимые начальные условия (t=0-):

В установившемся режиме нет входного напряжения, значит все токи в цепи и выходное напряжение равны нулю.

Uвх0-=0 В

Uвых0-=0 В

Iвх0-=0 А

UC0-=0 В

𝑅1 = 400 Ом;

𝑅2 = 40 Ом;

𝑅3 = 160 Ом;

С1= 0.0000125=125*10-7 Ф

Рис. 27 Схема четырехполюсника

При  имеем:

Uвх0-=0 В

Uвых0-=0 В

Iвх0-=0 А

UC0-=0 В

Определим параметры цепи при неустановившемся режиме работы (t=0+):

Рис. 28 Схема при неустановившемся режиме работ

Uвх0+=1 В

UC0+=0 В

Uвх=Iвх*R1+I1*R1Uвх=Iвх*R1+I2*R3+UC+I2*R2Iвх=I1+I2

Iвх=31300 А

I20+= 12600 А

Uвых0+=12600*160+0=0.0615 В

Определим параметры цепи при установившемся режиме работы (t=∞):

Рис. 29 Схема четырехполюсника при t(∞)

Uвх∞=1 В

Iвх∞= Uвх∞2R1=1800 А

Uc∞= 1-Iвх∞*R1=0.5 В

Uвых∞= UC∞=0.5 В

Тогда:

Ws=s+5005s+1000

s=-200 с-1

τ=1s=0.05

Составим дифференциальные уравнения:

iвхt=1800+A*e-200t

A=31300-1800=0.001

iвхt=0.00125+0.001*e-200t

Uвыхt=0.5+B*e-200t

B=0.0615-0.5=-0.4385

Uвыхt=0.5-0.4385*e-200t

UCt=0.5+C*e-200t

C=0-0.5=-0.5

UCt=0.5-0.5*e-200t

Переходные характеристики:

hit=iвх(t)Uвх(t)=iвх(t)1=0.00125+0.001*e-200t

hUt=UвыхtUвхt=0.5-0.4385*e-200t

kit=hi0+*δt+dhitdt=0.00125+0.001-0.2*e-200t=0.00225-0.2*e-200t

kUt=hU0+*δt+dhUtdt=0.5-0.4385+87.7*e-200t=0.0615+87.7*e-200t

Рис. 30 Переходная характеристика входного тока

Рис. 31 Переходная характеристика выходного напряжения

Рис. 32 Импульсная характеристика входного тока

Рис. 33 Импульсная характеристика выходного напряжения 
6.2 Рассчитать и построить графики изменения тока iвх и напряжения uвых четырёхполюсника при подключении его к клеммам с напряжением u4(t) в момент времени, когда входное напряжение u3(t)=0, du3/dt > 0 (это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения (t + u3) = 2 k, где k = 0, 1, 2, 3), с учетом запаса энергии в элементах цепи от предыдущего режима работы на интервале t [0+, 2.5T  ], где T- период изменения напряжения u4.

Сравнить графики iвх(t), uвых(t) с соответствующими в п. 3.2.

При работе в этом пункте из-3 малых значений токов и напряжений будем считать до пятого знака после запятой, чтоб избежать искажений результатов.

Посчитаем оператор S:

Перепишем значения из пунктов, полученных ранее:

- Рассчитаем входной ток и выходное напряжение при :

Произведем расчет при :

Произведём расчет при :

- Рассчитаем входной ток и выходное напряжение при :

Произведем расчет при :

Составим систему уравнений используя законы Киргофа:

Решив которую, мы найдём  и :

Произведем расчет при t = :

Определяем коэффициенты ДУ

yt=yвынужt+yсвободt=y∞+Aest

- Рассчитаем входной ток и выходное напряжение при , :

Произведём расчет при :

Составим систему уравнений используя законы Киргофа:

Решив которую, мы найдём  и :

Произведем расчет при t = :

Определяем коэффициенты ДУ

yt=yвынужt+yсвободt=y∞+Aest

- Рассчитаем входной ток и выходное напряжение при :

Составим систему уравнений используя законы Киргофа:

Решив которую мы найдём  и :

Произведем расчет при t = :

Определяем коэффициенты ДУ

yt=yвынужt+yсвободt=y∞+Aest

- Рассчитаем входной ток и выходное напряжение при ,:

Произведём расчет при :

Составим систему уравнений используя законы Киргофа:

Решив которую, мы найдём  и :

Произведем расчет при t = :

Определяем коэффициенты ДУ

yt=yвынужt+yсвободt=y∞+Aest

- Рассчитаем входной ток и выходное напряжение при:

Составим систему уравнений используя законы Киргофа:

Решив которую мы найдём  и :

Произведем расчет при t = :

Определяем коэффициенты ДУ

yt=yвынужt+yсвободt=y∞+Aest

Рис. 31 Наложение графика разложенного в ряд Фурье на сигнал входного тока

Рис. 32 Наложение графика разложенного в ряд Фурье на сигнал выходного напряжения

7.Вывод:

В курсовой работе проведен анализ установившихся и переходных процессов в линейных электрических цепях. В рамках работы было выполнено техническое задание, включающее следующие этапы:

1.В первой части курсовой работы был проведён расчёт источника гармонических колебаний методом эквивалентного генератора, а также расчёт параметров первичной обмотки катушки трансформатора.

2.Во второй части был проведён анализ установившегося режима работы четырёхполюсника при синусоидальном входном токе. Были найдены передаточная функция по напряжению, определены АЧХ и ФЧХ, реактивное сопротивление, при подключении которого к цепи, входной ток и входное напряжение совпадали по фазе.

3.В третьем разделе с помощью разложения в ряд Фурье был произведен расчет установившихся в четырехполюснике значений токов и напряжений при несинусоидальном воздействии и построены соответствующие графики. Как видно из графиков, четырехполюсник меняет вид воздействия: форма входного и выходного напряжений различна.

4.В последнем расчете в четвертом разделе были рассмотрены переходные процессы, для которых мы определили переходные и импульсные характеристики для входного тока и выходного напряжения цепи четырехполюсника.

Также, хочется сказать про курсовую работу в целом. Это довольно интересный опыт. Для её написания, потребовалось изучить много разной информации из разных источников: лекции, семинары, учебники, да и просто поискать в интернет. Также эта работа позволила применить полученные теоретические знания на практики. Я понимаю, что работа не класс, и в ней точно будут ошибки, я всё равно доволен проделанной мною работой.

8.Список литературы:

1. Ситников А.В. Основы электротехники: Учебник / А.В. Ситников – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. 288 с.

2. Кузовкин В.А. Теоретическая электротехника: Уч. Пособие / В.А. Кузовкин – М.: Логос, 2005.

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи / Л.А. Бессонов. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1996.

4. Теоретические основы электротехники: Учебник для вузов / К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. – СПб.: Питер, 2003.

5. Лосев А.К. Теория линейных электрических цепей / А.К. Лосев. – М.: Высшая.школа,1987.