МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. КАНТА»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Лабораторная работа №6

«Изучение условий приема и критериев выбора оборудования

для приема сигналов цифрового  спутникового  ТВ»

Калининград 2016

Цель работы:

- ознакомление с методикой расчёта энергетического потенциала спутнико-вой линии радиосвязи;

- изучение факторов, влияющих на величину отношения несущая/шум и качество телевизионного сигнала в точке приёма;

- ознакомление с критериями выбора оборудования для гарантированного приема сигналов цифрового  спутникового  ТВ.

1. Описание лабораторной установки.

- Персональный компьютер с выходом в сеть Интернет;

- Программа SATTV 2.5 для расчётов на ЭВМ;

- USB Flash накопитель для записи результатов исследования.

2. Задание на самоподготовку.

1. Ознакомиться с Руководством пользователя программой SATTV 2.5 [1], с методикой энергетического расчёта спутниковых линий – раздел 3 настоящих методических указаний, с причинами потерь и шумов в спутниковых линиях связи - глава 5 [2].

2. Подготовить таблицы для внесения результатов исследования.

3. Решить задачи.

Задача 1. Азимут антенны составляет 192°, угол места 27°. Рассчитайте, на сколько градусов и в каком направлении – по часовой стрелке или против – необходимо повернуть конвертор, если смотреть на спутник с места установки антенны?

Задача 2. Телевизионный тюнер обеспечивает требуемое значение QEF при отношении энергии бита к энергии шума (Еб/N0) равном 5 дБ. Определите, соответствующее отношение мощности несущей к мощности шума (С/N) для сигнала стандартов DVB-S и DVB-S2, если они передаются через транспондер НТВ с символьной скоростью 27500 ксимв./с, а полоса частот канала связи равна полосе частот транспондера.

Задача 3. В ясную солнечную погоду при температуре окружающей среды 20°С в приёмной установке спутникового ТВ заменили LNB с коэффициентом шума 0,7 дБ на новый, с коэффициентом 0,2 дБ. Полагая, что остальные параметры приёмной установки сохранились прежними, определите на сколько изменилось отношение С/N. Шумовую температуру антенны принять равной 41°К.

Задача 4. Рассчитайте погонное поглощение д дБ/км радиосигнала с вертикальной и горизонтальной поляризацией в дожде для рабочей частоты 11ГГц при интенсивности дождя R 5, 10, 25, 50 мм/ч и представьте в виде таблицы.

3. Энергетический расчет спутниковой линии радиосвязи

Основная цель энергетического расчета линии связи – определение величины отношения несущая/шум (C/N) в точке приёма для сигнала выбранного спутника.

Прием сигналов осуществляется в г. Калининграде  в точке с географическими координатами ϑ = +54,72° (с.ш.), φ1= + 20,53° (в.д.); спутник расположен на геостационарной орбите в позиции φ2 (φ2>0 – в.д., φ2<0 – з.д.).

3.1.  Расчёт направления на спутник и протяжённости линии связи вниз

Угол места. Угол места (УМ) – угол, под которым виден заданный вещательный спутник из точки приема:

(1)

где φ1 – долгота места приема, φ2 – долгота спутника, ϑ – географическая широта места приема

Азимут.  Азимут – угол между направлениями из точки приёма на северный полюс и на спутник в горизонтальной плоскости. Угол отсчитывается по часовой стрелке от направления на Север.

.					(2)

Магнитный азимут  (направление по компасу) αм=α+δм, где δм - магнитное склонение, для г. Калининграда  δм = 3°.

Угол поворота конвертора. При работе с линейно поляризованными волнами, если приёмная антенна и спутник находятся на разных меридианах (φ1≠φ2), необходимо учитывать поворот плоскости поляризации волны в точке приёма - конвертор нужно повернуть в держателе вокруг своей оси на угол

.						(3)

Протяженность линии связи вниз, км [3]

,				(4)

где m = 6,61 - отношение радиуса геостационарной орбиты к радиусу Земли.

3.2. Расчёт отношения несущая/шум (C/N)

Структурную схему и диаграмму уровней сигнала для участка спутниковой линии связи «вниз» можно представить [3] следующим образом рис.1. На рисунке приняты обозначения: Рпер – мощность передатчика, ηпер– коэффициент передачи фидерной линии передачи, Gпер – коэффициент усиления передающей антенны, ЭИИМ – эффективная изотропно-излучаемая мощность,  L0 – ослабление сигнала в свободном пространстве, Lдоп - дополнительные потери распространения радиосигнала, Gпр – коэффициент усиления приёмной антенны, ηпр– коэффициент передачи фидерной линии приёмной установки, (Рс/Рш)вх – отношение мощности сигнала к мощности шумов  на входе приемника.

Рис.1

Согласно рекомендации МСЭ-R  P.1696 [4] отношение (Рс/Рш)вх , которое в рекомендациях международного союза электросвязи обозначается C/N (отношение мощности несущей к мощности шумов), определяется следующим выражением (обозначения соответствуют МСЭ-R  P.1696):

C/N = EIRP – Ls + G/Tg – BWeff  – k – Ap (p) – dT(p) дБ, 			(5)

где:

EIRP  -	эффективная изотропная излучаемая мощность (ЭИИМ)  со спутника в месте приема сигнала, дБВт;

Ls       -	затухание в свободном пространстве (L0), дБ;

G/Tg    -	 добротность приёмной системы, в условиях ясного неба, включая только воздействие газового поглощения, дБ/K;

BWeff  - 	эффективная ширина полосы частот шума, дБ/Гц;

k         -	 постоянная Больцмана, дБ;

Ap(p)  - 	дополнительное затухание радиосигнала в атмосфере (Lдоп), превышаемое p % времени, дБ;

dT(p)  -	увеличение шумовой температуры среды из-за рассеяния сигнала в дожде и облачности, превышаемое p % времени, дБ/K.

p        - 	процент времени, используемого для определения целевой готовности линии связи (p = 0,5% для готовности линии связи 99,5%, p = 0,01% для готовности линии связи 99,99% и т.д.).

- Числовое значение EIRP в точке приёма определяется по карте покрытия спутника, которую можно найти, например, на сайтах Sattvinfo.net, LyngSat.

- Ослабление сигнала в свободном пространстве определяется соотношением (4πd/λ)2 [3], или

, дБ.					(6)

Здесь d-длина трассы (4), м; λ – длина волны, м; , с - скорость света (м/с), f - частота, Гц.

- Добротность приёмной системы Q = G/Тэкв, G-коэффициент усиления приёмной антенны, Тэкв - эквивалентная шумовая температура приёмной установки. Для зеркальной антенны диаметром D, м

или дБ			(7)

где η- к.п.д. в том числе kип – коэффициент использования поверхности антенны. У современных зеркальных антенн η=0,5÷0,7.

Эквивалентная шумовая температура приёмной установки может быть представлена [3] выражением

Тэкв = TШA + TLNB/ηLNB ,					(8)

где TШA – шумовая температура антенны, TLNB – эквивалентная шумовая температура LNB, ηLNB – коэффициент эффективности облучателя LNB.

TША обусловлена приёмом антенной космического радиоизлучения, излучения атмосферы с учётом гидрометеоров, излучения земной поверхности через боковые лепестки, собственными шумами антенны из-за потерь в её элементах и пр. Выделим в TША компоненты, присутствующие всегда, – в условиях ясного неба – и, появляющиеся при ухудшении состояния атмосферы (погоды) – TД:

, °К.					(9)

Здесь D - диаметр антенны, м; β – угол места в градусах (1).

Эквивалентная шумовая температура конвертора TLNB определяется фактором шума FLNB

TLNB = 290∙(FLNB -1), °К					(10)

Фактор связан с коэффициентом шума  LNB – NF (указывается в паспорте или на корпусе устройства) соотношением

NF=10 lg FLNB, дБ	.					(11)

С учётом выражений (9) и (10), соотношение (8) примет вид

Тэкв = Tg (1+ TД/Tg), °К,					(12)

где Tg = + TLNB/ηLNB – температура приёмной системы в условиях ясного неба.

С учётом (12) и (7) добротность приёмной системы можно представить

Q = G/[Tg (1+ TД/Tg)]   или   Q = G/Tg – dT, дБ,			(13)

где 				dT = 10 lg(1+TД/Tg), дБ.					(14)

- Эффективная ширина полосы частот шума приёмной системы BWeff равна полосе частот канала связи [3]. Если техническая документация на приёмник отсутствует, BWeff можно принять равной полосе транспондера BW. Для службы НТВ полоса транспондера обычно равна 27 МГц (но может составлять 54МГц), для службы ФСС - 36 МГц (но может составлять 72МГц). Для цифрового сигнала в качестве BW может быть взята полоса сигнала BW≈SR(1+α), где SR – символьная скорость, α – коэффициент скругления спектра (от 0,2 до 0,35 – среднее 0,28).

BWeff = 10 lg(BW), дБ/Гц.			 	(15)

- Постоянная Больцмана kБ =1,38∙10-23Вт/Гц/°К,  ;

- Дополнительное затухание радиосигнала на трассе распространения определено Рекомендацией МСЭ-R BO.790 [5], Приложение 1, п.1с как

Ap(p) = Ag + Ar (p)+ Ac (p),				(16)

где:  Ag - 	газовое поглощение для нисходящей линии (дБ) (Рекомендация МСЭ-R P.676 [6]),

Ar (p) - затухание из-за дождя (дБ), превышаемое p % времени (Рекомендация МСЭ-R P.618 [7]);

Ac (p) -	 затухание из-за облачности и тумана (дБ), превышаемое p % вре-мени.

Результаты исследований [3] показывают, что при дожде слагаемое Ar (p) доминирует над остальными составляющими в (16). Поэтому для упрощения можно принять

Ap(p) = Ar(p). 					(17)

Учитывая изложенное выше выражение (5) можно представить следующим образом (Рекомендация МСЭ-R  P.1696)

(C/N)p = (C/N)cs – A,					(18)

где: 	(C/N)p

- уровень несущей частоты к шуму, превышаемый для p% времени;

(C/N)cs= EIRP – Ls + G/Tg – BWeff  – k 			(19)

- уровень несущей частоты к шуму в условиях ясного неба;

A = Ap (p) + dT(p) 						(20)

- уровень ослабления в дожде, не превышаемый для p % времени.

В некоторых случаях оказывается полезным выражение,  устанавливающее  связь ширины луча антенны (ширина диаграммы направленности по уровню минус 3дБ) с коэффициентом усиления и кпд [3], рад

θ≈1,02λd,  или  θ≈1,02πηG .				(21)

3.3. Учёт дополнительных потерь на трассе распространения сигнала

Дополнительные потери A (см. (20)) на трассе распространения радиосигнала возникают по самым разным причинам [3,2,4], однако основной вклад в ослабление сигнала вносит дождь [3]. Здесь необходимо рассматривать два аспекта: ослабление сигнала в дожде Ap (p) и увеличение шумов на выходе антенны dT (см.(14)) из-за возрастания шумовой температуры пространства TД (см. (9)), вследствие рассеяния энергии волны каплями дождя.

Поглощение радиосигнала в дожде Ap (p), превышаемое в течение p % (на-пример, 0,01%) времени среднего года вычисляется (Рекомендация МСЭ-R P.618) по выражению

Ap (p) R LE , дБ,						(21)

где R (дБ/км) - погонное поглощение радиосигнала в дожде интенсивностью R (мм/ч) для заданной рабочей частоты, LE (км) - эквивалентная длина трассы распространения радиосигнала в дожде.

Методика расчёта R приведена в Рекомендации МСЭ-R P.838 [8], выдержки из неё – в Приложении 1. Методика расчёта LE приведена в Рекомендации МСЭ-R P.618-9, выдержки из неё – в Приложении 2.

Для известной величины ослабления Ap (p) на частотах ниже 60 ГГц влияние, вносимое атмосферой в уровень шума антенны земной станции, можно оценить по уравнению:

TД = Tm (1 – 10–0,1|Ap| ),					 (22)

где:	TД : температура шумов неба (K), определяемая со стороны антенны,

обусловленная дождём;

|Ap| :  модуль величины ослабления сигнала на трассе в дожде (дБ);

Tm : эффективная температура среды (K), Tm =280°K для облаков, Tm =260°K для дождя.

3.4. Расчёт порогового значения отношения несущая/шум

В цифровых системах качественная обработка сигнала возможна при отношении несущая/шум больше некоторого порогового значения (C/N)МИН. Это значение можно определить по допустимому значению BER на входе декодера Рида-Соломона, которое согласно рекомендациям МСЭ-R BO.1516 [9] составляет приблизительно 7х10–4. (Практика показывает, что декодер иногда устойчиво работает и при больших значениях BER, например, 5х10-3).   С другой стороны, каждый вид модуляции для заданной вероятности ошибки требует своего отношения энергии бита к шуму Еb/N0. Усреднённые для разных значений FEC зависимости вероятности ошибки на бит от Еb/N0 для модуляций QPSK, QAM-16, QAM-64 представлены на рис.2. Связь между C/N и  Еb/N0 определена соотношением (23), где  - количество бит в символе.

,					(23)

Рис.2.

По графикам на рис.2 можно определить, что значения  Еb/N0 для QPSK и 8PSK на уровне BER 7х10–4 равны приблизительно 6,5-7дБ и 8-8,5дБ соответственно. Следовательно, пороговые значения C/N для QPSK (m=2) и 8PSK (m=3)  могут находиться вблизи 8,5дБ и 11,7дБ.

3.5. Критерии выбора оборудования для приема сигналов цифрового  спутникового  ТВ с заданным качеством

Показатели качества работающих цифровых систем РСС согласно Рекомендации МСЭ-R BO.1696 можно охарактеризовать путем рассмотрения двух различающихся порогов показателей качества цифровой модуляции. Первый, называемый порогом QEF, характеризуется работой при коэффициенте ошибок по битам (BER) на выходе декодера приблизительно одна ошибка бита в час или в день (BER от 10–9 до 10–12). Второй порог, точка "стоп-кадра", или точка, где теряется целостность изображения видео (кадр распадается на прямоугольные блоки пикселей), имеет место тогда, когда количество ошибок вырастает настолько, что декодер сжатия видео оказывается неспособным выстроить кадр изображения. Как следует из  Рекомендации МСЭ-R BO.1444 [10], отношение C/N в точке стоп-кадра на 1,5 дБ меньше, чем в точке QEF.

Выше точки QEF цифровое качество изображения остается по существу постоянным для всех значений C/N. Фактически, уровень качества изображения видео в этой области независим от отношения C/N линии, т. е. он зависит исключительно от качества и коэффициента сжатия используемого кодера MPEG видеосжатия, а также от информационной скорости битов, назначенной каналу видео.

Качество видео быстро ухудшается от точки QEF до точки стоп-кадра из-за лавинообразного количества ошибок битов, представленных декодеру видео, которое больше не может быть уменьшено путем связанного прямого исправления ошибок. При пороге блокирования исправления ошибок, видео прекращается резко, обычно заканчиваясь зафиксированным показом последнего расшифрованного кадра видео. Поэтому по рекомендациям МСЭ-R пороговая готовность рассчитывается в точке QEF (на выходе кодера RS) при BER <10-10, что соответствует значению  BER перед декодером Рида-Соломона (RS) (204,188) равным 2×10–4.

Для приёма цифровых многопрограммных систем следует поддерживать целевое значение C/N дБ (минимум C/N + Z) по меньшей мере, для X%  времени наихудшего месяца. В качестве руководства можно взять 99,5% как значение по умолчанию для X. Значения минимальных отношений C/N определяются по таблице 2 Рекомендации МСЭ-R BO.1516 или по методике, предложенной выше в п.3.4. Значение Z является дополнительным запасом на ухудшение условий приёма и помехи от других источников. Значение Z можно принять 1,8–2,3 дБ.

Алгоритм выбора оборудования для приема сигналов цифрового  спутникового  ТВ с заданным качеством может выглядеть следующим образом.

1. Вычислить направление на спутник (1), (2).

2. задать время готовности Х% или неготовности р% (Х=100%-р) линии связи.

3. Определить в месте приёма интенсивность дождя Rгр, превышаемую в течение р% времени среднего года (или не превышаемую в течение  Х% времени).

4. Для значения Rгр найти ослабление сигнала в дожде Ap для частоты приёма (21), шумовую температуру атмосферы TД, обусловленную дождём (22), мощность шума, создаваемую шумовой температурой дождя (14).

5. Найти минимальное значение (C/N)МИН для выбранного вида модуляции (см. п.3.4.). Принять его за (C/N)p  в (18). Прибавить к этому значению уровень потерь в дожде (20) и дополнительный запас Z. Полученное значение есть (C/N)cs - уровень несущей частоты к шуму в условиях ясного неба (19).

6. Из уравнения (19) найти нужную добротность приёмной станции G/Tg, и выбрать диаметр антенны и тип  LNB, удовлетворяющие этому значению.

4. Подготовка к выполнению работы.

1. Убедитесь, что на компьютере установлена программа SATTV 2.5.

2. Проверьте, имеется ли в лаборатории доступ к Интернет, сайтам Sattvinfo.net, LyngSat.

3. Получите у преподавателя исходные данные для расчёта линии связи: город расположения станции, оператор спутникового ТВ.

4. Определите спутник, транслирующий нужный пакет программ, параметры сигнала (частоту, поляризацию, символьную скорость передачи, FEC), стандарт видео, способ кодировки контента. Внесите данные в табл.6.

4. Получите допуск к работе.

5. Лабораторное задание

5.1. Проверка правильности расчёта C/N по программе SATTV 2.5.

А) Запустите программу SATTV 2.5 и введите данные для расчёта линии связи.

- Выберите из имеющегося в программе списка нужный город. Если города в списке нет, определите по географической карте его координаты. В строке «Запись» откройте окно «новая запись» и введите с клавиатуры название города и координаты места приёма.

- В списке спутников выделите мышью выбранный спутник. Если нужного спутника в списке нет, войдите в «редактор списка спутников», активируйте кнопку «спутник», введите название спутника и укажите его позицию.

- Откройте «зону покрытия», определите ЭИИМ в месте приёма сигнала и установите это значение в окне «ЭИИМ, дБВт». В окне рядом введите значение частоты сигнала, укажите «метод передачи» - цифровой. Если зоны покрытия спутника в библиотеке программы нет, найдите её на сайте Sattvinfo.net или LyngSat.

- В разделе «параметры антенны» введите из паспортных данных антенны СТВ-1,8-1,1 АУМ [13] диаметр, фокусное расстояние. Подберите значение кпд так, чтобы  рассчитанное по программе значение ширины луча совпало с паспортным.

- По заданной символьной скорости рассчитайте ширину полосы частот сигнала (BW ≈1,28∙SR) и введите в соответствующее окно видеотракта приёмника.

- Введите паспортное значение коэффициента шума конвертора Cambridge AE-14 равное 0,7дБ.

- Выберите погодные условия «без осадков».

Б) Занесите результаты расчёта в таблицы 1,2,3.

Таблица 1. Направление на спутник

| Место приёма |  |  | Спутник |  | Направление на спутник |  |  | Расст. до спутника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город | шир. | долг. | название | позиция | УМ | АЗ | пов. конв. |  |

Таблица 2. Параметры сигнала

| Частота, ГГц | Дл. волны, см | ЭИИМ, дБВт | Симв. скор, Мсимв/с | FEC | Полоса сигн. | C/N, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3. Параметры антенны и конвертора

| Диаметр, см | Ку, дБ | КПД % | Шум. темп. ант. °К | Добротн. дБ/°К | Коэфф. шума LNB, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В) Проверьте, правильные ли результаты выдаёт ЭВМ при расчёте отношения мощности несущей к мощности шума C/N по программе SATTV 2.5. Для этого приведите формулы и рассчитайте по ним для ясного неба

- затухание в свободном пространстве Ls, дБ;

- шумовую температуру антенны TША, °К;

- добротность приёмной системы G/Tg, дБ/K;

- эффективную ширину полосы частот шума BWeff, дБ/Гц;

- уровень несущей частоты к шуму (C/N)cs, дБ.

Сравните результаты расчёта TША, G/Tg, (C/N)cs по формулам с результатами расчёта ЭВМ. Сделайте выводы.

5.2. Исследование влияния дождя на отношение C/N.

А) Проведите расчёты по программе SATTV 2.5 при различной интенсивности дождя R. Результаты занесите в таблицу 4.

Таблица 4. Влияние дождя различной интенсивности.

| Дождь R, мм/час | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C/N, дБ |  |  |  |  |  |
| Добротность G/T, дБ/°K |  |  |  |  |  |
| Шумовая температура TША, °K |  |  |  |  |  |
| Δ(C/N), дБ | 0 |  |  |  |  |
| Δ(G/T), дБ/°K | 0 |  |  |  |  |
| ΔTША, °K | 0 |  |  |  |  |
| Ap, дБ | 0 |  |  |  |  |
| ТД, °K | 0 |  |  |  |  |
| dT, дБ | 0 |  |  |  |  |

Б) Принимая во внимание, что уровень несущей к шуму в дожде складывается из  уровня несущей частоты к шуму в условиях ясного неба минус ослабление в дожде (18), вычислите Δ(C/N) = C/N(R)- C/N(0). Согласно (20) Δ(C/N)= Ap  + dT.

В) Учитывая, что добротность приёмной системы (дБ) в дожде складывается из добротности в условиях ясного неба минус потери из-за возрастания шумовой температуры пространства в дожде (13), вычислите Δ(G/T) = G/T(R)- G/T(0). Согласно (13) Δ(G/T)= - dT.

Г) Учитывая, что шумовая температура антенны в дожде складывается из шумовой температуры антенны в условиях ясного неба плюс возрастание шумовой температуры пространства в дожде (9), вычислите ΔTША = TША (R) - TША (0). Согласно (9) ΔTША = ТД.

Д) Вычислите ослабление сигнала в дожде Ap = Δ(C/N) - Δ(G/T).

Е) По выражению (22) рассчитайте соответствующие R значения шумовой температуры пространства ТД. Сравните с ΔTША.

Ё) Используя найденные в предыдущем пункте значения  ТД, вычислите по выражению (14) увеличение шумов в антенне dT из-за возрастания шумовой температуры пространства. Сравните с Δ(G/T).

Сделайте выводы о механизме влияния дождя на отношение несущая/шум, правильно ли учитывается влияние дождя в программе SATTV 2.5.

5.3. Нахождение порогового значения отношения несущая/шум.

А) Установите интенсивность дождя 50 мм/ч, запишите значение C/N и другие параметры системы в первую строку таблицы 5. Плавно изменяя диаметр антенны, определите значение C/N, при котором приём невозможен. При необходимости уточнить это значение можно изменением в небольших пределах Шумовой температуры. Запишите пороговое значение (C/N)МИН и др. в табл.5.

Б) Замените старый конвертор с коэффициентом шума 0,7дБ на новый, с коэффициентом 0,2дБ. Сбросьте прежние установки в программе, например, установив на короткое время иное значение R, допустим 10 мм/ч, и, вернув вновь 50 мм/ч.  Запишите, как изменилось C/N и другие параметры.  Стал ли возможным приём?

В) Если приём возможен, продолжите уменьшать диаметр антенны. Совпало ли новое значение (C/N)МИН с прежним?

Таблица 5. Параметры системы при пороговом приёме

| Пункт | D, см | Ку, дБ | шир. луча | ТША, °К | КШ LNB, дБ | Q, дБ/°К | C/N, дБ | R, мм/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| Б В |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Г |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |

Г) Установите интенсивность дождя 25 мм/ч, запишите значение C/N и другие параметры системы в таблицу 5. Плавно изменяя диаметр антенны, определите значение C/N, при котором приём невозможен. При необходимости уточните это значение изменением в небольших пределах Шумовой температуры. Запишите пороговое значение (C/N)МИН и др. в табл.5.

Проанализируйте результаты исследования, сделайте выводы. Отметьте, влияют ли параметра приёмной установки и условия распространения сигнала на значения  (C/N)МИН. Чем определяется это значение?

Примечание. По году разработки программы SATTV 2.5 можно предположить, что она рассчитана на сигналы стандарта DVB-S.

5.4. Выбор оборудования для приема сигналов цифрового  спутникового  ТВ с заданным качеством.

1. Задайте время готовности Х% или неготовности р% (Х=100%-р) линии связи.

2. Согласно МСЭ-R-REC-P.837-6 [11] определите в месте приёма интенсивность дождя Rгр, превышаемую в течение р% времени среднего года (или не превышаемую в течение  Х% времени). Для р=0,01% можно использовать Рек. МСЭ-R P.837-6-201202-I, Приложение 2,  РИСУНОК 4.

3. По данным таблицы 4 постройте график зависимости Ap  от интенсивности дождя R. Найдите по графикам для значения Rгр ослабление сигнала в дожде Ap(р) и рассчитайте по (22) шумовую температуру атмосферы TД.

4. Подставьте найденные значения Ap(р) и (C/N)МИН в уравнение (5), рассчитайте с учётом (13) требуемое значение добротности станции в дожде Q. Для сигнала стандарта DVB-S2 значение (C/N)МИН следует выбрать, руководствуясь соображениями, изложенными в пункте 3.4.

5. Представьте в соотношении Q = G/Тэкв коэффициент усиления антенны G выражением (7), Тэкв – выражениями (8), (9):

.				(24)

Для найденного значения TД, полагая, что у современных LNB КШ = 0,2÷0,4 дБ, преобразуйте (24) в уравнение третей степени относительно D. Решите его. Если в месте расположения станции 25<Rгр<50 мм/ч, решение должно лежать в интервале между значениями D для (C/N)МИН в случаях В и Г табл.5. Укажите в таблице 6 найденное значение D и принятое в расчёте КШ.

6. Пользуясь Интернетом, выберите приемлемые по цене модели антенны, конвертора, ресивера и кабеля, удовлетворяющие условиям приема сигналов цифрового  спутникового  ТВ с заданным качеством. Если в ряду выпускаемых антенн и конверторов полученные значения D и КШ отсутствуют, возьмите ближайшие значения для антенны в большую, а для конвертора в меньшую сторону.

Примечание. Выбирая антенну, помните, - увеличение диаметра антенны не только увеличивает запас на неблагоприятные условия приёма, но и удорожает приёмную установку пропорционально квадрату диаметра.

Таблица 6. Сводная таблица.

| Частотный план спутника и характеристики сигнала Стандарт SAT TV Частота Поляризация Стандарт видео Символьная скорость FEC Система условного доступа |  |
| --- | --- |
| Условия приема сигнала СТВ с заданным качеством р% Rгр (C/N)МИН |  |
| Необходимое оборудование Антенна (D = см) Конвертер (КШ = дБ) Ресивер кабель |  |

6. Требования к оформлению отчета:

Отчёт должен содержать:

- титульный лист с названием лабораторной работы, указанием учебной группы и фамилии автора отчёта;

- цель работы;

- результаты измерения в виде таблицы и результаты расчетов;

- скриншоты программы SATTV 2.5 с результатами расчета;

- скриншоты зоны покрытия спутника;

- информацию о выбранном спутнике;

- выводы по результатам исследования, охватывающие каждый пункт лабораторного задания

7. Контрольные вопросы.

1.  Что такое ЭИИМ?

2.  Дать определение азимута и угла места?

3.  Для чего осуществляется поворот конвертора?

4.  В чем отличие символьной и битовой скоростей?

5.  Что такое  FEC?

6.  Известные системы условного доступа контента?

7.  Каковы критерии выбора антенны?

8.  В чем отличия отношений C/N, S/N, EB/No?

9.  Что влияет на качество сигнала в условиях спутникового приема?

10. Как связаны между собой коэффициент усиления антенны, ширина диаграммы направленности, диаметр?

11. Что характеризует параметр «добротность антенны»?

12. Что характеризует «шумовая температура» антенны?

13. Как влияют осадки на сигнал аналогового и цифрового спутникового телевидения?

14. Как устроены азимутальная и эллиптическая подвески антенн?

15. Как устроен конвертор спутникового телевидения?

16. В чем отличие стандартов DVB-S  и DVB-S2?

17. Какие виды поляризации используются при передаче спутникового телевизионного сигнала?

18. Как устроен спутниковый телевизионный ресивер?

19. Какие факторы нужно учитывать при выборе места установки спутниковой антенны?

20. Какие диапазоны частот используются для телевизионного вещания со спутников?

8. Литература.

- Программа SATTV 2.5 для расчётов на ЭВМ (www.ditel-telecom.ru).

- Савченко М.П., Старовойтова О.В. Спутниковые системы передачи: Учебное пособие, - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. -116с.

- Спутниковая связь и вещание: Справочник /Под ред. Кантора Л.Я. - М.: Радио и связь, 1997. - 342 с.

- Рекомендация МСЭ-R BO.1696. Методологии для определения показателей качества по готовности для цифровых систем многопрограммной радиовещательной спутниковой службы и их связанных фидерных линий, работающих в планируемых полосах. - 2005.

- Рекомендация МСЭ‐R BO.790

- Рекомендация МСЭ‐R P.676‐10.

- Рекомендация МСЭ‐R P.618‐11. Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования, необходимые для проектирования систем связи Земля-космос.

- Рекомендация МСЭ‐R P.838‐3. Модель погонного ослабления в дожде, используемая в методах прогнозирования.

- Рекомендация МСЭ‐R BO.1516. Цифровые многопрограммные телевизионные системы, предназначенные для использования спутниками, работающими в диапазоне частот 11/12 ГГц

- Рекомендация МСЭ‐R BO.1444.

- Рекомендация МСЭ-R P.837. Характеристики осадков, используемые при моделировании распространения радиоволн. - 2012.

- Рекомендация МСЭ‐R P.839. Модель высоты слоя дождя, используемая в методах прогнозирования.

- Антенна СТВ-1,8-1,1 АУМ облегченная. Паспорт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендация МСЭ-R P.838-3 предписывает использование следующего соотношения между погонным ослаблением γR (дБ/км) и интенсивностью дождя R (мм/ч):

γR = k	Rα						(П1)

Значения коэффициентов k и α определяются в функции частоты f (ГГц) в диапазоне от 1 до 1000 ГГц. В выражении (П1)

k :   kH или kV

α :   αH или αV.

Значения констант для коэффициентов kH, αH в случае горизонтальной поляризации волны, kV, αV в случае вертикальной поляризации для частот от 1 ГГц до 29 ГГц представлены в таблице П1.

ТАБЛИЦА П1

Зависящие от частоты коэффициенты для оценки погонного

ослабления в дожде

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Вычисление долгосрочных статистических данных об ослаблении в дожде

по данным о точечной интенсивности дождя (Рек. МСЭ-R P.618)

Следующая процедура позволяет получить оценки долгосрочных статистических характеристик ослабления в дожде на наклонной трассе для заданного местоположения на частотах до 55 ГГц. Необходимы следующие параметры:

R0,01 :	точечная интенсивность дождя в заданном пункте для 0,01% времени среднего года (мм/час.);

hs :	высота земной станции над средним уровнем моря (км);

 :	угол места (градусы);

 :	широта земной станции (градусы);

f :	частота (ГГц);

Re :	эффективный радиус Земли (8500 км).

Если местные данные о высоте земной станции над среднм уровнем моря отсутствуют, ее можно оценить с помощью карт топографической высоты, приведенных в Рекомендации МСЭ-R P.1511. Геометрические построения представлены на рисунке 1.

РИСУНОК 1

Схематическое представление трассы Земля-космос с указанием
исходных параметров для процесса прогнозирования ослабления

Этап 1:  Вычислить высоту слоя дождя, hR, как дано в Рекомендации МСЭ-R P.839 [12].

Этап 2:  Для   5 рассчитать длину наклонной трассы, Ls, ниже высоты слоя дождя по следующей формуле:

.	(П2.1)

Если hR – hs меньше или равно нулю, то прогнозируемое ослабление в дожде для любого процента времени равно нулю, и следующие этапы не требуются.

Этап 3:  Вычислить горизонтальную проекцию, LG, длины наклонно трассы, используют формулу:

LG  Ls cos км.	(П2.2)

Этап 4:  Определить интенсивность дождя, R0,01, превышаемую в течение 0,01% времени среднего года (при времени интегрирования – 1 мин.). Если такую долгосрочную статистику нельзя почерпнуть из местных источников, то оценку интенсивности можно получить с помощью карт дождевых климатических зон, приведенных в Рекомендации МСЭ-R P.837. Если R0,01 равна нулю, то прогнозируемое затухание в дожде равно нулю для любого процента времени, и следующие этапы не требуются.

Этап 5:  Вычислить погонное ослабление R , используя частотно-зависимые коэффициенты, приведенные в Рекомендации МСЭ-R P.838, и интенсивность дождя, R0,01, определенную на Этапе 4, используя выражение:

R  k (R0,01) , дБ/км.	(П2.3)

Этап 6:  Вычислить коэффициент ослабления по горизонтали, r0,01, для 0,01% времени:

.	(П2.4)

Этап 7:  Вычислить коэффициент подстройки по вертикали, v0,01, для 0,01% времени:

.

Для   ,	.

В противном случае	.

Если |  |  36, то	           36 – |  |               градусы.

В противном случае	                 0                     градусы.

.

Этап 8:  Эффективная длина трассы составляет:

LE  LR 0,01             км.	(П2.5)

Этап 9:  Прогнозируемое значение ослабления, превышаемое в течение 0,01% времени среднего года, определяется по следующей формуле:

A0,01  R LE            дБ.	(П2.6)

Этап 10:  Оценка ослабления, превышаемого для других процентов времени среднего года в диапазоне от 0,001% до 5%, определяется по значению ослабления 0,01% времени среднего года:

Если p  1% или |  |  36:	  0.

Если p < 1% и |  | < 36 и   25:	  –0,005(|  | – 36).

В противном случае:		  –0,005(|  | – 36) + 1,8 – 4,25 sin .

(П2.7)

Этот метод позволяет получить оценку долгосрочных статистических параметров ослабления в дожде. При сравнении измеренных статистических параметров с предсказанными необходимо учитывать, что от года к году статистика дождей варьируется значительно (см. Рекомендацию МСЭ-R P.678).

Таблица 1. Направление на спутник

| Место приёма |  |  | Спутник |  | Направление на спутник |  |  | Расст. до спутника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город | шир. | долг. | название | позиция | УМ | АЗ | пов. конв. |  |

Таблица 2. Параметры сигнала

| Частота, ГГц | Дл. волны, см | ЭИИМ, дБВт | Симв. скор, Мсимв/с | FEC | Полоса сигн. | C/N, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3. Параметры антенны и конвертора

| Диаметр, см | Ку, дБ | КПД % | Шум. темп. ант. °К | Добротн. дБ/°К | Коэфф. шума LNB, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4. Влияние дождя различной интенсивности.

| Дождь R, мм/час | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C/N, дБ |  |  |  |  |  |
| Добротность G/T, дБ/°K |  |  |  |  |  |
| Шумовая температура TША, °K |  |  |  |  |  |
| Δ(C/N), дБ | 0 |  |  |  |  |
| Δ(G/T), дБ/°K | 0 |  |  |  |  |
| ΔTША, °K | 0 |  |  |  |  |
| Ap, дБ | 0 |  |  |  |  |
| ТД, °K | 0 |  |  |  |  |
| dT, дБ | 0 |  |  |  |  |

Таблица 5. Параметры системы при пороговом приёме

| Пункт | D, см | Ку, дБ | шир. луча | ТША, °К | КШ LNB, дБ | Q, дБ/°К | C/N, дБ | R, мм/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| Б В |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Г |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |

Таблица 6. Сводная таблица.

| Частотный план спутника и характеристики сигнала Стандарт SAT TV Частота Поляризация Стандарт видео Символьная скорость FEC Система условного доступа |  |
| --- | --- |
| Условия приема сигнала СТВ с заданным качеством р% Rгр (C/N)МИН |  |
| Необходимое оборудование Антенна (D = см) Конвертер (КШ = дБ) Ресивер кабель |  |