Министерство образования Российской Федерации

Волгоградский государственный технический университет

Кафедра технологии машиностроения

Лабораторный практикум

По курсу «Технологические процессы в машиностроении»

РПК «Политехник»

Волгоград 2017
УДК 621.9.075

Лабораторные работы по курсу «Технологические процессы в машиностроении»: Методические указания./Сост.  О.А. Макарова, А.А. Кожевникова, А.И. Банников: ВолгГТУ. – Волгоград, 2017 – 45с.

Приведены описания лабораторных работ по технологии машиностроения для направления 15.03.05, 27.03.01, описаны методика и последовательность их выполнения.

Ил.21 Библиогр.: 8 назв.

Рецензент проф. Ю.Н. Полянчиков.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Волгоградского государственного технического университета.

©Волгоградский государственный технический университет. 2017

Лабораторный практикум по курсу «технологические процессы в машиностроении»

Учебное пособие

Составили: Ольга Александровна Макарова

Алла Александровна Кожевникова

Александр Иванович Банников

Темплан 2017 г.,поз № ______

Подписано в печать _________. Формат 60×84  1/16

Бумага газетная. Печать офсетная. Усл. Печ. Л. 2,79.

Уч. – изд. л. 2,88. Тираж ________экз. Заказ ___________. Бесплатно.

Волгоградский государственный технический университет.

400131 Волгоград, просп. Им. В. И. Ленина,28

РПК «Политехник» Волгоградского государственного технического университета.

400131 Волгоград, ул. Советская, 35

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ОБТОЧКА НАРУЖНЫХ ЦИЛИНРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

  - Цель работы и её содержание

- Повторить и знать:

Резание металлов и режущий инструмент;

Формирование поверхностей при точении;

Основные способы установки заготовки на токарном станке;

Классификация способов обработки наружных цилиндрических поверхностей.

- Ознакомиться с выданной технологической  документацией.

- Ознакомиться с системой управления станком.

- Наладить кинематические цепи станка. Установить и закрепить инструмент и заготовку.

- Выполнить заданную операцию.

- Убрать станок и привести рабочее место в исходное состояние.

- Подготовить отчет.

  - Виды токарных работ

На токарно-винторезных станках можно выполнять следующие виды работ (рисунок 1.1):

а) обтачивание детали проходным резцом по наружному диаметру заготовки (рисунок 1.1, а);

б) подрезание торцов детали подрезным или проходным резцом (рисунок 1.1, б);

в) сверление, зенкерование и развертывание отверстий сверлами, зенкерами и развертками, вставленными в пиноль задней бабки (рисунок 1.1, в);

г) растачивание отверстий расточными резцами (рисунок 1.1, г);

д) точение фасонных поверхностей специальными резцами (рисунок 1.1, д) ;

е) точение конусных и сферических поверхностей (рисунок 1.1, е);

ж) прорезание канавок канавочными резцами (рисунок 1.1, ж);

з) снятие фасок (рисунок 1.1, з);

и) отрезание заготовки или детали отрезным резцом (рисунок 1.1, и).

Кроме того, на данных станках можно нарезать резьбу резцом, плашкой или метчиком. На станках с ЧПУ указанные виды работ выполняются в автоматическом режиме.

Рисунок 1.1 – Виды токарных работ

  - Резание металлов и режущий инструмент

Сущность технологии изготовления деталей машин состоит в последовательном использовании различных технологических способов воздействия на обрабатываемую заготовку с целью придать ей заданную форму и размеры указанной точности. Она осуществляется металлорежущими инструментами и ведется на металлорежущих станках. Обработка резанием заключается в срезании с обрабатываемой заготовки некоторой массы металла, называемой припуском.

После срезания заготовки всего припуска она превращается в готовую деталь.

Удаляемый при обработке резанием слой материала заготовки превращается в стружку.

Все способы и виды обработки металлов, основанные на срезании припуска и превращении его в стружку, составляют разновидности, определенные термином «резание металлов».

В настоящем цикле лабораторных работ рассмотрено резание металлов только лезвийным инструментом, имеющим определенную форму, размеры и геометрию заточки. Чтобы режущий инструмент выполнял свое предназначение,  материал его рабочей части должен быть значительно тверже обрабатываемого материала. Термообработанные инструментальные стали имеют твердость в пределах HRCэ 63…64, твердые сплавы синтетические инструментальные материалы имеют твёрдость, измеряемую по шкале А. Роквелла HRA 87…93.

При резании металлов в зоне развития высоких температуры, а инструментальные материалы должны сохранять свои механические свойства при этих температурах. Различные инструментальные материалы должны сохранять свои механические свойства при этих температурах. Различные инструментальные материалы имеют температуроустойчивость в широких пределах от 220 до 1800°С.

При выполнении цикла лабораторных работ используются инструменты изготовленные из быстрорежущей вольфрамомолибденовой стали Р6М5 и оснащенные твердым сплавом марок ВК6, ВК8, Т5К10,Т15К6 и др.

При обработке заготовок лезвийным инструментом различают поверхности, показанные на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Обработка заготовок лезвийным инструментом

Для осуществления обработки заготовки резанием назначаются и анализируются режимы резания, по которым подразумеваются:

ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ t – величина проникновения лезвия инструмента в материал заготовки при выполнении каждого рабочего хода, мм.

СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ V – скорость главного движения резания (т. е. движения, осуществляемого с наибольшей скоростью), м/мин.

Вспомогательное перемещение инструмента относительно заготовки носит название ПОДАЧИ S. В зависимости от вида обработки различают подачу на оборот (мм/об), если устанавливается перемещение в направлении движения подачи, соответствующее одному обороту инструмента или заготовки, совершаемому во вращательном главном движении; в миллиметрах на зуб (мм/зуб), если устанавливается перемещение в направлении движения подачи, соответствующее повороту инструмента на один угловой шаг его режущих зубьев: в миллиметрах на двойной ход (мм/дв.ход), если перемещение соответствует двойному ходу заготовки или инструмента.

1.4 Формообразование поверхностей на токарном станке

Обработка поверхностей заготовки на токарном станке может производиться различными режущими инструментами: резцами всех типов, стержневыми и фасонными инструментами (сверлами, зенкерами, развертками, метчиками и т.д.). Чаще всего, обработка ведется резцами.

Геометрические параметры режущего инструмента показаны на рисунке 1.3.

Принятая система координат: геометрическая ось резца параллельна оси y (по нормали к обработанной поверхности).  Нижняя опорная плоскость резца совмещена с плоскостью ХОУ. Ось вращения заготовки параллельна оси ОХ.

φ –главный угол в плане – угол в основной плоскости между проекцией на неё вектора скорости подачи Vs и проекцией главной режущей кромки;

φ1 – вспомогательный угол на плане – угол в основной плоскости между проекциями на неё вспомогательной режущей кромки и направлением проекции вектора подачи;

λ – угол наклона главной режущей кромки и плоскостью, проходящей через вершину резца параллельно основной плоскости (положительный, если вершина резца – самая низшая точка главной режущей кромки над основной плоскостью);

γ – главный передний угол – угол в главной секущей плоскости между линиями пересечения её с передней поверхностью и горизонтальной плоскостью;

α – главный задний угол – угол в главной секущей плоскости между линиями пресечения её с главной задней поверхностью;

Рисунок 1.3 – Геометрические параметры режущего инструмента

ρ – радиус закругления вершины резца.

1.5 Основные способы установки заготовок на токарном станке

Обычно используется один из трех методов установки заготовки на токарном станке: в патроне, в центрах, в патроне с подпором задним центром. Условно на представленных эскизах эти способы установки заготовок обозначаются следующим образом (рисунок 1.3).

Установка заготовки в токарном патроне (чаще всего, трех кулачковом, самоцентрирующем) – самый универсальный способ установки ,позволяющий вести обточку поверхностей, расточку отверстий и обработку торцов. Применяется при обработке коротких деталей.

Установка в центрах – способ, позволяющий сохранить одни и те же установочные базы на самых различных операциях и поэтому повышающий точность изготовления детали.

Рисунок 1.3 –Способы установки заготовок на токарном станке: а – в патроне; б – в центрах; в – в патроне с подпором задним центром

Для установки требуется введение специальной операции – центровой, т. е. операции обработки специальных конических отверстий. Удобнее всего эту операцию осуществлять одновременно с подрезкой торцов заготовки на специальных фрезерно-центровальных станках. При установке в центрах заготовка вращается или с помощью специального хомутика (используется поводковый патрон), или (значительно реже) с помощью рифленого переднего центра.

Установка в патроне с подпором задним центром применяется при обработке валов малой жёсткости (с большим отношением длинны вала к его диаметру).

1.6 Приспособления для закрепления заготовок

Для крепления заготовок на токарных станках применяют двух-, трех- и четырех-кулачковые патроны с ручным и механизированным приводом зажима.

Наиболее широко распространен трехкулачковый самоцентрирующий патрон (рисунок 1.4). Различают кулачки крепления заготовок по внутренней и наружной поверхностям; при креплении по внутренней поверхности заготовка должна иметь отверстие, в котором могут разместиться кулачки.

В трехкулачковых самоцентрирующих патронах (рисунок 1.4, а, б) закрепляют заготовки круглой и шестигранной формы или круглые прутки большого диаметра.

В двухкулачковых самоцентрирующих патронах закрепляют различные фасонные отливки и поковки; кулачки таких патронов, как правило, предназначены для закрепления только одной детали.

Рисунок 1.4 – Типы патронов: а, б – трехкулачковые самоцентрирующие патроны; в – четырехкулачковый несамоцентрирующий патрон; г – поводковый патрон; д, е – цанговые патроны.

В четырехкулачковых несамоцентрирующих патронах с индивидуальной регулировкой кулачков (рисунок 1.4, в) детали прямоугольной или несимметричной формы.

При обработке заготовки в центрах передачу движения ей может осу-

ществлять поводковый патрон через палец-поводок и хомутик, который крепится на детали винтом (рисунок 1.4, г).

Цанговые патроны (рисунок. 1.4, д, е)служат для зажима прутковой заготовки относительно небольшого диаметра. Самозажимная гайка подает давление на торец цанги, которая передвигается в конусный проем, диаметр ее уменьшается за счет сдавливания, крепко удерживая заготовку.

В зависимости от формы и размеров обрабатываемых деталей применяют различные центры (рисунок 1.5). Угол при вершине рабочей части центра (рисунок 1.5, а) обычно равен 60°. Конические поверхности рабочей 1 и хвостовой 2 частей центра не должны иметь забоин, так как это приводит к погрешностям при обработке заготовок. Диаметр опорной части 3 меньше малого диаметра конуса хвостовой части, что позволяет выбивать центр из гнезда без повреждения конической поверхности хвостовой части.

Рисунок 1.5 – Типы центров: а – упорный; б – обратный; в – полуцентр упорный; г – со сферической рабочей частью; д – с рифленой поверхностью рабочего конуса; е – с твердосплавным наконечником;

1 – рабочая часть; 2 – хвостовая часть; 3 – опорная часть.

При обработке с большими скоростями резания и нагрузками применяют задние вращающиеся центры (рисунок 1.6). В хвостовой части 4 центра на опорах качения 2, 3 и 5 смонтирована ось, на конце которой выполнена рабочая часть 1 центра, что обеспечивает ее вращение вместе с обрабатываемой заготовкой.

Рисунок 1.6 – Вращающийся центр: 1 – рабочая часть; 2, 3 и 5 – опоры качения; 4 – хвостовая часть.

Хомутики (рисунок 1.7) служат для передачи вращения от шпинделя к обрабатываемой заготовке, установленной в центрах станка. Хомутик надевают на заготовку и закрепляют винтом 1 (рисунок 1.7, а), при этом хвостовик 2 хомутика упирается в палец поводкового патрона.

Рисунок 1.7 – Токарные хомутики: а – обычный: 1 – винт; 2 – хвостовик; б – самозатягивающий: 1 – упор; 2 – хвостовик; 3 – пружина; 4 – ось;

5 – призма.

Люнеты (рисунок 1.8) служат для установки нежестких валов L/D≥15. Неподвижный монтируется на направляющих станины, подвижный – на суп-

порте, что позволяет исключить прогиб детали.

Рисунок 1.8 – Люнеты: а – подвижный; б – неподвижный: 1 – верхняя (откидная) часть; 2 – винты; 3 – болты; 4 – кулачки или ролики; 5 – планка; 6 – болт с гайкой.

Заготовки с отверстием устанавливают в центрах с помощью токарных оправок (рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 – Токарные оправки: а – оправка с малой конусностью (обычно 1:2000): 1 – центровое отверстие; 2 – хомутик; 3 – оправка; 4 – заготовка; б – цилиндрическая оправка: 1 – заготовка; 2 – оправка; 3 – прижимная шайба; 4 – шайба; в – разжимная (цанговая) оправка: 1 – заготовка; 2 – коническая оправка; 3, 5 – гайки; 4 – полая оправка; г – шпиндельная оправка: 1 – цанга; 2 – заготовка; 3 – разжимная оправка; 4 – патрон.

1.7 Классификация основных видов обработки наружных цилиндрических поверхностей

Классификация методов обработки наружных цилиндрических поверхностей показана на рисунке 1.10.

На рисунке перечислены все возможные методы обработки, сущность которых можно узнать по литературным источникам [1],указаны значения предельной точности обработки по каждому методу – квалитеты точности (вверху рамки) и параметр шероховатости Ra, мкм (внизу рамки). Квалитеты точности указаны для деталей из конструкционных сталей.

Для деталей из чугуна и цветных сплавов допуск на размер можно принимать на один квалитет точнее [3].

1.8 Обработка наружных цилиндрических поверхностей на токарном станке

При обработке цилиндрических поверхностей заготовки закрепляют в патроне или в центрах. В патроне зажимаются, как правило, короткие детали, а в центрах — длинные (чтобы не отжимался правый конец заготовки). При отношении длины заготовки 1 к ее диаметру D, большем четырех (l/D > 4), поддержка заготовки задним центром является обязательной.

Обтачивание цилиндрических поверхностей обычно производят в два приема: сначала снимают большую часть припуска (черновое обтачивание), а затем оставшуюся часть (чистовое точение). Для получения заданного диаметра детали (при черновом обтачивании с учетом припуска на чистовое точение) необходимо установить резец на соответствующую глубину резания.

Рисунок 1.10 – Методы обработки наружных цилиндрических поверхностей

При этом следует иметь в виду, что после одного прохода резца заготовка уменьшается по радиусу на величину глубины резания, а по диаметру соответственно на удвоенную величину данной глубины резания.

Установку глубины резания производят с помощью лимба поперечной подачи.

Для ускорения установки резца на требуемую глубину резания на современных токарных станках имеется специальное приспособление – лимб поперечной подачи (рисунок 1.11).

Рисунок 1.11 – Лимб поперечной подачи

Он представляет собой втулку или кольцо, по окружности которого нанесены деления, и располагается около рукоятки винта поперечной подачи.

Деления отсчитываются по риске, находящейся на неподвижной втулке. Принцип устройства лимба прост. При полном обороте рукоятки винта поперечные салазки перемещаются на величину шага этого винта. Предположим, что лимб разделен на 100 равных частей, а винт поперечной подачи имеет резьбу с шагом 5 мм. За один оборот рукоятки винта, т. е. на 100 делений лимба, резец переместится в поперечном направлении на 5 мм. Если рукоятку повернуть только на одно деление, то перемещение резца составит 5: 100 = 0,05 мм. Эту величину называют ценой деления лимба.

Устанавливая резец на определенную глубину резания с помощью лимба поперечной подачи, нужно учитывать зазор между винтом и гайкой или так называемый люфт винта. Если данное обстоятельство упустить из виду, то величина перемещения резца не будет соответствовать заданной по лимбу. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать следующее правило. Всегда подводить требуемое деление лимба к риске правым вращением рукоятки винта. Ошибочный поворот рукоятки винта поперечной подачи больше требуемого нельзя исправлять поворотом рукоятки назад только на величину ошибки. Нужно сделать полный оборот рукоятки в обратную сторону и снова вращать ее вправо до совпадения расчетного деления лимба с риской.

Выбор величины подачи при обтачивании цилиндрических поверхностей осуществляют в зависимости от вида обработки. При черновом обтачивании величина подачи обычно колеблется от 0,3 до 1,5 мм/об, а при получистовом и чистовом — от 0,1 до 0,3 мм/об.

Для подрезания торцов и уступов вершину резца устанавливают точно по линии центров. Если пользуются поперечной подачей, то главную режущую кромку поворачивают на угол примерно 5°.

Уступы небольшой высоты можно подрезать подрезным резцом при продольной подаче одновременно с обтачиванием цилиндрической поверхности. Положение полученного уступа в этом случае будет зависеть от положения главной режущей кромки.

Глубиной резания при подрезании торцов и уступов поперечной подачей является толщина снимаемого слоя, а подачей — величина перемещения резца в поперечном направлении за один оборот заготовки.

При отрезании заготовку закрепляют в патроне и по возможности поджимают задним центром. Ни в коем случае нельзя производить отрезание при закреплении заготовки в центрах, что всегда приводит к поломке резца, а иногда и к несчастным случаям.

Отрезные резцы устанавливают перпендикулярно к оси заготовки точно по линии центров. При установке резца ниже линии центров его передний угол уменьшается, повышается давление на переднюю поверхность, что может привести к поломке резца. Установка резца выше линии центров приводит к уменьшению его заднего угла, к увеличению трения задней поверхности резца об обрабатываемую поверхность. Это тоже может служить причиной поломки резца. Отрезание заготовки следует производить как можно ближе к кулачкам патрона.

За глубину резания t при отрезании принимают ширину прореза, а подачей S считают величину перемещения резца в поперечном направлении за один оборот заготовки.

1.9 Наладка заданной операции

Бригада студентов получает у лаборанта заготовку, комплект инструментов и технологическую документацию (операционные карты). В текстовой технологической карте в графе «номер операции» указан номер лабораторной работы.

Студенты знакомятся с текстом технологической карты. Устанавливают, каким способом предлагается установить и закрепить заготовку, каким инструментом и на каких режимах вести обработку.

Студенты знакомятся с системой управления станком. Заготовка и необходимый инструмент устанавливаются и крепятся на станке.

С помощью органов управления станком, по его паспортным данным (по таблицам, укрепленным на станке) производится наладка кинематических цепей станка для осуществления указанных в технологической карте режимов.

Наладка станка должна быть сдана дежурному лаборанту.

1.10 Выполнение заданной операции

Под руководством лаборанта резец устанавливается «на стружку». Протачивается и измеряется поясок детали. Вносится корректировка в наладку резца и производится обработка заданной поверхности заготовки.

Останавливается станок. Открепляется и снимается со станка обработанная деталь и режущий инструмент. Механизмы станка  возвращаются в исходное положение.

Производится измерение размеров обработанной поверхности.

1.11 Подготовка отчета о работе

Отчет включает конспективную запись теоретических вопросов, схему

управления механизмами станка и копию выданной технологической документации (на соответствующих стандартных бланках).

Отчет лабораторной работы может проходить с использованием расчета режимов резания по заданию №1 (стр.69).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ОСЕВЫМ РЕЖУЩИМ

ИНСТРУМЕНТОМ

2.1. Цель работы и её содержание

1. Повторить и знать:

Осевой режущий инструмент и особенности его работы;

Геометрию заточки спирального сверла;

Основные виды работ, выполняемых на сверлильных станках;

Общее устройство вертикально-сверлильного станка;

Классификацию металлорежущих станков.

2. Ознакомиться с выданной технологической документацией.

3. Ознакомиться с механизмами управления сверлильным станком

4. Наладить кинематические цепи станка. Установить заготовку.

5. Используя сверло, зенкер и развертку, обработать заданное отверстие.

6. Привести станок и рабочее место в исходное состояние (убрать стружку,  снять заготовку, механизмы станка установить в положение, соответствующее началу работы).

7. Подготовить отчет о работе.

2.2. Осевой режущий инструмент и особенности его работы

Такие режущие инструменты, как сверла, зенкеры и развертки, объединяются в одну группу, называемую осевым режущим инструментом.  Одной из особенностей осевого режущего инструмента является то, что его не нужно настраивать на размер (устанавливать на стружку) перед  рабочим ходом. Размер и форма обрабатываемой поверхности определяется геометрическими размерами инструмента, вследствие чего эти инструменты называются «мерными».

Точность обработки заготовки с использованием осевого инструмента практически не зависит от установленного режима резания.

Режим резания определяет в основном качество обработанной поверхности и, в первую очередь, её шероховатость.

Обрабатываемая поверхность формируется в результате сложения двух движений: вращательного (главного движения) и поступательного вдоль оси инструмента (движение подачи). Во всех случаях процесс резания осуществляет коническая торцевая поверхность инструмента. В зависимости от назначения инструмента она выполняется с различным углом конуса. У сверл конус при вершине примерно 120°, а у развертки от 3 до 5°.

Главное движение резания может осуществляться как за счёт враще-

ния инструмента (на станках сверлильной группы), так и за счет вращения заготовки (на станках токарной группы).

Параметры процесса резания  при сверлении и зенкеровании схематически показаны на рисунке 2.1.

При обработке осевым инструментом, особенно сверлами, процесс стружкообразования протекает в стесненных условиях, поэтому отвод стружки и охлаждение зоны резания имеют большое значение. Перечисленные режущие инструменты предназначены для разных работ. Сверло и осуществляемый им процесс сверления – основной технологический способ образования отверстия в сплошном металле.

Рисунок 2.1 – Параметры процесса резания: а – при сверлении; б – при зенкеровании

В случае сверления глубина резания t равна половине просверленного отверстия (практически из-за неравномерности усилий резания, действующих на каждую режущую кромку спирального сверла: наблюдается «разбивка отверстия»).

Сверлением получают сквозные и несквозные (глухие) отверстия и обрабатывают предварительно полученные отверстия (в литье или поковке) в целях увеличения их размеров, повышения точности и снижения шероховатости поверхности.

Сверление осуществляют при сочетании вращательного движения инструмента вокруг оси – главного движения и поступательного его перемещения вдоль оси – движение подачи, оба движения на сверлильных станках сообщают инструменту.

Особенностью процесса резания при сверлении являются более сложные условия обработки, чем при точении: затруднён отвод стружки и подвод охлаждаемой жидкости к режущим кромкам инструмента для их охлаждения. При отводе стружки происходит её трение о поверхность канавок сверла и сверла о поверхность отверстия. Это повышает деформацию стружки и тепловыделение.

Режущим инструментом при сверлении являются свёрла различной конструкции. Скоростью резания при сверлении называют окружную скорость точки режущей кромки, наиболее удалённой от оси сверла.

Выбор величины скорости резания определяется многими факторами: механические свойства материала обрабатываемой заготовки и материал режущей части сверла, величины подачи, диаметра сверла, стойкости инструмента, глубины сверления и т.п.

Подача S равна величине перемещения сверла вдоль оси за один оборот, глубина резания при сверлении в сплошном материале составляет половину диаметра сверла.

Для дальнейшей обработки отверстий, получаемых при сверлении, литье или штамповки, применяют зенкерование и развёртывание.

Зенкерование – это процесс доработки раннее обработанного отверстия, просверленного или полученного в стадии изготовления исходной заготовки при её отливке или штамповке.

Зенкер срезает значительно меньший по толщине слой металла, т. е. при  зенкеровании образуется меньше стружки, поэтому нужно меньше места для её отвода, что позволяет использовать зенкер с 3 – 6 зубьями. За счёт этого уменьшается нагрузка, приходящаяся на каждый зуб, и поэтому повышается качество обработки.

Развертывание – обычно процесс, завершающий обработку отверстия точного размера с малой шероховатостью. Глубина резания при развертывании невелика: 0,1 – 0,4 мм.

Для получения отверстий увеличенного диаметра проводят операцию рассверливания с использованием сверла большего диаметра. При рассверливании отверстий подача, рекомендованная для сверления, может быть увеличена до 2 раз.

Обработку на вертикально-сверлильных станках торцевой поверхности торцовым зенкером называют цекованием, а инструмент – цековкой, получение в отверстиях цилиндрических или конических углублений под головки винтов, болтов и т.д. соответствующим зенкером – зенкерованием, а инструмент – зенковкой.

Также выполняется операция нарезания внутренней резьбы с помощью метчика.

Отверстия сложного профиля обрабатывают комбинированным, режущим инструментом – комбинированный цилиндрический или конический зенкер, сверло–зенкер, зенкер–развертка.

На радиально-сверлильных станках выполняют те же самые операции, что на вертикально-сверлильном, тем же инструментом. Отличие заключается в том, что на этих станках обрабатывает заготовки больших размеров и массы.

Отличие инструмента, - применяемого на агрегатно-сверлильных станках, позволявших вести обработку несколькими инструментами, в том, что они со сменными твердосплавными пластинами. Это уменьшает время на подналадку станка и смену инструмента. Кроме перечисленных операций, на этом станке можно выполнять растачивание отверстий, фрезерование и т.д

2.3. Геометрия заточки спирального сверла

На производстве используют самые разные конструкции сверл: перо-

вые, с прямыми канавками для глубокого сверления, спиральные, центровочные.

Геометрия заточки обычного спирального сверла показана на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Геометрия заточки спирального сверла: ω – угол наклона винтовой канавки к оси сверла (10 – 45°); ψ – угол наклона поперечной кромки (острый угол между проекциями поперечной и режущих кромок на плоскость, перпендикулярную оси сверла; ψ = 50 – 550); 2φ – угол при вершине сверла (угол между главными режущими кромками сверла); 2φ = 116 – 125° – при обработке стали и чугуна; 2φ = 130 – 140° – при обработке меди, алюминия и их сплавов

Наибольшее распространение получили спиральные сверла, как наиболее универсальные, при использовании которых наиболее удачно решается вопрос отвода из зоны резания стружки, осуществляемый спиральной канавкой.

2.4. Классификация основных видов обработки внутренних поверхностей

Внутренние цилиндрические поверхности (отверстия) встречаются у большинства деталей классов 71-76 как у тел вращения, так и у не тел вращения.

Обрабатываются отверстия на станках токарной группы, на станках сверлильной группы, на протяжных станках и дообрабатываются на станках, работающих абразивным инструментом.

В таблице, показанной на рисунке 2.4, приведены методы обработки отверстий, указаны значения достижимой точности обработки (квалитеты точности указаны в верхней полвины таблицы), получаемая шероховатость поверхности Rа, мкм (в нижней половине рамки).

2.5. Основные виды работ, выполняемых на сверлильных санках

Сверлильные станки предназначены для сверления отверстий, нарезания

резьбы метчиками, растачивания отверстий и некоторых других работ. Основные виды работ, выполняемых на сверлильных станках, показаны схематично на рисунке 2.3.

На рисунке 2.4,а показан наиболее часто встречающийся вид обработки – сверление отверстия в сплошном металле на проход.

На рисунке2.4,б отражает тоже довольно часто встречающийся случай сверления неглубокого отверстия.

На рисунке 2.4,в показан вид обработки – рассверливание отверстия.

Более рационально расточку отверстия вести зенкером, как показано на рисунке 2.4,г.

Рисунок 2.3 – Методы обработки отверстий

Окончательную обработку точного отверстия ведут разверткой. Рисунки 2.4,д и 2.4,е показывают случаи доработки цилиндрического и конического отверстий.

Рисунок 2.4 – Основные виды работ, выполняемых на сверлильных станках

Иногда на сверлильных станках обрабатывают плоские поверхности. Обычно это торцевые поверхности отверстий, часто обработанных на этом же станке за один установ, причем требуется выдержать перпендикулярность оси отверстия к обрабатываемой плоскости. Случай такой обработки показан на рисунках 2.4,ж, з.

Если в массовом производстве требуется обработать систему соосных отверстий (например, под болты с внутренней шестигранной головкой), то используют специальный зенкер с направляющим хвостовиком (рисунке 2.4,и) или обрабатывают фаску одним комбинированным инструментом (рисунке 2.4,к).

Обработка глубоких отверстий сопряжена со значительными трудностями: удаление стружки, подвод СОЖ, увод оси просверленного отверстия.

б)								в)

г)

Рисунок 2.5 – Сверла для глубокого сверления: а – перовое сверло; б – пушечное сверло; в – ружейное сверло; г – эжекторное сверло.

Используются специальные сверла (рисунок  2.5) для обработки глубоких отверстий (L>5D): шнековые; перовые(D≤80 мм); одностороннего резания (ружейные); эжекторные (D=20÷65 мм); для кольцевого сверления(D=30÷200 мм).

Инструмент после окончания сверления ускоренно выводят из зоны обработки и останавливают его вращение.

Процесс глубокого сверления отверстий выполняется в следующей последовательности.

В первую очередь с допуском H8 выполняют направляющее отверстие.

Инструмент, вращающийся с небольшой частотой, подводят к поверхности обрабатываемой заготовки.

Включают требуемую частоту вращения сверла и скорость его подачи, обеспечивают подачу СОЖ в зону обработки.

Отверстие сверлят на требуемую глубину без отвода инструмента.

Если для глубокого сверления используется очень длинный инструмент, то первые 25 мм глубины отверстия обрабатывают на пониженных режимах резания – 75% от номинальных.

После достижения требуемой глубины сверления отключают подачу СОЖ в зону обработки.

Особое место в обработке отверстий занимает операция (или технологический переход) нарезания резьбы.

Так как при нарезании резьбы метчиком подача должна быть строго определена и равна шагу нарезаемой резьбы, то на этом переходе применяются специальные резьбонарезные патроны, обеспечивающие некоторую величину свободного хода инструмента (подача обеспечивается самим режущим инструментом – метчиком, станок только обеспечивает выполнение основного движения – вращения инструмента) (рисунке 2.4,л).

Перед нарезанием в заготовке сверлят отверстие размером немного больше внутреннего диаметра резьбы. Такое, завышение диаметра отверстия необходимо для предотвращения срыва вершинок резьбы в результате частичного выдавливания металла в процессе резания.

2.6 Общее устройство сверлильного станка

| Рисунок 2.5 – Вертикально-сверлильный станок | Наиболее часто встречаются следующие разновидности сверлильных станков: одношпиндельные настольные; вертикально-сверлильные (основной наиболее распространенный тип станков); радиально-сверлильные, используемые при обработке крупногабаритных заготовок, многошпиндельные сверлильные (чаще всего специальные) и др. Общее устройство вертикально-сверлильного станка модели 2Н135 показано на рисунке 2.5. Основные части станка размещены на станине 1, которая имеет вертикальные направляющие. |
| --- | --- |

По ним перемещается стол 9 и сверлильная головка 3, несущая шпиндель 7 и двигатель 2.

Управление коробками скоростей и подач рукоятками 4, ручная подача – штурвалом 5. Глубину просверленного отверстия контролируют по лимбу 6. В нише станины размещены электрооборудования и противовес.

В некоторых станках электрооборудование выносится в отдельный шкаф 12. Фундаментная плита 11 служит опорой станка. Стол 9 перемещается по направляющим с помощью ручки 10 винтового механизма.

Охлаждающая жидкость подается электронасосом по шлангу 8.

2.7 Классификация металлорежущих станков

Металлорежущий станок – машина для обработки заготовок в основном путем снятия стружки.

Модель станка обозначается тремя или четырьмя (часто с добавлением букв) цифрами.

Первая цифра указывает на группу, к которой принадлежит станок. В зависимости от вида обработки все металлорежущие станки делят на девять групп:

1 – токарные;

2 – сверлильные и расточные;

3 – шлифовальные, полировальные, доводочные, заточные;

4 – электрофизические, электрохимические;

5 – зубо- и резьбообрабатывающие;

6 – фрезерные;

7 – строгальные, долбежные, протяжные;

8 – разрезные (отрезные, работающие резцом, ленточнопильные, отрезные с дисковой пилой и т. д.);

9 – разные (для испытания инструментов, делительные машины, балансировочные).

Вторая цифра обозначает тип станка (например, в 6-ой группе выделяют типы: 0 – барабанно-фрезерные; 1 – вертикально-фрезерные и  т. д.).

Последующие цифры указывает на один из параметров станка. Буквы внутри цифр указывает на модернизацию станка. Так модели 2Н135 расшифровывается: 2 – сверлильный; Н – модернизированный; 1 – вертикально- сверлильный; 35 – максимальный диаметр сверления 35мм.

Буквы в конце цифровой части означают модификацию базовой модели, класс точности станка или его особенности.

Различают 5 классов точности станков, которые обозначаются буквами: Н – нормальной; П – повышенной; В – высокой; А – особенно высокой; С – особо точные станки.

Например, станок модели 16А20П – токарно-винторезный станок повышенной точности.

Для станков с ЧПУ вносят обозначения:

Ф – станок имеет числовое программное управление, а цифра, после буквы указывает, какая система ЧПУ применяется;

Ф1 – с цифровой индексаций положения, а также с предварительным набором координат;Ф2 – с позиционной системой ЧПУ;

Ф3 – с контурной системой ЧПУ;

Ф4 – с комбинированной системой ЧПУ).

Буква Ц – станок с цикловым управлением. Буква М – у станка есть магазин  с инструментами.

Например, станок 2202ВМФ4 – многоцелевой (сверлильно-фрезерно-расточной) горизонтальный станок высокой точности с инструментальным магазином и комбинированной системой ЧПУ.

2.8 Настройка станка по разметке

Разметкой называется контур детали, нанесенный на поверхность заготовки. При разметке на поверхность заготовки наносятся осевые линии, опорные точки и контур детали. Опорные точки (центры отверстий) помечаются специальным образом – накерниваются, т. е. на поверхности заготовки специальным инструментом (кернером) наносится коническое углубление.

Установка по разметке относится к методу индивидуального получения заданных размеров.

Разметочная сетка позволяет выставить заготовку на станке в нужное положение: направление вектора движения подачи совпадает с соответствующим направлением разметочных линий.

Режущий инструмент перед началом рабочего хода подводится так, чтобы его режущие кромки или вершина касались соответствующей разметочной линии или вершина касались соответствующей разметочной линии или опорной точки.

Разметка должна отвечать следующим основным требованиям: точно соответствовать размерам, указанным на чертеже; разметочные линии (риски) должны быть хорошо видны и не стираться в процессе обработки заготовки; не портить внешний вид и качество детали, т. е. глубина рисок и керновых углублений должна соответствовать техническим требованиям.

Сверла при обработке отверстия удобно выставлять по накрененным отверстиям.

2.9 Слесарная операция разметки

Разметкой называется перенесение с чертежа на обрабатываемую поверхность заготовки размеров детали в виде линии и точек, указывающих границы обработки. В зависимости от формы детали производится плоскостная или пространственная разметка. При плоскостной разметке линии и точки наносится только на одной плоскости, а при пространственной – на нескольких пересекающихся плоскостях. Точность разметки колеблется в пределах 0,25÷0,5мм.

Разметку выполняют на разметочных плитах, которые рекомендуется на кирпичном фундаменте или на устойчивом столе.

Цилиндрические детали (валы, втулки, диски) размечаются при помощи призмы. При разметке могут применяться клиновые или регулируемые прокладки, угольники, струбцины и другие приспособления, позволяющие встать на плите заготовку в нужное (удобное для выполнения разметки) положение.

Линии (рисунки) при разметке наносят чертилкой или наконечником штангенреймуса. Для нанесения дуг и окружностей применяется специальный разметочный циркуль, рабочий наконечник которого закаливается и затачивается.

Опорные (узловые) точки дополнительно фиксируются специальным инструментом – кернером (рисунок 2.6.). Кернеры изготавливают из инструментальной углеродистой или легированной стали У7А, У8А, 7ХФ или 8ХФ, под углом 50-60 градусов.

Керном называется углубление (лунка), образовавшаяся от действия острия (конуса) кернера при ударе по нему молотком.

Масса молотка должна быть соразмерна массе кернера.

Рисунок 2.6 – Инструмент для разметки: а – чертилка; б – рейсмус с чертилкой; в – разметочный циркуль; г – кернер

При разметке используются и другие обычные измерительные инструменты: линейка, угольники, транспортиры, лекала. В серийном производстве разметка может производиться с использованием специально изготовленных шаблонов.

Поверхность, предназначенная для разметки, окрашивается раствором медного купороса или раствором мела с каким-либо клеем. При разметке по чертежу вначале наносятся осевые линии, затем все горизонтальные и вертикальные, после чего наносят наклонные линии и окружности. После нанесения линий узловатые точки накернивают.

2.10 Серийное производство и его особенности

Производства Серийное производство – самый распространённый тип производства, по которому  работает приблизительно 75–80% всех машиностроительных предприятий. По мере развития рыночной экономики можно ожидать увеличения доли серийного производства как наиболее гибкой формы  к изменению спроса.

Серийное производство характерно тем, что в производство запускается партия или серия изделий, причем предусматривается повторный запуск изделий.

Производственная партия – это группа заготовок одного наименования и типоразмера, запускаемых в обработку одновременно или непрерывно в течение определенного интервала времени.

Серия – это общее количество изделий определенного наименования, типоразмера и исполнения, изготовляемых или ремонтируемых по  неизменной конструкторской документации.

В зависимости от объема партии и сложности выпускаемых изделий различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство.

Так как объем выпуска продукции при серийном производстве колеблется от десятка до сотен тысяч регулярно повторяющихся изделий, то становится возможным и целесообразным применять специальное оборудование и оснастку.

Причем и к оборудованию и к оснастке предъявляется одно требование: они должны быть по возможности легко и быстро переналаживаемыми и позволять вести обработку сравнительно большого наименования типоразмеров деталей.

Этому требованию в наибольшей степени соответствуют станки с ЧПУ.

При серийном производстве (при крупно серийном обязательно) раз-

рабатывается пооперационная технология, согласно которой и производится наладка оборудования и оснастки.

Станки стараются разместить так, чтобы можно было организовать переменно-поточное производство, сократив длину межоперационных перемещений заготовок.

При серийном производстве рационально создавать роботизированные участки или даже производственные комплексы.

2.11 Станочные приспособления

Станочные приспособления относятся к технологической оснастке. Под технологической оснасткой (ГОСТ 3.1109-82) понимают средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса.

Станочные приспособления применяют для установки и закрепления заготовки на станке (иногда приспособлениями являются устройства, призванные установить на станке режущий инструмент, например, многошпиндельные сверлильные головки, устанавливаемые на сверлильных станках и превращающие обычный сверлильный станок в многошпиндельный).

Приспособления устанавливаются на станке не только для придания обрабатываемой заготовке определенного, нужного для обработки положения относительно станины станка, но и для закрепления заготовки в такой степени, чтобы обеспечить её неподвижное положение при приложении к ней сил резания.

В зависимости от степени механизации все приспособления делятся на ручные, механические, автоматические и полуавтоматические. Привод зажимных устройств очень часто делается пневматическим или гидравлическим (на станках, оборудованных гидравлическим приводом).

По степени унификации и стандартизации различают несколько разновидностей приспособлений. Рассмотрим две из них: приспособления универсальные и приспособления специальные. Универсальные приспособления позволяют установить и закрепить на станке большее количество типоразмеров заготовок.

К таким приспособлениям можно отнести трехкулачковый самоцентрирующий патрон, устанавливаемый на токарном станке.

Специальные приспособления предназначены для установки и крепления лишь одного типоразмера заготовок на определенной операции. Например, специальным контурным приспособлением является и приспособление для сверления отверстия, используемое при выполнении настоящей лабораторной работы.

Это приспособление позволяет отказаться от выполнения операции разметки и значительно быстрее и более точно установить заготовку. Деталь этого приспособления – кондукторная втулка – не только центрирует, но и направляет режущий инструмент – сверло, за счет чего существенно повышается точность формы при обработке отверстия.

Особое место при серийном производстве занимают легко переналаживаемые приспособления, в том числе разборно-сборные.

При запуске в производство партии заготовок это приспособление налаживается соответствующим образом.

2.12 Наладка станка и обработка заданных поверхностей

На станке устанавливаются частота вращения шпинделя и подача, соответствующая выданной студентам технологической карте. Устанавливается в шпиндель станка сверло.

На стол станка заготовка устанавливается по разметке и закрепляется. Просверливается первое отверстие. Заготовка раскрепляется и снимается со стола. Выполняются измерения полученных размеров согласно эскизу детали.

Вторая заготовка устанавливается в приспособление, которое устанавливается и крепится на станке, и обрабатывается второе отверстие.

Проводятся измерения полученного диаметра после сверления. Устанавливаются частота вращения шпинделя и подача, соответствующая выданной студентам технологической карте.  Далее выполняются переходы зенкерования и развертывания отверстия. Заготовка раскрепляется и снимается со стола. Выполняются измерения полученных размеров согласно эскизу детали.

Станок приводится в исходное положение.

Сметается со станка и убирается в ящик стружка.

2.13 Выполнение работы

1. Ознакомится с выданной технологической документацией.

2. Ознакомиться с системой управления станком, на котором будет обрабатываться заготовка.

3. Выполнить разметку одной из полученных заготовок.

4. Прочертить согласно выбранному эскизу осевые линии и накернить центровые отверстия

5. Установить и закрепить заготовку. Выбрать необходимый режущий инструмент, наладить кинематические цепи станка для выполнения первого перехода.

6. Просверлить отверстие. Выполнить измерения.

7. Произвести подналадку станка для второго перехода и зенкеровать отверстие. Выполнить измерения. Произвести подналадку станка для выполнения третьего перехода. Развернуть отверстие. Выполнить измерения. Раскрепить и снять заготовку.

8.Установить и закрепить вторую заготовку. Выбрать необходимый режущий инструмент, наладить кинематические цепи станка для выполнения сверления отверстия по накерненным центровым отверстиям. Раскрепить и снять заготовку.

9.Привести станок в исходное положение, убрать стружку.

10. Подготовить отчет о работе. Содержание отчета аналогично указанному в лабораторной работе №1 (п.1.8).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

СТРОГАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

3.1 Цель работы и её содержание

1. Повторить и знать:

Формирование линейчатых поверхностей при строгании и долблении;

Общее устройство поперечно-строгального станка;

Единичное производство и его особенности;

Метод индивидуального получения заданных размеров.

2. Ознакомится с выданной технологической документацией.

3. Ознакомится с системой управления станком.

4. Наладить кинематическую цепь станка. Установить и закрепить инструмент и заготовку. Предъявить наладку станка лаборанту.

5. Выполнить заданную операцию.

6. Убрать станок и привести рабочее место в исходное состояние.

7. Подготовить отчет.

3.2. Формирование линейчатых поверхностей при строгании и долблении

Строгание и долбление – наиболее универсальный и простой метод

обработки плоских поверхностей, пазов, уступов, канавок, а также поверхностей сложной формы, образованных прямыми линиями, параллельными в пространстве.

Особенность построения поверхности позволяет их формировать при одном поступательном движении инструмента, вершина которого при своем поступательном перемещении имитирует прямую – составляющую линейчатой поверхности.

Обработанная поверхность формируется в результате двух чередующихся перемещений: поступательного, воспроизводящего в пространстве формообразующую линию (главное движение) и поступательного периодического перемещения главной режущей кромки, определяющего положение производящей линии в пространстве (движение периодической подачи), главное движение и движение подачи никогда не осуществляется одновременно.

Рабочий ход (поступательное перемещение инструмента или заготовки) осуществляется всегда в одну сторону, что дает основание ввести понятие «подача на двойной ход» S (мм/дв. ход).

За рабочим ходом инструмента всегда следует холостой ход, в течение которого инструмент охлаждается, зато каждый рабочий ход начинается с удара, что требует усиления вершины и главной режущей кромки инструмента.

Главная особенность строгания и долбления заключается в ударном характере нагрузки, действующей на инструмент. При строгании и долблении в качестве режущего инструмента используются резцы, подобные обычным токарным резцам, но из-за ударного характера нагрузки угол наклона главной режущей кромки всегда положительный (примерно λ=20°), а передний угол γ у строгальных резцов делается меньше на 5–10° меньше, чем у токарных.

Сечение державки увеличено, а форма самой державки изогнута. Этим обеспечиваются меньшие деформации инструмента при резании.

3. 3 Общее устройство поперечно-строгального станка

Выпускаемые модели строгальных станков делятся на продольно-строгальные (главное движение – поступательное перемещение заготовки, установленной на столе станка) и поперечно-строгального (главное движение осуществляет резец, установленный в суппорте станка). Главное движение осуществляется за счет перемещения инструмента, как и у долбежных станков.

Поперечно строгальные станки всех размеров изготовляют с механическим приводом главного движения, а станки с ходом ползуна 700 и 1000 мм – также и с гидравлическим приводом.

Станки имеют автоматические подачи стола и резцового суппорта (резцовой суппорт иногда перемещают вручную).

Общее устройство поперечно-строгального станка показано на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Узлы поперечно-строгального станка

По верхним направляющим станины 5 движется возвратно-поступательный ползун 3, осуществляя главное движение. На переднем конце (головке) ползуна укреплен суппорт 2, несущий резец.

По вертикальным направляющим станины можно вручную перемещать поперечину 7, по которой в горизонтальном направлении перемещается стол 1, осуществляющий движение подачи.

Ползун 3 получает возвратно-поступательное движение от электродвигателя либо через коробку скоростей и механизм, качающий кулисы, либо через гидравлический привод.

| Рисунок 3.2 – Суппорт поперечно-строгального станка | Суппорт станка (рисунок 3.2.) состоит из поворотной части 6, салазок 5, получающих вертикальное перемещение через ходовой винт 4, резцовой каретки 3 и откидной доски (подушки) 2, на которой крепится резцедержатель 1 (откидная доска необходима для того, чтобы во время холостого хода инструмент не царапал обработанную поверхность, деформируя её и дополнительно изнашиваясь). |
| --- | --- |

На рисунке 3.3. показана диаграмма скорости ползуна при приводе его от качающейся кулисы.

Электродвигатель станка с постоянной скоростью вращает кривошипное колесо (кулисные диски), на пальце которого закреплена ползушка, свободно перемещающаяся по пазу кулисы, которая верхним концом шарнирно соединена с ползуном.

Совершая качательное движение, кулиса сообщает ползуну возвратно-поступательное перемещение.

На основании схемы кулисного механизма (рисунок 3.3.) можно сделать два важных вывода:

| Рисунок 3.3 – Схема кулисного механизма станка | - при равномерном вращении кривошипного колеса ползун станка перемещается с переменной скоростью; - скорость рабочего хода меньше скорости холостого, так как время рабочего хода Тр меньше времени холостого хода Тх.(2). |
| --- | --- |

3.4  Единичное производство и его особенности

Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой изготовляемых или ремонтируемых изделий и малым объемом их выпуска (причем, под объемами выпуска подразумевается количество изделий данного наименования, типоразмера и исполнения, изготовляемых на предприятии в течении промежутка времени, обычно в течении года).

При единичном производстве количество выпускаемых изделий и размер партии заготовок определенного типоразмера, запускаемых в производство, исчисляется, для крупных изделий штуками, а для мелких и малотрудоемких – десятками штук.

Повторные заказы на выпуск изделий данной номенклатуры не предполагается, поэтому в цехах единичного производства нельзя за ранее планировать расстановку и даже подбор оборудования, соответствующий интересам обработки каждой конкретной заготовки.

Экономически не целесообразно приобретать или изготовлять специ-

альную оснастку или оборудование, Технологию изготовления изделий следует построить так, чтобы её осуществление стало возможным с использованием имеющегося на производстве оборудования и оснастки, т. е. наиболее универсальным способом.

В большинстве случаев исходные заготовки будут изготовлены тоже наиболее универсальным способом и по своим размерам и конфигурации могу существенно отличаться от готовой детали.

Для выпуска продукции рабочие должны иметь высокую квалификацию, позволяющую им принимать технические решения самостоятельно, исходя из конкретных особенностей производимой продукции.

3.5 Метод индивидуального получения заданных размеров

Наладкой (настройкой) технологической операции называется (по ГОСТ 3.1109-82) процесс подготовки технологического оборудования и технологической оснастки к выполнению данной операции.

Совершенно очевидно, что для выполнения заданной операции прежде всего должен быть подготовлен станок, подобрана и установлена на соответствующая технологическая оснастка, выбраны и доставлены к рабочему месту соответствующие исходные заготовки. В случае, если продукция выпускается в условиях единичного производства, то всё это проделывается перед началом обработки, запущенной в производство партии изделий (этот подготовительный этап при серийном и массовом производстве будет рассмотрен при выполнении других работ).

Для ряда операций перед их выполнением производится наладка кинематических цепей (например, при нарезании зубчатых венцов методом обкатки).

Завершается настройка станка установкой режущего инструмента в положение, соответствующее началу рабочего хода: установка инструмента на «стружку».

Для этого в единичном производстве широко применяют метод индивидуального получения заданных размеров. Этот метод состоит в том, что при обработке каждой поверхности заготовки инструмент выставляется в нужное положение отдельно.

Если на предыдущем переходе этой же операции обрабатывалась поверхность, связанная с поверхностью, подлежащей обработке, определенными размерами, то инструмент в требуемое положение может быть помещен, используя нониусы станка.

Если осуществляется первый переход операции, то рекомендуется сначала подвести вершину инструмента к обрабатываемой поверхности и после этого установить его на глубину резания по нониусу станка. При этом трудно добиться высокой точности выполнения размера, поэтому при обработке точных поверхностей (требуется выдержать размер с жестким допуском) установку на размер производят снятием «пробных стружек» (или пробных проходов). Инструмент выставляется по нониусу на заведомо меньшую глубину резания, делается один рабочий ход (или часть рабочего хода), обработанная поверхность измеряется, подсчитывается поправка на размер, которая и осуществляется перемещением инструмента по нониусу станка или используется специальная индикаторная настройка. После этого делается ещё один проход и так далее до получения требуемого размера.

Способ этот достаточно трудоемкий, требует высокой квалификации исполнителя, но позволяет получить заданный размер в требуемых пределах.

3.6 Выполнение работы

Наладка заданной операции, выполнение задания и подготовка отчета по методике, описанной в пп 1.9. – 1.11.

Лабораторная работа № 4

Фрезерование плоскостей

4.1  Цель работы и её содержание

1.Повторить и знать:

Формообразование поверхностей на фрезерном станке.

Основные виды фрезерных работ.

Геометрические заточки фрезы.

Общее устройство фрезерного станка.

Классификация основных видов обработки плоских поверхностей.

2. Ознакомится с выданной технологической документацией.

3. Ознакомится с общим устройством станка, на котором будет выполняться операция.

4. Наладить кинематические цепи станка. Установить и закрепить заготовку, установить фрезу.

5. Обработать заготовка согласно технологическому процессу.

6. Привести станок и рабочее место в исходное состояние.

7. Подготовить отчет о работе.

4.2 Формообразование поверхностей на фрезерном станке

Процесс фрезерования основан на сочетаниях двух одновременно действующих равномерных движений – вращательного (фрезы) и поступательного (реже вращательного) заготовки. При фрезеровании вращательное движение фрезы считается главным, и линейная скорость вращения фрезы оценивается как скорость резания. Движение заготовки является движением подачи. У станков большинства типов оно поступательное и только у некоторых – вращательное (например, у барабанно-фрезерных станков).

Особенности процесса фрезерования являются: высокая производительность; сложный многолезвийный инструмент; переменная толщина стружки; работа с ударами и динамическими нагрузками; применение СОЖ может вызвать преждевременный скол инструмента.

Движение подачи Sz при назначении режимов резания задается количеством миллиметров на зуб фрезы (мм/зуб). Фрезерные станки имеют привод движения подачи от независимого двигателя, поэтому в паспорте станка указываются значение минутной подачи Sм, мм/мин.

Режущие лезвия зубьев вращающейся фрезы за время одного оборота, как правило, находятся с обрабатываемой заготовкой только на некоторой части оборота, а остальная часть проходит не совершая работы. Период времени, в течении которого режущее лезвие контактирует с обрабатываемой заготовкой, называется рабочим циклом, а соответствующий угол поворота фрезы – углом контакта.

На протяжении рабочего цикла направление главного движения меняется. Условия резания в каждой точке траектории определяется сочетанием главного движения реза и движением подачи. При фрезеровании устанавливаются следующие определения параметров процесса.

t – глубина фрезерования, мм – это кратчайшее расстояние между поверхностью, в которой лежат все точки конца контакта зуба фрезы с заготовкой и поверхностью, в которой лежат все точки конца контакта, т. е. глубина фрезерования всегда измеряется в плоскости вращения фрезы.

В – ширина фрезерования, мм – это размер заготовки, измеренный в плоскости, расположенной вдоль фрезы, перпендикулярно оси фрезерования.

4.3  Основные виды фрезерных работ и типы фрез

На фрезерных станках обрабатывается главным образом плоские по-

верхности и сочетания плоски поверхностей. Могут обрабатываться и поверхности сложной геометрической формы, включая поверхности зубьев зубчатых колес, однако обработку таких поверхностей удобнее и точнее вести на специальных станках.

Примеры работ, выполняемых на фрезерных станках, показаны на рисунок 4.1.

Рисунок 4.1 – Примеры работ, выполняемых на фрезерных станках

Наибольшую производительность при фрезеровании плоскостей удается получить, обрабатывая их на вертикально-фрезерных станках торцевыми фрезами (ось вращения фрезы перпендикулярна к обрабатываемой плоскости), так как при этой схеме обработки наблюдаются наибольшая жёсткость технологической системы (станок-приспособление-инструмент-деталь), что позволяет работать с большими режимами резания.

Рисунок 4.1 , а показывает случай обработки плоскостей цилиндрической фрезой (ось вращения параллельна обрабатываемой поверхности) на горизонтально-фрезерном станке.

Торцевые фрезы очень часто оснащают ножами (так называются

вставные зубья фрезы), твердосплавными пластинами, что позволяет работать с высокой скоростью резания (рисунок 4.1,б).

Обработка точных пазов может производиться дисковыми пазовыми фрезами на горизонтально-фрезерных станках (рисунок 4.1, д). Пазовая фреза имеет шлифованные торцы и обрабатывает пазы с достаточно высокой точностью. На рисунок 4.1,е показана дисковая прорезная фреза, которая используется для отрезки заготовок и фрезеровании неточных пазов малой ширины.

Неточные пазы относительно большей ширины, выступы и уступы можно обрабатывать дисковыми двусторонними (режущие кромки расположены на цилиндрической и одной торцевой поверхности фрезы) и трехсторонними (режущие кромки имеются на двух торцах) фрезами на горизонтально-фрезерных станках.

Широко применяются на производстве концевые фрезы, оснащенные пластинами твердого сплава и быстрорежущей стали. Эти фрезы применяют при обработке пазов, уступов, наклонных плоскостей как на вертикально-фрезерных станках (широко применяется на станках с ЧПУ) (рисунок 4.1,и).

Несколько реже применяются фрезы угловые, фрезы для обработки Т-образных пазов, фасонные фрезы для обработки резьбы, зубчатых венцов и шлиц (рисунок 4.1 г, ж, з, д, е).

4.4. Геометрия заточки фрезы

В качестве примера геометрии заточки фрезы  рассмотрим заточка торцевой фрезы (рисунок  4.2).

Зуб торцевой фрезы по своей геометрии напоминает резец с главным углом в плане φφ. У большинства фрез φ=60÷90°. Вспомогательный угол на плане φ1 уменьшает трение вспомогательной режущей кромки об образованную поверхность.

Передний угол γ торцевой фрезы может быть положительным

(γ=10÷20°) и отрицательным (γ=-5…-15°). Задний угол α=10÷25° служит для уменьшения трения зуба о поверхность резания. Угол наклона зуба ω =10°.

Рисунок 4.2 – Геометрия заточки фрезы

Число зубьев фрезы и их диаметр колеблются в широких пределах зависимости от конструкции фрезы и материала её режущих зубьев. Так, например, торцевые фрезы из быстрорежущей стали (ГОСТ 9304-69) имеют наименьший диаметр Dф = 630 мм при числе зубьев Z = 32.

4.5 Общее устройство фрезерного станка

Группа фрезерных станков довольно распространена на производстве. К этой группе относятся станки: консольно-фрезерные (горизонтальные, вертикальные, универсальные и широкоуниверсальные), вертикально-фрезерные бесконсольные, продольно-фрезерные (одно- и двухстрочные), фрезерные непрерывного действия (карусельные и барабанные), копировально-фрезерные, гравировально-фрезерные, специализированные и др.

В современных фрезерных станках применяют раздельные приводы главного движения и движения подачи, имеются механизмы ускоренного перемещения стола во всех направлениях, однорукояточное управление изменения скорости подач.

Станки называются консольными, потому что стол станка установлен на консоли, перемещающейся вверх по направляющим станины. У горизонтально-фрезерных станков ось шпинделя расположена горизонтально, у вертикально-фрезерных – вертикально.

В качестве примера конструкции фрезерного станка на рисунке 4.3. показан общий вид универсального консольно-фрезерного станка 6Р82.

Рисунок 4.3 – Универсальный консольно-фрезерный станок 6Р82

1 – станина; 2,6 – кнопочная станция; 3 – коробка переключения скоростей; 4 – электродвигатель главного движения; 5 – лимб частоты вращения шпинделя; 7 – коробка скоростей (в корпусе станины);  8 – хобот; 9 – шпиндель; 10 – подвески; 11- рукоятка включения главной подачи; 12 – стол; 13 – поворотная часть; 14 – поперечные салазки; 15 – консоль; 16 – фундаментная плита; 17 – рукоятка переключения подач; 18 – лимб с величинами подач; 19 – механизм переключения подач; 20 – коробка подач.

4.6. Классификация основных видов обработки плоских поверхностей

Горизонтальные, вертикальные и наклонные плоскости, а также поверхности типа уступов, пазов и т. п. выполняют фрезерованием, строганием, долблением, протягиванием, шлифованием и др. На рисунке 4.4. изображена схема, иллюстрирующая различные методы обработки плоских поверхностей заготовок. Внизу схемы указаны достижимая при каждом методе точность обработки (квалитет точности) и получаемая при этом шероховатость поверхности Rа, мкм.

4.7 Выполнение работы

1. Наладка операции.

На основании выданной технологической документации выбирается, устанавливается на станке необходимый режущий инструмент. Студенты знакомятся с органами управления станком и производят его наладку с учетом директивных указаний технологической карты (настраиваются кинематические цепи станка). Устанавливается и крепится обрабатываемая заготовка. Произведённая наладка станка предъявляется лаборанту и после его одобрения принимается к работе.

2. Реализация налаженной операции.

Фреза подводится к поверхности заготовки, устанавливается на указанную в операционной карте глубину резания, и обрабатывается плоскость заготовки. После завершения обработки станок приводится в исходное состояние и убирается стружка.

3. Подготовка отчета о работе.

Отчет включает конспективную запись теоретической части работы, копию технологической карты, эскиз-схему установки заготовки на станке.

Рисунок 4.4 – Методы обработки  плоских поверхностей

Лабораторная работа №5

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ

5.1. Цель работы и её содержание

1. Повторить и знать:

Винтовые поверхности и особенности их обработки;

Классификацию основных видов формообразования резьбы;

Типовые детали и механизмы металлорежущих станков;

Общее устройство токарно-винторезного станка.

2.Ознакомится с выданной технологической документацией.

3 Ознакомится с системой наладки и управления станком, на котором будет выполнятся лабораторная работа.

4. Наладить кинематические цепи станка. Установить и закрепить резец. Установить и закрепить заготовку.

5. Обработать выбранную заготовку. Привести станок и рабочее место в исходное состояние. Убрать стружку.

6. Составить отчет о работе.

5.2 Винтовые поверхности и особенности их обработки

Винтовые поверхности имеют большое распространение благодаря тому, что к этому виду поверхностей относятся всевозможные резьбы – вид соединения, встречающийся почти в каждой машине.

Винтовая поверхность – сложная поверхность, образуемая перемещением в пространстве линии, участвующей в двух движениях: вращением вокруг оси и поступательном перемещении вдоль этой оси.

Резьбы образуются в результате перемещения определенного плоского контура по поверхности цилиндра (цилиндрические резьбы) или по поверхности конуса (конические резьбы).

Обычная цилиндрическая резьба характеризуется рядом параметров: наружным и внутренним диаметрами (для удобства расчетов их заменяют условным средним диаметром резьбы), профилем впадины резьбы и шагом резьбы. Эти особенности накладывают свой отпечаток на процесс формообразования резьбы. Самым простым режущим инструментом является резец, который должен иметь профиль, соответствующий профилю впадины резьбы, установлен так, чтобы ось симметрии профиля инструмента была нормальна к направлению оси нарезаемой резьбы, вершина инструмента должна быть установлена на определенную глубину, (за несколько рабочих ходов резец должен переместиться на высоту резьбы). Помимо этого, резец должен перемещаться с подачей, равной шагу резьбы.

При других, более сложных методах обработки резьбы, инструмент может иметь более сложную форму. Например, резьбонарезная плашка является гайкой, сопрягаемой с резьбой нарезаемого болта, и отличается от нее наличием стружечных канавок, образующих режущие кромки, и высокой твердостью материала инструмента.  При обработке резьбы этим инструментом ему необходимо сообщить только главное вращательное движение.

Движение подачи может даже отсутствовать, (инструмент работает по принципу самозатягивания) или, если подача осуществляется механически, то она должна точно равняться шагу резьбы.

5.3 Классификация основных видов формообразования резьбы

Основные способы формообразования резьбовых поверхностей с указанием точности резьбы и параметров шероховатости (нижняя половина рамки показаны на схеме рисунок 5.1.

| Обработка резанием |  |  |  |  |  |  |  | Обработка давлением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лезвийным инструментом |  |  |  |  | Абразивным инструментом |  |  |  |  |  |  |
| Резцами или гребенками | Плашкой круглой | Резьбовой головкой | Фрезой | Метчиком | Шлифование однопрофильное | Шлифование многопрофильное | Бесцентровое шлифование | Плоскими плашками | Роликами | Бесстужечным метчиком | Накатными головками |
| 6-4 6,3-0,8 | 8 12,5-6,3 | 6-4 6,3-1,6 | 6 6,3-1,6 | 4 6,3-3,2 | 6 1,6-0,8 | 4 0,8-0,2 | 4 0,8-0,2 | 6 0,8-0,4 | 6-4 0,8-0,2 | 6 3,2-0,8 | 6 1,6-0,8 |

Рисунок 5.1 – Основные методы формообразования резьбы

5.4 Типовые детали и механизмы металлорежущих станков

СТАНИНА – корпусная деталь, служащая для монтажа всех основных частей станков. Она должна обеспечить правильное взаимное расположение и перемещение частей станка при всех предусмотренных режимах работы станка и в течение длительного промежутка времени.

Станины подразделяются на горизонтальные и вертикальные.

Форма станины, т.е. ее конструкция, определяется многими факторами, в частности, видом направляющих (горизонтальные, вертикальные, наклонные), необходимостью установки на ней соответствующих подвижных и неподвижных частей, размещения самых различных систем и т.д.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ – наиболее ответственная часть станины, служащая для перемещения сборочных единиц станка и находящихся на них инструментов и заготовок. В станинах применяются направляющие скольжения и качения для прямолинейного или кругового перемещения. Часто в станках используются комбинированные направляющие, одна из которых – плоская, а вторая – призматическая.

Основные формы направляющих показаны на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 - Направляющие станины

ШПИНДЕЛЬ – вал металлорежущего станка, передающий вращение закрепленному к нему инструменту или обрабатываемой заготовке. Конструкционная форма шпинделя зависит от способа крепления на нем зажимных приспособлений или инструмента, посадок элементов привода, и типа применяемых опор. Шпиндели, как правило, изготавливают пустотелыми для прохода прутковой заготовки, а также для уменьшения массы. Передние концы шпинделей станков общего назначения стандартизированы.

ПРИВОД СТАНКА – устройство, служащее для приведения в действие исполнительных звеньев станка, включая источник движения.

В станках используется ступенчатые и бесступенчатые приводы. Ступенчатые приводы включают приводы со ступенчатыми шкивами; приводы с шестеренчатыми коробками скоростей и приводы в виде многоскоростных асинхронных электродвигателей.

К бесступенчатым относятся приводы с механическими вариаторами, электродвигатели постоянного тока с регулируемой частотой, гидравлические приводы и комбинированные, сочетающие вышеназванные элементы.

ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ КОРОБКА СКОРОСТЕЙ – широко распространенный вид привода главного движения. К его достоинствам относятся компактность, удобство в управлении и надежность в работе. К недостаткам можно отнести ступенчатое изменение скоростей и относительно невысокий КПД на высоких скоростях вращения при широком диапазоне регулирования. На рисунок 6.3 показана схема коробки скоростей, встроенной в шпиндельную бабку.

В зависимости от компоновки различают коробки скоростей, встроенные в шпиндельную бабку, и коробки скоростей с раздельным приводом. Коробки скоростей с электромагнитными муфтами, позволяющими применить дистанционное управление, применяются в автоматах и полуавтоматах, в том числе и в станках с ЧПУ.

КОРОБКА ПОДАЧ – предназначена для изменения скорости и направления подачи при обработке различных заготовок.

Чаще всего встречаются следующие виды коробок подач: коробки со сменными зубчатыми колесами (встречаются в автоматах и полуавтоматах и операционных станках); коробки подач с подвижным блоком зубчатых колес (передают большие крутящие моменты и могут работать с косозубыми колесами); коробки со встречными конусами колес и вытяжной шпонкой (к недостаткам относится более быстрый износ зубьев передачи, постоянно находящихся в зацеплении).

Рисунок 5.3 – Коробка скоростей

5.5 Общее устройство токарно-винторезного станка

Токарные станки занимают одно из первых мест в станочном парке машиностроительного предприятия.

Токарно-винторезные станки предназначены для выполнения самых различных работ. Основными параметрами токарно-винторезного станка являются наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной и наибольшее расстояние между центрами, которое определяет наибольшую длину обрабатываемой заготовки.

Общий вид токарно-винторезного станка модели 16К20 показан на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 – Токарно-винторезный станок модели 16К20

На рисунке буквой А обозначена передняя (шпиндельная) бабка, которая закреплена на левом конце станины. В ней находится коробка скоростей, обеспечивающая 22 значения чисел оборотов шпинделя, Б – суппорт (рисунок 5.5.); В – задняя бабка, которая служит для поддержания обрабатываемой заготовки задним центром при обработке в центрах, а также для закрепления осевых инструментов (сверл, зенкеров, разверток и метчиков).

Задняя бабка имеет плиту и может перемещаться по направляющим станины; Г – фартук – механизм для преобразования вращательного движения ходового валика (или ходового винта при нарезании резьбы) в поступательное движение суппорта; Д – литая чугунная станина.

На схеме обозначены органы управления механизмами станка:

1 – рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода; 2 – вариатор подачи шага резьбы и отключения механизма подачи; 3 – вариатор подачи и типа нарезаемой резьбы; 4 – вариатор подачи и шага резьбы; 5 – переключатель на левую или правую резьбу; 6 – рукоятка установки нормального или увеличенного шага резьбы и положения при делении на заходы резьбы (при обработке многозаходных резьб); 7,8 – рукоятки установки частоты вращения шпинделя; 9 – вводный автоматический выключатель; 10 – сигнальная лампа; 11 – включение насоса СОЖ; 12 – указатель нагрузки станка; 13 – ручное перемещение поперечных салазок суппорта; 14 – регулируемое сопло СОЖ; 15 – местное освещение; 16 – рукоятка поворота и зажима резцедержателя; 17 – рукоятка перемещения верхних салазок; 18 – рукоятка включения двигателя ускоренного хода; 19 – рукоятка управления перемещения каретки и салазок суппорта; 20 – зажим пиноли задней бабки; 21 – рукоятка закрепления задней бабки на станине; 22 – маховичок перемещения пиноли задней бабки; 23 – рукоятка включения и отключения муфты главного привода; 24 – рукоятка включения и отключения разъемной гайки ходового винта; 25 – включение подачи; 26 – винт закрепления каретки на станине; 27 – кнопочная станция двигателя главного привода; 28 – рукоятка включения и выключения реечной шестерни; 29 – маховичок ручного перемещения каретки суппорта.

Суппорт состоит из каретки (нижних салазок) 1 (рисунок 5.5.а), которая перемещается по направляющим станины поперечных салазок 2; скользящих по направляющим каретки 1; поворотной части 5 с направляющими, по которым перемещается резцовая каретка (верхняя каретка) 4. Поворотную часть суппорта можно установить под углом к линии центров станка. У суппорта имеется задний резцедержатель 3, который устанавливается на поперечных салазках и используется для прорезания канавок.

Резцедержатель (рисунок 5.5.б) можно фиксировать и закреплять с помощью конусного сопряжения с опорой. При повороте резцедержателя рукояткой 1 вначале колпак 2 сходит по резьбе с центрального винта 3 опоры, затем подпружиненные фрикционные колодки, связанные со штифтами, прижимаются к расточке колпака и таким образом передают вращение на резцедержатель.

Рисунок 5.5 – Суппорт и резцедержатель

При зажиме вначале поворачивается колпак вместе с резцедержателем, а затем колпак, преодолевая трение колодок, навинчивается на винт, окончательно закрепляя резцедержатель.

5.6  Выполнение работы

1. Студент, получив технологическую документацию, должен ознакомиться с ней, после чего ознакомиться с системами станка. Особое внимание следует уделять наладке кинематической цепи станка для нарезания заданной резьбы.

2. Устанавливается и закрепляется резец для обточки цилиндрической поверхности и резец для нарезания резьбы. Устанавливается и крепится заготовка.

3. Выполняется за два перехода заданная операция, при каждом переходе приходится соответствующая подналадка станка.

4. Станок и рабочее место приводятся в исходное состояние.

5. Подготавливается отчет о работе (см. п.1.8).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Обработка заготовок на револьверных станках

6.1 Цель работы и ее содержание

1. Повторить и знать:

массовое производство и его особенности;

метод автоматического получения заданных размеров;

виды работ, выполняемых на токарных станках, и используемый при этом режущий инструмент;

2. Ознакомиться с выданной технологической документацией.

3. Ознакомиться с наладкой станка 13361, подготовленного для выполнения заданной операции.

4. Выполнить заданную операцию. Измерить полученную деталь и установить точность обработки.

5. Убрать стружку.

6. Составить отчет о работе.

6.2 Массовое производство и его особенности

Массовое производство характеризуется большим объемом выпуска продукции, непрерывно изготавливаемой или ремонтируемой в течение длительного промежутка времени. При массовом производстве на большинстве рабочих мест выполняется одна операция. Это позволяет специализировать применяемое на операциях оборудование и оснастку.

В массовом производстве применяется высокопроизводительное оборудование: специальные, специализированные, и агрегатные станки, станки для непрерывной обработки заготовок, многошпиндельные автоматы и полуавтоматы, автоматические линии станков. Широко применяется многолезвийный наборный специальный режущий инструмент, быстродействующие (в том числе механизированные и автоматизированные) приспособления, часто с пневматическим или гидравлическим приводами. Для измерения деталей используются предельные измерительные инструменты (калибры) и контрольные приспособления.

Технологическое оборудование расставляется на участках цеха в последовательности обработки заготовок, причем станки объединяются в поточные линии (время выполнения отдельных операций синхронизировано, и обрабатываемая заготовка перемещается от одного рабочего места к другому через строго регламентированные промежутки времени, часто с использованием специальных средств межоперационного транспорта).

Технологическая документация разрабатывается подробно. В отдельных случаях режимы обработки и нормы корректируются по результатам работы линии и строго регламентируются.

При выполнении заданных размеров используется метод их автоматического получения.

6.3 Метод автоматического получения заданных размеров

При автоматическом получении заданных размеров заготовка устанавливается на станке в строго определенном положении относительно станины станка (все механизмы станка и установленные на станке приспособления в свою очередь строго ориентированы относительно станины, поэтому заготовка занимает и по отношению к ним вполне определенное положение, причем все координатные размеры, характеризующие расположение заготовки, устанавливаются точно в пределах заданных допустимых отклонений).

Инструмент или инструментальная наладка устанавливаются точно в положение, соответствующее началу рабочего хода, автоматически механизмами станка. Иногда допускается ручное перемещение инструментальной наладки «до упора», т.е. подвижная часть станка перемещается на определенную длину, ограниченную специальным регулируемым устройством – упором.

Более совершенные станки работают в автоматическом цикле: ускоренный подвод инструментальной наладки, рабочий ход, отвод инструмента от обработанной поверхности (холостой ход) в исходное положение.

При методе автоматического получения заданных размеров (работа на предварительно налаженных станках) особое значение приобретает система предварительной наладки станка.

Существуют различные методы наладки станка.

Станок может быть налажен статическим методом с использованием калибров, эталонов или годной детали. При этом методе на станке устанавливается специально изготовленный эталон (если его совмещают со специальным приспособлением, то он называется «установом» или «габариткой»).

Установы особенно часто используются для наладки фрезерных станков.

На токарных станках в шпиндель станка устанавливается специально изготовленный эталон – копия обрабатываемой поверхности заготовки.

В производственных условиях иногда вместо эталона используется ранее обработанная деталь. Инструмент подводится к эталону так, чтобы его главная режущая кромка касалась поверхности эталона, и фиксируется в этом положении.

Недостатком такого метода настройки является то, что при обработке заготовки размеры обработанной поверхности получаются отличными от размеров эталона из-за упругих перемещений в системе станок – приспособление – инструмент – деталь (хотя при изготовлении эталона на его размеры вводится соответствующая поправка, но точно предугадать все погрешности обычно не удается).

Второй способ наладки носит название «динамического». Он базируется на обработке пробной партии заготовок, после обработки и измерения которых в наладку вносят соответствующие коррективы.

Этот способ наладки часто совмещают с первым, осуществляя предварительную наладку по эталону с последующим уточнением по результатам обработки пробной партии заготовок.

6.4 Виды работ, выполняемых на токарных станках, и используемый при этом режущий инструмент

На токарно-винторезных станках могут выполняться самые различные виды обработки заготовок, что делает эти станки наиболее распространенными  на производстве.

Токарная обработка выполняется за счет сочетания двух движений: главного (вращение заготовки, закрепленной в патроне или планшайбе) и движения подачи, совершаемого инструментом при обработке деталей до заданных параметров их размера, формы и качества поверхности.

За счет того, что существует множество приемов совмещения этих движений, на токарном оборудовании работают с деталями различной конфигурации, а также осуществляют целый перечень других технологических операций.

Резцами могут обрабатываться поверхности наружные цилиндрические: наружные конические; наружные сферические; наружные фасонные; сниматься фаски; подрезаться торцы; вытачиваться канавки различного профиля.

Можно осуществлять отрезку заготовки; нарезать наружные резьбы всех видов; производить аналогичную обработку внутренних поверхностей.

Внутренние поверхности на токарном станке могут обрабатываться и осевым инструментом, установленным в пиноль задней бабки.

Схема обработки этим инструментом аналогична схемам обработки отверстий на сверлильных станках (см. лабораторную работу №2) и отличается только тем, что вращается обрабатываемая заготовка, а не инструмент, как это имеет место на сверлильных станках.

Используемые для выполнения перечисленных работ резцы имеют своеобразную геометрическую форму и отличаются геометрией заточки.

6.5 Классификация инструментальных материалов для лезвийного инструмента

Все инструментальные материалы подразделяются на следующие группы, ранжированные по степени повышения их режущих свойств:

1. Инструментальные стали (углеродистые, легированные и быстрорежущие).

2. Твердые сплавы (металлокерамика) без покрытия и с покрытием.

3. Минералокерамика и керметы.

4. Сверхтвердые материалы (нитрид бора и алмаз).

Таблица 6.1. Физико-механические свойства инструментальных материалов

| Инструментальный материал | Теплостойкость, °С | Предел прочности при изгибе σВ, МПа |
| --- | --- | --- |
| Углеродистые стали | 200…250 | 1900…2000 |
| Легированные инструментальные стали | 250…300 | 2000…2500 |
| Быстрорежущие стали | 600…650 | 2050…3400 |
| Твердые сплавы | 800…900 | 900…2000 |
| Минералокерамика | 1100…1200 | 325…700 |
| Алмазы | 700…800 | 210…400 |
| Композиты КНБ | 1300…1500 | 400…1500 |

- Инструментальные стали

Твердость лезвия достигается закалкой и высоким отпуском. Основные группы инструментальных сталей:

Углеродистые инструментальные стали.

Наиболее широкое применение имеют стали марок У10А и У12А, содержащие 1,0…1,2 % углерода. Входящие в маркировку буквы обозначают: У – углеродистая инструментальная сталь, А – высшее качество выплавки (высококачественная). У10А.

Легированные инструментальные стали (марок В2, Ф, 9ХС и ХВГ) по содержанию углерода соответствуют углеродистым инструментальным сталям, но дополнительно легированы небольшим количеством вольфрама, ванадия и других элементов. Незначительное количество в сталях обеих подгрупп хрома, марганца и кремния мало сказывается на эксплуатационных свойствах этих сталей. Эти компоненты входят в их состав для улучшения технологических свойств (литейных, закалочных и т.п.).

Быстрорежущие стали – стали высоко легированные вольфрамом (большое количество карбидообразующих W, Mo, V, Cr). Металлорежущие инструменты изготовленные из этой стали обрабатывают стали и чугуны со скоростями резания 30…60 м/мин (в 2…2,5 раза выше, чем инструментами из углеродистых сталей).

Р18, Р9, Р6М5, Р12, Р6М3 – нормальной красностойкости;

Р12ФЗ, Р9К5, Р9К10, Р10К5Ф5, Р6М5К5, Р9М4К8 – повышенной красностойкости.

P12Ф2К8М3 означает: Р – сталь быстрорежущая; буквы Ф, К, М означают, соответственно, ванадий, кобальт, молибден; цифра, стоящая после буквы Р, означает примерное содержание вольфрама, остальные цифры означают содержание соответствующих легирующих элементов.

Как правило, инструмент из быстрорежущей стали приобретает свои режущие свойства в результате термической обработки и последующих операций шлифования и заточки. Тем не менее, существуют методы дальнейшего улучшения режущих свойств таких инструментов путем химико-термической обработки. Такие методы (например, азотирование – насыщение поверхностного слоя азотом; цианирование – насыщение одновременно азотом и углеродом) позволяют увеличить твердость поверхностных слоев при достаточно вязкой сердцевине, повысить износостойкость и снизить коэффициент трения. Химико-термическая обработка проводится в твердых, жидких или газообразных средах при температурах, не вызывающих фазовых превращений в закаленных быстрорежущих сталях.

Увеличение работоспособности инструментов из быстрорежущих сталей достигается в ряде случаев нанесением на контактные поверхности износостойких покрытий карбидов и нитридов тугоплавких металлов пластическим деформированием, хромированием поверхностей, обработкой холодом и другими методами.

2.Твердые сплавы (металлокерамика) – совокупность карбидов тугоплавких металлов (W, Ti, Ta), связанных мягким металлом Co

В настоящие время твердые сплавы представляют наиболее широкий класс инструментальных материалов. Они обладают высокой твердостью и износостойкостью, сохраняющимися при высоких температурах, значительным пределом прочности при сжатии, хорошей теплопроводностью. Применение твердых сплавов при обработке резанием позволило повысить в среднем скорости резания в 2—4 раза. Поэтому там, где это целесообразно, следует у инструментов рабочую часть выполнять твердосплавной или с твердосплавным режущим элементом. Доля токарного твердосплавного инструмента достигает 80 %, фрезерного 60 %.Твердость HRC=82÷92.

Твердые сплавы представляют собой продукты порошковой металлургии, состоящие из зерен карбидов тугоплавких металлов (WС, TiC, TaC), скрепленных вязкой металлической связкой. В качестве связки чаще всего используется кобальт, отличающейся хорошей способностью смачивать карбиды вольфрама. В твердых сплавах, не содержащих WC, в качестве связки используется никель с добавками молибдена. Карбиды WC, TiC, TaCобладают высокой твердостью и тугоплавкостью. Чем больше в твердом сплаве карбидов, тем выше его твердость и теплостойкость, но ниже механическая прочность. При увеличении содержания кобальта увеличивается прочность, но твердость и теплостойкость снижаются.

Основные группы твердых сплавов:

Вольфрамо–кобальтовые (однокарбидные).

ВК6 (94% карбида W, 6% Co), ВК8, ВК10.

Вольфрамовые твердые сплавы обладают повышенной адгезией при обработке деталей из стали. Эти сплавы используются в условиях обработки, характеризующихся сравнительно низкими температурами и меняющейся во времени нагрузкой. Это обработка чугуна, бронзы, а также резание высокопрочных нержавеющих никелевых и титановых сталей и сплавов.

Титано–вольфрамо–кобальтовые (двухкарбидные).

Т15К6 (79% карбида W, 15% карбида Ti, 6% Co), Т5К10, Т5К12.

Твердые сплавы группы ТК используются при чистовой и черновой обработке сталей в условиях образования сливной стружки. При неравномерной нагрузке, больших припусках и повышенных требованиях к надежности инструмента используются сплавы с большим содержанием кобальта.

Титано–тантало–вольфрамо–кобальтовые (трехкарбидные).

ТТ7К12 (81% карбида W, 4% карбида Ti, 3% карбида Tа, 12% Co), ТТ10К8.

Безвольфрамовые твердые сплавы

КТН16 (74% TiNC, 19% Ni, 6% Мo), ТН20 (79% TiC, 15% Ni, 6% Мo).

Инструментальные материалы с покрытием.

Применение покрытий твердых сплавов (карбиды и нитриды титана TiC, TiN, TiNC) толщиной 5—7 мкм уменьшает износ инструмента в 2,5÷3 раза. При обработке без покрытий элементы W, C, Tа, Ti проникают из инструмента в обрабатываемый материал, что приводит к его упрочнению, повышению сил резания и контактных температур, что увеличивает износ инструмента.

3.Минералокерамика (Al2O3)

Это инструментальный материал с высокой твёрдостью и теплостойкостью ≈1500°C, что определяет диапазон скорости резания 300-1000 м/мин.

Оксидная минералокерамика («белая», чистая). Основу составляет более 99% Al2O3. Свойства: 92–96 HRA.

ВО-13, ЦМ-332, ВШ-75

Область применения: чистовая и получистовая обработка без удара сталей и чугунов с высокой скор резания.

«Чёрная», смешанная минералокерамика. Композиция оксидов алюминия (Al2O3) с карбидами Ti, оксидами циркония, нитридами Ti. Свойства: 92–94 HRA.

В-3, ВОК-60, ВОК-63, ВОК-71, ОНТ-20.

Область применения: чистовая и получистовая обработка закаленных сталей (до 65 HRC) и чугунов (более 260 НВ), цветных сплавов, жаропрочных, никелевых сплавов.

Нитридная керамика (сиалоны). Состоит: Si3N4 (нитрид кремния) + Al2O3 + ZrO2 Свойства: 94–96 HRA. Марки: СИЛИНИТ-Р, ВРК-20 Область применения: получистовая и предварительная обработка труднообрабатываемых чугунов и жаропрочных никелевых сплавов.

4.Сверхтвердые материалы

По сравнению с твердыми сплавами сверхтвердые материалы обладают повышенными хрупкостью, чувствительностью к вибрациям и уменьшенным пределом прочности на изгиб. Режущие элементы из сверхтвердых материалов крепят на корпусах инструментов или на зубьях пайкой или механическим способом. Инструменты работают при небольших сечениях среза при высоких скоростях резания1000-3000 м/мин.

Эльбор (кубический нитрид бора, боразон)

Кубическая модификация нитрида бора весьма близка по своим свойствам к кубической модификации углерода, т. е. к алмазу. Одним из главнейших достоинств этого минерала является более высокая, по сравнению с алмазом температурная устойчивость (примерно в 2 раза). Твердость зерен минерала КНБ приближается к твердости алмаза.Твердость HV=9500 кг/мм2.

Алмаз

Твердость HV=10000 кг/мм2. Обладает самой высокой твердостью из известных в природе металлов и минералов. Он превосходит по твердости твердый сплав в 5 раз и более, а быстрорежущую сталь в 14 раз. Износостойкость алмаза в 5000÷10000 раз выше, чем у твердого сплава.

Не применяется при обработке углеродистых сталей из-за большого диффузионного износа, алмаз горит при высоких скоростях при температуре 600÷700°С.

В общем случае к инструментальным материалам предъявляют требования, которые можно объединить в три группы:

- эксплуатационные требования: высокая красностойкость (температуростойкость), износостойкость, достаточная прочность, в том числе усталостная, хорошая теплопроводность, малое сходство с обрабатываемым материалом;

- технологические требования: хорошая обрабатываемость (особенно шлифуемость), способность к пластическому деформированию, необходимые свойства термической обработки (хорошая закаливаемость, прокаливаемость);

- экономичность (обеспечивать минимальные затраты на изготовление инструмента, влияющие на себестоимость выпускаемой продукции).

6.7 Выполнение работы

1. Ознакомиться с выданной технологической документацией и соответствующей наладкой станка 1336М.

Станок предварительно уже налажен. Зарисовать схему многоинструментальной наладки. Выписать технологические возможности станка (используя таблицы, установленные на станке).

2. Выполнить налаженную операцию.

3. Измерить размеры обработанных поверхностей и установить полученную точность обработки. Выяснить способ наладки станка.

4. Составить отчет (см. п. 1.8.).

7 Расчет режимов резания с помощью нормативно–справочной литературы

Режимы резания устанавливаются в следующем порядке:

1. Определение глубины резания t мм и числа проходов i. При черновой обработке весь припуск целесообразно снимать за один проход (в ряде случаев, когда имеется лимит мощности станка, бывает выгодно снимать припуск за несколько проходов). Целесообразность этого должна определяться сравнительным расчетом продолжительности оперативного времени. Деление припусков на несколько проходов производится также при получистовом и чистовом точении, а также при обработке резцами с дополнительной режущей кромкой (φ1=0).

2. Выбор подачи S мм/об. Подача выбирается в зависимости от площади сечения державки резца, диаметра обработки и глубины резания. Выбранная подача проверяется на допустимость по мощности электродвигателя, прочности державки резца, прочности пластин из твердого сплава и от заданной чистоты поверхности.

3. Определение нормативной скорости резания V, м/мин, и соответствующей ей частоты вращения n, об/мин. По значению скорости выбирается потребная частота вращения шпинделя, которая корректируется по паспорту станка.

4. Определяются усилия и мощности резания по выбранным значениям t, S и V.

5. Проверка возможности осуществления выбранного режима резания на заданном станке по его эксплуатационным данным. Если найденный режим не может быть осуществлен на заданном станке, а выбранная подача удовлетворяет, необходимо уменьшить скорость резания. Уменьшение скорости V осуществляется вводом поправочного коэффициента изменения скорости Kv в зависимости от отношения мощности на шпинделе, допустимой станком, к мощности по нормативам.

6. Корректировка выбранного режима по станку в соответствии с его паспортными данными.

ЗАДАНИЕ №1

7.1 Расчет режима резания при точении аналитическим способом

Точение широко распространенный метод обработки резанием тел вращения.

Применяется для удаления наружных, внутренних и торцовых поверхностных слоев заготовок (цилиндрических, конических и фасонных). Рассматривают следующие виды точения:

1) черновое точение ("обдирка") – удаление дефектных слоев заготовки, разрезка, отрезка и подрезка торцов заготовки. Срезается поверхностная "корка" и основная (>70%) часть припуска на обработку, позволяет получать шероховатость 50...12,5 Ra;

2) получистовое точение – снятие 20...25% припуска и позволяет получать шероховатость 6,3...3,2 Ra и точность 10...11–го квалитетов. Заготовка получает форму, близкую к детали.

3) чистовое точение – обеспечивает получение шероховатости 3,2...1,6 Ra и точность 7–9 квалитетов. Деталь получает окончательную форму и размеры;

4) тонкое точение – позволяет при срезании очень тонких стружек получать на поверхностях детали шероховатость 0,40..0,20 Ra и точность 5–7–го квалитетов.

Определение режимов резания состоит в выборе по заданным условиям обработки наивыгоднейшего сочетания глубины резания, подачи и скорости резания, обеспечивающих наименьшую трудоемкость и себестоимость выполнения операции.

Обработка заготовки точением осуществляется при сочетании двух движений: равномерного вращательного движения детали – движения резания (или главное движение) и равномерного поступательного движения резца вдоль или поперек оси детали – движение подачи. К элементам режима резания относятся:

глубина резания t, подача S, скорость резания V.

Глубина резания – величина срезаемого слоя за один проход, измеренная в направлении, перпендикулярном обработанной поверхности, т.е. перпендикулярном направлению подачи. При черновой обработке, как правило, глубину резания назначают равной всему припуску, т.е. припуск срезают за один проход:

(7.1)

где z – припуск, мм;

D – диаметр заготовки, мм;

d – диаметр детали, мм.

При чистовой обработке припуск зависит от требований точности и

шероховатости обработанной поверхности.

Подача – величина перемещения режущей кромки инструмента относительно обработанной поверхности в направлении подачи за единицу времени (минутная подача Sм) или за один оборот заготовки. При черновой обработке назначают максимально возможную подачу исходя из жесткости и прочности системы СПИД, прочности пластинки, мощности привода станка; при чистовой обработке – в зависимости от требуемой степени точности и шероховатости обработанной поверхности.

Скорость резания – величина перемещения точки режущей кромки инструмента относительно поверхности резания в направлении движения резания за единицу времени. Скорость резания зависит от режущих свойств инструмента и может быть определена при точении по таблицам нормативов [2] или по эмпирической формуле:

(7.2)

где СV – коэффициент, учитывающий условия обработки;

m, x, y – показатели степени;

T – период стойкости инструмента;

t – глубина резания, мм;

S – подача, мм/об;

KV – обобщенный поправочный коэффициент, учитывающий изменения условий обработки по отношению к табличным:

,                                     (7.3)

где KMv – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки;

– для стали;

– для серого чугуна;

– для ковкого чугуна.

Knv – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки;

Kuv – коэффициент, учитывающий материал инструмента;

Kφv – коэффициент, учитывающий главный угол в плане резца;

Krv – коэффициент, учитывающий радиус при вершине резца – учитывается

только для резцов из быстрорежущей стали.

При настройке станка необходимо установить частоту вращения шпинделя,

обеспечивающую расчетную скорость резания.

, об/мин                                            (7.4)

Для изучения действия силы сопротивления резанию принято ее раскладывать на три взаимно перпендикулярные составляющие силы, направленные по осям координат станка: Px – осевая сила; Py – радиальная сила; Pz – тангенциальная сила, которую обычно называют силой резания [1].

Осевая сила Px действует вдоль заготовки, при продольном точении противодействует механизму подач. Радиальная сила Py – отжимает резец, ее реакция изгибает заготовку. Сила резания Pz направлена по касательной к поверхности резания, определяет расходуемую мощность на резание N.

Составляющие силы резания при точении рассчитывают по аналитической формуле [2], H:

(7.5)

где Cp – коэффициент, учитывающий условия обработки;

x,y,n – показатели степени;

t – глубина резания, мм;

S – подача, мм/об;

V – скорость резания, м/мин;

Кр – обобщенный поправочный коэффициент, учитывающий изменение условий по отношению к табличным.

,                                     (7.6)

где KMр – поправочный коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого материала;

– для стали;

– для серого чугуна;

– для ковкого чугуна.

– коэффициенты, учитывающие соответствующие геометрические параметры резца.

Мощность резания рассчитывают по формуле

(7.7)

где Pz – сила резания, Н;

V – скорость резания, м/мин.

Основное технологическое (машинное) время – время, в течение которого происходит снятие сружки без непосредственного участия рабочего

, мин                                                 (7.8)

где L – путь инструмента в направлении рабочей подачи, мм;

i – количество проходов.

L=l+l1+l2 , мм                                                 (7.9)

где l – размер обрабатываемой поверхности в направлении подачи;

l1 – величина врезания, мм;

l1=tctgφ ,                                                (7.10)

где t – глубина резания;

φ – главный угол в плане резца.

l2– величина перебега, мм, l2=1÷2 мм.

# 7.2 Пример решения задачи

На токарно–винторезном станке 16К20 производится черновое обтачивание на проход вала D=68 мм до d=62h12 мм. Длина обрабатываемой поверхности 280 мм; длина вала l= 430 мм.

Заготовка – поковка из стали 40Х с пределом прочности σв=700 МПа. Способ крепления заготовки – в центрах и поводковом патроне.

Система СПИД недостаточно жесткая. Параметр шероховатости поверхности Ra=12,5 мкм. Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания; определить основное время.

Решение:

1. Выполнение эскиза обработки.

Рисунок 7.1 – Операционный эскиз

- Выбор режущего инструмента

Для обтачивания на проход вала из стали 40Х принимаем токарный проходной резец прямой правый с пластинкой из твердого сплава Т5К10 [2] или [3]. Форма передней поверхности радиусная с фаской [3]; геометрические параметры режущей части резца:

γ=10° ; α=12°; λ=0 [3],

φ=60° ; φ1=15°; [3], r=1 мм.

- Назначение режимов резания

Глубина резания. При черновой обработке припуск срезаем за один проход, тогда

мм.

Назначаем подачу. Для черновой обработки заготовки из конструкционной стали диаметром до 100 мм резцом сечением 16×25 (для станка 16К20) при глубине резания до 3 мм:

S=0,6÷1,2 мм/об [2], [3].

В соответствии с примечанием 1 к указанной таблице и паспортным данным станка (см. Приложение 1 к данным методическим указаниям) принимаем S=0,8 мм/об.

Скорость резания, допускаемая материалом резца

, м/мин

где CV=340; x=0,15; y=0,45; m=0,2; T=60 мин [2].

Поправочный коэффициент для обработки резцом с твердосплавной пластиной

, [2],

где Kr=1; nv= 1 [2],

тогда

Knv=0,8 [2] или [3],

Kuv=0,65 [2] или [3],

Kφv=0,9 [2] или [3].

м/мин

Частота вращения, соответствующая найденной скорости резания, об/мин:

.

Корректируем частоту вращения шпинделя по паспортным данным станка n=315 об/мин.

Действительная скорость резания, м/мин:

.

4. Силы резания при точении

Определяем значения постоянной и показателей степени [2],

CPz=300; х=1,0; y=0,75; n= – 0,15

CPx=339; x=1,0; y=0,5; n= – 0,4

CPy=243; x=0,9; y=0,6; n= – 0,3

Определяем значения поправочных коэффициентов

– для стали; n=0,75 [2],

Поправочные коэффициенты, учитывающие геометрию резца [2],

для тангенциальной силы Pz – 	Кφр = 0,94; Кγр = 1,0; Кλр = 1,0;

для осевой силы Px – 	Кφр = 1,11; Кγр = 1,0; Кλр = 1,0;

для радиальной силы Py – 	Кφр = 0,77; Кγр = 1,0; Кλр = 1,0;

КρР– учитывается только для резцов из быстрорежущей стали.

Силы резания, Н:

Pz=10300310,80,7567–0,150,950,941,0=3240

Px=10339310,80,567–0,40,951,111,0=759,2

Py=1024330,90,80,667–0,30,950,771,0=1046,1

Мощность резания, кВт:

Мощность на шпинделе станка Nэ=Nдη.

Nд=10 кВт; η=0,8 (по паспорту станка).

Nэ=100,8=8 кВт.

Так как Nэ=8 кВт >N=3,8 кВт, то обработка возможна.

5. Основное время [3], мин:

.

Путь резца L=l+l1+l2, мм

Врезание резца l1=tctgφ =3ctg 60°=30,58=1,7 мм

Пробег резца l2=1,3 мм.

Тогда L=280+1,7+1,3=283 мм.

мин.

7.3 Задание для отчета лабораторной работы №1

Выполнить расчет режимов резания аналитическим способом (по эмпирической формуле) по заданному варианту для обработки на токарно–винторезном станке 16К20.

Исходные данные приведены в таблице 8.1.

Порядок выполнения работы

1. Пользуясь инструкцией и дополнительной литературой, изучить методику определения режима резания. Ознакомиться со справочником [2] и [3].

Ознакомиться с условием задания.

2. Выполнить эскиз обработки.

3. Выбрать режущий инструмент.

4. Назначить глубину резания (для подрезания торца t = l).

5. Определить подачу.

6. Рассчитать скорость резания.

7. Определить частоту вращения шпинделя и скорректировать по паспорту станка.

8. Определить действительную скорость резания.

9. Рассчитать основное технологическое время.

Таблица 7.1 – Исходные данные для расчета режимов резания (токарная обработка)

| № вар. | Заготовка, материал и его свойства | Вид обработки и параметр шероховатости | Параметры обрабатываемой поверхности |  |  | Геометрические параметры резца |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D, мм | d, мм | l, мм | φ° | α° | γ° | λ° | ρ, мм |
| 1 | Прокат. Сталь 14Х17Н2, НВ200 | Обтачивание в упор Ra=1,6 мкм | 152 | 150e9 | 400 | 90 | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 2 | Отливка с коркой. Серый чугун СЧ 20, НВ160 | Обтачивание на проход Ra=12,5 мкм | 120 | 110h12 | 310 | 60 | 8 | 5 | 10 | 1 |
| 3 | Обработанная. Серый чугун СЧ 10, НВ160 | Подрезание сплошного торца Ra=12,5 мкм | 80 | 0 | 3,5 | 45 | 10 | 10 | 5 | 2 |
| 4 | Поковка. Сталь 12Х18Н9Т, НВ180 | Растачивание на проход Ra=12,5 мкм | 128H12 | 122 | 100 | 45 | 10 | 12 | 0 | 1 |
| 5 | Прокат. Сталь 38ХА, σв=680 МПа | Обтачивание в упор Ra=12,5 мкм | 130 | 120h12 | 340 | 90 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Прокат. Сталь 20, σв=500 МПа | Растачивание в упор Ra=3,2 мкм | 94H11 | 90 | 30 | 90 | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 7 | Отливка без корки СЧ30, НВ220 | Растачивание на проход Ra=3,2 мкм | 82H11 | 80 | 50 | 45 | 10 | 5 | –5 | 2 |
| 8 | Отливка с коркой. Серый чугун СЧ 20, НВ210 | Растачивание на проход Ra=3,2 мкм | 102H11 | 98 | 75 | 60 | 12 | 15 | 0 | 2 |
| 9 | Обработанная. Сталь 35, σв=560 МПа | Обтачивание на проход Ra=12,5 мкм | 90 | 82h12 | 260 | 45 | 8 | 10 | 5 | 1 |
| 10 | Отливка с коркой. Серый чугун СЧ 15, НВ170 | Обтачивание на проход Ra=12,5 мкм | 78 | 72h12 | 315 | 60 | 8 | 10 | 5 | 1,5 |
| 11 | Отливка с коркой. Серый чугун СЧ 15, НВ180 | Обтачивание на проход Ra=12,5 мкм | 52 | 48h12 | 210 | 60 | 8 | 5 | 10 | 2 |
| 12 | Прокат. Сталь 40Х, σв=750 МПа | Подрезание торца Ra=12,5 мкм | 90 | 0 | 5 | 60 | 10 | 5 | 0 |  |
| 13 | Обработанная. Сталь Ст5, σв=600 МПа | Растачивание на проход Ra=12,5 мкм | 93 | 100H12 | 35 | 45 | 8 | 10 | 5 | 1 |
| 14 | Обработанная. Сталь 40ХН, σв=700 МПа | Обтачивание в упор Ra=0,8 мкм | 88 | 82e9 | 250 | 90 | 12 | 10 | –5 | 1,5 |
| 15 | Обработанная. Сталь Ст3, σв=400 МПа | Растачивание на проход Ra=3,2 мкм | 80H11 | 75 | 45 | 60 | 12 | 10 | –5 | 2 |
| 16 | Обработанная. Бронза БрАЖН 10–4, НВ170 | Обтачивание на проход Ra=1,6 мкм | 88 | 85e12 | 140 | 60 | 6 | 20 | 10 | 1 |
| 17 | Отливка с коркой. Серый чугун СЧ 20, НВ200 | Растачивание сквозное Ra=1,6 мкм | 48H9 | 44 | 50 | 45 | 12 | 15 | 0 | 2 |
| 18 | Поковка. Сталь 20Х, σв=580 МПа | Растачивание в упор Ra=3,2 мкм | 53H11 | 48 | 65 | 90 | 8 | 25 | –5 | 1 |
| 19 | Прокат. Латунь ЛМцЖ 52–4–1, НВ220 | Подрезание втулки Ra=3,2 мкм | 80 | 40 | 2,0 | 45 | 10 | 5 | 0 | 1,5 |
| 20 | Обработанная. Серый чугун СЧ 30, НВ220 | Обработка в упор Ra=3,2 мкм | 74 | 82H11 | 250 | 90 | 8 | 10 | –5 | 2 |
| 21 | Обработанная. Сталь 50, σв=750 МПа | Подрезание торца втулки Ra=3,2 мкм | 60 | 20 | 3,0 | 60 | 10 | 12 | 5 | 2 |
| 22 | Обработанная. Серый чугун СЧ 20, НВ220 | Подрезание торца Ra=1,6 мкм | 65 | 0 | 1,5 | 45 | 10 | 8 | 0 | 1,5 |
| 23 | Прокат. Сталь 35Г2, σв=618 МПа | Подрезание торца Ra=1,6 мкм | 80 | 0 | 2,5 | 45 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 24 | Поковка. Ковкий чугун КЧ30, НВ163 | Обтачивание на проход Ra=12,5 мкм | 115 | 110h7 | 350 | 90 | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 25 | Обработанная. Сталь 45, σв=650 МПа | Обработка на проход Ra=12,5 мкм | 105 | 115H12 | 460 | 60 | 12 | 12 | –5 | 1 |
| 26 | Поковка. Сталь 30ХН3А, σв =800 МПа | Растачивание на проход Ra=3,2 мкм | 95H11 | 90 | 60 | 45 | 6 | 8 | 5 | 1,5 |
| 27 | Прокат. Сталь 30ХМ, σв=780 МПа | Растачивание в упор Ra=12,5 мкм | 49H11 | 40 | 80 | 90 | 10 | 12 | 10 | 2 |
| 28 | Прокат. Сталь ШХ15, σв=700 МПа | Обработка на проход Ra=1,6 мкм | 58 | 62H9 | 100 | 60 | 8 | 15 | 0 | 2 |
| 29 | Прокат. Бронза Бр АЖ 9–4, σв =500 МПа | Обтачивание в упор Ra=6,3 мкм | 250 | 242h8 | 100 | 90 | 12 | 5 | –5 | 2 |
| 30 | Отливка с коркой. Серый чугун СЧ 15, НВ163 | Подрезание торца втулки Ra=6,3 мкм | 110 | 80 | 3,0 | 60 | 8 | 5 | 0 | 1,5 |
| 31 | Обработанная. Серый чугун СЧ 30, НВ220 | Обтачивание в упор Ra=12,5 мкм | 125 | 132h12 | 320 | 90 | 8 | 10 | 5 | 1,5 |
| 32 | Обработанная. Сталь 50, σв=750 МПа | Растачивание в упор Ra=3,2 мкм | 55H11 | 50 | 80 | 90 | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 33 | Обработанная. Серый чугун СЧ 20, НВ220 | Растачивание на проход Ra=3,2 мкм | 66H11 | 60 | 90 | 60 | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 34 | Прокат. Сталь 35Г2, σв=618 МПа | Обтачивание на проход Ra=12,5 мкм | 140 | 1320h12 | 520 | 45 | 8 | 5 | 10 | 1 |
| 35 | Обработанная. Ковкий чугун КЧ30, НВ163 | Подрезание сплошного торца Ra=12,5 мкм | 85 | 0 | 1,5 | 45 | 10 | 10 | 5 | 2 |

ЗАДАНИЕ №2

7.4 Назначение режима резания при сверлении, зенкеровании и развертывании

Наиболее распространенный метод получения отверстий резанием – сверление.

Движение резания (главное движение) при сверлении – вращательное движение, движение подачи – поступательное. В качестве инструмента при сверлении применяются сверла. Самые распространенные из них – спиральные, предназначены для сверления и рассверливания отверстий, глубина которых не превышает 10 диаметров сверла. Шероховатость поверхности после сверления Ra=12,5÷6,3 мкм, точность по 11–14 квалитету. Градация диаметров спиральных сверл должна соответствовать ГОСТ 885–64.

Для получения более точных отверстий (8–9 квалитет) с шероховатостью поверхности Ra=6,3÷3,2 мкм применяют зенкерование. Исполнительные диаметры стандартных зенкеров соответствуют ГОСТ1677–75.

Развертывание обеспечивает изготовление отверстий повышенной точности (5–7 квалитет) низкой шероховатости до Ra=0,4 мкм. Исполнительные размеры диаметров разверток из инструментальных сталей приведены в ГОСТ 11174–65, с пластинками из твердого сплава в ГОСТ 1173–65.

Отличительной особенностью назначения режима резания при сверлении является то, что глубина резания t=D/2. При рассверливании, зенкеровании и развертывании

, мм.                                           (7.11)

Средние значения припусков на диаметр, снимаемых зенкерами и развертками см. в приложении 4.

При сверлении, зенкеровании, развертывании подача назначается по справочным таблицам [2]. При рассверливании отверстий подача, рекомендуемая для сверления, может быть увеличена в 2 раза.

Расчет скорости при сверлении.

(7.12)

где СV – коэффициент, учитывающий условия обработки;

m, q, y – показатели степени;

T – период стойкости инструмента;

S – подача, мм/об;

KV – обобщенный поправочный коэффициент, учитывающий изменения условий обработки по отношению к табличным:

,                                   (7.13)

где KMv – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки;

Kuv – коэффициент, учитывающий материал инструмента;

Klv – коэффициент, учитывающий длину отверстия.

Расчет скорости при зенкеровании и при развертывание:

(7.14)

Расчет числа оборотов.

, об/мин.                                      (7.15)

Крутящий момент при сверлении, Нм:

.                                  (7.16)

Осевая сила при сверлении, Н:

.                                   (7.17)

Крутящий момент при рассверливании и зенкеровании, Нм:

.                             (7.18)

Осевая сила при рассверливании и зенкеровании, Н:

.                                 (7.19)

Мощность резания рассчитывают по формуле, кВт:

(7.20)

где Mкр – крутящий момент, Нм;

n – число оборотов, об/мин.

# Пример решения задачи

На вертикально–сверлильном станке 2Н135 обработать сквозное отверстие диаметром 25Н7 (Ra=1,6 мкм), l=125 мм. Материал заготовки СЧ18, НВ 210.

Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания по таблицам нормативов, определить основное время.

Решение:

1. Выбор инструмента.

Согласно исходных данных операция выполняется в три перехода: сверление, зенкерование и развертывание.

Диаметральный припуск на развертывание (согласно приложению 3) равен 0,05 мм, припуск на зенкерование – 1,4 мм.

Рисунок 7.2 – Операционный эскиз (обработка отверстия)

С учетом припуска для сверления чугуна СЧ18 НВ 210 выбираем сверло D=22,5 мм из стали Р18, 2φ=118°; 2φ0=70°; для зенкерования – цельный зенкер D=24,9 мм из стали Р18; φ =45°; αр=10°; для развертывания – цельную развертку D=25 мм, φ =5° из стали Р18 [3].

2. Выбор режима резания.

Расчет режимов резания выполним в традиционной последовательности с использованием данных работы [2].

Первый переход.

Выбор подачи.

Для сверления чугуна НВ 210 сверлом диаметром 22,5 мм выбираем подачу S=0,47÷0,54 мм/об. С учетом поправочного коэффициента на длину сверления Кls=0,9 получаем расчетные величины подач S=0,42÷0,48 мм/об.

По паспорту станка устанавливаем ближайшую подачу S=0,4 мм/об.

Выбор скорости и числа оборотов.

где СV=17,1 – коэффициент, учитывающий условия обработки;

m=0,125; q=0,25; y=0,4 – показатели степени;

T=75 – период стойкости инструмента, мин.

KV – обобщенный поправочный коэффициент, учитывающий изменения условий обработки по отношению к табличным:

,

где KMv – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки;

, [2],  где Kr=1; nv= 0,6 [2],

тогда .

Kuv =1 – коэффициент, учитывающий материал инструмента;

Klv = 0,75 – коэффициент, учитывающий длину отверстия.

м/мин.

При настройке станка необходимо установить частоту вращения шпинделя,

обеспечивающую расчетную скорость резания.

По паспорту станка принимаем n = 250 об/мин.

Фактическая скорость резания, м/мин:

Крутящий момент при сверлении, Нм:

.

где СМ=0,021;

q=2; y=0,8;

КР = KMр =

Осевая сила при сверлении, Н:

.

По паспорту станка наибольшее усилие, допускаемое механизмом подачи, равно 15000 Н.

Проверка выбранного режима по осевому усилию и мощности.

Мощность резания рассчитывают по формуле, кВт:

где Mкр – крутящий момент, Нм;

n – число оборотов, об/мин.

По паспорту станка мощность на шпинделе

Nэ=Nдη=4,50,8=3,6 кВт; Nэ=3,6>N=1,39 кВт.

Следовательно, станок не лимитирует выбранного режима резания.

Второй переход.

Глубина резания, мм:

Выбор подачи. Для зенкерования отверстия в сером чугуне НВ 210 зенкером диаметром 24,9 мм при последующей обработке отверстия одной разверткой рекомендуется подача S=0,7÷0,8 мм/об.

Kos = 0,7

S=0,70,8=0,56

Ближайшая подача по паспорту станка S=0,56 мм/об.

Выбор скорости резания и числа оборотов.

где СV = 18,8; KV =0,6;

m=0,12; x=0,1; q=0,2; y=0,4;

T =40 мин;

t = 0,7 мм.

Частота вращения шпинделя, об/мин:

По паспорту станка принимаем n = 180 об/мин.

Фактическая скорость резания, м/мин:

Крутящий момент при зенкеровании, Нм:

.

где СМ=0,085;

q=0; y=0,8; х=0,75;

КР = KMр =

Осевая сила при зенкеровании, Н:

Мощность резания рассчитывают по формуле, кВт:

Третий переход.

Глубина резания, мм:

Выбор подачи. Для развертывания отверстия в сером чугуне НВ>200 механической разверткой D=25 мм с чистотой поверхности отверстия Ra=1,6 мкм рекомендуется подача S=2,2 мм/об. Ближайшая подача по паспорту станка S=1,6 мм/об.

Выбор скорости резания и числа оборотов.

где СV = 15,6; KV =0,6;

m=0,3; x=0,1; q=0,2; y=0,5;

T =120 мин;

t = 0,05 мм.

Частота вращения шпинделя, об/мин:

По паспорту станка принимаем n = 45 об/мин.

Фактическая скорость резания, м/мин:

Проверка выбранного режима по осевому усилию и мощности не производится.

4. Определение основного (технологического) времени.

Величина врезания и перебега инструментов l1 при работе на проход для сверла равна 12 мм; для зенкера 5 мм и для развертки 30 мм.

При длине отверстия l=125 мм основное (технологическое) время каждого перехода равно, мин:

Основное время операции, мин:

T0=T01+T02+T03=0,98+1,29+2,15=4,42

Задание для отчета лабораторной работы №2.

Выполнить расчет режима резания по таблицам нормативов для обработки сквозного отверстия на вертикально–сверлильном станке 2Н135 по заданному варианту. Исходные данные в таблице 8.2.

### Таблица 7.2 – Исходные данные для расчета режимов резания ( обработка отверстия)

| № | Материал заготовки и его характеристики | Вид обработки | Диаметр после обработки D, мм | Параметр шероховатости, мкм | Длина отверстия l, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь Ст3, σв =600 МПа | Зенкерование, развертывание | 22Н7 | Ra=1,6 | 50 |
| 2 | Сталь 12ХН3А, σв=950 МПа | Сверление, зенкерование | 45Н9 | Ra=3,2 | 60 |
| 3 | Серый чугун СЧ30, НВ200 | Зенкерование, развертывание | 16Н7 | Ra=1,6 | 45 |
| 4 | Сталь 12ХН2, σв=800 МПа | Черновое и чистовое развертывание | 32Н6 | Ra=0,4 | 50 |
| 5 | Серый чугун СЧ20, НВ210 | Зенкерование, развертывание | 30Н7 | Ra=1,6 | 90 |
| 6 | Сталь 20Х, σв =580 МПа | Черновое и чистовое развертывание | 26Н6 | Ra=0,4 | 100 |
| 7 | Сталь 38ХА, σв =680 МПа | Зенкерование, развертывание | 20Н7 | Ra=1,6 | 60 |
| 8 | Серый чугун СЧ15, НВ170 | Зенкерование, развертывание | 30Н7 | Ra=1,6 | 75 |
| 9 | Сталь 35, σв =560 МПа | Сверление, зенкерование | 42Н9 | Ra=3,2 | 95 |
| 10 | Серый чугун СЧ10, НВ160 | Зенкерование, развертывание | 15Н7 | Ra=1,6 | 30 |
| 11 | Сталь 45, σв =650 МПа | Зенкерование, развертывание | 22Н7 | Ra=1,6 | 85 |
| 12 | Сталь 40ХН, σв =700 МПа | Сверление, зенкерование | 45Н9 | Ra=6,3 | 50 |
| 13 | Серый чугун СЧ20, НВ220 | Сверление, зенкерование | 50Н9 | Ra=6,3 | 40 |
| 14 | Сталь 40Х, σв =750 МПа | Зенкерование, развертывание | 38Н8 | Ra=6,3 | 60 |
| 15 | Сталь Ст5, σв =600 МПа | Черновое и чистовое развертывание | 16Н6 | Ra=0,4 | 45 |
| 16 | Силумин АЛ4, НВ50 | Зенкерование, развертывание | 55Н8 | Ra=3,2 | 35 |
| 17 | Сталь 30ХМ, σв =780 МПа | Сверление, зенкерование | 36Н9 | Ra=6,3 | 55 |
| 18 | Серый чугун СЧ20, НВ200 | Сверление, зенкерование | 44Н9 | Ra=6,3 | 80 |
| 19 | Чугун ВЧ60, НВ250 | Черновое и чистовое развертывание | 20Н6 | Ra=0,4 | 60 |
| 20 | Сталь 50, σв =750 МПа | Зенкерование, развертывание | 32Н7 | Ra=1,6 | 110 |
| 21 | Чугун ЖЧХ, НВ280 | Черновое и чистовое развертывание | 23Н6 | Ra=0,4 | 96 |
| 22 | Бронза Бр АЖН10–4, НВ170 | Черновое и чистовое развертывание | 12Н7 | Ra=1,6 | 100 |
| 23 | Сталь 38ХС, σв =950 МПа | Сверление, зенкерование | 50Н9 | Ra=3,2 | 60 |
| 24 | Серый чугун СЧ20, НВ180 | Зенкерование, развертывание | 20Н7 | Ra=1,6 | 50 |
| 25 | Серый чугун СЧ30, НВ220 | Черновое и чистовое развертывание | 27Н6 | Ra=0,4 | 20 |
| 26 | Сталь 20, σв =500 МПа | Сверление, зенкерование | 48Н9 | Ra=6,3 | 65 |
| 27 | Чугун КЧ35, НВ163 | Зенкерование, развертывание | 50Н8 | Ra=3,2 | 35 |
| 28 | Сталь 30ХН3А, σв=800 МПа | Черновое и чистовое развертывание | 22Н6 | Ra=0,4 | 45 |
| 29 | Сталь 38ХС, σв =950 МПа | Сверление, зенкерование | 37Н9 | Ra=6,3 | 70 |
| 30 | Сталь 50, σв =900 МПа | Зенкерование, развертывание | 55Н8 | Ra=3,2 | 55 |
| 31 | Сталь 30ХМ, σв =780 МПа | Сверление, зенкерование | 26Н9 | Ra=6,3 | 75 |
| 32 | Серый чугун СЧ20, НВ200 | Сверление, зенкерование | 40Н9 | Ra=6,3 | 115 |
| 33 | Чугун ВЧ60, НВ250 | Черновое и чистовое развертывание | 120Н6 | Ra=0,4 | 240 |
| 34 | Сталь 50, σв =750 МПа | Зенкерование, развертывание | 62Н7 | Ra=1,6 | 62 |
| 35 | Чугун ЖЧХ, НВ2 Сталь 38ХС, σв =950 МПа 80 | Черновое и чистовое развертывание | 73Н6 | Ra=0,4 | 38 |

ЗАДАНИЕ №3

7.5 Расчет режима резания при фрезеровании

Фрезерование – один из самых производительных методов обработки. Главное движение (движение резания) при фрезеровании – вращательное; его совершает фреза, движение подачи обычно прямолинейное, его совершает фреза.

Фрезерованием можно получить деталь точностью по 6–12 квалитету шероховатостью до Ra=0,8 мкм. Фрезерование осуществляется при помощи многозубого инструмента – фрезы. Фрезы по виду различают: цилиндрические, торцевые, дисковые, прорезные и отрезные, концевые, фасонные; по конструкции – цельные, составные и сборные.

При торцевом фрезеровании (обработка торцевой фрезой) диаметр фрезы D должен быть больше ширины фрезерования В, т.е. D=(1,25÷1,5)В.

Для обеспечения производительных режимов работы необходимо применять смещенную схему фрезерования (есть симметричная схема), для чего ось заготовки смещается относительно оси фрезы.

При цилиндрическом фрезеровании различают встречное фрезерова

ние, – когда вектор скорости (направление вращения фрезы) направлен навстречу направлению подачи; и попутное фрезерование, когда вектор скорости и направление подачи направлены в одну сторону. Встречное фрезерование применяют для черновой обработки заготовок с литейной коркой, с большими припусками. Попутное фрезерование применяют для чистовой обработки нежестких, предварительно обработанных заготовок с незначительными припусками.

Глубина резания (фрезерования) t во всех видах фрезерования, за исключением торцевого фрезерования и фрезерования шпонок, представляет собой размер слоя заготовки срезаемой при фрезеровании, измеряемый перпендикулярно оси фрезы.

При торцевом фрезеровании и фрезеровании шпонок шпоночными фрезами – измеряют в направлении параллельном оси фрезы.

При фрезеровании различают подачу на один зуб Sz подачу на один оборот фрезы S и минутную подачу Sм мм/мин, которые находятся в следующем соотношении:

Sм= Sn= Szzn                                             (7.21)

где n – частота вращения фрезы, об/мин;

z – число зубьев фрезы.

При черновом фрезеровании назначают подачу на зуб; при чистовом фрезеровании – подачу на один оборот фрезы.

Скорость резания – окружная скорость фрезы, определяется режущими свойствами инструмента.

(7.22)

где СV – коэффициент, учитывающий условия обработки;

m, q, y, x, u, p – показатели степени;

T – период стойкости инструмента;

Sz – подача на зуб фрезы, мм/зуб;

KV – обобщенный поправочный коэффициент, учитывающий изменения условий обработки по отношению к табличным:

,                                        (7.23)

где KMv – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки;

Kuv – коэффициент, учитывающий материал инструмента;

Kпv – коэффициент, учитывающий состояние поверхностного слоя заготовки.

Расчет числа оборотов.

, об/мин                                       (7.24)

Окружная сила резания при фрезеровании, Н:

.                                (7.25)

где KMр – поправочный коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого материала;

– для стали;

– для серого чугуна;

– для ковкого чугуна.

Cp – коэффициент, учитывающий условия обработки;

x, y, n, q, w – показатели степени;

t – глубина резания, мм;

Sz – подача на зуб фрезы, мм/зуб;

V – скорость резания, м/мин;

В – ширина фрезерования, мм;

D – диаметр фрезы, мм.

Крутящий момент на шпинделе, Нм:

.                                               (7.26)

Мощность резания рассчитывают по формуле, кВт:

(7.27)

Пример решения задачи.

На вертикально–фрезерном станке 6Р12 производится торцевое фрезерование плоской поверхности шириной В=80 мм, длиной l=400 мм, припуск на обработку h=1,8 мм. Обрабатываемый материал серый чугун СЧ30, НВ 220. Заготовка предварительно обработана. Обработка окончательная, параметр шероховатости обработанной поверхности Ra=3,2 мкм. Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания с использованием таблиц нормативов, определить основное (технологическое) время.

Решение:

Рисунок 7.3 – Операционный эскиз

1. Выбор инструмента.

Для получистового фрезерования на вертикально–фрезерном станке заготовки из чугуна выбираем торцевую фрезу с пластинками из твердого сплава ВК4 [2, 3], диаметром D=(1,25÷1,5)×В=(1,25÷1,5)×80=100÷120 мм.

Принимаем D=100 мм; z=10, ГОСТ 9473–71 [2, 3].

Геометрические параметры фрезы: φ=60°, α=12°, γ=10°, λ=20°, φ1=5°.

Схема установки фрезы – смещенная.

2.Режим резания.

Глубина резания. Заданный припуск на чистовую обработку срезают за один проход, тогда t=1,8 мм.

Назначение подачи. Для получения шероховатости Ra=6,3 мкм подача на оборот S0=0,5÷1,0 мм/об [2].

Тогда подача на зуб фрезы, мм/зуб:

.

Период стойкости фрезы.

Для фрез торцевых диаметром до 110 мм с пластинками из твердого сплава применяют период стойкости Т=180 мин [2].

Расчет скорости резания для фрезерования ведется по эмпирическим формулам [2], м/мин:

где СV = 445;

m = 0,32; q =0,2; y=0,35; x=0,15; u=0,2; p=0; T = 180;

;

Kuv = 1,1; Kпv =1,0.

Расчет числа оборотов шпинделя, об/мин:

.

По паспорту станка принимаем n = 630 об/мин.

Фактическая скорость резания, м/мин:

Минутная подача Sм=Szzn=0,110630=630 мм/мин. Это совпадает с паспортными данными станка.

3. Проверка по мощности станка.

Окружная сила резания при фрезеровании, Н:

.

;

Cp =54,5; x=0,9; y=0,74; u =1,0; q=1,0; w =0;

Мощность, затрачиваемая на резание, кВт.

Мощность на шпинделе станка Nэ=Nдη.

Nд=7,5 кВт; η=0,8 (по паспорту станка).

Nэ=7,50,8=6 кВт.

Так как Nэ=6 кВт >N=3,8 кВт, то обработка возможна.

4. Для торцового фрезерования фрезой диаметром 100 мм, ширине фрезерования 80 мм

l1=23 мм [3].

Основное время, мин:

Задание для отчета лабораторной работы  №5

Выполнить расчет режима резания по таблицам нормативов по заданному варианту.

Исходные данные приведены в таблице 7.3.

### Таблица 7.3 – Исходные данные для расчета режимов резания (фрезерная обработка)

| № | Вид заготовки и ее характеристика | В, мм | l, мм | h, мм | Вид обработки и параметр шероховатости, мкм | Модель станка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серый чугун СЧ30, НВ200 | 100 | 600 | 5 | Торцовое фрезерование, Ra=12,5 | 6Р12 |
| 2 | Серый чугун СЧ20, НВ210 | 150 | 500 | 4 | Торцовое фрезерование, Ra=1,6 | 6Р12 |
| 3 | Сталь 38ХА, σв=680 МПа | 80 | 400 | 6 | Торцовое фрезерование, Ra=12,5 | 6Р12 |
| 4 | Сталь 35, σв=360 МПа | 90 | 480 | 3,5 | Торцовое фрезерование, Ra=1,6 | 6Р12 |
| 5 | Серый чугун СЧ15, НВ170 | 50 | 300 | 3,5 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=3,2 | 6Р82Г |
| 6 | Серый чугун СЧ10, НВ160 | 80 | 250 | 1,5 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=3,2 | 6Р82Г |
| 7 | Сталь 40ХН, σв=700 МПа | 170 | 320 | 4 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=12,5 | 6Р82Г |
| 8 | Сталь Ст3, σв=600 МПа | 250 | 600 | 1,5 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=3,2 | 6Р82Г |
| 9 | Сталь 40Х, σв=750 МПа | 10 | 100 | 5 | Фрезеровать паз, Ra=6,3 | 6Р12 |
| 10 | Сталь 20, σв=500 МПа | 35 | 400 | 3,5 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=6,3 | 6Р82Г |
| 11 | Силумин АЛ4, НВ50 | 55 | 250 | 4 | Торцовое фрезерование, Ra=6,3 | 6Р12 |
| 12 | Сталь Ст5, σв=600 МПа | 12 | 80 | 8 | Фрезеровать паз, Ra=6,3 | 6Р12 |
|  | Чугун КЧ60, НВ169 | 200 | 450 | 5,5 | Торцовое фрезерование, Ra=3,2 | 6Р12 |
| 13 | Сталь 18ХГТ, σв=700 МПа | 85 | 300 | 4,5 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=12,5 | 6Р82Г |
| 14 | Серый чугун СЧ20, НВ180 | 20 | 120 | 10 | Фрезеровать паз, Ra=6,3 | 6Р12 |
| 15 | Серый чугун СЧ20, НВ200 | 40 | 280 | 1,8 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=12,5 | 6Р82Г |
| 16 | Сталь 45, σв=650 МПа | 200 | 600 | 2,0 | Торцовое фрезерование, Ra=12,5 | 6Р12 |
| 17 | Сталь 20Х, σв=580 МПа | 15 | 75 | 8 | Фрезеровать паз, Ra=6,3 | 6Р82Г |
| 18 | Сталь 50, σв=750 МПа | 115 | 300 | 3 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=1,6 | 6Р82Г |
| 19 | Бронза БрАЖН10–4 НВ170 | 8 | 110 | 8 | Фрезеровать паз, Ra=6,3 | 6Р82Г |
| 20 | Серый чугун СЧ20, НВ220 | 12 | 120 | 6 | Фрезеровать паз, Ra=6,3 | 6Р82Г |
| 21 | Сталь 30ХМ, σв=950 МПа | 70 | 310 | 4,5 | Торцовое фрезерование, Ra=12,5 | 6Р12 |
| 22 | Латунь ЛМцЖ52–4–1, НВ220 | 100 | 300 | 4 | Торцовое фрезерование, Ra=12,5 | 6Р12 |
| 23 | Серый чугун СЧ30, НВ220 | 60 | 180 | 1,5 | Торцовое фрезерование, Ra=1,6 | 6Р12 |
| 24 | Сталь 45, σв=650 МПа | 180 | 200 | 4,5 | Торцовое фрезерование, Ra=12,5 | 6Р12 |
| 25 | Сталь 30ХНЗА, σв=800 МПа | 110 | 280 | 2,5 | Торцовое фрезерование, Ra=3,2 | 6Р12 |
| 26 | Сталь 30ХН, σв=780 МПа | 80 | 320 | 5 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=3,2 | 6Р82Г |
| 27 | Чугун ВЧ38, НВ170 | 65 | 200 | 3 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=3,2 | 6Р82Г |
| 28 | Чугун ВЧ60, НВ250 | 120 | 300 | 5 | Торцовое фрезерование, Ra=12,5 | 6Р12 |
| 29 | Сталь 50, σв=900 МПа | 60 | 250 | 6 | Торцовое фрезерование, Ra=6,3 | 6Р12 |
| 30 | Сталь 18ХГТ, σв=700 МПа | 85 | 350 | 2,5 | Торцовое фрезерование, Ra=3,2 | 6Р12 |
| 31 | Серый чугун СЧ10, НВ160 | 100 | 450 | 4,5 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=12,5 | 6Р82Г |
| 32 | Сталь 40ХН, σв=700 МПа | 470 | 120 | 0,5 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=1,6 | 6Р82Г |
| 33 | Сталь Ст3, σв=600 МПа | 500 | 200 | 1,5 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=3,2 | 6Р82Г |
| 34 | Сталь 40Х, σв=750 МПа | 10 | 50 | 10 | Фрезеровать паз, Ra=6,3 | 6Р12 |
| 35 | Сталь 20, σв=500 МПа | 350 | 220 | 3,5 | Цилиндрическое фрезерование, Ra=6,3 | 6Р82Г |

ЗАДАНИЕ №4

7.5Расчет режима резания при шлифовании

Шлифование – процесс резания материалов с помощью абразивного инструмента, режущими элементами которого являются абразивные зерна. Движение резания при шлифовании – вращение шлифовального круга, движение подачи – возвратно–поступательное движение стола станка с заготовкой и (или) поступательное движение шлифовальной бабки со шлифовальным кругом.

Различают круглое наружное шлифование, внутреннее круглое шлифование, плоское шлифование, бесцентровое шлифование. Круглое наружное шлифование применяется для обработки цилиндрических наружных поверхностей и осуществляется двумя способами: с продольной подачей (метод врезания) – применяется если длина шлифуемой поверхности меньше ширины круга.

Разработку режимов резания при шлифовании начинают с выбора характеристики шлифовального круга.

Для этого устанавливают [2]: тип (форму) шлифовального круга или, материал абразивного зерна, зернистость, индекс зернистости, твердость, структура, класс круга.

Выбор характеристики шлифовального круга следует перевести в новое обозначение (приложение 4).

Выбор характеристики шлифовального круга можно провести по приложению 1.

После выбора элементов характеристики следует записать полную характеристику, которая содержит такие параметры: форму (тип), марку зерна, зернистость, индекс зернистости, твердость круга, структуру, тип связки, класс круга, допустимую окружную скорость.

Основными элементами режима резания при шлифовании являются:

- окружная скорость в м/с (указывается в конце характеристики круга и является максимальной допускаемой прочностью круга);

- скорость вращательного или поступательного движения детали в м/мин;

- глубина шлифования t мм – слой металла, снимаемый шлифовальным кругом за один или двойной ход при круглом или плоском шлифовании или же равная всему припуску на сторону при врезном шлифовании;

- продольная подача S – перемещение шлифовального круга вдоль своей оси в мм на оборот заготовки при круглом шлифовании или в мм на каждый ход стола при плоском шлифовании периферией круга;

- радиальная подача Sp – перемещение шлифовального круга в радиальном направлении в мм на один оборот детали при врезном шлифовании.

Эффективная мощность (мощность необходимая для резания) рассчитывается по эмпирической формуле [2], или определяется по таблицам нормативов.

Основное время при круглом шлифовании с продольной подачей

, мин

где h – припуск на сторону, мм;

Vc – скорость продольного хода стола , м/мин;

t – глубина шлифования, мм;

K – коэффициент выхаживания;

K=1,4 – при чистовом шлифовании;

K=1,1 – при предварительном шлифовании;

L – величина хода стола, мм

L=l–(1–K·m)·Bк , мм

где l – длина шлифуемой поверхности;

K – число сторон перебега круга (K=2 – при сбеге круга в обе стороны, K=1 – при сбеге круга в одну сторону, K=0 – без сбега);

m – перебег в долях ширины круга;

Bк – ширина шлифовального круга, мм.

При круглом наружном шлифовании методом врезания

, мин,

где nз – частота вращения заготовки, об/мин;

Sp – радиальная подача, мм/об.

При круглом шлифовании

, мин

где S – продольная подача, мм/об.

При круглом внутреннем шлифовании перебег круга в обе стороны равен 0,5·В, тогда

L=l–(1–2·0,5)·B, т.е. L=l.

Плоское шлифование

, мин

где Н – перемещение шлифовального круга в направлении поперечной подачи, мм;

L – величина хода стола, мм;

h – припуск на сторону;

Vc – скорость движения стола, м/мин;

g – число одновременно шлифуемых заготовок.

Н=Вз+Вк+5, мм

где Вз – суммарная ширина заготовок, установленных на столе, мм.

Вк – величина шлифовального круга, мм.

L=l+(10÷15), мм

где l – суммарная длина заготовок, установленных на столе, мм.

Пример решения задачи

На круглошлифовальном станке 3М131 шлифуется шейка вала диаметром D=80h6 мм длиной l=300 мм, длина вала l1=550 мм. Параметр шероховатости обработанной поверхности Ra=0,4 мкм. Припуск на сторону 0,2 мм. Материал заготовки – сталь 45 закаленная, твердостью HRC45.

Необходимо: выбрать шлифовальный круг, назначить режим резания; определить основное время.

Решение

Рисунок 7.4 – Операционный эскиз

1. Выбор шлифовального круга.

Для круглого наружного шлифования с продольной подачей (шлифовать с радиальной подачей нельзя из–за большой длины шлифуемой поверхности), параметра шероховатости Ra=0,4 мкм, конструкционной закаленной стали до HRC45 принимаем по [2] шлифовальный круг формы ПП, характеристика материала зерна – 24А, индекс зернистости – 40, твердость – С1, структура – 5, связка – К, класс точности – А, класс неуравновешенности – 2.

Полная маркировка круга:

ПП 24 А40 С1 5 К А2 35 м/с.

Современное обозначение по приложению 4:

1 WA F40 M 5 V A2 35 м/с.

Размеры шлифовального круга Dк=600 мм; Вк=63 мм (по паспорту станка).

2. Режим резания

Скорость шлифовального круга Vк =35 м/с [2].

Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки

об/мин.

Корректируя по паспортным данным станка, принимаем nш=1112 об/мин. (корректируется только в меньшую сторону).

Режимы резания для окончательного круглого наружного шлифования конструкционных сталей с подачей на каждый ход определяют по [2].

Окружная скорость заготовки Vз =15÷55 м/мин; принимаем Vз=30 м/мин.

Частота вращения шпинделя передней бабки, соответствующая принятой окружной скорости заготовки,

об/мин.

Так как частота вращения заготовки регулируется бесступенчато, принимаем nз=120 об/мин.

Глубина шлифования

t=0,005÷0,015 мм.

Принимаем, учитывая бесступенчатое регулирование поперечной подачи шлифовального круга на ход стола, t=0,005 мм.

Продольная подача S=(0,2÷0,4)·Вк, мм/об.

Принимаем S=0,25·Вк=0,25·63=15,75 мм/об.

Скорость продольного хода стола

м/мин.

С учетом паспортных данных (бесступенчатое регулирование скорости продольного хода стола) принимаем Vc=1,9 м/мин.

3. Проверка достаточности мощности станка

Мощность затрачиваемая на резание:

Np=CN·Vзz·tx·Sy·dq , кВт [2],

где CN – коэффициент, учитывающий условия шлифования;

x, y, z, q – показатели степени;

V, t, S – элементы режима резания;

d – диаметр шлифования, мм.

Для круглого наружного шлифования закаленной стали с подачей на каждый ход шлифовальным кругом зернистостью 40, твердостью СМ1

CN=2,65; z=0,5; х=0,5; y=0,55; q=0,

тогда Np=2,65·300,5·0,0050,5·15,750,55·1=2,65·5,48·0,07·4,55=4,63 кВт.

Мощность на шпинделе станка

Nшп=Nд·η , кВт

где Nд =7,5 кВт;

η=0,8 – паспортные данные станка (см. приложение 2).

Nшп=7,5·0,8=6 кВт.

Так как Nшп=6 кВт>Np=4,63 кВт, то обработка возможна.

4. Основное время

, мин K=1,4 – коэффициент выхаживания

L=l–(1–K·m)·Bк , мм

где m – доля перебега круга , принимаем m=0,5 (т.е. половина круга); K=1 – число сторон перебега круга (см. эскиз обработки), тогда

L=l–(1–1·0,5)·Вк=l–0,5·Вк=300–0,5·63=268,5 мм

мин.

Задание на практическое занятие №4

Выполнить расчет режима резания аналитическим способом по заданному варианту.

Исходные данные приведены в таблице 8.4.

Таблица 7.4 – Исходные данные для расчета режимов  резания (шлифование)

| № | Материал заготовки и его свойства | Вид обработки и шероховатость поверхности, мкм | Размер поверхности, мм | Припуск на сторону, мм | Модель станка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серый чугун СЧ20, НВ200 | Предварительное плоское шлифование, Ra=1,6 | B=300 l=800 | 0,5 | 3П722 |
| 2 | Сталь 45Х закаленная, НRC45 | Окончательное круглое наружное шлифование, Ra=0,8 | D=85h7 l=120 | 0,2 | 3М131 |
| 3 | Сталь 45ХН закаленная, НRC45 | Окончательное круглое наружное шлифование, Ra=0,8 | D=100h8 l=240 | 0,22 | 3М131 |
| 4 | Сталь 40Х НRC30 | Окончательное круглое наружное шлифование, Ra=0,4 | D=35h7 l=40 | 0,15 | 3М131 |
| 5 | Серый чугун СЧ30, НВ220 | Предварительное круглое внутреннее шлифование, Ra=1,6 | D=240H8 l=300 | 0,25 | 3К228В |
| 6 | Серый чугун СЧ15, НВ190 | Окончательное круглое внутреннее шлифование, Ra=0,8 | D=110H7 l=60 | 0,2 | 3К228В |
| 7 | Серый чугун СЧ30, НВ220 | Предварительное круглое внутреннее шлифование, Ra=1,6 | D=120H8 l=80 | 0,25 | 3К228В |
| 8 | Сталь 48А закаленная, НRC60 | Окончательное круглое внутреннее шлифование, Ra=0,4 | D=80H7 l=70 | 0,15 | 3К228В |
| 9 | Сталь 47А закаленная, НRC60 | Окончательное плоское шлифование, Ra=0,8 | B=200 l=300 | 0,25 | 3П722 |
| 10 | Сталь 12Х18Н9Т НRC30 | Предварительное плоское шлифование, Ra=1,6 | B=250 l=300 | 0,4 | 3П722 |
| 11 | Сталь 40Х закаленная, НRC52 | Окончательное круглое внутреннее шлифование, Ra=0,4 | D=65H7 l=50 | 0,18 | 3К228В |
| 12 | Сталь 40 закаленная, НRC35 | Окончательное круглое наружное шлифование, Ra=0,4 | D=50h7 l=600 | 0,1 | 3М131 |
| 13 | Серый чугун СЧ10, НВ180 | Предварительное круглое наружное шлифование, Ra=1,6 | D=70h7 l=90 | 0,2 | 3М131 |
| 14 | Серый чугун СЧ30, НВ220 | Окончательное плоское шлифование, Ra=0,8 | B=120 l=250 | 0,25 | 3П722 |
| 15 | Сталь 40ХНМА закаленная, НRC55 | Окончательное плоское шлифование, Ra=0,8 | B=120 l=270 | 0,2 | 3П722 |
| 16 | Сталь 30ХГТ НRC30 | Предварительное круглое наружное шлифование, Ra=1,6 | D=120h8 l=48 | 0,25 | 3М131 |
| 17 | Сталь 45Х закаленная, НRC45 | Окончательное круглое наружное шлифование, Ra=0,8 | D=40h7 l=60 | 0,18 | 3М131 |
| 18 | Сталь 35 НRC30 | Предварительное круглое наружное шлифование, Ra=1,6 | D=75h8 l=55 | 0,3 | 3М131 |
| 19 | Сталь 45 закаленная, НRC40 | Окончательное круглое наружное шлифование, Ra=0,8 | D=25h7 l=100 | 0,15 | 3М131 |
| 20 | Сталь 50Г НRC55 | Предварительное плоское шлифование, Ra=1,6 | B=55 l=150 | 0,45 | 3П722 |
| 21 | Сталь 45Х закаленная, НRC52 | Предварительное плоское шлифование, Ra=1,6 | B=80 l=250 | 0,35 | 3П722 |
| 22 | Сталь 40, НRC30 | Предварительное круглое внутреннее шлифование, Ra=1,6 | D=210H8 l=300 | 0,3 | 3К228В |
| 23 | Сталь 40Х закаленная, НRC50 | Окончательное круглое внутреннее шлифование, Ra=1,6 | D=65H7 l=70 | 0,1 | 3К228В |
| 24 | Сталь 40ХНМА закаленная, НRC55 | Предварительное круглое внутреннее шлифование, Ra=1,6 | D=180H8 l=100 | 0,15 | 3К228В |
| 25 | Сталь 35ХН НRC40 | Окончательное круглое внутреннее шлифование, Ra=3,2 | D=60H7 l=20 | 0,6 | 3К228В |
| 26 | Серый чугун СЧ20, НВ200 | Предварительное круглое наружное шлифование, Ra=1,6 | D=110h8 l=280 | 0,2 | 3М131 |
| 27 | Сталь 40Х закаленная, НRC40 | Окончательное круглое наружное шлифование, Ra=0,8 | D=20h7 l=200 | 0,3 | 3М131 |
| 28 | Сталь 48А закаленная, НRC55 | Предварительное круглое наружное шлифование, Ra=1,6 | D=145h8 l=45 | 0,15 | 3М131 |
| 29 | Сталь 50Г НRC55 | Черновое плоское шлифование, Ra=3,2 | B=800 l=710 | 0,65 | 3П722 |
| 30 | Сталь 30ХГТС закаленная, НRC55 | Окончательное круглое наружное шлифование, Ra=0,4 | D=90h7 l=150 | 0,25 | 3М131 |
| 31 | Сталь 40Х закаленная, НRC52 | Предварительное круглое внутреннее шлифование, Ra=1,6 | D=140H8 l=100 | 0,25 | 3К228В |
| 32 | Сталь 48А закаленная, НRC60 | Окончательное круглое внутреннее шлифование, Ra=0,4 | D=60H7 l=705 | 0,1 | 3К228В |
| 33 | Сталь 12Х18Н9Т НRC30 | Окончательное плоское шлифование, Ra=0,8 | B=600 l=200 | 0,2 | 3П722 |
| 34 | Серый чугун СЧ30, НВ220 | Предварительное плоское шлифование, Ra=1,6 | B=450 l=100 | 0,5 | 3П722 |
| 35 | Сталь 47А закаленная, НRC60 | Окончательное круглое внутреннее шлифование, Ra=0,4 | D=85H7 l=120 | 0,15 | 3К228В |

Приложение 1

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

### Токарно–винторезный станок 16К20

Высота центров, мм – 215

Расстояние между центрами, мм – до 2000.

Мощность двигателя, Nд=10 кВт

КПД станка η=0,75.

Частота вращения шпинделя, об/мин: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600.

Продольные подачи, мм/об: 0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,36; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,4; 2,8.

Поперечные подачи, мм/об: 0,025; 0,03; 0,0375; 0,045; 0,05; 0,0625; 0,075; 0,0875; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4.

Максимальная осевая сила резания, допускаемая механизмом подачи.

Рх=600 кгс – 6000 Н.

### Вертикально–фрезерный станок 6Р12

Площадь рабочей поверхности стола 320×1250 мм.

Мощность двигателя, Nд=7,5 кВт

КПД станка η=0,8.

Частота вращения шпинделя, об/мин: 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600.

Подачи стола продольные и поперечные, мм/мин: 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250.

Подачи стола вертикальные, мм/мин: 8; 10; 13,3; 21; 26,6; 33,3; 41,6; 53,3; 66,6; 83,3; 105; 133,3; 166,6; 210; 266,6; 333,3; 400.

### Горизонтально–фрезерный станок 6Р82Г

Мощность, частота вращения и подачи такие же , как у станка 6Р12.

### Круглошлифовальный станок 3М131

Наибольший диаметр шлифуемой заготовки, мм – 280.

Наибольшая длина заготовки, мм – 700.

Мощность двигателя шлифовальной бабки Nд=7,5 кВт.

КПД станка η =0,8.

Частота вращения круга , об/мин: 1112 и 1285.

Частота вращения обрабатываемой заготовки регулируется бесступенчато, об/мин: 40÷400.

Скорость продольного хода стола регулируется бесступенчато, об/мин: 50÷5000.

Периодическая поперечная подача шлифовального круга регулируется бесступенчато, мм/ход.стола: 0,002÷0,1.

Непрерывная подача для врезного шлифования, мм/мин: 0,1÷4,5.

Размеры шлифовального круга (нового) Dк=600 мм, Вк=63 мм.

### Внутришлифовальный станок 3К228В

Наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм – 200.

Наибольшая длина шлифуемой поверхности, мм – 200.

Мощность двигателя шлифовального шпинделя Nд=5,5 кВт.

КПД станка η =0,85.

Частота вращения обрабатываемой заготовки регулируется бесступенчато, об/мин: 100÷600.

Частота вращения шлифовального круга, об/мин: 4500; 6000; 9000; 13000.

Скорость продольного хода шлифовальной бабки регулируется бесступенчато, об/мин: 1÷7.

Поперечная подача шлифовального круга мм/ход: 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006.

Наибольшие размеры шлифовального круга Dк=175 мм, Вк=63 мм.

### Плоскошлифовальный станок 3П722

Размер стола 320×1250 мм.

Мощность двигателя Nд=15 кВт.

КПД станка η =0,85.

Частота вращения шлифовального круга, об/мин: 1500.

Скорость движения стола – регулируется бесступенчато, м/мин: 3÷45.

Поперечная подача шлифовальной бабки – регулируется бесступенчато, мм/ход: 2÷48.

Вертикальная подача круга, мм, на реверс шлифовальной бабки: 0,004; 0,005; 0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,03; 0,035; 0,04; 0,045; 0,05; 0,055; 0,06; 0,065; 0,07; 0,075; 0,08; 0,085; 0,09; 0,095; 0,1.

Размер шлифовального круга (нового) Dк=450 мм, Вк=80 мм.

### Вертикально–сверлильный станок 2Н135

Мощность двигателя  Nд=4,5 кВт.

КПД станка η =0,8.

Частота вращения шпинделя, об/мин: 31,5; 45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710; 1000; 1440.

Подачи, мм/об: 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6.

Максимальная осевая сила резания, допускаемая механизмом подачи станка Рmax =15000 Н.

Приложение 2

Выбор характеристик шлифовальных кругов для различных условий шлифования (скорость круга V=35 м/с).

| Вид шлифования | Ra, мкм | Конструкционная (углеродистая и легированная) сталь с твердостью HRC |  |  | Жаропрочная и коррозионно-стойкая сталь | Чугун и бронза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 30–50 | 50 |  |  |
| Круглое наружное с продольной подачей | 20–10 | 15А50С1К | 15А50СМ2К | 15А50СМ1К | 15А50СМ1Б, К | 54С50СМ1К |
|  | 2,5–1,25 | 15А40–50С2К | 15А40–50С1К | 15А40–50СМ2К | 15А40–50С1Б, К | 54С40–50СМ1К |
|  | 1,25–0,63 | 15А, 24А40СТ1К | 24А40С1К | 24А40СМ2К | 24А40СМ2Б, К | 63С, 24А40СМ2К |
|  | 0,63–0,32 | 24А16–25СТ1К | 24А16–25С2К | 24А16–25С1К | 24А16–25СМ2Б, К | 63С, 25А16–25СМ2К |
| Круглое наружное с радиальной подачей | 20–10 | 15А50С2К | 15А50С1К | 15А50СМ2К | 15А50СМ2Б, К | 54С50СМ2К |
|  | 2,5–1,25 | 15А40–50СТ1К | 15А40–50СМ2К | 15А40–50СМ2К | 15А40–50СМ2Б, К | 54С40–50СМ2К |
|  | 1,25–0,63 | 15А, 24А40СТ1К | 24А40С1К | 24А40С1К | 24А40С1Б, К | 63С, 24А40С1К |
|  | 0,63–0,32 | 24А16–25СТ2К | 24А16–25С2К | 24А16–25С2К | 24А16–25С1Б, К | 63С, 24А16–25С1К |
| Круглое внутреннее | 20–10 | 24А50С1К | 24А50СМ2К | 24А50СМ2К | 24А50СМ1К, Б | 54С50СМ1К |
|  | 2,5–1,25 | 24А40С2К | 24А40С1К | 24А40СМ2К | 24А40СМ2К, Б | 54С40СМ2К |
|  | 1,25–0,63 | 24А25С2К | 24А25С2К | 24А25С1К | 24А25С1К, Б | 63С, 24А25СМ2К |
|  | 0,63–0,32 | 24А16СТ1К | 24А16С2К | 24А16С2К | 24А16С1К, Б | 63С, 24А16С1К |
| Плоское периферией круга | 20–10 | 15А50СМ2К | 15А50СМ1К | 15А50М3К | 15А50М3К, Б | 63С, 54С, 24А50СМ2К |
|  | 2,5–1,25 | 15А40СМ2К | 15А40СМ1К | 15А40М3К | 15А40М3К, Б | 63С, 54С, 24А40СМ2К |
|  | 1,25–0,63 | 15А25С1К | 15А25СМ2К | 15А25СМ1К | 15А25СМ1К, Б | 63С, 54С, 24А25С1К |
|  | 0,63–0,32 | 15А16С1К | 15А16СМ2К | 15А16СМ1К | 15А16СМ1К, Б | 63С, 54С, 24А16С1К |
| Плоское торцом круга | 20–10 | 15А50СМ1Б | 15А50СМ1Б | 15А50СМ2Б | 15А50М2Б | 63С, 54С, 24А50СМ2Б |
|  | 2,5–1,25 | 15А40СМ1Б | 15А40СМ1Б | 15А40М2Б | 15А40М2Б | 63С, 54С, 24А40СМ2Б |
|  | 1,25–0,63 | 15А25СМ2Б | 15А25СМ1Б | 15А25М3Б | 15А25М3Б | 63С, 54С, 24А25С1Б |
|  | 0,63–0,32 | 15А25СМ2Б | 15А25СМ1Б | 15А25М3Б | 15А25М3Б | 63С, 54С, 24А25С1Б |
| Бесцентровое с продольной подачей | 20–10 | 15А50С2К | 15А50С1К | 15А50СМ2К | 15А50СМ2Б, К | 63С, 54С50СМ2К |
|  | 2,5–1,25 | 15А, 24А40–50СТ1К | 15А40–50С2К | 15А40–50СМ2К | 15А40–50СМ2Б, К | 63С, 54С40–50СМ2К |
|  | 1,25–0,63 | 15А, 24А40СТ1К | 15А, 24А40С2К | 15А, 24А40С1К | 15А, 24А40С1Б, К | 63С, 54С15А40С1К |
|  | 0,63–0,32 | 24А16–25СТ2К | 24А16–25СТ1К | 24А16–25С2К | 24А16–25С1Б, К | 63С, 54С15А1625С2К |
| Бесцентровое с радиальной подачей | 20–10 | 15А50СТ1К | 15А50С2К | 15А50С1К | 15А50С1Б, К | 63С, 54С50С1К |
|  | 2,5–1,25 | 15А40–50СТ1К | 15А40–50С2К | 15А40–50С1К | 15А40–50СМ1Б, К | 63С, 54С40–50С1К |
|  | 1,25–0,63 | 15А, 24А40СТ2К | 15А, 24А40СТ1К | 15А, 24А40С2К | 15А, 24А40С2Б, К | 63С, 54С15А40С2К |
|  | 0,63–0,32 | 24А16–25СТ2К | 24А16–25СТ1К | 24А16–25С2К | 24А16–25С2Б, К | 63С, 54С15А1625С2К |

# Приложение 3

Среднее значение припусков на диаметр, снимаемых зенкерами и развертками, в мм. Приведенные припуски определяют глубину резания для зенкеров и разверток.

| Припуск | Диаметр отверстия, в мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11–18 | 19–30 | 31–50 | 51–80 |
| Под зенкерование | 0,5–0,8 | 1,0–1,5 | 1,6–1,8 | 3–4 |
| Общий под черновое и чистовое развертывание | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,55 |
| Под черновое развертывание | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,40 |
| Под чистовое развертывание | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |

ЛИТЕРАТУРА

1. Технология конструкционных материалов: Учебник для машиностроительных специальностей вузов/ А.М.Дальский, Барсукова Т.М., Бухаркин Л.Н.; Под. ред. А.М. Дальского. – М.: Машиностроение, 2004. – 512 с.

2. Маталин А. А., Технология машиностроения. Учебник для машиностроительных вузов по специальности: «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» Л.: Машиностроение, 2008 – 496 с.

3. Мостолыгин Г. П., Толмачевский Н. Н., Технология машиностроения, М.: Машиностроение, 1990 – 288 с.

4. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т., Т.1., Борисов Б. Б., Борисов Е.И., Васильев В. Н. и др. Под ред. Косиловой А. С., Мещерякова Р. К., М.: Машиностроение, 1985 – 656 с.

5. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т./ под ред. А.М. Дальского, А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. М.: Машиностроение. – 2001. – 656 с. (т.1), 944 с. (т.2)

6. Панов А.А., Аникин В.В. Обработка металлов резанием Справочник технолога М.: Машиностроение, 2004. – 784 с.

7. Резание металлов. Учебник для машиностроительных и приборостроительных специальностей вузов, Грановский Г. И., Грановский В. Г., М.: Высшая школа. 1985 – 355 с.

8. Металлорежущие станки. Учебник для техникумов по специальности: «Обработка металлов резанием», 4-е издание, перераб. И доп., Чернов Н. Н., М.: Машиностроение, 1988 – 416 с.