Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

### Кафедра физики

# ОТЧЁТ

## по лабораторной работе №43

ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

МЕТОДОМ ВОЛЬТМЕТРА И АМПЕРМЕТРА

Выполнил студент группы___АВСз-24______

___________Фамилия И. О.________________

### Преподаватель кафедры физики

_______проф. Волков А. Ф. _______________

Отметка о защите_________________________

2024

- Лабораторная работа № 43

ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

МЕТОДОМ ВОЛЬТМЕТРА И АМПЕРМЕТРА

- Цель работы – определить удельное электрическое сопротивление металлов методом вольтметра и амперметра.

Приборы и принадлежности: подставка с натянутыми проводниками из различных металлов, амперметр, вольтметр, выключатель, источник тока.

- Общие положения

Электрическое сопротивление (R) – скалярная физическая величина, характеризующая свойство проводника противодействовать пропусканию электрического тока и равная отношению напряжения U на концах проводника к силе тока I, протекающего по нему:

R=UI.						 (1)

Величина сопротивления зависит от формы и размеров проводника, а также от свойств материала, из которого он сделан. Для однородного цилиндрического проводника

R=ρlS,						(2)

где l – длина проводника, S – площадь поперечного сечения, ρ – удельное электрическое сопротивление материала проводника.

Отсюда

ρ=RSl.						(3)

Удельное сопротивление численно равно сопротивлению цилиндрического проводника единичной длины и единичной площади поперечного сечения. Удельное сопротивление зависит от природы вещества.

Чтобы определить ρ, необходимо измерить электрическое сопротивление R проводника, его длину l и диаметр d проводника. Площадь сечения

S=πd24.						(4)

В данной лабораторной работе для измерения сопротивления используется метод амперметра и вольтметра, который по-другому называется техническим методом. В основе этого метода лежит закон Ома. По закону Ома сила тока, текущего по однородному металлическому проводнику, пропорциональна напряжению на этом проводнике

I=1R⋅U						(5)

Сделав замены в формуле (3) в соответствии с выражениями (1) и (4), получим:

ρ=UIπ d24 l.						(6)

- Описание экспериментальной установки

Для измерения сопротивления собирают электрическую цепь, схема которой представлена на рис.1.

Рисунок 1

G1– источник тока, K1 – ключ, R1, R2, R3, R4 – исследуемые проводники, натянутые на специальной подставке. Длина каждого проводника l = 1 м. Диаметр проводников d указан на подставке. А – амперметр для измерения тока в цепи, V – вольтметр для измерения напряжения на отдельных участках проводников R1, R2, R3  и R4 . Реостат R служит для регулировки тока в цепи.

- Подготовка к работе

(ответы представить в письменном виде)

- В чём состоит цель работы?

- Какой закон лежит в основе метода амперметра и вольтметра?

- Какие величины в работе измеряются непосредственно?

- Запишите формулу, по которой Вы будете рассчитывать удельное сопротивление проводника. Поясните смысл обозначений.

- Выполнение работы

- Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 1).

- Определить цену деления амперметра и вольтметра.

- Подключить установку к источнику тока.

- Замкнуть ключ K1 и установить определённый ток I в цепи с помощью реостата R.

- Измерить напряжение U на участках: а) длиной l1=0,5 м; б) длиной l2=1 м; для каждого проводника.

- Изменить силу тока и измерить напряжение U на участках длиной l3=1 м для каждого проводника.

Оформление отчёта

1. Расчёты

- Рассчитать удельное сопротивление для каждого опыта по формуле (6).

- Определить для каждого проводника среднее значение удельного сопротивления ср.

- Рассчитать абсолютную погрешность ρ как для прямых измерений. Найти относительную погрешность измерений каждого опыта.

- Окончательный результат для каждого исследуемого проводника представить в стандартном виде:

ρ=ρср±Δρ.

# 2. Защита работы

(ответы представить в письменном виде)

- Дайте определение сопротивления проводника. От каких величин оно зависит? Запишите формулу. Поясните смысл обозначений. Укажите единицы измерения.

- Сформулируйте закон Ома для однородного участка цепи. Запишите формулу.

- Каков физический смысл удельного сопротивления? От чего оно зависит?

- Сравните полученные результаты с табличными значениями удельных сопротивлений и определите возможный материал проводников.

ПРОТОКОЛ

измерений к лабораторной работе №43

Выполнил(а)__Фамилия И. О.__                         Группа___АВСз-24_______

Определение цены деления приборов

| № п/п | Прибор | Предел подключения с указанием единицы измерения | Число делений на шкале | Цена деления с указанием единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр | 3 В | 75 |  |
| 2 | Амперметр | 1 А | 100 |  |

Диаметр проводника d = 0,8 мм

| № п/п | l, м | I, дел | I, A | U, дел | U, В | , мкОмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 50 |  | 14 |  |  |
| 2 | 1,0 | 50 |  | 27 |  |  |
| 3 | 1,0 | 40 |  | 22 |  |  |
| Среднее |  |  |  |  |  |  |

Окончательный результат:  = ________________________________________

Возможный материал образца _________________________________

Дата________                                  Подпись преподавателя___________________