Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

### Кафедра физики

# ОТЧЁТ

## по лабораторной работе №46

# ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Выполнил студент группы_________________

________________________________________

### Преподаватель кафедры физики

________________________________________

Отметка о защите_________________________

2023

### Лабораторная работа № 46

# ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

## Цель работы – исследовать зависимость электрического сопротивления металлов от температуры, определить температурный коэффициент сопротивления исследуемого материала.

Приборы и принадлежности: исследуемый проводник, нагреватель, термометр, вольтметр универсальный В7-21А.

#### Общие положения

Электрическое сопротивление R – скалярная физическая величина, характеризующая свойство проводника противодействовать пропусканию электрического тока и равная отношению напряжения U на концах проводника к силе тока I, протекающего по нему:

R=UI.

Сопротивление проводников, наличие электрического тока в которых приводит к выделению тепла, называется омическим или активным. Сопротивление однородного проводника зависит от материала проводника и его геометрических размеров и может быть рассчитано по формуле:

R=ρlS,                                                           (1)

где l – длина проводника,

S – площадь поперечного сечения проводника

 – удельное электрическое сопротивление, характеризующее материал проводника.

Электрическое сопротивление измеряют омметрами и измерительными мостами. Единица электрического сопротивления в СИ – Ом.

Электроны в металле сталкиваются не между собой, а с ионами, образующими кристаллическую решётку. Именно этими соударениями свободных электронов с ионами обусловлено электрическое сопротивление металлов.

Ионы решётки совершают колебания, амплитуда которых зависит от температуры, поэтому сопротивление металлов также зависит от температуры. С большой степенью точности можно считать, что зависимость сопротивления металлов от температуры является линейной:

R=R0(1+αt),                                                      (2)

где 	R – сопротивление при температуре tC,

R0 – сопротивление при 0C,

 – температурный коэффициент сопротивления.

Температурный коэффициент сопротивления – это величина, характеризующая температурную стабильность и численно равная относительному изменению сопротивления проводника при изменении его температуры на 1C:

α=ΔRR0⋅1Δt.

Для чистых металлов температурный коэффициент представляет величину порядка 0,004 1/C.

Из формулы (2) следует, что

α=R−R0R0⋅1t,

т.е. для определения  необходимо знать сопротивление при 0С, которое, как правило, неизвестно. Поэтому для определения  можно воспользоваться различными методами.

Первый метод состоит в том, чтобы использовать два значения сопротивления, измеренного при двух различных температурах. В соответствии с формулой (1), можно записать:

R1=R0(1+αt1),						(3)

R2=R0(1+αt2).						(4)

где R1 – сопротивление проводника при температуре t1C, R2 – сопротивление этого же проводника при температуре t2C.

Решая систему (3) – (4), получим:

α=R2−R1R1t2−R2t1.						(5)

Несмотря на кажущуюся простоту, этот метод не очень хорош, т.к. возможные случайные ошибки при измерениях сопротивления и температуры могут дать значительную ошибку в определении .

Рисунок 1

Второй метод заключается в нахождении температурного коэффициента сопротивления с помощью графика зависимости сопротивления проводника от температуры. Теоретическая зависимость должна иметь вид прямой линии.

Температурный коэффициент сопротивления  также рассчитывается по формуле (4), но сопротивления R1 и R2 и соответствующие им температуры t1 и t2 определяются из графика R = f(t) (см. рис.1).

Этот метод имеет существенные преимущества перед расчётным. При построении графика можно легко обнаружить грубые ошибки и исключить их влияние на результат.

Рисунок 1

Описание экспериментальной установки

Экспериментальная установка состоит из нагревателя, внутрь которого помещены исследуемые проводники; термометра для измерения температуры и прибора для измерения сопротивления.

Схема установки представлена на рис. 2. На схеме обозначены:

1 – вольтметр универсальный В7-21А,

2 – нагреватель,

3 – переключатель,

4 – термометр.

Рисунок 2. Электрическая схема установки

- Подготовка к работе

(ответы представить в письменном виде)

- В чём состоит цель работы?

- Какие величины Вы будете измерять непосредственно?

- Какой график необходимо построить по результатам эксперимента? Нарисуйте схематический график этой зависимости (по теории).

- Запишите формулу, по которой Вы будете рассчитывать температурный коэффициент сопротивления. Поясните смысл обозначений.

Выполнение работы

- Ознакомиться с инструкцией к универсальному вольтметру.

- Измерить сопротивление исследуемого проводника при комнатной температуре (проводник указывает преподаватель).

- Включить нагреватель и в процессе повышения температуры измерять сопротивление проводника с выбранным шагом (через каждые 5С10С) до 60С70С.

- Оформление отчёта

1. Расчёты

- Построить график зависимости R = f(t) для исследуемого проводника.

- Рассчитать температурный коэффициент сопротивления  по формуле (5). Значения сопротивлений R1 и R2 и соответствующие им температуры t1 и t2 определить из графика R = f(t). Образец см. на рис. 1.

# 2. Защита работы

(ответы представить в письменном виде)

- Что называется электрическим сопротивлением?

- От чего зависит сопротивление проводника? Запишите формулу для расчёта.

- Как зависит электрическое сопротивление металлов от температуры? Запишите формулу.

- Дайте определение температурного коэффициента сопротивления.

- Сравните полученный экспериментально график с теоретической зависимостью. Сделайте вывод. Сравните найденное значение температурного коэффициента сопротивления  с табличным и определите возможный материл проводника.

ПРОТОКОЛ

измерений к лабораторной работе №46

Выполнил(а)_____________________                         Группа__________________

| t, C | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, Ом | 52,2 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,8 | 57,0 | 58,8 | 59,7 | 60,4 | 61,3 |

Температурный коэффициент сопротивления: ______________________

Возможный материал образца ____________________________

Дата________                                  Подпись преподавателя___________________