Лабораторная работа №4.1

Устойчивость линейных систем по критерию Михайлова

Задание: Проверять устойчивость Методом  Михайлова. W(s) взять из задачника Упражнения №5 Критерий Михайлова W1(s)

--

-                                                                  y

Дано :

W(s) =   :

Задание: Проверить устойчивость Методом  Михайлова

Сначала находим передаточную функцию замкнутой системы:

=

Нам нужен знаменатель передаточной функции, чтобы найти устойчивость

D(s)=8s+1 ; n = 1:

Мы меняем s на  jw

D(jw) = 8(jw) +1:

Теория как проверять устойчивость

Существуют правила, которые позволяют судить о знаках действительных частей корней без решения самого характеристического уравнения системы. Эти правила называют критериями устойчивости.

Частотный критерий Михайлова позволяет определить устойчивость системы по частотному годографу (кривой Михайлова), полученному из ее характеристического многочлена.

Пусть характеристическое уравнение (полином) системы

.

Заменив в  A(p) оператор  р на оператор  jω, получим вектор А(jω)

,           (1)

где  действительная и мнимая части комплекса  будут:

В соответствии с принципом аргумента изменение аргумента  комплексного числа в виде уравнения (1) для устойчивой системы, у которой все корни n характеристического уравнения лежат в левой полуплоскости, можно записать в виде

(4)

Геометрическое место конца вектора A(jw) при - ¥ < w < + ¥ называется годографом вектора A(jw)или годографом Михайлова.

Из (4) следует формулировка критерия устойчивости Михайлова.

Система устойчива, если при изменении частоты w от 0 до + ¥ вектор A(jw)  в комплексной плоскости поворачивается на угол , где n – степень характеристического уравнения A(p).

Иначе, система устойчива, если годограф A(jw) с ростом w от 0 до + ¥, начинаясь на действительной оси, обходит последовательно в положительном направлении (против часовой стрелки) n квадрантов и уходит в бесконечность в n-ом квадранте.

Годограф A(jw) можно построить по уравнениям (2) и (3), задаваясь значениями  частоты  w и вычисляя  U и V.

Для линейных систем определены следующие условия устойчивости:

-линейная система асимптотически устойчива, если все корни характеристического     уравнения системы имеют отрицательные вещественные части;

- линейная система неустойчива, если среди корней характеристического уравнения есть хотя бы один корень с положительной вещественной частью;

- линейная система устойчива не асимптотически, если среди корней характеристического уравнения имеется один нулевой или пара мнимых корней, а остальные корни имеют отрицательные вещественные части.

Нам нужно постоить годограф Михайлова

Используем Matlab:

Объяснение

Во-первых,  мы смотрим получившуюся линию и номер квадранта. У нас 1-ый квадрант. Потом мы смотрим знаменатель, определяем старшую степень: наше уравнение 8(jw)+1 , здесь у нас первая степень  старшая, следовательно, для устойчивости необходимо и достаточно, чтобы годограф Михайлова прошел первый квадрант. Если посчитать тангенс угла от начала координат до годографа при росте частоты, то мы увидим, что в пределе к бесконечности он стремится к pi/2. Следовательно, пройден один (первый) квадрант.

система устойчива, если годограф A(jw) с ростом w от 0 до + бесконечности, начинаясь на действительной оси, обходит последовательно в положительном направлении (против часовой стрелки) n квадрантов и уходит в бесконечность в n-ом квадранте.

Следовательно, у нас  система устойчива .

Варианты

| № Варианта | Типовое Звено |
| --- | --- |
| 1 | K1/(T1*s+1) |
| 2 | K1/(T1*s^2+0.1*s+1) |
| 3 | K1*s |
| 4 | K1/s |
| 5 | T1*s+1 |
| 6 | K2*s |
| 7 | K1/(T2*s+1) |
| 8 | T2*s+1 |
| 9 | K1/(T2*s^2+0.1*s+1) |
| 10 | K2/(T1*s^2+0.1*s+1) |
| 11 | K1/s |
| 12 | T1*s+1 |
| 13 | K2*s |
| 14 | K1/(T2*s+1) |
| 15 | T2*s+1 |
| 16 | K1/(T2*s^2+0.1*s+1) |
| 17 | K2/(T1*s^2+0.1*s+1) |
| 18 | K1/(T1*s+1) |
| 19 | K1/(T1*s^2+0.1*s+1) |

K1=A; K2=B;

T1=A+B; T2=2*B

,где А-номер группы, B-номер по списку