Министерство высшего и среднего специального образования

Новосибирский Государственный Технический Университет

Кафедра теоретических основ электротехники

УДК  621.3.01 (075.8)

АЛГОРИТМИЗИРОВАННЫЕ  ЗАДАНИЯ

ПО КУРСУ ТОЭ

## АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

(ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 4)

Методическое руководство

для  студентов  ЭМФ, АВТФ, ФЭН,  РЭФ

всех форм обучения

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

1.1. Формирование РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

1.4. ГРАФИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭДС ВО ВРЕМЕНИ

1.5. УКАЗАНИЯ К РАСЧЕТУ

1.5.1. Классический метод

1.5.2. Операторный метод

1.4.3. Классический метод расчета переходного процесса в цепи с синусоидальным источником питания

1.5.4. Метод расчета с помощью интеграла Дюамеля

1.5.5. Расчет переходного процесса методом переменных состояния

1.5.6. Расчет переходного процесса в нелинейной цепи

1.6. ЛИТЕРАТУРА

### ВВЕДЕНИЕ

Задание предназначено для освоения студентами наиболее распространенных методов расчета переходных процессов в линейных и нелинейных электрических цепях с сосредоточенными параметрами (классический метод, операторный метод, метод расчета с примени-

ем интеграла Дюамеля, метод переменных состояния).

В основу алгоритмизированного задания №4 положена трехконтурная электрическая схема, различный характер переходного процесса в которой обеспечивается изменением ее параметров и конфигурации, а также различными законами изменения в функции времени электродвижущей силы источника питания. Переходные процессы в этой схеме предлагается рассчитать несколькими методами. Приведенные рекомендации к составлению расчетных методов иллюстрируются конкретной схемой. Титульный лист должен быть выполнен в соответствии с указанным образцом (см. приложение1).

# 1. РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

# 1.1. ФОРМИРОВНИЕ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ

Для расчета задания студент получает от преподавателя индивидуальную карточку. На рис. 1 показана электрическая схема, которую рекомендуется составлять по данным этой карточки в такой последовательности:

1. На поле чертежа наносятся и нумеруются узлы, определяющие начало и конец соответствующих ветвей схемы.

2. В каждую из ветвей включаются активные сопротивления R, номера которых соответствуют номерам ветвей.

3. Источник ЭДС E, а также емкостьC и индуктивность L включаются последовательно с сопротивлениями тех  ветвей, номера которых совпадают с индексами соответствующих элементов (например, в соответствии с данными примерной карточки E5 включается в ветвь с R5, индуктивность L1 в ветвь с R1, конденсатор C3 в ветвь с R3).

4. Направления заданной ЭДС E и рассчитываемх токов i(t) выбираются от начала к концу соответствующих ветвей*.

*)  В общем случае, выбор направлений токов в ветвях является произвольным. В данном задании рекомендации по выбору направлений токов, нумерации узлов и т.д. даны для облегчения контроля промежуточных расчетных этапов.

Характер коммутации задан словами “зам.” (ключ замыкается) или “раз.” (ключ размыкается). При этом ключ необходимо располагать параллельно с коммутируемым сопротивлением, если он работает на замыкание, и последовательно, если он работает на размыкание.

Пример:

##### Индивидуальная карточка

| Ветвь № | Узел (начало-конец ветви) | R(Ом) | Ключ зам. R4 |  |  | Задание – 4 № 1011101 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 1 – 4 3 – 2 2 – 4 1 – 2 1 – 3 3 – 4 | 60 70 50 50 60 40 | E5 = 1,0 10 02 В L1 = 2,0 10– 01 Гн СК3 = 7,0 10+ 00 мкФ СА3 = 2,5 10+ 00 мкФ OMG = 3,0 10+ 02 1/с FI = 0 град |  |  | 1. Ап-кий опр. i6 2. Кол-ый опр. i2 3. Раз. C3 опр. i1 4. Раз. C3 опр. i5 5. Раз. L1 опр. i3 6. Раз. L1 опр. uC3 |  |  |
| Для пункта 4 е5(t) взять по рис. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика нелинейного элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q(К) u(B) | 0 0 | 1,9210- 06 2,62+00 |  | 3,0710- 06 4,19+00 | 4,0210- 06 5,94+00 |  | 4,310- 06 6,98+00 | 4,7510- 06 8,73+00 |

Электрическая схема, составленная по данным этой карточки, показана на рис.1.

# 1.2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

1. Рассчитать схему (рис.1) классическим методом (пункт 1 задания индивидуальной карточки). Определить значения указанного тока (напряжения). При расчете апериодического процесса (ап-кий) принять значение емкости C, заданное как CA, а при расчете колебательного режима (кол-ый) принять значение емкости C, заданное как CK. Эдс E – величина постоянная (в соответствии с карточкой E = 100 В).

2. Рассчитать схему (рис.1) операторным методом (пункт 2 карточки) и определить значения указанного тока (напряжения). Значение емкости C взять соответствующее характеру заданного в данном пункте переходного процесса. Значение источника эдс E = const (то же, что и в пункте 1).

3. Рассчитать переходный процесс классическим методом и определить значение указанного в карточке тока (напряжения). В соответствии с пунктом 3 карточки разомкнуть (сокращенное обозначение “раз.”) один из реактивных элементов схемы (рис.2), а источник постоянной ЭДС E заменить на синусоидальный источник эдс e(t) = Emsin (ωt + φe) (при этом, согласно данным карточки, максимальное значение синусоидальной функции Em принимается равным E, угловая частота ω обозначена как OMG, а начальная фаза φe как FI). В результате, в соответствии с карточкой схема 1 для данного пункта преобразовывается в схему, представленную на рис. 2.

4. Рассчитать переходный процесс с помощью интеграла Дюамеля. При этом ключ переносится в ветвь с источником ЭДС и работает на включение. В соответствии с пунктом 4 задания один из реактивных элементов закорачивается, а вместо ЭДС E (рис.1) включается ЭДС e(t), график изменения во времени которой взять, в соответствии с карточкой, из рис. 1 30.

Определить значение указанного тока (напряжения). Согласно данным карточки расчетная схема для пункта 4 будет иметь вид, представленный на рис.3.

5. Рассчитать переходный процесс (ток в индуктивности или напряжение на емкости) методом переменных состояния. Значение источника ЭДС E = const и принимается тем же, что и в пунктах 1 и 2 задания. Расчетная схема к пункту 5 задания, в соответствии с карточкой, показана на рис. 4.

Примечание. Для пунктов 3, 4 и5  в случае, если в схеме остается емкость C, ее значение принимается равным CK.

6. Рассчитать переходный процесс в электрической цепи, содержащей нелинейный элемент с заданной кулон-вольтной (q, u) или вебер-амперной (ψ, i) характеристикой. Один из реактивных элементов, в соответствии с пунктом 5 задания, размыкается. Оставшийся реактивный элемент заменяется на нелинейный. Значение источника ЭДС E = const и принимается тем же, что и в пунктах 1 и 2 задания. Определить закон изменения указанного в пункте 5 тока или напряжения и построить зависимость искомой величины от времени. Расчетная схема к пункту 5 задания, в соответствии с карточкой, показана на рис. 5.

# 1.3. ГРАФИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭДС ВО ВРЕМЕНИ (к пункту 4 задания)

# 1.4. УКАЗАНИЯ К РАСЧЕТУ

# 1.4.1. Классический метод

К резистивной части любой неоднородной цепи применимы методы преобразований, известные из теории цепей постоянного тока. Поэтому, если имеется возможность, послекоммутационную схему рекомендуется упростить, за счет сведения цепи, не содержащей реактивных элементов, к одной эквивалентной ветви. Например, на рис. 1 показана исходная схема, в которой после коммутации (замыкания ключа) сохраняется три контура. С учетом равнопотенциальности узлов 1 и 2 параллельные резистивно-активные ветви (вторая и пятая) могут быть преобразованы в одну эквивалентную активную ветвь с параметрами Eэ  и Rэ. При этом, послекоммутационная схема принимает вид, представленный на рис. 6. Параметры эквивалентной ветви:

,    .

Первый пункт задания предусматривает расчет переходного процесса в схеме классическим методом. В соответствии с конкретным примером пункта 1 индивидуальной карточки переходный процесс имеет апериодический характер, а искомой величиной является переходный ток i6(t).

Рекомендуемый порядок расчета:

1. Записать общее решение для искомого тока (напряжения).

Например,

(1)

2. Определить принужденную составляющую искомой величины. Для этого необходимо в послекоммутационной схеме в установившемся режиме (t = ∞) выполнить расчет i6пр любым из известных методов расчета цепей постоянного тока. Так как в схеме (рис.6) действует постоянная во времени ЭДС Eэ, то  и  .

Расчетная схема для определения принужденных составляющих при Eэ = const показана на рис.7. Очевидно, что для  рассматриваемой схемы

.

Если в соответствии с требованиями карточки задания требуется определить uCпр (напряжение в разрыве), достаточно составить уравнение по 2 закону Кирхгофа для любого контура, включающего искомое напряжение, например,

,

и найти uCпр после предварительного определения необходимых токов в ветвях.

3. Записать в общем виде выражение для свободной составляющей искомой величины. Для реализации пункта 3 следует иметь в виду, что в общем случае свободная составляющая представляет собой сумму слагаемых, число которых определяется числом корней характеристического уравнения, а вид этих слагаемых зависит от вида корней характеристического уравнения. Поэтому прежде всего следует составить характеристическое уравнение для послекоммутационной цепи и определить его корни.

Характеристическое уравнение можно получить, приравняв нулю главный определитель системы алгебраизированных уравнений, составленных по методу контурных токов для свободных составляющих в послекоммутационной схеме. Контуры рекомендуется выбирать так, чтобы в каждом из них было минимум реактивных элементов. Так, для схемы рис.6 (выбранные контуры обозначены пунктирными линиями) после представления индуктивного сопротивления как Lp, а емкостного как 1/pC, приравнивая нулю главный определитель системы уравнений, получим

Это уравнение следует привести к виду

p2 + Bp + Q = 0                                                        (2)

В случае, когда значение емкости взято из карточки для апериодического процесса (С = СА),  в результате решения уравнения (2) должны получиться два действительных и различных корня  p1 и p2. При этом p1 < 0,   p2 < 0. Для колебательного процесса (когда С = СК)   p1,2 = – ± jω0 .

Аналитические выражения для свободных составляющих в зависимости от числа и харак-

тера корней характеристического уравнения представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Число и характер корней | Характер переходного процесса | Вид свободной составляющей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | p1 < 0 | Апериодический | AeP1t |
| 2 | p1 ≠ p2; p1 < 0; p2 < 0 | Апериодический | A1eP1t + A2eP2t |
| 3 | p1,2 = – ± jω0 | Колебательный | Ae–tsin (ω0 t + ψ) |

4. Записать общее решение для искомого тока (напряжения) с учетом известных корней характеристического уравнения.

Для апериодического процесса

.                                                (3)

Для колебательного процесса

.                                                 (4)

С целью последующего определения постоянных A1, A2 для апериодического процесса и A,ψ для колебательного процесса необходимо найти значение искомой функции и ее производной в начальный момент переходного процесса, т.е. при t = 0.

Запишем уравнения (3) и (4) для момента времени t = 0.

Для апериодического процесса

.                                                              (5)

Для колебательного процесса

.                                                       (6)

Дифференцируем выражение (3) или (4)

,                                                        (7)

или

.                                    (8)

Рассматривая выражения (7) или (8) в момент времени t = 0 получим

,                                                                (9)

или

.                                                         (10)

Совместное решение уравнений (5) и (9) для апериодического процесса, или (6) и (10) для колебательного процесса, позволит определить A1 и A2 или A и ψ, если будут известны левые части i6 (0) и i'6 (0) этих уравнений, которые носят названия начальных условий.

5. Определить независимые начальные условия iL (0) и uC (0) с помощью законов коммутации, согласно которым

iL (0) = iL (– 0); uC  (0) = uC (–0).     (11)

Значения iL (0) и uC (0) могут быть найдены после расчета цепи в установившемся  докоммутационном режиме (t < 0). Схема для расчета независимых начальных условий (c учетом E = const)  показана на рис.8. Расчет этой цепи может проводиться с использованием любых методов расчета цепей постоянного тока. В частности, ток в индуктивности до коммутации

.

Докоммутационное напряжение на зажимах конденсатора может быть найдено из уравнения, составленного по второму закону Кирхгофа для любого из контуров, включающего в себя искомое напряжение (например, обозначенного пунктирной стрелкой)

,

где .

6. Определить зависимые начальные условия. Как известно, зависимыми начальными условиями называют все прочие начальные условия за исключением независимых. Для определения зависимых начальных условий для исходной схемы в послекоммутационном режиме следует составить полную систему уравнений Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений. Ниже приведены эти уравнения в соответствии со схемой рис.6:

(12)

Рассмотрим систему уравнений (12) для момента времени t = 0

(13)

Принимая во внимание, что независимые начальные условия i1(0) и uc(0) уже известны (см.пункт 5), в системе уравнений (13) остаются лишь три неизвестных, которые легко определяются. В частности, находится величина  i6(0). представляющая собой левую часть уравнений (5) и (6). Для определения левой части уравнений (9) и (10) необходимо систему уравнений (12) продифференцировать. В результате чего для t = 0 получим

(14)

Совместное решение систем уравнений (13) и (14) с учетом того, что

(16)

позволяет определить производную искомой величины в начальный момент переходного процесса, в частности , представляющую собой левую часть уравнений (9) и (10).

Таким образом, совместное решение уравнений (5) и (9) для апериодического процесса или (6) и (10) для колебательного процесса позволит определить неизвестные A1 и A2 или A и ψ, а затем, подставив их значения в уравнения (3) и (4), записать окончательные аналитические выражения для искомых переходных токов или напряжений.

Примечание. Если найден ток или напряжение на любом участке преобразованной цепи, с помощью первого и второго законов Кирхгофа можно определить токи и напряжения в любом участке исходной (непреобразованной) цепи.

# 1.4.2. Операторный метод

Если исходная схема (рис.1) после коммутации содержит три независимых контура, то ее рекомендуется преобразовать в двухконтурную (рис.6).

Пункт 2 задания предусматривает расчет переходного процесса в схеме операторным методом. В соответствии с конкретным примером пункта 2 карточки, переходный процесс имеет колебательный характер, а искомой величиной является переходный ток i2 .

Рекомендуемый порядок расчета:

1.Составить эквивалентную операторную схему (рис.9) для цепи (рис.6) в послекомутационном режиме, используя операторные схемы замещения отдельных элементов (табл.2).

Таблица 2

| Элемент цепи и оригинал функции | Операторная схема | Изображение |
| --- | --- | --- |
|  |  | UR(p)=RI(p) |
|  |  | UL(p) = LpI(p) – LiL(0) |
|  |  | E(p) |

Обратить внимание на выбранные положительные направления токов и внутренних операторных эдс  EL(p) = L1 iL(0) и

2. Найти независимые начальные условия  iL(0) и uC (0), определяющие внутренние операторные эдс, используя законы коммутации. Этот пункт выполняется аналогично пункту 5 классического метода расчета.

Примечание.  Принимая во внимание, что при расчете переходного процесса операторным методом в схеме изменяется по сравнению с исходной только значение емкости С, очевидно, что цифровые значения начальных условий iL(0) и uC (0), будут точно такими же, как и в классическом методе (см. пункт 5).

3. Рассчитать эквивалентную операторную схему (рис.9) любым из известных методов расчета цепей постоянного тока и найти требуемый операторный ток или операторное напряжение. Согласно пункту 2 карточки требуется определить ток i2, протекающий по ветви с сопротивлением R2 (рис.1). В операторной схеме (рис.9) ветвь с этим сопротивлением отсутствует, так как в результате преобразований R2 вошло в RЭ. По схеме рис.9 можно определить операторное напряжение U32 (p), приложенное к сопротивлению R2, а затем на основании закона Ома найти , принимая во внимание, что операторная схема, до преобразования ее к двухконтурной, имела конфигурацию, показанную на рис.10.

4. Перейти от операторных токов к оригиналам. Получить оригинал i2(t) по изображению I2(p)  можно с помощью обратного преобразования Лапласа или с помощью справочных таблиц соответствия

при условии, что изображение может быть представлено в табличной форме. В большинстве случаев переход от операторных токов или напряжений к оригиналам осуществляется с помощью теоремы разложения в такой последовательности:

а) выражение I2(p), полученное в пункте 3 привести к дроби вида

,

где F1(p) и F2(p) есть степенные полиномы p,

б) представить полином знаменателя в виде F2(p) = p(p2 + Bp + Q)A (множитель p перед скобкой может отсутствовать);

в) найти корни знаменателя, приравняв F2(p) = 0.

Примечание. В случае, когда корни p1 = 0;  p2 < 0; p3 < 0;  p1 ≠  p2, в схеме имеет место апериодический переходный процесс. Если же корни p1 = 0; p2,3 = – ± jω0 , в схеме колебательный процесс. Наличие нулевого корня в составе знаменателя свидетельствует о существовании принужденной составляющей тока или напряжения.

г) записать теорему разложения для искомой функции

,

где       n - высшая степень полинома F2 (p);

.

В случае апериодического переходного процесса теорема разложения может быть записана как

.

Если в составе полинома F2(p) существуют комплексно-сопряженные корни, например, p2,3 = – ± jω0 (колебательный переходный процесс), то в этом случае отпадает необходимость в непосредственном суммировании двух экспоненциальных функций и  где

,

так как сумма их всегда будет равна удвоенному значению реальной части одной из них, т.е.

.

5. Проверить полученное решение при t = 0 и при t = ∞. Для проверки рекомендуется использовать схему, характеризующую состояние рассматриваемой цепи в начальный момент

переходного процесса с учетом законов коммутации (рис.11) и схему (рис.12), определяющую установившийся режим.

# 1.4.3. Классический метод расчета переходного процесса в цепи с синусоидальным источником питания

В соответствии с пунктом 3 и данными карточки задания исходная схема преобразовывается

в схему рис.2.

Рекомендуемый порядок расчета:

1.Записать искомую переходную величину (согласно карточке искомой величиной является ток i1) в общем виде

i1(t) = i1пр(t) + i1св(t).

2. Определить принужденную составляющую искомой величины по схеме рис.2. Если воспользоваться эквивалентной заменой параллельных активно-резистивных ветвей (пятой и второй) в одну эквивалентную, послекоммутационная схема может быть приведена к одноконтурному виду (рис.13).

При этом параметры эквивалентной ветви определяются из соотношений:

,    ,

где   .

Искомая величина в послекоммутационном установившемся режиме определяется символическим методом. В частности

.

Мгновенное значение принужденной составляющей искомой величины

i1пр = I1msin(ωt + φ1).

3. С учетом того, что послекоммутационная схема (рис.13) содержит лишь один накопитель энергии, характеристическое уравнение для этой цепи будет иметь лишь один корень, определяемый соотношением

.

В результате, свободная составляющая искомого тока будет иметь вид (см. табл.1):

,

а общее решение определится соотношением

.                                             (17)

Для определения постоянной А необходимо знать начальное значение (при t = 0) искомой переходной величины. Соотношение (17) для t = 0 имеет вид:

(18)

4. Определить независимое начальное условие iL(0), используя закон коммутации, согласно которому iL(0) = iL(-0). Докоммутационная схема рассматриваемого режима представлена на рис. 14. Расчет установившегося докоммутационного режима (t  0) проводится символическим методом. В частности,

.                      (19)

Из соотношения (19) вытекает мгновенное значение докоммутационного установившегося тока в индуктивности

.        (20)

Из (20) следует

и, как следует из закона коммутации,

.

С учетом того, что   уравнение (18) может быть разрешено относительно  константы А.

# 1.4.4. Метод расчета переходного режима с помощью интеграла Дюамеля

В соответствии с пунктом 4 и данными карточки задания исходная схема преобразовывается в схему рис.3. При этом требуется определить переходный ток i5(t).

Рекомендуемый порядок расчета:

- Записать формулу Дюамеля в общем виде

.

2. Найти переходную проводимость g5(t) для исследуемой цепи, принимая во внимание, что g5(t)  численно равно переходному току i5(t) в схеме рис.3 при замене e5 (t) на постоянную эдс величиной 1В. При этом, определение  может выполняться классическим или операторным методами расчета переходных процессов.

- Определить g5(t – х), для чего достаточно заменить в формуле g5(t) величину t на

(t – х).

4. Рассчитать  для каждого временного интервала функции e(t). Для этого необходимо найти производную по времени t от заданного закона e(t) для каждого временного интервала, а затем в полученных выражениях заменить t на х.

5. Подставить найденные величины в формулу Дюамеля и записать искомую величину с помощью этой формулы для каждого временного интервала заданной функции e(t).

Ниже приводится пример записи произвольного тока i(t) в общем виде с помощью формулы Дюамеля для графика e(t), показанного на рис.15. Следует обратить внимание на правильность подстановки пределов интегрирования и учета скачков для каждого временного интервала e(t).

Из рис.15 видно, что e(t).изменяется во времени по сложному закону. Начальное значение эдс    e(0).= E0. В интервале от t = 0 до t = t1 эдс плавно растет, а закон ее изменения в этом интервале времени e1(t). В момент t = t1 она меняется скачком от значения ea до значения eb, затем снова изменяется по другому закону e2(t). В интервале времени от t = t2 до t = t3 эдс во времени не изменяется. При t = t3  напряжение скачком уменьшается от значения ec = ed до нуля.

Пусть требуется найти ток в пределах каждого из приведенных интервалов времени. Под первым интервалом будем понимать интервал от t = 0  до t = t1 (не включая скачок эдс от ea до eb); под вторым от t1 до t2, включая скачок от ea до eb; под третьим от t2 до t3 (не включая скачок от ed до нуля); под четвертым интервалом будем понимать время при t > t3, включая скачок от  ed до нуля.

Интегрирование проводим по х, понимая под t фиксированный момент времени, в который требуется найти ток. Ток в любой момент времени t определяется действием всех эдс, вступивших в действие к этому моменту.

В первый интервал времени (0 ≤ t ≤ t1)

.

Во второй интервал времени (t1 ≤ t ≤ t2)

.

Слагаемое (eb – ea)g(t – t1)  обусловлено скачком напряжения от ea до eb в момент времени t1.

В третий интервал времени	 (t2 ≤ t ≤ t3)

Очевидно, что последний интеграл в выражении для i(t) в рассматриваемом  интервале будет равен нулю, так как , поскольку в этом интервале эдс не зависит от t.

В четвертом интервале времени (t > t3)

# 1.4.5. Расчет переходного процесса методом переменных состояния

В соответствии с пунктом 5 и данными карточки 1 задания исходная схема преобразовывается в схему рис.4. Требуется определить ток i3(t).

Метод переменных состояния относится к разряду методов численного расчета и проявляет свои преимущества при использовании вычислительной техники. В задании рекомендовано осуществить численный расчет переходного режима «вручную».

Если воспользоваться эквивалентной заменой резистивной части послекоммутационной схемы (для t  0) одной эквивалентной ветвью, то исходная схема (рис.4) может сведена к одноконтурной схеме, представленной на рис. 16. В качестве переменных состояния рассматриваются напряжение на конденсаторе  и ток в индуктивности, определяющие энергетическое состояние переходной цепи. Уравнение по второму закону Кирхгофа для послекоммутационной схемы (рис.16) с учетом указанных на схеме направлений токов и напряжений имеет вид:

(21)

В соответствии с требованиями метода переменных состояния, имея в виду, что , уравнение (21) может быть приведено к виду:

.                                                        (22)

Представив дифференциальное уравнение (22) в конечно-разностной форме при допущении,что производная определяет переходную функцию в начале временного интервала, получим

.                                     (23)

Из соотношения (23) вытекает уравнение (24)

,                                                 (24)

позволяющее рассчитать переходный процесс численным методом.

Порядок действий следующий.

В зависимости от требуемой точности расчета выбирается значение временного приращения t (см. примечание).

Для k = 0 уравнение (24) принимает вид

,                                              (25)

где  - значение напряжения на конденсаторе в начале первого временного интервала t,  т.е. при t =0. С учетом закона коммутации

.

Как следует из схемы (рис.4), в установившемся докоммутационном режиме

.

Следовательно,

.

Подставив найденное значение uC0 в соотношение (25) можно определить uC1, т.е. напряжение на конденсаторе в момент t = t.

Для k = 1 уравнение (24) принимает вид

,                                              (26)

где  - вышенайденное значение напряжения на конденсаторе в начале второго временного интервала t,  т.е. при t = t, а  определяемое значение напряжения на конденсаторе в конце второго временного интервала t,  т.е. при t = 2t. Далее, с помощью уравнения (24) определяются , , и т.д. Расчет ведется до тех пор, пока рассчитанные значения искомой величины в начале и конце очередного интервала не совпадут с требуемой точностью. Значения тока в любой рассматриваемый момент времени определяется из соотношения (21), представленного в соответствующей форме

.

по известным значениям напряжения на конденсаторе .

Результаты расчета целесообразно свести в таблицу 3

Таблица 3

| t | 0 | t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 7t | 8t | 9t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uC | uC0 | uC1 | uC2 | uC3 | uC4 | uC5 | uC6 | uC7 | uC8 | uC9 |
| i3 | i30 | i31 | i32 | i33 | i34 | i35 | i36 | i37 | i38 | i39 |

Примечание. Практическая длительность переходного процесса составляет (45), где  - постоянная времени переходного процесса. Для рассматриваемой цепи (рис.4)

.

В качестве временного интервала t при численном расчете переходного процесса рекомендуется выбирать отрезок времени длительностью не менеее 0,5. При этом, анализ переходного режима будет проводиться с помощью не менее 810 точек

# 1.4.6. Расчет переходного процесса в нелинейной цепи

В соответствии с пунктом 6 и данными карточки 1 задания исходная схема преобразовывается в схему рис.5, в которой емкость С3 нелинейна (задана кулон-вольтной характеристикой q = f(uC),где q – заряд конденсатора, uC –напряжение на конденсаторе). Требуется определить напряжение uC(t).

Переходные процессы в нелинейных цепях описываются нелинейными дифференциальными уравнениями. Существует достаточно много методов расчета переходных процессов в нелинейных цепях. Одним из наиболее эффективных методов является метод переменных состояния. В исследуемой цепи (рис.5) в качестве переменной состояния рассматривается заряд q конденсатора.

Если воспользоваться эквивалентной заменой резистивной части послекоммутационной схемы одной эквивалентной ветвью, то исходная схема (рис.5) для t  0 может сведена к одноконтурной схеме, представленной на рис. 17.

Нелинейное дифференциальное уравнение, описывающее переходный процесс в цепи (рис.17) (с учетом того, что ), имеет вид:

(27)

В соотетствии с требованиями метода переменных состояния уравнение (27) может быть приведено к виду

.                                                              (28)

Нелинейное дифференциальное уравнение (28) может

быть представлено в конечно-разностной форме

,

или

(29)

Соотношение (29) позволяет рассчитать переходный процесс в рассматриваемой нелинейной цепи численным методом.

Порядок действий следующий.

В зависимости от требуемой точности расчета выбирается значение временного приращения t

(см. примечание)

Для k = 0 уравнение (29) принимает вид

,                                              (30)

где  - значение напряжения на конденсаторе в начале первого временного интервала t,  т.е. при t =0. С учетом закона коммутации

.

Как следует из схемы (рис.5), в установившемся докоммутационном режиме

.

Следовательно,

.

Заданная кулон-вольтная характеристика нелинейного конденсатора q = f(uC) позволяет определить по значению uC0 заряд конденсатора q0 в начальный момент переходного процесса.

Подставив значения q0  и uC0  в соотношение (30) можно определить заряд конденсатора q1 в конце первого временного интервала, т.е. в момент  времени t = t. Кулон-вольтная характеристика нелинейного конденсатора q = f(uC)  позволяет по найденному значению q1 определить соответствующее напряжение на конденсаторе uC1 в этот же момент времени t = t.

Для k = 1 уравнение (30) принимает вид

,                                              (31)

где q1 и uC1 вышенайденные заряд и напряжение на конденсаторе в начале второго временного интервала t,  т.е. при t = t, а q2 значение напряжения на конденсаторе в конце второго временного интервала t,  т.е. при t = 2t. Определив по уравнению (31) q2  по кулон-вольтной характеристике находится соответствующее напряжение на конденсаторе uC2 .

Далее, процесс расчета  уравнения (30) многократно повторяется. При этом определяются q3  и в момент времени t = 3t, .q4  и в момент времени t = 4t  и т.д. Расчет ведется до тех пор, пока рассчитанные значения искомой величины в начале и в конце очередного интервала не совпадут с требуемой точностью. Значения переходного тока в любой рассматриваемый момент времени t = kt может быть найдено по значению напряжения на конденсаторе из уравнения (27), представленного в соответствующей форме

.

Результаты расчета целесообразно свести в таблицу 4

Таблица 4

| t | 0 | t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 7t | 8t | 9t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | q0 | q1 | q2 | q3 | q4 | q5 | q6 | q7 | q8 | q9 |
| uC | uC0 | uC1 | uC2 | uC3 | uC4 | uC5 | uC6 | uC7 | uC8 | uC9 |
| i3 | i30 | i31 | i32 | i33 | i34 | i35 | i36 | i37 | i38 | i39 |

# Примечание. Для выбора величины временного интервала t при численном расчете переходного процесса в нелинейной цепи целесообразно заменить реальный нелинейный элемент условно линейным с параметром, соответствующим установившемуся послекоммутационному режиму цепи (см.рис.18).

# Применительно к рассматриваему случаю

,                       (32)

Для цепи (рис.17) при

.

На заданной кулон-вольтной характеристике

q = f(uC) нелинейного конденсатора  uCуст  соответствует qуст. По соотношению (32) может быть определена емкость Cуст условно-линейного конденсатора. Для цепи (рис.17) в условно-линейном представлении постоянная времени переходного процесса уст  определяется соотношением

.

В качестве временного интервала t при численном расчете переходного процесса рекомендуется выбирать отрезок времени длительностью не менеее 0,5уст.

# ЛИТЕРАТУРА

- Зевеке Г.В., Ионкин П.А. Основы теории цепей.- М.: Энергия, 1989.

- Атабеков Г.И. Линейные электрические цепи.-М.:Энергия,1978, ч I

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. -М.: Высшая школа, 1973, ч.5.

- Ионкин П.А. Теоретические основы электротехники.- М.: Высшая школа, 1976, тI.

- Каплянский А.Е. Теоретические основы электротехники.-М.: Высшая школа, 1972.

- Нейман Л.Р., Демирчан К.С. Теоретические основы электротехники. -М.: Энергии, 1981, ч.2.

###### Приложение 1

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Министерство образования и науки РФ

Новосибирский государственный технический университет

Кафедра ТОЭ

Задание № ______

___________________________________________________________

(название расчетно-графического задания)

| Факультет__________________ Группа_____________________ Студент_____________________ Дата выполнения____________ | Отметка о защите_____________________ Преподаватель________________________ |
| --- | --- |

Новосибирск _______