Формулы проектного и проверочного  расчета зубчатых и червячных передач

- Цилиндрические зубчатые передачи

  - Выбор материалов зубчатых колес цилиндрических и конических передач редукторов.

| № | Марка стали | Термо- обра- ботка | Твер-дость | Предел выносливости, МПа |  | Коэффициент безопасности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Контактной σH lim b | Изгибной σF lim b | [SH] | [SF] |
| 1 | 40Х (для шестерни) | Улучше-ние | НВ270 | 2*НВ+70 | 1.8*НВ | 1.15 | 1.75 |
|  | 40Х (для колеса) | Улучше-ние | НВ245 | 2*НВ+70 | 1.8*НВ | 1.15 | 1.75 |
| 2 | Ст. 45 (для шестерни) | Улучше-ние | НВ230 | 2*НВ+70 | 1.8*НВ | 1.15 | 1.75 |
|  | Ст. 45 (для колеса) | Улучше-ние | НВ200 | 2*НВ+70 | 1.8*НВ | 1.15 | 1.75 |
| 3 | Ст. 40ХН (для шестерни) | Объем. закалка | HRc 50 | 18*HRc+150 | 500 | 1.2 | 1.8 |
|  | Ст. 40ХН (для колеса) | Объем. закалка | HRc 45 | 18*HRc+150 | 500 | 1.2 | 1.8 |
| 4 | 18ХГТ (шестерня и колесо) | Цементация+ закалка | HRc 60…62 | 23*HRc | 950 | 1.25 | 1.55 |
| 5 | БрО10Ф1 | Поковки |  |  |  |  |  |

Допускаемые  контактное  и изгибное напряжения для зубчатых передач рассчитываются по формулам:

(1)

где   - коэф. долговечности при длительной эксплуатации.

Расчетное допускаемое напряжение:           (2)

1.2 Проектный расчет

Рассчитывается  предварительное значение межосевого расстояния :

(3)

где  - крутящий момент на валу ведомого колеса редуктора (н мм) ;

- передаточное число зубчатой передачи редуктора  ; (Передаточные числа по ГОСТ 2185-66: 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,5; 5,0... )

- расчетное допускаемое напряжение (формула 2) в МПа;

- коэффициент ширины зубчатого венца:

(=0,1;  0,125; 0,16;  0,25;  0,315; 0,4; 0,5;  0,63; 0,8;  1,0;  1,25 … )

- для прямозубых колес ;

- для косозубых колес ;

- для несимметричного расположения колеса на валу относительно подшипниковых опор и при действии дополнительной внешней силы;

для косозубых передач и  для прямозубых передач.

Рассчитанное  по формуле (3) значение     (в  мм) округляется до ближайшего стандартного значения  по ГОСТ 2185-66:

{…50, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 180, 160, 200, 224, 250, 280, 315…}.

Определяется суммарное число зубьев шестерни и колеса :

,

где  -угол наклона линии зуба;

- нормальный модуль (мм), принимается из стандартного ряда значений  по ГОСТ 9563-60:

(…1,  1.25,  1.375,  1.75,  2.0,  2.25,  2.5,    2.75,  3.5,  4.0,  4.5,  6.0, …) .

(Далее по тексту   )

Определяются  числа зубьев шестерни  и колеса  :

.

Полученные значения округляются до ближайших целых чисел.

Отклонение передаточного числа  не должно превышать 2,5 %.

Возникающее при округлении отклонение межосевого расстояния корректируется изменением угла наклона линии зуба:

.

Далее следует расчет геометрических параметров шестерни и колеса, а также проверка условия прочности . Допускается перегрузка на 5% и недогрузка на 15%.

  - Проверочный расчет по ϬH и ϬF

Компоновка основных конструктивных  элементов  цилиндрического редуктора

(первый этап)

- Конические зубчатые передачи

  - Выбор материалов зубчатых колес цилиндрических и конических передач редукторов.

| № | Марка стали | Термо- обра- ботка | Твер-дость | Предел выносливости, МПа |  | Коэффициент безопасности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Контактной σH lim b | Изгибной σF lim b | [SH] | [SF] |
| 1 | 40Х (для шестерни) | Улучше-ние | НВ270 | 2*НВ+70 | 1.8*НВ | 1.15 | 1.75 |
|  | 40Х (для колеса) | Улучше-ние | НВ245 | 2*НВ+70 | 1.8*НВ | 1.15 | 1.75 |
| 2 | Ст. 45 (для шестерни) | Улучше-ние | НВ230 | 2*НВ+70 | 1.8*НВ | 1.15 | 1.75 |
|  | Ст. 45 (для колеса) | Улучше-ние | НВ200 | 2*НВ+70 | 1.8*НВ | 1.15 | 1.75 |
| 3 | Ст. 40ХН (для шестерни) | Объем. закалка | HRc 50 | 18*HRc+150 | 500 | 1.2 | 1.8 |
|  | Ст. 40ХН (для колеса) | Объем. закалка | HRc 45 | 18*HRc+150 | 500 | 1.2 | 1.8 |
| 4 | 18ХГТ (шестерня и колесо) | Цементация+ закалка | HRc 60…62 | 23*HRc | 950 | 1.25 | 1.55 |
| 5 | БрО10Ф1 | Поковки |  |  |  |  |  |

Допускаемые  контактное  и изгибное напряжения для зубчатых передач рассчитываются по формулам:

(1)

где   - коэф. долговечности при длительной эксплуатации.

Расчетное допускаемое напряжение:           (2)

2.2 Проектный расчет

Рассчитывается  предварительное значение внешнего делительного диаметра колеса :

( 4 )

где   - крутящий момент на валу ведомого колеса редуктора (н мм) ;

Кнв=1,2…1,35 –для НВ≤350;  Кнв=1,25…1,45 –для НВ>350;

- передаточное число зубчатой передачи редуктора  ;

(Передаточные числа по ГОСТ 12289-76: 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,5; 5,0... )

-  для прямозубых конических передач;

(≤0,3) - коэффициент ширины венца по отношению к внешнему конусному расстоянию.

Рассчитанное  по формуле (4) значение диаметра    (в  мм) округляется до ближайшего стандартного значения  по ГОСТ 12289-76:

(…63,  71,  80,  90,  100,  112,  125,   140,   160,   180,   200,   225,   250, …   ).

Число зубьев Z1 рекомендуется выбирать их диапазона значений:

.

Тогда число зубьев колеса будет равно  .  Найденные значения чисел зубьев округляются до целых чисел. Затем уточняется значение передаточного числа:  отклонение не должно превышать 2,5 %.

Далее следует расчет геометрических параметров шестерни и колеса, а также проверка условия прочности . Допускается перегрузка зацепления на 5% и недогрузка на 15%.

Угол делительного конуса шестерни δ1=arc ctg u12;

Угол делительного конуса колеса δ2=arc tg u12.;

Компоновка основных конструктивных  элементов конического редуктора

(первый этап)

.

Формулы проектного и проверочного  расчета зубчатых и червячных передач

3. Червячные передачи

3.1 Выбор материалов червяка и зубчатого венца колеса

Червяки изготавливаются из сталей марок 45, 40ХН и др. с закалкой до твердости не менее HRC 45, а также 12ХН3А, 18ХГТ и др. с последующей цементацией и закалкой до HRC 60…63.

Зубчатые венцы червячных колес изготавливаются из бронз БрА9Ж3Л, БрО10Ф1, БрО5Ц5С5 и др.

В расчетных формулах допускаемые контактные напряжения определяются для бронз как более мягких материалов в зависимости от скорости скольжения в зацеплении витков червяка и зубьев колеса.

Таблица 2

|  | Материал венца червячного колеса | [σH] , МПА, при скорости скольжения в зацеплении VS ,м/с |  |  |  | Допускаемые напряжении изгиба [σ0F], МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 5 | 10 |  |
|  | БрА9Ж43Л | 179 | 167 | 155 | - | 98 |
|  | БрО10Ф1 | [σH]–не зависит от VS |  |  | 221 | 51 |
|  | Сч10, Сч15 | 98 | 65 | - | - | 41…47 |

; ; .

При проектировочном расчете   скорость скольжения VS  приближенно может быть определена по формуле:

,        где  .

3.2 Проектный расчет

Рассчитывается  предварительное значение межосевого расстояния из условия контактной выносливости:

(5)

где   - крутящий момент на валу колеса червячной передачи (н мм) ;

- коэффициент диаметра червяка  выбирается из следующего ряда значений: (8,   10,   12.5,   16).

Число зубьев червячного колеса равно , где число витков червяка

Передаточное число :

8(при Z1=4); 10; 12,5; (14); 16;  (18); 20; (22,4); 25;  (28); 31,5; (35,5); 40; (45); 63.

Рассчитанное  по формуле (5) значение     (в  мм) округляется до ближайшего стандартного значения  по ГОСТ 2140-76:

{…50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 200, 250, 280, 400…}.

Определяется  осевой модуль червяка по формуле

, значение которого округляется до ближайшего стандартного из ряда:

(…2.0,   2.5,   3.15,   4.0,   5.0,   8.0 …).

Далее следует расчет геометрических параметров червяка  и червячного колеса, а также проверка условия прочности  зубчатого венца червячного колеса   и  .

3.3 Проверочный расчет по ϬH

3.4 Проверочный расчет по ϬF

- Ориентировочные расчет диаметров валов и выбор подшипников

Диаметры валов в местах установки подшипников определяются приближенно исходя из передаваемого крутящего момента Т (н мм) по формуле:

Найденные значения диаметров dв округляются до «0» или «5» в сторону  увеличения.

Для начала  выбираются радиально-упорные шарикоподшипники  подшипники  средней серии 36000 или 46000 (по данным каталогов в конце учебников по курсовому проектированию).

Компоновка основных конструктивных  элементов червячного редуктора

(первый этап)