Пример расчета

для цилиндрического и конического редукторов

Дано:

Р=5 квт

n = 200 об/мин

Привод состоит из цилиндрического (или конического) редуктора и цепной передачи.

Решение:

- Выбираю электродвигатель с синхронной частотой вращения 1500 об/мин.

- Ориентировочно определяю общее передаточное число привода uпривод

uпривод=1500/200=7,5

- Выбираю передаточное число редуктора из рекомендуемого ряда значений  uредук=3,15

(Передаточные числа по ГОСТ 12289-76: 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,5; 5,0... ).

- Определяю передаточное число цепной передачи

uцеп=7,5/3,15=2,38

- Нахожу общее КПД привода

η = η конич_передачи* η цепной передачи* η3 пары подшипников=

=0,97*0,92*0,993=0,865

- Потребляемая мощность двигателя

Pдвигат=5/0.865=5.77 квт

- Выбираю двигатель с ближайшей большей мощностью (по каталогу на стр. 390 указанного учебника, или см. в интернет)

Типоразмер 132S4, мощность 7.5 квт, скольжение S=3.0%

- Скорость вращения с учетом скольжения в обмотках

nдвиг_скольж=(1500-1500*0.03)=1455 (об/мин)

- Уточняем передаточное число цепной передачи

uцеп_уточ= (1455/200)/3.15=2.31

- Далее в таблице заполняем  указанные графы

- скорость входного вала редуктора 1455 (об/мин);

- скорость выходного вала редуктора  1455/3,15=462 об/мин;

- скорость вращения ведомой звёздочки цепной передачи

462/2,31=200 об/ мин (должно быть совпадение с исходными данными!!!!)

ВНИМАНИЕ!! Если не удаётся уложится в указанные значения из ряда передаточных чисел необходимо взять двигатель с другими оборотами.

Расчет мощностей и моментов на валах

Входной вал редуктора:

- цилиндрические и конические рудукторы -5.77 квт (т.е. потребляемая мощность двигателя Рпотр);

- червячные редукторы – 5,77 * η ремённой передачи* η пары подшипников

Выходной вал редуктора:

-  цилиндрические и конические рудукторы –

5.77 * η зубч_передачи* η2 пары подшипников;

– (должна получиться заданная мощность)

- червячные редукторы – (должна получиться заданная мощность)

5,77 * η ремённой передачи* η черв_передачи* η2 пары подшипников

Выходной вал привода (вал ведомой звёздочки):

5.77 * η зубч_передачи* η цепной передачи* η3 пары подшипников;

(должна получится заданная в проекте мощность).

Расчет крутящих моментов

Общая  расчетная формула: T=P/ ω:

Р – ватт;

ω -  рад/с;

Т – Нм.

Мощность, найденная на каждом валу, делится на угловую скорость вращения этого вала, например на ведущем валу:

Т=5770 (ватт)/152,36 (рад/с)=37.9 (Нм),

где   ω=(π*1455)/30=152,36 (рад/с).

Полученные результаты расчета представить в виде таблицы с заполнением всех столбцов (приведён пример заполнения для ведущего вала по приведённым выше расчетам):

|  | Ведущий вал-шестерня | Ведомый вал редуктора | Выходной вал привода |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, ватт | 5770 |  |  |
| Количество оборотов, об/мин | 1455 |  |  |
| Угловая скорость, рад/с | 152,36 |  |  |
| Вращающий момент, Нм | 37,9 |  |  |

Литература.

1. Чернавский С.А. и др. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие – М.: Машиностроение, 1988.