МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению контрольной работы

по дисциплине «Техническое регулирование в строительстве»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель контрольных работ по дисциплине «Техническое регулирование в строительстве» – привить магистрантам навыки выполнения технических процедур по оценке безопасности различных гражданских, промышленных и транспортных сооружений, и на основе данных исследований выработать навыки обоснования требуемых параметров сооружений как промышленного и гражданского строительства, так и автомобильных дорог, включая искусственные сооружения на них. Данная цель может быть достигнута только на основе изучения современных документов, определяющих принципы технического регулирования в Российской Федерации, на основе которых обеспечивается безопасность сооружений, основанная на отсутствии недопустимого риска пользователям, окружающей среде и имуществу любой формы собственности. Дисциплина «Техническое регулирование в строительстве» относится к разряду «проблемных дисциплин», которые необходимо (принято в ведущих вузах) читать как студентам, так и преподавателям, так как в некоторых направлениях строительной отрасли техническое регулирование на основе оценок риска получило должное развитие, а в других направлениях – этой проблеме в вузах  контрольным  не уделяют внимание. Конкретная цель контрольных занятий по дисциплине «Техническое регулирование в строительстве» - это закрепить теоретический материал и подготовить магистрантов к выполнению самостоятельной работы по применению и развитию в строительной отрасли трёхуровневой системы технического регулирования.

Для достижения поставленной цели студенты должны за время обучения выполнить работу.

Контрольные работы выполняются в I семестре первого курса магистратуры. Наименование контрольной работы представлено ниже (см. табл. 1.1).

Табл.1.1

| № п/п | Наименование контрольной работы |
| --- | --- |
| 1 | Снятие растительного (гумусного) слоя: - – на участке строительства автомобильной дороги (магистранты транспортного строительства); - – на месте разработки котлована под фундамент здания (магистранты гражданского и промышленного строительства); - – на месте разработки карьера для добычи строительных и дорожно-строительных материалов (магистранты по направлениям «строительные материалы» и транспортное строительство); - – на участке строительства магистрального газопровода, водопровода (магистранты по направлениям: газо- тепло- и водоснабжения); |

Необходимый инструмент и литература для выполнения контрольных работ:

- Микрокалькулятор – 1шт. на 1 студента.

- Тетрадь для контрольних работ – 1 шт. на 2 студентов.

- Нормативные документы и их количество представлены в процессе описания заданий. Например,  СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» - 1 шт. на 2 студентов.

По окончании контрольного занятия контрольная работа сдается студентом на проверку преподавателю, а на следующем занятии возвращается студенту. На последнем контрольном занятии студент отчитывается преподавателю о выполнении контрольных работ.

В исходных данных студентам представлены параметры опасных объектов, расчётные скорости движения (при необходимости), геометрические параметры (площадь отвода земли: под строительство дороги или под выемку грунта котлована; проектная и фактическая толщина снимаемого и снятого плодородного слоя и другие), которые необходимо оценить по величине допустимого риска пользователям и/или окружающей среде.

В настоящих методических указаниях даны исходные данные для контрольной работы.

- КОНТРОЛЬНАЯ Работа.

Снятие растительного слоя

с ПОЛОСЫ ОТВОДА

(С придорожной полосы, на участке разрабатываемого котлована, при прокладке трассЫ трубопровода)

Объекты промышленного и гражданского строительства, как и объекты транспортной инфраструктуры в процессе строительства и функционирования подвергаются влиянию различных рисков, которые можно систематизировать в блоки, соответствующие функциональным подсистемам, а именно блок инженерных изысканий; блок проектирования; блок строительства, блок реконструкции; блок капитального ремонта; блок эксплуатации; блок разборки дороги или сооружения.

Выделение рисков в рамках функциональных подсистем позволяет более точно определить способы управления рисками в контрольной деятельности.

В качестве характеристики, описывающей степень опасности начала строительных работ необходимо оценивать  риск деградации плодородного слоя почвы в зависимости от толщины снимаемого слоя на полосе отвода при строительстве, как автомобильных дорог, так и гражданских, промышленных сооружений и подземных коммуникаций.

Производство земляных работ, в том числе выполнение подготовительных работ полосы отвода к строительству, входит в первую группу комплекса технологических процессов по строительству автомобильных дорог, жилых и промышленных зданий (сооружений). При сооружении земляного полотна автомобильных дорог, котлованов на строительных площадках  первой технологической операцией является снятие плодородного слоя, т.е. верхней гумусированной части грунтового профиля, обладающей благоприятными для роста растений химическими, физическими и агрохимическими свойствами. Данный вид работ производится, во-первых, на всей площади земель, занимаемых под транспортное, гражданское и промышленное строительство и, во-вторых, на временно отведенных землях для резервов, карьеров и других выработок.

В табл.1.5 дана основная терминология в данной области.

Снятие плодородного слоя сопровождается негативным воздействием на почву. При срезке почвенного слоя на полосе отвода и перемещении его на некоторое расстояние бульдозером почва подвергается механическому нарушению, приводящему к необратимой деградации почвенно-растительного слоя, а именно уничтожению коренной растительности; нарушению морфологических и биохимических свойств почвы; уплотнению ее поверхностных слоев.

Кроме этого во время хранения почвенного слоя он подвергается интенсивному воздействию погодно-климатических факторов – ветра, воды, солнечной радиации, определенному биологическому воздействию – вызывающих органическое разрушение почвы.

Таким образом, участок строительства переходит в разряд нарушенных земель, т.е. земель, утративших свою хозяйственную ценность или являющихся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного покрова, гидрологического режима и образования техногенного рельефа в результате производственной деятельности.

Таблица 1.2.

Основные термины

| №п/п | Термин | Пояснение | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плодородный слой почвы | Верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами | ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения |
| 2 | Нарушение земель | Процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ и приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, образованию техногенного рельефа и другим качественным изменениям состояния земель. |  |
| 3 | Нарушенные земли | Земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду |  |
| 4 | Норма снятия плодородного слоя почвы | Толщина снимаемого плодородного слоя почвы | ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |

Толщину снимаемого плодородного почвенного слоя устанавливают при проектировании сооружений в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 (в зависимости от типа и подтипа почв, указанных на крупномасштабных почвенных картах) и на основании предварительного согласования с землепользователями (табл.1.6.).

Таблица 1.6

Норма снятия плодородного слоя почвы для основных типов и подтипов почв глинистого и суглинистого механического состава

| № п/п | Тип и подтип почв | Диапазон толщин снятия, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дерново-подзолистые | 20 или на всю толщину пахотного слоя |
| 2 | Буроземно-подзолистые | 20-50 |
| 3 | Дерново-карбонатные | 20-40 |
| 4 | Дерново-глеевые | 30-60 |
| 5 | Бурые лесные | 20-80 |
| 6 | Светло-серые лесные | 20-30 |
| 7 | Серые лесные | 20-50 |
| 8 | Темно-серые лесные | 40-70 |
| 9 | Черноземы оподзоленные и выщелоченные | 40-120 |
| 10 | Черноземы типичные | 50-120 |
| 11 | Черноземы обыкновенные | 40-100 |
| 12 | Черноземы южные | 40-70 |
| 13 | Лугово-черноземные | 60-100 |
| 14 | Черноземно-луговые | 50-90 |
| 15 | Луговые | 30-100 |
| 16 | Темно-каштановые | 40-50 |
| 17 | Каштановые | 30-40 |
| 18 | Светло-каштановые | 30 |
| 19 | Лугово-каштановые | 40-70 |
| 20 | Лугово-сероземные | 40-60 |
| 21 | Лугово-такыровидные | 30 |
| 22 | Сероземы | 20-40 |
| 23 | Красноземы | 40 |
| 24 | Желтоземы | 30 |
| 25 | Горно-луговые | 30-80 |
| 26 | Горные лугово-степные | 20-70 |
| 27 | Аллювиальные (пойменные) | 40-120 |
| 28 | Торфяные болотные (после осушения) | На всю мощность торфяного слоя |
| Примечание. Минимальная толщина слоя приведена для II дорожно-климатической зоны, а максимальная – для IV и V дорожно-климатических зон. |  |  |

В связи с этим целесообразно в направлении совершенствования теоретических основ экологической безопасности промышленного, гражданского и транспортного строительства опираться на вероятностно-статистические методы и, в частности, на учёт вероятностной сущности фактических толщин снимаемого плодородного слоя почвы. Это позволит прогнозировать снижение или увеличение уровня деградации почвы от механического нарушения.

1.1 Риск деградации плодородного слоя почвы в зависимости

от толщины снимаемого слоя на полосе отвода при строительстве

промышленных, гражданских и транспортных сооружений

Актуальность исследований в области, связанной с нарушением почвенного покрова, обусловлена тем, что процесс восстановления плодородия почв очень сложен и достаточно длителен (например, чтобы воссоздать слой плодородной почвы толщиной 10 см в среднем требуется около 100 лет). Именно поэтому при строительстве промышленных, гражданских и транспортных сооружений, в частности при оформлении полосы отвода, необходимо строго выдерживать обоснованные проектные рекомендации по толщине снятия плодородного слоя почвы.

В одном случае при снятии плодородного слоя почвы на толщину меньшую проектной толщине, деградации подвергнется оставшаяся часть плодородного слоя под земляным полотном (или будет удалена из котлована и перемешана с грунтом выемки). В другом случае при снятии всей толщины плодородного слоя с захватом части грунтового массива под ней,  деградировать будет весь снятый и перемещенный плодородный слой. И в том и в другом случае будет нанесен необратимый вред окружающей среде. Поэтому данный вид работ контролируется экологами и государственными службами как «вид скрытых работ», после производства которых (после качественного снятия растительного слоя) составляется акт приёмки работ, подписываемый всеми заинтересованными лицами (службами) и только после этого допускается разработка котлована, выемки и отсыпка насыпи. Толщины растительного покрова (плодородного слоя) устанавливают бурением ручным буром, прокопками и геофизическими методами в углах сетки квадратов, которые предварительно нивелируют и надёжно привязывают к местной опорной геодезической сети и ситуации местности.  По этим данным (методами математической статистики) устанавливают параметры проектной толщины снимаемого плодородного слоя (то есть – среднюю толщину и допустимое среднеквадратическое отклонение толщин гумусного слоя). После снятия растительного слоя восстанавливают по привязкам сетку квадратов и выполняют повторное нивелирование углов сетки.  Вычисляют (по разности отметок до снятия и после снятия плодородного слоя) фактические толщины снятого слоя, среднее значение фактических толщин и фактическое среднеквадратическое отклонение толщин снятого слоя.

Представленные ниже расчётные формулы позволяют определить не только вероятность деградации плодородного слоя, но в дальнейшем оценить материальный ущерб выполненных при строительстве работ, не соответствующих проекту.

На рис.1.2 и рис.1.3  представлены схемы недопустимого снятия плодородного слоя почвы.

Под риском будем понимать вероятности некачественного снятия грунта:

r1=Qпл.сл.остQпл.сл проект;	                                           (1.12)

r2=QгрQпл. сл.+гр.снят,                                             (1.13)

где r1 – вероятность нежелательного события, представляющая собой отношение оставшегося (не снятого) объёма плодородного слоя почвы ко всему объёму плодородного слоя, который был расположен на полосе отвода и подлежал снятию;

r2 –вероятность нежелательного события, представляющая собой отношение снятого объёма грунта (без учёта снятого над ним объёма плодородного слоя) на полосе отвода к общему объёму, состоящему из объёма снятого плодородного слоя и объёма снятого грунта;

В формуле (1.12):

Qпл.сл.ост – оставшийся объём части плодородного слоя на поверхности грунта  в пределах полосы отвода, м3;

Qпл. сл –  весь объём плодородного слоя почвы на полосе отвода, м3;

В формуле (1.13):

Qгр   –   объём снятой части грунта (располагавшегося ниже снятого объёма плодородного слоя) на полосе отвода, м3;

Qпл.сл.+гр.снят – общий объем снятого плодородного слоя почвы и снятой части грунта на полосе отвода, м3;

Рис. 1.2.  Схема недостаточного снятия плодородного слоя почвы:

L – протяженность участка (полосы отвода); В – ширина участка;Нпл.сл.общ – общая толщина плодородного слоя почвы;  Нпл.сл.снят– снятая толщина плодородного слоя почвы, см; Нпл.сл.ост – оставшаяся толщина плодородного слоя почвы, которая либо останется под транспортным сооружением, либо будет перемешена с грунтом при разработке котлована или выемки

Рис. 1.3.  Схема снятия плодородного слоя почвы с нижележащим грунтовым массивом: L – протяженность участка; В – ширина участка; Нпл.сл.общ – общая толщина плодородного слоя почвы, подверженная снятию и механическому нарушению;  Нпл.сл.+грснят– снятая толщина плодородного слоя почвы и слоя грунта; Нгр. – мощность слоя грунта, снятого с плодородным слоем почвы, которая приведёт к деградации почвенного слоя, перемещённого в кавальер или на участок рекультивации почв.

Для определения значений r1 и r2 используем теорию риска.

По данным рисунков 1.2 и 1.3 видно, что параметры L и B не влияют на качество снятия толщины растительного слоя и, поэтому, от объёмов снимаемых слоёв в формулах теории риска перейдём к их толщинам, а после определения риска вернёмся к анализу деградации плодородного слоя, оперируя его объёмом.

Рассмотрим подробнее оба случая определения вероятности (риска) возникновения  деградации плодородного слоя почвы на полосе отвода от механического нарушения при неполном снятии плодородного слоя и суммарном снятии плодородного слоя и части грунта.

1.2. Оценка риска снятия плодородного слоя, когда фактическая толщина снятого верхнего слоя почвы меньше проектной величины

Когда фактическая толщина снятого верхнего слоя почвы меньше проектной величины (Нпл. сл.ф.сн.<Нпл. сл.пр.), риск деградации оставшегося плодородного слоя на полосе отвода можно установить по зависимости, в  которой требуется выполнение условия  > (то есть снятая толщина слоя должна быть всегда больше критической толщины):

r=0,5−ΦНпл.сл.ф.сн.−Нпл.сл.крσНпл.сл.ф.сн.2+σНпл.сл.кр2,			               (1.14)

где Нпл.сл.ф.сн. – фактическая  снятая толщина плодородного слоя почвы, которая меньше требуемой (проектной) толщины и поэтому оставшаяся часть плодородного слоя подвержена погребению под земляным полотном автомобильной дороги или перемешена с разрабатываемым грунтом котлована (в обоих случаях эта часть плодородного слоя деградирует), см;

σНпл.сл.ф.сн. – среднеквадратическое отклонение фактической снятой толщины плодородного слоя почвы, см;

Нпл.сл.кр – критическая (минимальная) толщина снятого плодородного слоя почвы, при которой вероятность нежелательного последствия от утери части плодородного слоя или механического перемешивания с грунтом равна 50%, см (в случае, когда Нпл.сл.ф.сн.<Hпл.слкр риск деградации оставшегося (не  снятого) слоя стремится к единице);

σНпл.сл.кр – среднеквадратическое отклонение критической толщины для снимаемого плодородного слоя почвы, см;

Φ(u) – функция Лапласа;

u – квантиль подынтегральной функции, который математически зависит от требуемого уровня надёжности [1, 3] (и/или допустимой величины риска):

| Требуемая надёжность | РН | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимый риск | r | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Функция Лапласа | Ф(u) | 0,48 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| Квантиль | u | 2,050 | 1,645 | 1,283 | 1,034 | 0,844 | 0,675 |

Приведём пример использования данных этой таблицы: при уровне надёжности РН = 0,90 получаем u = 1,283. И, следовательно,  допустимая величина риска деградации плодородного слоя составит: rДОП=1−PH=1−0,90=0,10.

Параметры Нпл.сл.ф.сн. и σНпл. сл.ф.сн.определяют в результате статистических расчетов по достаточному числу замеров толщины снятого плодородного слоя почвы (см. пример расчёта 1).

Среднеквадратическое отклонение σНпл.сл.кр  критической толщины снимаемого плодородного слоя почвы (Нпл.сл.кр) устанавливаются по зависимости:

σНпл.сл.кр=СVНпл.сл.крНпл.сл.кр,			 	    (1.15)

где СVНпл.сл.кр – коэффициент вариации минимальной (критической по минимуму) толщины снятого плодородного слоя почвы.

При определении параметра СVНпл.сл.кр учитывают, что плодородный слой почвы при критической толщине снятия обладает той же однородностью исходных компонентов, что и при фактической толщине, т.е.:

СVНпл.сл.кр=СVНпл.сл.ф.сн.=σНпл.сл.ф.сн.Нпл.сл.ф.сн..			     (1.16)

Зависимость (1.16) справедлива потому, что фактические и критические параметры должны принадлежать к одной совокупности (то есть быть сопоставимыми, в данном случае по коэффициентам вариации). В противном случае необходимо обосновать – почему коэффициенты вариации критических параметров должны изменяться относительно коэффициентов вариации экспериментально установленных параметров (такое изменение коэффициентов вариации возможно только в том случае, когда при возникновении критических параметров появляется доминирующий фактор, например, меняется закон распределения).

Значение критического параметра, когда Нпл. сл.ф.сн.<Нпл. сл.пр., определяют по формулам:

При СVНпл.сл.кр≠ 1/u:

Нпл.сл.кр=(Нпл.сл.пр.)2+u2⋅СVНпл.сл.кр2−1⋅Нпл.сл.пр.2−u2σНпл.сл.пр.2−Нпл.сл.пр.u2СVНпл.сл.кр2−1,             (1.17)

где Нпл.сл.пр.– проектная толщина снятия плодородного слоя, установленная в процессе изысканий (полевых работ) и проектирования, см;

σНпл.сл.пр. – допустимое среднеквадратическое отклонение проектной толщины снятия плодородного слоя, см.

При СVНпл.сл.кр= 1/u:

Нпл.сл.кр=(Нпл.сл.пр.)2−u2⋅σНпл.сл.пр.22⋅Нпл.сл.пр.	.		      (1.18)

Параметр σНпл.сл.пр.в формулах (1.17) и (1.18) определяют по зависимости

σНпл.сл.пр.=0,05⋅Нпл. сл.пр,                                          (1.19)

где 0,05 – допустимое значение коэффициента вариации обоснованной в проекте расчётной (проектной) толщины почвенного слоя.

Рассмотрим предложенную математическую модель для случая, когда Нпл.сл.ф.сн.<Нпл.сл.пр., на конкретном примере.

Пример 1.

1.2. Выполнить оценку риска снятия плодородного слоя,

когда фактическая толщина снятого верхнего слоя почвы меньше

проектной величины

Проектное значение толщины снимаемого слоя почвы равно 45,5 см.

Тип почвы - черноземы обыкновенные.

Требуемый уровень надёжности РН =0,98. Следовательно, допустимый риск деградации почвы равен 0,02, а расчётный квантиль имеет значение u=2,050 (см. описание к формуле (1.14)).

В табл.1.4 показаны результаты вычисления снятой толщины плодородного слоя в 38 точках, которые получены по данным нивелирования по квадратам, выполненного до и после снятия растительного слоя. Данные точки расположены в вершинах углов квадратов на всём участке отчуждения земель под строительство автомобильной дороги или другого инженерного сооружения (инженерные коммуникации, здания и промышленные сооружения).

Формулы теории риска изменяются с изменением закона распределения исследуемого параметра (в данном случае исследуемый параметр – это толщины снятого плодородного слоя). Поэтому, для обоснования закона распределения данного параметра, выполним некоторые  преобразования исходных данных, показанных в табл. 1.4.

Начинают преобразовывать статистические данные с определения среднего значения и среднеквадратического отклонения толщин снимаемого плодородного слоя. Затем устанавливают на основе критерия Пирсона соответствие гистограммы распределения толщин плодородного слоя нормальному распределению, так как чаще всего данное распределение соответствует многим строительным параметрам и определяют риск деградации снимаемого слоя, в случае если параметры распределения толщин плодородного слоя не будут соответствовать проектным требованиям.

Таблица 1.4

Толщина снятия плодородного слоя почвы (Н)

| № точек | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н, см | 57 | 54 | 55 | 52 | 48 | 47 | 47 | 46 | 43 | 43 | 42 | 39 | 38 | 38 | 35 | 37 | 35 | 31 | 30 |
| № точек | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Н, см | 28 | 32 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 38 | 40 | 38 | 37 | 39 | 38 | 38 | 45 | 53 | 49 | 57 | 60 |

Статистическая обработка толщины снятия плодородного слоя почвы приведена в табл. 1.5.

Примечание к расчету параметров в табл. 1.5. При применении мультипликативного метода и метода суммирования, измеренные значения толщин растительного слоя распределяют по разрядам (табл.1.5) в зависимости от частоты их появления в графе 3 «абсолютная частость».  Вычисление данных графы 4 основывается на значениях графы 3. Первое значение переносится из графы 3 в графу 4, а затем к нему прибавляется второе значение из графы 3. Суммирование значений продолжают до последнего числа в графе 3. Контроль вычислений в графе 4 заключается в равенстве последнего числа этой графы и суммарного количества измеренных (или вычисленных) величин n. Данные графы 5 вычисляются так же, как данные графы 4 (по данным 4 графы). Контроль вычислений графы 5 подобен предыдущему контролю (см. табл. 1.5).  Расчет среднего значения и среднеквадратического отклонения исследуемого параметра показан под табл. 1.5, с использованием её обозначений.

Таблица 1.5

Пример статистической обработки толщины снятия плодородного слоя почвы

| Разряды интервалов | Середина разряда Um | Абсолютная частота, hm | Частичная сумма, Sm | Накопленная частота, Т | Середина условного интервала, lm | Произведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | lm· ·hm | lm2 | lm2 ·hm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25÷31 | 28 | 3 | 3 | 3 | -2 | -6 | 4 | 12 |
| 31÷37 | 34 | 8 | 11 | 14 | -1 | -8 | 1 | 8 |
| 37÷43 | 40= XА | 14 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43÷49 | 46 | 6 | 31 | 70 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 49÷55 | 52 | 4 | 35 | 105 | 2 | 8 | 4 | 16 |
| 55÷61 | 58= UК | 3 | 38 | 143 | 3 | 9 | 9 | 27 |
| d=6 |  | n=38 | M=143 | ∑Т=374 |  | В=9 |  | А=69 |

Выполним обработку данных табл. 1.5 с использованием известных приемов математической статистики:

Метод суммирования:

- среднее значение:

Нср=UК−d(Mn−1)=58−6(14338−1)=41,4см;

- дисперсия:

σН2=d2n−1(2T−M−M2n)=6238−1(2⋅374−143−143238)=65,06;

- среднеквадратическое отклонение: σН=8,07 см.

Мультипликативный метод:

- среднее значение:

Нср=XА+dnB=40+638⋅9=41,4 см;

- дисперсия:

σН2=d2n−1(A−B2n)=6238−1(69−9238)=65,06;

- среднеквадратическое отклонение: σН=8,07 см.

Сравнение эмпирического распределения с теоретическим законом распределения по критерию Пирсона показано в табл.1.6.

Вероятность Pi в табл. 1.6 вычисляли по формуле Симпсона:

Pi=abf(x)dx=b−a6⋅m[(y0+y2m)+2(y2+y4+...y2m−2)+4(y1+y3+...y2m−1)].   (1.20)

В формуле (1.20) применяли параметр m=2. Тогда

Pi=b−a12[(y0+y4)+2⋅y2+4(y1+y3)],		               (1.21)

где b и a – правая и левая граница толщины снятия плодородного слоя почвы в разрядах интервалов (см. табл. 1.6);

y0, y1,…..,y4 – ординаты точек, определяемые по формуле

y=1σ2π⋅e−(Hi−Hср)22⋅σ2		  b                                 (1.22)

а

где  а – нижняя граница толщин в разряде интервалов (например, а=Нmin=31см), а  b – верхняя граница толщин в разряде интервалов (например, b=Нmax=37см).

Таблица 1.6

Сравнение фактического распределения толщин снятого плодородного слоя почвы с законом нормального распределения

| Разряды интервалов | Абсолютная частота, hm | Вероятность попадания измерений в разряд, Pi | Теоретическое количество измерений в разряде (nt=Pi·n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 25 | 0 | 0,0152 | 0,5776 | 0,5776 |
| 25÷31 | 3 | 0,0695 | 2,6410 | 0,0488 |
| 31÷37 | 8 | 0,1807 | 6,8666 | 0,1871 |
| 37÷43 | 14 | 0,2802 | 10,6476 | 1,0555 |
| 43÷49 | 6 | 0,2600 | 9,8800 | 1,5237 |
| 49÷55 | 4 | 0,1385 | 5,2630 | 0,3031 |
| 55÷61 | 3 | 0,0446 | 1,6948 | 1,0052 |
| > 61 | 0 | 0,0082 | 0,3105 | 0,3105 |
| d=8 | n=38 | ∑Pi=0,997 |  | ∑=5,0115 |

При сравнении с нормальным законом распределения также применяли формулу вида (расчёт по формуле (1.23) значительно проще, чем по формуле (1.21), но даёт одинаковые (такие же) результаты):

Pi=ФНi+1−НсрσН−ФНi−НсрσН,			      (1.23)

где Ф(и) – функция Лапласа;

Нi(min) и Нi+1(max) – левая и правая граница толщины снятия плодородного слоя почвы в разрядах (см. табл.1.6);

Нcр и σН  - средняя толщина снятия плодородного слоя почвы и среднеквадратическое отклонение толщины снятия плодородного слоя почвы.

На рисунке 1.1 показано сравнение гистограммы (толщины снятия плодородного слоя почвы) с плотностью нормального распределения.

Для теоретического распределения число степеней свободы определяли по формуле

, 			  		(1.24)

где k – число разрядов (в табл.1.6  k = 8);

r – число наложенных связей (для нормального закона распределения r=3).

Получаем ν =8-3=5. Из таблиц χ2 распределения (приложение 2) при      χ2=5,0115 и ν=5 выписываем вероятность, по которой устанавливается соответствие теоретического закона распределения результатам измерений (гистограмме):

- отличное соответствие при P>0,5;

- хорошее соответствие при P=0,3÷0,5;

- удовлетворительное соответствие при P=0,1÷0,3;

- неудовлетворительное соответствие при P<0,1.

Так как для приведенного выше примера P=0,43, то соответствие гистограммы (толщины снятия плодородного слоя почвы) плотности нормального распределения следует считать хорошим.

Для сравнения теоретического и эмпирического распределения использовали также критерий Романовского

R=χ2−ν2ν.                                                  (1.25)

Если критерий Романовского меньше 3, то гипотеза о соответствии фактической кривой распределения теоретическому закону распределения принимается. В противном случае при R≥3 делается вывод, что выбранный теоретический закон распределения не соответствует результатам измерения. Согласно этому критерию имеем

R=5,0115−52⋅5=0,004.

Так как 0,004<3, то нормальное распределение согласуется с результатами экспериментальных данных.

f(Н)

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0

19	 25	   31	     37       43        49        55        61       67, Н,см

Рис. 1.1. Гистограмма толщины снятия плодородного слоя почвы

и плотность нормального распределения

Учитывая, что Нпл.. сл.ф. сн.=Нср==41,4см, а Нпл.. сл.пр.=Нпр==45,5см, то данному примеру соответствует математическая модель описанная неравенством <.

## Последовательность расчёта риска деградации почвенного слоя

1.	В проектной документации на основании предварительных геофизических изысканий обоснована проектная толщина снятия плодородного слоя почвы (), представляющего собой  чернозём обыкновенный. Было установлено (см. исходные данные примера 1), что проектное значение снимаемого слоя почвы составляет 45,5 см,  а допустимое среднеквадратическое отклонение от проектной толщины () слоя (при котором риск деградации снимаемого слоя почвы не превысит допустимую величину) определяется по формуле (1.19) и имеет значение

σНпл.сл.пр.=0,05⋅Нпл. сл.пр=0,05⋅45,5=2,28 см.

Устанавливаем фактический коэффициент вариации толщины снятого плодородного слоя (см. расчёт, представленный в табл. 1.5) по выражению

СVHПЛ. СЛФ=σHСЛНсл.                                              (1.26)

.

Учитывая, что средняя толщина снятого слоя меньше проектной толщины, а значение среднеквадратического отклонения больше допустимого среднеквадратического отклонения, следует установить риск деградации плодородного слоя и уровень надёжности, соответствующий выполненной работе.

2.	По формуле (1.17) определяем критическую толщину снимаемого плодородного слоя почвы, при которой риск деградации этого слоя будет равен 50%:

Hпл. сл.кр=(Нпл. сл.пр)2+u2⋅СVНПЛ. СЛКР2−1⋅(Нпл. слпр)2−u2σНпр2−Нпл. сл.u2СVНПЛ. СЛ.пр2−1=

Hпл. сл.кр=(45,5)2+2,0502⋅0,1952−1⋅45,5)2−2,0502⋅(2,28)2−45,52,0502⋅0,1952−1=31,91 см.

6.	Среднеквадратическое отклонение критической (минимальной) толщины снятого плодородного слоя почвы, определяем по формуле (1.15):

σНПЛ, СЛ.КР=СVНПЛ. СЛ.КРНПЛ. СЛ.КР=0,195⋅31,91=6,22 см

7.	По формуле (1.14) устанавливаем риск деградации оставшегося плодородного слоя почвы на полосе отвода при фактической толщине снятого слоя почвы меньше требуемой (проектной) толщины слоя:

r=0,5−ΦНпл.сл.ф.сн.−Нпл.сл.крσНпл.сл.ф.сн.2+σНпл.сл.кр2=

=0,5−Φ41,4−31,918,072+6,222=0,5−Ф(0,93)=0,5−0,324=0,176

Выводы: 1. Риск потери оставшегося под телом земляного полотна плодородного слоя почвы в результате недостаточного снятия его верхней части толщиной 41,4см (при проектной толщине  45,5см) соответствует деградации 1,76м3 в каждых 10м3 снятого слоя (или 17,6м3 в каждых 100м3; или 176м3 в каждой 1000м3 снятого слоя и так далее). Например, 0,176м3 в каждом 1м3 или 1760м3 в каждых 10000м3.

2. Вместо требуемой надёжности снятия растительного слоя Ртр=0,98 удалось реализовать надёжность равную значению Рф=1−r=1−0,176=0,824 (см. таблицу в описании параметров формулы (1.14)).

Определим теперь, какой риск деградации плодородного слоя был бы получен, если бы дорожники (строители) сняли проектную толщину чернозёма (45,5 см) при допустимом значении коэффициента вариации снимаемого слоя (0,05).

Определяем параметры критического распределения при проектных характеристиках снимаемого слоя:

1.	Значение критического параметра, при котором риск деградации почвы равен 50%:

Hпл. сл.кр=(Нпл. сл.пр)2+u2⋅СVНПЛ. СЛКР2−1⋅(Нпл. слпр)2−u2σНпр2−Нпл. сл.u2СVНПЛ. СЛ.пр2−1=

Hпл. сл.кр=(45,5)2+2,0502⋅0,052−1⋅45,5)2−2,0502⋅(2,28)2−45,52,0502⋅0,052−1=39,32 см

(при улучшении качества работ по снятию почвенного покрова значение критической толщины, соответствующее 50%-у риску, увеличилось, что и требовалось ожидать, когда критическая величина меньше проектной).

- Значение среднеквадратического отклонения критического параметра при этом же (допустимом) коэффициенте вариации уменьшилось:

σНПЛ, СЛ.КР=СVНПЛ. СЛ.КРНПЛ. СЛ.КР=0,05⋅39,32=1,97 см.

Проектная величина риска деградации оставшихся под телом насыпи отдельных прослоек плодородной почвы (при качественном снятии гумусного слоя) составила бы:

r=0,5−ΦНпл.сл.ф.сн.−Нпл.сл.крσНпл.сл.ф.сн.2+σНпл.сл.кр2=

=0,5−Φ45,4−39,322,282+1,972=0,5−Ф(2,02)=0,5−0,4783=0,022.

Выводы. 1. Проектный риск допускал деградацию 2,2 м3 в каждых 100 м3 снятого плодородного слоя (или 22 м3 деградации в каждой 1000 м3 снятого плодородного слоя).

2. Проектная величина снимаемой толщины почвенного слоя контрольни соответствует требуемому уровню надёжности: Рф=1−r=1−0,022=0,978≈0,98.

Следовательно, допустимый коэффициент вариации 0,05 установлен правильно, так как уровню надёжности 0,98 отвечает именно такое качества работ.

1.2 Оценка риска снятия плодородного слоя,

когда фактическая толщина снятого верхнего слоя почвы больше

проектной величины

Рассмотрим второй случай оценки риска: Когда фактическая толщина снятого верхнего слоя почвы больше проектной величины  (Нпл.сл.+гр.ф.сн.>Нпл.сл.пр.) и, следовательно >.

В этом случае риск деградации плодородного слоя, снятого с частичным захватом расположенного ниже грунта, устанавливают по формуле:

r=0,5−ΦНпл.сл.+гркр−Нпл.сл.+грф.сн.σНпл.сл.+гркр2+σНпл.сл.+грф.сн.2,	           	                (1.27)

где Нпл.сл.+гркр – критическая (максимальная) толщина снятого плодородного слоя почвы с грунтом, при которой вероятность нежелательного последствия от механического нарушения почвы равна 50%, см;

σНпл.сл.+гркр – среднеквадратическое отклонение критической (максимальной) толщины снятого плодородного слоя почвы с грунтом, см;

Нпл.сл.+грф - среднее значение фактической толщины снятого слоя почвы с грунтом, см;

σНпл.сл.+грФ- среднеквадратическое отклонение фактической толщины снятого плодородного слоя с грунтом, см;

Φ(u) – функция Лапласа;

u – квантиль подынтегральной функции, который математически зависит от требуемого уровня надёжности [1, 3] (и/или допустимой величины риска) и может быть определён по повторно представленной таблице:

| Требуемая надёжность | РН | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимый риск | r | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Функция Лапласа | Ф(u) | 0,48 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| Квантиль | u | 2,050 | 1,645 | 1,283 | 1,034 | 0,844 | 0,675 |

Для составления таких таблиц используют следующий алгоритм:

- r=1−PH;

- Φ(u)=0,5−r;

- В поле таблицы функции Лапласа (приложение 1) находим значение Ф(u) и относительно этого значения с входов в данную таблицу выписываем величину квантиля u.

Значение критического параметра, когда Нпл. сл.+грф.сн.>Нпл. сл.+грпр., определяют по формулам:

при СVНпл.сл.+гркр≠ 1/u:

Нпл.сл.+гркр=2⋅Нпл.сл.пр.−(Нпл.сл.пр.)2+u2⋅СVНпл.сл.+гркр2−1⋅Нпл.сл.пр.2−u2σНпл.сл.пр.2−Нпл.сл.пр.u2СVНпл.сл.+гркр2−1;     (1.28)

при СVНпл.сл.+гркр= 1/u:

Нпл.сл.+гркр=2⋅Нпл.сл.пр.−(Нпл.сл.пр.)2−u2⋅σНпл.сл.пр.22⋅Нпл.сл.пр.	,	               (1.29)

где - допустимое среднеквадратическое отклонение от проектной толщины слоя (при котором риск деградации снимаемого слоя почвы не превысит допустимую величину) определяют по формуле (1.19), имеющей вид:

σНпл.сл.пр.=0,05⋅Нпл. сл.пр.

При определении параметра СVНпл.сл.+гркр учитывают, что плодородный слой почвы при критической (максимальной) толщине снятия обладает той же однородностью исходных компонентов, что и при фактической толщине, т.е.:

СVНпл.сл.+гркр=СVНпл.сл.+гр.ф.сн.=σНпл.сл.+грф.сн.Нпл.сл.+гр.ф.сн..		               (1.30)

Как уже отмечалось, зависимость (1.30) справедлива потому, что фактические и критические параметры должны принадлежать к одной совокупности (то есть быть сопоставимыми по коэффициенту вариации).

Показатели Нпл.сл.+грф.сн., и σНпл.сл.+грф.сн. определяют в результате статистических расчетов по достаточному числу замеров толщины снятого плодородного слоя почвы с грунтом.

Среднеквадратическое отклонение σНпл.сл.+гркр критической (максимальной) толщины снятого плодородного слоя устанавливают по формуле:

σНпл.сл.+гркр=СVНпл.сл.+гркрНпл.сл.+гркр,	  		              (1.31) где СVНпл.сл.+гркр – коэффициент вариации критической (максимальной) толщины снятого плодородного слоя почвы с грунтом.

Сопроводим и эту математическую модель (для случая, когда Нпл.сл.+гр.ф.сн.>Нпл.сл.пр.) конкретным примером расчёта с оценкой риска.

Пример 2

Выполнить оценку риска снятия плодородного слоя, когда

фактическая толщина снятого верхнего слоя больше проектной

толщины почвы (>)

Пусть согласно заданию проектное значение толщины снимаемого слоя почвы равно 37,8 см, а среднее значение и среднеквадратическое отклонение фактически снятого слоя почвы соответствуют данным табл. 1.4 и табл. 1.5 предыдущего примера, то есть Нср=41,4 см и σН=8,07 см.

Следовательно, все статистические расчёты, обосновывающие по формулам (1.21) – (1.25) соответствие фактического распределения нормальному закону, остаются в силе и для данного примера.

Тип почвы – серозёмы лесные.

Требуемый уровень надёжности РН =0,98. Следовательно, допустимый риск деградации почвы равен 0,02, а расчётный квантиль имеет значение u=2,050 (см. описание к формуле (1.27)).

Учитывая, что Нпл.. сл.+грф. сн.=Нср==41,4см, а Нпл.. сл.пр.=Нпр=37,8см, то для анализа риска деградации плодородного слоя в данном примере применима математическая модель, представленная формулами (1.27) – (1.31). На это указывают исходные данные отвечающие неравенству  >.

## Последовательность расчёта риска деградации почвенного слоя

1.	Определяем, соответствует ли допустимому разбросу среднеквадратическое отклонение (8,07 см) толщины плодородного слоя.

Для этого определяем коэффициент вариации снятого плодородного слоя с частичным захватом нижерасположенного грунта  по выражению .

Учитывая, что допустимое значение коэффициента вариации равно значению 0,05 получаем, что риск деградации снятого плодородного слоя вместе с грунтом, очевидно, будет больше допустимого значения, так как допущено превышение проектной толщины срезанного слоя (41,4см >37,8 см) и значительно завышен коэффициент вариации снятых толщин (0,195 > 0,05).

2.	Коэффициент вариации критической толщины плодородного слоя почвы приравниваем к коэффициенту вариации фактической толщины снятого слоя, так как фактическое и критическое распределения толщин снимаемого и критического слоёв должны  быть сопоставимыми (принадлежать к одной совокупности): СVHKP=CVHФ=0,195.

3. Так как проектное значение снимаемого слоя почвы составляет 37,8 см,  а допустимое значение коэффициента вариации снимаемого слоя равно значению 0,05, то среднеквадратическое отклонение от проектной толщины () слоя (при котором риск деградации снимаемого слоя почвы не превысит допустимую величину) определяется по формуле (1.19):

σНпл.сл.пр.=0,05⋅Нпл. сл.пр=0,05⋅37,8=1,89 см.

- Критическую толщину снимаемого плодородного слоя почвы, при которой риск деградации равен 50%, определяем по формуле (1.28):

Нпл.сл.+гркр=2⋅Нпл.сл.пр.−(Нпл.сл.пр.)2+u2⋅СVНпл.сл.+гркр2−1⋅Нпл.сл.пр.2−u2σНпл.сл.пр.2−Нпл.сл.пр.u2СVНпл.сл.+гркр2−1=

=2⋅37,8−(37,8)2+2,0502⋅0,1952−1⋅37,82−2,0502⋅1,892−37,82,0502⋅0,1952−1=49,08 см.

- Среднеквадратическое отклонение критической толщины снятого плодородного слоя почвы, определяем по формуле (1.20):

σНпл.сл.КР.=СVНПЛ. СЛКРНпл. сл.КР=0,195⋅49,08=9,57 см.

6. По формуле (1.27) устанавливаем риск деградации снятого и перемещённого в кавальер растительного слоя почвы, с учётом попавшего в него грунта с полосы отвода

r=0,5−ΦНпл.сл.+гркр−Нпл.сл.+грф.сн.σНпл.сл.+гркр2+σНпл.сл.+грф.сн.2=

=0,5−Φ49,08−37,89,572+8,072=0,5−Ф0,61=0,5−0,229=0,271

.

Выводы: 1. Риск деградации снятого плодородного слоя почвы вместе с расположенным ниже грунтом в связи с увеличением толщины снимаемого слоя до 41,4 см по сравнению с проектной толщиной 37,8 см составляет  2,71м3 на каждые 10м3 (или 27,1м3 на каждые 100м3; или 271м3 на каждую 1000м3).

2. Вместо требуемой надёжности снятия растительного слоя Ртр=0,98 удалось реализовать надёжность равную значению Рф=1−r=1−0,271=0,729 (см. таблицу под описанием параметров к формуле (1.27)). Данная надёжность ниже предельно допустимого значения РН=0,75 по нормативным требованиям.

Определим теперь, какой риск деградации плодородного слоя был бы получен, если бы дорожники сняли проектную толщину чернозёма (37,8 см) при допустимом значении коэффициента вариации снимаемого слоя (0,05).

Определяем параметры критического распределения при проектных характеристиках снимаемого слоя:

1. При соблюдении проектной толщины снимаемого плодородного слоя 37,8 см, допустимое среднеквадратическое отклонение проектной толщины определяют по формуле (1.19):

σНпл.сл.пр.=0,05⋅Нпл. сл.пр=0,05⋅37,8=1,89 см.

2. Значение критического параметра, при котором риск деградации почвы равен 50%:

Нпл.сл.+гркр=2⋅Нпл.сл.пр.−(Нпл.сл.пр.)2+u2⋅СVНпл.сл.+гркр2−1⋅Нпл.сл.пр.2−u2σНпл.сл.пр.2−Нпл.сл.пр.u2СVНпл.сл.+гркр2−1=

Hпл. сл.кр=2⋅37,8−(37,8)2+2,0502⋅0,052−1⋅37,8)2−2,0502⋅(1,89)2−37,82,0502⋅0,052−1=42,92 см

(при улучшении качества работ по снятию почвенного покрова значение критической толщины, соответствующее 50%-у риску, уменьшилось, что и требовалось ожидать, когда критическая величина больше проектной).

- Значение среднеквадратического отклонения критического параметра при этом же (допустимом) коэффициенте вариации уменьшилось:

σНПЛ, СЛ.КР=СVНПЛ. СЛ.КРНПЛ. СЛ.КР=0,05⋅42,92=2,15 см.

Проектная величина риска деградации оставшихся под телом насыпи отдельных прослоек плодородной почвы (при качественном снятии гумусного слоя) составила бы:

r=0,5−ΦНпл.сл.+гркр−Нпл.сл.+грф.сн.σНпл.сл.+гркр2+σНпл.сл.+грф.сн.2=

=0,5−Φ42,92−37,82,152+1,892=0,5−Ф(1,78)=0,5−0,462=0,038.

Выводы. 1. Проектный риск допускал деградацию 3,8 м3 в каждых 100 м3 снятого плодородного слоя (или 38 м3 деградации в каждой 1000 м3 снятого плодородного слоя).

2. Проектная толщина снимаемого слоя обеспечивает следующий уровень надёжности Рф=1−r=1−0,038=0,962≈0,96, который ниже требуемого значения: РН=0,98. Дальнейшее уменьшение допустимого коэффициента вариации толщины снимаемого плодородного слоя возможно только в случае применения спутниковых технологий производства земляных работ с использованием систем ГЛОНАСС и/или GPS.  При отсутствии такой возможности следует снизить требуемый уровень надёжности с 0,98 до значения 0,96 или ниже.

1.6. Расчётная часть первой контрольной работы

Формирование исходных данных для работы с табл. 1.5, показанной в первом контрольном задании.

Исходные данные и пояснительная записка.

В таблице 1.7 даны абсолютные частоты появления толщин снимаемого плодородного слоя для 30 вариантов студенческих работ.  Номер варианта определяют порядковым номером в журналах учебных групп или номер варианта выдаётся преподавателем для каждой группы отдельно. Данные из табл.1.7 следует использовать при составлении таблицы, аналогичной табл. 1.5. Исходные данные (см. табл. 1.7) размещают в разрядах интервалов (см. графу 3 табл. 1.5). Первая и вторая графы табл. 1.5 переносятся магистрантами в создаваемую таблицу без изменений. По вписанным данным в табл. 1.5 магистранты определяют среднее значение и среднеквадратическое отклонение снятого плодородного слоя.

Таблица 1.7

Исходные данные частот снимаемого растительного слоя по вариантам

| Разряды интервалов | Варианты магистрантов транспортного и промышленно-гражданского строительства (красный кегль) и частоты в разрядах интервалов в вариантах (чёрный кегль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25-31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 31-37 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 37-43 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 |
| 43-49 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 49-55 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 55-61 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

n    38    38    38     38    38    38    38    38    38    38    38    38      38    38      38

продолжение таблицы 1.7

| Разряды интервалов | Варианты магистрантов строительных материалов и инженерных коммуникаций (красный кегль) и частоты в разрядах интервалов в вариантах (чёрный кегль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 25-31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 31-37 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 37-43 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 |
| 43-49 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| 49-55 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 55-61 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |

n    38    38    38     38    38    38    38    38    38    38    38    38      38    38      38

В табл. 1.8 даны дополнительные исходные данные для всех номеров вариантов 1 задания:

Таблица 1.8

Продолжение основных исходные данные по вариантам задания

| Номера вариантов | Наименование плодородного слоя почвы | Требуемый уровень надёжности снятия толщины плодородного слоя | Диапазон толщин снятия плодородного слоя в Российской Федерации | Проектная толщина снятия плодородного слоя, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурозёмно-подзолистые почвы | 0,90 | 20 – 50 | 45,5 |
| 2 | Бурые лесные почвы | 0,90 | 20 – 80 | 48,0 |
| 3 | Чернозёмы обыкновенные | 0,98 | 40 – 100 | 44,2 |
| 4 | Луговые почвы | 0,85 | 30 – 100 | 46,0 |
| 5 | Тёмно-каштановые | 0,90 | 40 – 50 | 42,0 |
| 6 | Каштановые | 0,80 | 30 – 40 | 40,0 |
| 7 | Серозёмы | 0,80 | 20 – 40 | 37,8 |
| 8 | Горно-луговые | 0,85 | 30 – 80 | 45,6 |
| 9 | Дерново-глеевые | 0,80 | 30 – 60 | 45,3 |
| 10 | Серые лесные | 0,80 | 20 – 40 | 38,0 |
| 11 | Чернозёмы типичные | 0,95 | 50 – 120 | 51,8 |
| 12 | Чернозёмы южные | 0,98 | 40 – 70 | 46,5 |
| 13 | Горно-луговые | 0,98 | 30 – 80 | 37,5 |
| 14 | Чернозёмы обыкновенные | 0,98 | 40 - 100 | 48,8 |
| 15 | Серые лесные почвы | 0,95 | 20 – 50 | 34,8 |
| 16 | Бурозёмно-подзолистые почвы | 0,90 | 20 – 50 | 42,3 |
| 17 | Бурые лесные почвы | 0,90 | 20 – 80 | 49,0 |
| 18 | Чернозёмы обыкновенные | 0,98 | 40 – 100 | 44,2 |
| 19 | Луговые почвы | 0,85 | 30 – 100 | 46,0 |
| 20 | Тёмно-каштановые | 0,90 | 40 – 50 | 47,0 |
| 21 | Каштановые | 0,80 | 30 – 40 | 38,0 |
| 22 | Серозёмы | 0,80 | 20 – 40 | 34,4 |
| 23 | Горно-луговые | 0,85 | 30 – 80 | 44,6 |
| 24 | Дерново-глеевые | 0,80 | 30 – 60 | 45,3 |
| 25 | Серые лесные | 0,80 | 20 – 40 | 32,0 |
| 26 | Чернозёмы типичные | 0,95 | 50 – 120 | 67,8 |
| 27 | Чернозёмы южные | 0,98 | 40 – 70 | 46,5 |
| 28 | Горно-луговые | 0,98 | 30 – 80 | 37,5 |
| 29 | Чернозёмы обыкновенные | 0,98 | 40 - 100 | 48,8 |
| 30 | Серые лесные почвы | 0,95 | 20 – 50 | 34,8 |
| 31 | Горно-луговые | 0,98 | 30 – 80 | 37,5 |
| 32 | Тёмно-каштановые | 0,90 | 40 – 50 | 42,0 |

В данном задании необходимо:

- Определить среднее значение и среднеквадратическое отклонение фактической толщины снятого плодородного слоя.

- Сравнить среднее значение фактического плодородного слоя с проектной толщиной  и правильно определить схему (форму) оценки риска.

- По установленной схеме (форме) оценки риска, используя описанные выше формулы, определить риск деградации снятого плодородного слоя и достигнутый уровень надёжности выполненных работ. Сделать необходимые выводы.

Последовательность выполнения этого (первого) задания описана выше и показана в примерах расчёта. Там же даны необходимые для принятия решения выводы.

ПОРЯДОК

представления, учёта и хранения курсовых, расчётно-графических,

контрольных работ, отчётов по практике, дипломных проектов, дипломных работ, выпускных квалификационных работ в электронном

виде для текущего, промежуточного, итогового контроля

в структурных подразделениях университета

На основе приказа №207-П от 28.02.2011 и требований,

предъявляемыми библиотекой

- Регистрация работ должна производиться в журнале, прошитом, пронумерованном, опечатанном печатью факультета, института и содержать обязательный минимум реквизитов:

1. Ф.И.О. студента;

2. курс, группа, дисциплина, вид отчетности;

3. дата сдачи работы;

4. срок хранения;

5. подпись сотрудника кафедры, регистрирующего работу в журнале.

На кафедре и в информационно-образовательной среде СГТУ должны быть представлены требования по оформлению работ.

- Студенты должны сдать работу в виде:

1. Работа должна быть сохранена в одной папке, имеющей название латинскими буквами в соответствии с Ф.И.О. студента, названием группы и года выпуска.

Например: студент Иванов Алексей Иванович, ФЭТиП, гр. АСУ, выпуск 2015 года - папка будет называться Ivanovai_asu_2015.

В папке должны быть:

1.1. Титульный лист - файл в формате doc/docx, содержащий электронную версию титульного листа (в соответствии с видом обучения: бакалавр, специалист (проект), специалист (работа), магистрант).

1.2. Текстовая часть выпускной работы без списка литературы в формате txt (для проверки на плагиат).

1.3. Текстовая часть выпускной работы полностью, со списком, в формате doc/docx (для включения в Электронную библиотеку НТБ СГТУ).

1.4. Графическая часть (при наличии) должна быть представлена в отдельном файле/файлах в формате jpg. Методические рекомендации для перевода в формат jpg из: AutoCAD'a, Corel Draw, КОМПАС'а.

На титульном листе необходимо указать, в каких текстовом и графическом редакторах выполнена сдаваемая работа и названия файлов.

Выполненные курсовые, расчётно-графические, контрольные работы, отчёты по практике предоставлять на рекомендованных электронных носителях (CD-R, СD-RW) – две копии файла на одном носителе.

Выполненные дипломные проекты, дипломные работы, выпускные квалификационные работы предоставлять на рекомендованных электронных носителях (CD-R, СD-RW) – две копии файла на одном носителе. Лицо, ответственное за регистрацию работ студентов на кафедре, организует передачу в библиотеку электронного файла работы для размещения и предоставления доступа к содержанию в локальной сети СГТУ.

- Оформить файл формате Word с данными о студенте, который содержит:

1. Ф.И.О. студента;

2. факультет, курс, группа, форма обучения, вид отчетности;

3. вид работы, тема работы;

4. дата защиты, Ф.И.О., должность, степень, звание руководителя работы.

И назвать его 1.0. Информация

Срок хранения сданных работ на кафедре в соответствии с принятой номенклатурой дел.

Для курсовых, расчётно-графических, контрольных работ, отчётов по практике:

Комплект сдаваемой работы помимо электронного носителя должен содержать:

- титульный лист;

- задание на выполнение работы;

- содержание работы;

- лист замечаний;

- дополнительную информацию по решению кафедры.

Для дипломных проектов, дипломных работ, выпускных квалификационных работ:

Комплект сдаваемой работы помимо электронного носителя должен содержать:

- титульный лист;

- отзыв руководителя на дипломный проект (работу);

- рецензию;

- задание на дипломное проектирование;

- календарный график работы над проектом (работой);

- спецификацию;

- реферат (в нем дополнительно необходимо указать, в каких текстовом и графическом редакторах выполнен проект (работа), названия файлов);

- аннотация (на русском и иностранном языках);

- содержание;

- отчет о патентном поиске; документы, подтверждающие внедрение результатов дипломного проекта (работы) и др.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………… 1 1. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. Снятие растительного слоя с ПОЛОСЫ ОТВОДА (С придорожной полосы, на участке разрабатываемого котлована, при прокладке трассЫтрубопровода) …………..... 2 1.1. Риск деградации плодородного слоя почвы в зависимости от толщины снимаемого слоя на полосе отвода при строительстве промышленных, гражданских и транспортных сооружений …………………………………………… 5 1.2. Оценка риска снятия плодородного слоя, когда фактическая толщина снятого верхнего слоя почвы меньше проектной величины ……………… 8 1.3. Пример 1. Выполнить оценку риска снятия плодородного слоя, когда фактическая толщина снятого верхнего слоя почвы меньше проектной величины ……………………………………………. ………………..................... ……....................................10 1.4. Оценка риска снятия плодородного слоя, когда фактическая толщина снятого верхнего слоя почвы больше проектной величины ............................16 1.5. Пример 2. Выполнить оценку риска снятия плодородного слоя, когда фактическая толщина снятого верхнего слоя почвы больше проектной величины ……………………………………………. ………………..................... ……....................................18 1.6. Расчётная часть первой контрольной работы……............................... 21 Приложения по порядку представления и оформления студенческих работ в электронном виде ..........……………….............................................. ............ ............ 24 Содержание ….……....................................………………............................................. 26