ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

по дисциплине «Станочная технологическая оснастка»

студенту группы: .

Тема проекта: «Проектирование отдельных элементов установочно-зажимного приспособления для фрезерно-центровальной операции».

- Срок сдачи студентом законченного проекта:

- Исходные данные к проекту: Чертеж детали «Вал»

- Условия среднесерийного производства.

4.Содержание пояснительной записки: Введение: выбор, обоснование и расчеты установочных элементов, зажимного механизма и силового привода.

5. Этапы выполнения проекта:

5.1. Согласовать с преподавателем операцию для курсовой работы.

5.2. Спроектировать выбранную операцию:

5.2.1. Разработать содержание и последовательность технологических переходов.

5.2.2. Рассчитать режимы резания для каждого технологического перехода [Справочник Косиловой Т.2. Стр.276…]

5.2.3. Рассчитать силы резания для каждого технологического перехода [Справочник Косиловой Т.2. Стр.276…].

5.2.4. Разработать операционный эскиз для выбранной операции, который должен содержать чертеж заготовки после данной операции со следующими сведениями:

- обрабатываемые поверхности (элементы) должны быть выделены цветом или толщиной линий;

- выдерживаемые на операции размеры и справочные размеры;

- допуски на все выдерживаемые размеры;

- шероховатость обрабатываемых поверхностей;

- схема базирования заготовки на операции, ГОСТ 21495-76*;

- графические обозначения опор, зажимов и установочных устройств, ГОСТ 3.1107-81.

5.3. Выбор и обоснование установочных элементов (оформление см. методическое пособие).

5.4. Выбор, обоснование и расчет зажимного механизма (оформление см. методическое пособие).

5.5. Выбор, обоснование и расчет силового привода (оформление см. методическое пособие).

Примерный объём пояснительной записки 25 страниц машинописного текста.

- Дата получения задания: .

Руководитель

Задание принял к исполнению

- Содержание

Введение	4

1	Чертеж детали и описание	6

2	Расчёт сил резания при фрезеровании и сверлении	8

3	Погрешность установки в приспособление	14

4	Расчёт силы зажима	17

5	Описание установочных элементов оснастки	20

6	Выбор инструмента для фрезерования и сверления	24

7	Выбор станка	26

8	Характеристики станка фрезерно-центровального станка	27

9	Карта заказа	29

Приложение А - чертёж детали «Вал»	30

Приложение Б – операции на детали «Вал»	31

Список литературы	32

Заключение…………………………………………………………………….....33

- Введение

Основную группу технологической оснастки составляют приспособления механосборочного производства. Приспособлениями в машиностроении называют вспомогательные устройства к технологическому оборудованию, используемые при выполнении операций обработки, сборки и контроля.

Применение приспособлений позволяет:

- устранить разметку заготовок перед обработкой, повысить ее точность;

- увеличить производительность труда на операции;

- снизить себестоимость продукции;

- облегчить условия работы и обеспечить ее безопасность;

- расширить технологические возможности оборудования;

- организовать многостаночное обслуживание;

- применить технически обоснованные нормы времени и сократить число рабочих, необходимых для выпуска продукции.

Частая смена объектов производства, связанная с нарастанием темпов технического прогресса, требует создания конструкций приспособлений, методов их расчета, проектирования и изготовления, обеспечивающих неуклонное сокращение сроков подготовки производства.

Затраты на изготовление технологической оснастки составляют 15... 20 % от затрат на оборудование для технологического процесса обработки деталей машин или 10-24 % от стоимости машины. Станочные приспособления занимают наибольший удельный вес по стоимости и трудоемкости изготовления в общем количестве различных типов технологической оснастки.

- Чертеж детали и описание

На рисунке 1 указан чертеж детали и номер операции для обработки. На. Операция фрезерно-центровочная под номером 005.

Рис. 1 Чертёж «Вал»

Технологический процесс изготовления детали «Вал» описан в курсовом проекте по дисциплине «Технология машиностроения». Все операции, которые нужны для данного курсового проекта, возможно позаимствовать из курсового проекта по «Технологии машиностроения».

По согласованию с преподавателем (Козырь И.И.) для расчётов была выбрана операция №005. Данная операция – фрезерно-центровальная, требуется профрезеровать торцы в размер 240мм и сверлить центровальные отверстия диаметром 6,7 мм.

Расчёт сил резания при фрезеровании

Определение сил, действующих при фрезеровании:

Требуется определить подачу. При фрезеровании следует определить подачу при фрезеровании стали. Подача определяется по таблице 33 из справочника «Справочник технолога – машиностроителя» (А.Г. Косилова, Р.К. Мещеряков, далее справочник машиностроителя, стр. 283). Принимаем подачу s = 0,3 мм/об.

Требуется определить скорость резания. Скорость резания определяется по формуле:

V=Cv*DqTm*tx*Sy*Bu*Zp*Kv                              (1)

По справочнику машиностроителя требуется определить значение коэффициента Cv и показателей степеней по таблице 39 (справочник машиностроителя, стр.286). Принимаем коэффициент Cv = 145 учитывая обрабатываемый материал. Принимаем показатели степени q = 0,44; y = 0,26; m = 0,37; x= 0,24; u = 0,1; p = 0,13;. Принимаем значение периода стойкости по таблице 40 (справочник машиностроителя, стр.290) Т = 120 мин.

Требуется определить общий поправочный коэффициент. Общий поправочный коэффициент определяется по формуле (2):

Kv = Kмv * Kuv *Klv                                        (2)

Учитываю то, что изготавливаемая деталь из стали 45 , то следует принять коэффициент на обрабатываемый материал по таблице 3 (справочник машиностроителя, стр.262) Kмv = 1. Коэффициент на инструментальный материал следует принять по таблице 6 (справочник машиностроителя, стр.263) Kuv = 1,2. Коэффициент, учитывающий глубину сверления, следует принять по таблице 31 (справочник машиностроителя, стр. 280) Klv = 1.

Kv = 1 * 1,2 * 1 = 1,2

По формуле 5 следует определить скорость резания.

V=145*630.441200.37*30.24*0.30.26*440.1*60.13*1.2=39,8 м/мин

Сила резания определяется по формуле (3):

Pz=10*Cp*tx*Szy*Bn*zDq*nw*Кмр                                            (3)

Требуется определить коэффициент Cp и показатели степеней по таблице 41 (справочник машиностроителя, стр. 291) Учитывая обрабатываемый материал определяем коэффициенты и степени. Cp = 825; q = 1,1; y = 0,7; x = 1; w = 0,2; n = 0,6. Требуется определить коэффициент, учитывающий фактические условия обработки. Данный коэффициент определяется по формуле:

Kмр = σВ750n                                                (4)

Kмр = Kp

n = 0,75/0,75; σВ = 800

Kмр = 8007500,750,75 = 1,07

Подставим коэффициенты и параметры фрезы в формулу и рассчитаем

главную составляющую сил резания при фрезеровании –силу резания по формуле (3):

Pz=10*825*31*0.30.7*440,6*6631.1*7000.2*1,07=1925 Н

Силы резания показаны на рисунке 2:

Рис. 2 силы резания при фрезеровании

В соответствии с рекомендациями рассчитаем оставшиеся силы:

Определение сил Px и Py производится по формулам (5) и (6):

Px=0,4*Pz=0,4*1925=770 Н                               (5)

Py=0,5*Pz=0,5*1925=962 Н                               (6)

Мощность N определяем по формуле (7):

N=Pz*V1020*60=1925*39,81020*60=1,25кВт                               (7)

Обработка возможно на выбранном станке, так как мощность резания не превышает мощность главного двигателя станка.

Определение сил, действующих при сверлении центровых отверстий.

На рисунке 3 показаны силы резания при сверлении.

Рис. 3 силы резания при сверлении

Требуется просверлить центровочные  отверстия Ø6,7 мм,

Требуется рассчитать глубину резания. Глубина резания рассчитывается по формуле:

t = 0,5 ⸱ D                                                          (8)

где D – диаметр отверстия для сверления, мм;

t = 0,5 ⸱ 6,7= 3,35 мм.

Требуется определить подачу. При сверлении отверстий следует определить подачу при сверление стали. Подача определяется по таблице 25 из справочника «Справочник технолога – машиностроителя» (А.Г. Косилова, Р.К. Мещеряков, далее справочник машиностроителя, стр. 277). Принимаем подачу s = 0,14 мм/об.

Требуется определить скорость резания. Скорость резания определяется по формуле:

v= Cv* DqTm* syKv                                                (9)

По справочнику машиностроителя требуется определить значение коэффициента Cv и показателей степеней по таблице 28 (справочник машиностроителя, стр.278). Принимаем коэффициент Cv = 3,5, учитывая обрабатываемый материал. Принимаем показатели степени q = 0,50; y = 0,45; m = 0,12. Принимаем значение периода стойкости по таблице 30 (справочник машиностроителя, стр.279) Т = 8 мин.

Требуется определить общий поправочный коэффициент. Общий поправочный коэффициент определяется по формуле:

Kv = Kмv ⸱ Kuv ⸱ Klv                                        (10)

Учитываю то, что изготавливаемая деталь из стали 45, то следует принять коэффициент на обрабатываемый материал по таблице 3 (справочник машиностроителя, стр.262) Kмv = 1. Коэффициент на инструментальный материал следует принять по таблице 6 (справочник машиностроителя, стр.263) Kuv = 1,2. Коэффициент, учитывающий глубину сверления, следует принять по таблице 31 (справочник машиностроителя, стр. 280) Klv = 1.

Kv = 1 ⸱ 1,2 ⸱ 1 = 1,4

По формуле 2 следует определить скорость резания.

v=3,5 ∙ 6,70,5080,12 ∙ 0,140,45 ∙1,2 = 24 м/мин.

Требуется определить крутящий момент и осевую силу. Крутящий момент и осевую силу определяют по формулам:

Мкр = 10 ⸱ СМ ⸱ Dq ⸱ sy ⸱ Kp                                                  (11)

Po = 10 ⸱ Cp ⸱ Dq ⸱ sy ⸱ Kp                                                    (12)

Требуется определить коэффициент СМ и Cp и показатели степеней по таблице 32 (справочник машиностроителя, стр. 281) Учитывая обрабатываемый материал определяем коэффициенты и степени. СМ = 0,041; 
q = 2; y = 0,7, Cp = 143; q = 1; y = 0,7. Требуется определить коэффициент, учитывающий фактические условия обработки. Данный коэффициент определяется по формуле:

Kмр = σВ750n                                                (13)

Kмр = Kp

n = 0,75/0,75; σВ = 800

Kмр = 8007500,750,75 = 1,07

По формуле 4 требуется определить крутящий момент:

Мкр = 10 ⸱ 0,041 ⸱ 6,72 ⸱ 0,140,7 ⸱ 1,07 = 3,92 Нм.

По формуле 5 требуется определить осевую силу:

Po = 10 ⸱ 143 ⸱ 6,71 ⸱ 0,140,7 ⸱ 1,07 = 1901 Н.

Требуется определить мощность резания. Мощность резания определяется по формуле:

Ne= Mkp ∙n9750                                                (14)

Где частота вращения инструмента n определяется по формуле:

n= 1000 ∙vπ ∙D                                                 (15)

n= 1000 ∙243,14 ∙6,7 = 1142 об/мин.

По формуле 7 требуется определить мощность резания:

Ne= 3,92 ∙11429750 = 0,46 кВт.

Требуется провести проверку мощности станка.  Достаточно ли мощности станка для проведения данной операции (сверление) по формуле:

N≤ Ncm ∙ η                                                   (16)

где, η = 0,75; Ncm = 11 кВт; N = 0,46кВт;

0,46≤ 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт.

Погрешность установки в приспособление

Погрешность определяем для размера 240h14-1.15

Требуется определить установочную погрешность. Установочная погрешность определяется по формуле:

εу= εб2+ εз2+ εп2                                              (8)

Погрешность базирования , есть отклонение фактически достигнутого положения заготовки при базировании от требуемого.

Погрешность базирования для данной схемы установки заготовки определили по формуле:

(9)

где – допуск на размер;

– угол призмы,

εб=0,5*1,15*10,8509+1=0,31мм=310мкм

Требуется определить погрешность закрепления. Погрешность закрепления определяется по формуле:

εз=Krz*Rz+KHBHB+C1*(Q19,6*l)n                     (10)

где, Q– величина силы зажима;

𝐾Rz = 0,05;

𝑅𝑧 – Ra 0,8 = 𝑅𝑧 3,2 параметр шероховатости поверхности заготовки;

𝐾НВ = 20;

𝐻𝐵 – твердость материала заготовки по Бринеллю;

𝐶1 = 0,086 + 8,4D;

𝐷 – диаметр заготовки;

𝑙 – длина образующей, по которой происходит контакт;

𝑛 = 0,7.

εз=0,05*3,2+20100+0,086+8,463*192519,6*440,7=4 мкм

Требуется определить погрешность положения. Погрешность положения определяется по формуле:

εп=εуэ2+εи2+εс2                                         (11)

где, εуэ – погрешность изготовления и сборки установочного элемента, зависит от точности изготовления УЭ, εуэ = 10 мкм;

εи – погрешность, связанная с износом установочных элементов, характеризует изменение положения базирующих поверхностей опор в результате их износа в процессе эксплуатации приспособления. Интенсивность износа зависит от их конструкции и размеров, материала, массы заготовки, состояния ее баз, а также установки заготовки в СП и снятия после обработки. Погрешность износа εи, определяется по формуле:

εи=β*N                                           (12)

где, N – количество контактов (установок) заготовки с одной той же опорой (в данном случае принимает N = 4000), β – постоянная, зависящая от вида опор и условий контакта (в данном случае для призмы 𝛽 = 0.3 - 0.8. Принимаем 𝛽 = 0.5).

Тогда по формуле 12 требуется провести расчёт:

εи=0,3*4000=31 мкм

εс – погрешность установки и фиксации приспособления на станке, возникает в результате перемещений и перекосов корпуса приспособления на столе фрезерного станка. В серийном производстве, когда имеет место многократная периодическая смена приспособлений на станках, εс превращается в некомпенсируемую случайную величину, изменяющуюся в определенных пределах, εс составляет 10 мкм. По формуле 11 требуется провести расчёт.

εп=102+312+102 = 34 мкм.

Тогда по формуле 10 требуется провести расчёт:

εy=42+ 3102+ 342 = 311 мкм.

Допускаемое значение погрешности установки рассчитывается по формуле:

𝜀удоп = 0,5 * 𝛿𝑚                                        (13)

где, 𝛿𝑚 = 1,15 мм – допуск на получаемый на данной операции размер.

𝜀удоп = 0,5 * 1150=  575мкм

Значение погрешности установки 𝜀у =311 мкм меньше допускаемого 𝜀удоп =575 мкм.

Следовательно можно сделать вывод, что погрешность размера

240h14-1.15 будет выдержана.

Расчёт силы зажима

Схема действующих сил в приспособлении приведена на рисунке 4:

Рисунок 4 - Схема действующих сил

Заготовка может провернуться вдоль своей оси,

Составим уравнение моментов относительно оси детали:

Коэффициент запаса определяем по формуле:

К = К0 * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6.

где – гарантированный коэффициент запаса;

– коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовок;

– коэффициент, учитывающий увеличения сил резания от прогрессирующего затупления инструмента;

– коэффициент, учитывающий увеличения сил резания при прерывистом резании;

– коэффициент, учитывающий постоянство сил зажима, развиваемых силовым приводом приспособления;

– коэффициент, учитывающий крутящие моменты, стремящиеся повернуть обрабатываемую деталь.

k=1.5*1*1.3*1.2*1*1=2,3, принимаем k=2,3,тогда

Q=K*Pzf(1+1sina2)

Q=2,3*19250,1(1+1sin90)=4585H

Расчет силового привода

Расчет давления в гидроцилиндре:

l1, l2, - плечи на прихвате

l1, = 100мм	     l2 = 120мм

W=100120*4585=3805H

Расчет диаметра гидроцилиндра :

Принимая давление в цилиндре 4,9 МПА, получаем:

D=4*38053,14*4,9*0,95=71 мм

Выбираю цилиндр по ГОСТ 19899-74 №7019-0301 D = 80 мм.

Фактическая сила закрепления:

W=π*p*n*D24=3,14*4,9*0,95*8024=4682 Н

Описание установочных элементов оснастки

Так как фрезерно-центровочная операция производиться на фрезерно-центровальном станке с ЧПУ, то предлагается специальное одноместное приспособление для фрезеровки торцов  и сверловки центровальных отверстий в детали вал.

Приспособление состоит из основания, на нем закреплены две направляющие призмы , с закрепленными на них закаленными пластинами. Пластины закреплены с помощью винтов. На основание установлены два гидроцилиндра. Шток  гидроцилиндра соединен с прихватом, на котором установлена призма.

Ориентация приспособления на столе осуществляется с помощью двух продольных направляющих. Закрепление осуществляется болтами через проушины в основании.

Наладку приспособления производить шаблону и методом пробной обработки детали.

Приспособление работает следующим образом. В начальном состоянии рычаги разведены. Рабочий устанавливает заготовку на призмы. Включается подача масла. Штоки выдвигаются и зажимают заготовку в призмах. Выполняется обработка заготовки. После окончания обработки осуществляется подача масла, что приводит к сдвигаю штоков и разведению призматических прихватов. Заготовка снимается с приспособления.

Рисунок 5 – Приспособление фрезерно-центровальное

На рисунке 6 указана спецификация фрезерно-центровального приспособления.

Рисунок 5 Спецификация фрезерно-центровального приспособления

Выбор инструмента для фрезерования

Обработка плоскости:

Фреза торцевая – это металлорежущий инструмент цилиндрической формы с большим количеством рабочих лезвий расположенных на торце и боковой части. При этом каждый зуб является отдельным резцом что позволяет, при высокой скорости вращения, производить чистовое фрезерование и получать высокое качество поверхности. Особенностью применения является поочередный контакт зубьев с материалом в процессе обработки и более высокая производительность в сравнении с цилиндрическими фрезами.

Фреза торцевая насадная со сменными пластинами по металлу для фрезерного станка. Угол в плане 75°. Диаметр - 63 мм. Для пластин SPMT-1806EDER

Рисунок 6- фреза торцевая со сменными пластинами

Центровочные отверстия :

Центровочное сверло, относящееся к категории режущих инструментов, предназначено для выполнения центрирующих отверстий перед операцией сверления в металлах черных и цветных, а также керамических, деревянных и других материалах, обладающих определенной степенью твердости. Кроме того, его используют при высверливании крепежных деталей, которые невозможно выкрутить отверткой. Применяют такие сверла разного диаметра на предприятиях промышленных, сельскохозяйственных, в строительстве и быту при изготовлении продукции разного назначения, проведении ремонтных работ и создании поделок своими руками.

Сверло центровочное:

d = Ø6,7 мм

L = 70 мм

l = 8,8 мм

D = Ø6,7 мм

D1 = Ø10 мм

На рисунке 7  представлено центровочное сверло.

Рисунок 7.  Сверло центровочное

Выбор станка

Для выполнения фрезерно-центровальной операции выбираем станок КС846. Фрезерование торцов, сверление центровых отверстий и обточка базовых шеек (при необходимости) производится за одну установку детали, что обеспечивает высокую точность баз для дальнейшей обработки.

Загрузка, фрезерование, центровка и выгрузка обрабатываемых деталей производится последовательно. Обрабатываемая деталь неподвижна, перемещения имеют фрезерные и сверлильные головки.

Приводы подач сверлильных и фрезерных шпинделей и зажима деталей, а также упоры заготовок - гидравлические.

Рисунок 7 Фрезерно-центровочный станок с ЧПУ КС846.

Характеристики станка фрезерно-центровочного КС846.

Технические характеристики указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики станка КС846

| Наименование | Единица измерения | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Пределы диаметров, устанавливаемых в тисках валов | мм | 20-160 |
| Пределы длин обрабатываемых деталей | мм | 100-500 100-1000 100-2000 |
| Диаметры применяемых центровочных сверл стандартных по ГОСТ14952-75 | мм | 3,15-10 тип A и R |
| Максимальный посадочный диаметр центровочного сверла | мм | 25 |
| Наибольший диаметр устанавливаемой фрезы | мм | 200 |
| Наибольший диаметр фрезеруемого торца | мм | 160 |
| Количество шпинделей | шт. | 4 |
| При использовании зубчатых приводов Пределы частот вращения фрезерного шпинделя | об/мин. | 127-741 |
| Пределы частот вращения сверлильного шпинделя | об/мин. | 204-1600 |
| Количество скоростей сверлильного шпинделя | шт. | 6 |
| При использовании частотных приводов Пределы бесступенчатых подач сверлильного шпинделя | мм/мин. | 200-800 |

Окончание таблицы 1

| Пределы бесступенчатых подач фрезерного шпинделя | мм/мин. | 20-1100 |
| --- | --- | --- |
| Ход пиноли сверлильного шпинделя | мм | 100 |
| Наибольшее усиление зажима обрабатываемой детали | Н | 25500 |
| Наибольшее усиление подачи при фрезеровании | Н | 15000 |
| Количество электродвигателей | шт. | 36,39 |
| Общая мощность | кВт | 30 |
| Габариты станков |  |  |
| - длина - ширина - высота | мм | 3970...5470 1750 2000 |

Карта заказа

В таблице 2 указана карата заказа

Таблица 2 – Карта заказа

| № детали | Изделие |  |  | № операции |  | Срок проектирования |  |  | Срок изготовления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05255 | Вал |  |  | 005 |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные для проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок | Специальный фрезерноцентровально-обточной станок КС-846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты:3970×1750×2000м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пределы подач - 0,2-2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lmax обраб.дет.: 1000 мм Dmax устанавл. дет.: 160 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя -11кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режущий инструмент | 1. Плоскость Фреза торцевая (z=6) Ø63 мм с пластинами SPMT-1806EDER |  | 2.Сверло центровочное: d = Ø6,7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Режимы резания | v=39,8м/мин n=600об/мин S=0,3 мм/зуб t=3мм |  |  | v=24м/мин n=1142об/мин S=0,14мм/об t=3,35мм |  |  |  |  |  |  |
| Силы и мощность резания |  |  |  |  |  | Допустимые погрешности установки |  |  |  |  |
| Ожидаемый технико-экономический эффект от применения проектируемой оснастки: повышение производительности операции Сверление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технолог |  | Нач. тех. бюро |  |  | Главн. технолог |  | Конструктор |  |  | Нач. КБ ОГТ |

- Приложение А - чертёж детали «Вал»

- Приложение Б – операции на валу

- Заключение

В результате выполнения курсовой работы было разработано станочное приспособление «Фрезерно-центровальное», предназначенное для базирования и закрепления детали «Вал» на фрезерно-центровой операции. Данное приспособление позволяет закреплять заготовки различной конфигурации, различных размеров за счет сменных установочных элементов. Экономически выгодно применять в серийном и массовом производстве.

- Список литературы

1.Справочник технолога – машиностроителя. Т2/ под редакцией 
А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова, М.: Машиностроение, 1986.

2.Технология машиностроения. Часть I: Учеб. Пособие / Э.Л. Жуков, 
И.И. Козарь, Б.Я. Розовский, В.В. Дягтерев, А.М. Соловейчик; под ред. 
С.Л. Муракшина. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2005, 190с.

3.Справочник конструктора-машиностроения: в 3-х.т. / Анурьев В.И.- 9-е изд., перераб. И доп./ под ред И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2006.

4.Технология машиностроения. Часть II: Учеб. Пособие / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, Б.Я. Розовский, В.В. Дягтерев, А.М. Соловейчик; Под ред. С.Л. Муракшина. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008, 498 с.

5.Технология машиностроения. Часть III: Учеб. Пособие / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, Б.Я. Розовский, В.В. Дягтерев, А.М. Соловейчик; Под ред. С.Л. Муракшина. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008, 59с.

6.Приспособление для металлорежущих станков. М.А. Ансеров, 1975, 
651 с.