Министерство науки и образования Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Южно-Уральский государственный университет

Приборостроительный факультет

Кафедра автоматики и управления

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по курсу «Цифровые автоматы»

Вариант 57

ЮУрГУ – 220200.2011.327 ПЗ КР

НормоконтролерРуководитель

_______/ Т.А. Барбасова          ________  / Т.А. Барбасова

«____» ____________2011 г.                  «______» ____________ 2011 г.

Автор работы

Исаева Е.Л.

студент группы ПС–217

«______» ____________ 2011 г.

Работа защищена с оценкой

__________________________

«______» ____________ 2011 г.

Челябинск 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Задание	3

1. Методический синтез абстрактного цифрового          автомата	4

1.1 Получение кодов из веса входных и выходных сигналов	4

1.2 Построение графа цифрового автомата	5

1.3 Составление таблиц переходов и выходов для абстрактного цифрового автомата	8

1.4 Минимизация абстрактного автомата Мили	9

1.6 Составление таблиц переходов и выходов для минимизированного автомата	15

1.7 Выбор типа триггера	17

2. Структурный синтез цифрового автомата	18

2.1 Составление таблиц кодов выходов триггера	18

2.2 Составление таблицы состояний триггера	19

2.3 Составление таблицы возбуждения триггера	20

2.4 Составление абсолютной таблицы разрабатываемого автомата	21

2.5 Составление функции возбуждения для триггеров и функции выходов	22

2.6 Минимизафия ФАЛ по методу Квайна – Мак-Класки	23

2.7 Составление функциональной схемы полученного цифрового автомата	34

Заключение	35

литература	36

Задание

Повторить устройство для преобразования последовательного двоично-десятичного кода x=(x3, x2,x1, x0), соответствующего десятичным цифрам  0, 1, 2, 3, .. 9, который подается на вход устройства, в последовательный двоично-десятичный код z=(z3, z2,z1, z0).

Десятичный эквивалент X двоично-десятичного кода может быть вычисленследующим образом:

,

где хi=0,1 – цифра двоично-десятичного кода;

рi, – вес i-гo разряда кода.

Задание

| x p3, p2,p1, p0 | z p3, p2,p1, p0 |
| --- | --- |
| 7421 | 5211 |

1. Методический синтез абстрактного цифрового автомата

1.1 Получение кодов из веса входных и выходных сигналов

Для абстрактного математического описания цифрового автомата как кодопреобразователя используется представление 6-элементного множества S = {A, X, Y, δ, λ, a1},где

А = {a1,…,an} – множество состояний автомата;

X = {x1,...,xn} – множество входных сигналов;

Y = {y1,…,yn} – множество выходных сигналов;

δ – функция переходов абстрактного цифрового автомата;

λ – функция выходов абстрактного цифрового автомата;

а1 – начальное состояние автомата (а1  принадлежит А).

Для однозначного управления цифровым автоматом необходимо, чтобы он начинал работу с определённого начального состояния. Автомат является конечным, если А, Х и Y не являются бесконечными множествами.

Используя понятия и определения алгебры логики, составим таблицу (соответствия) значений входных и выходных сигналов:

|  | x 7421 | z 5211 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0000 |
| 1 | 0001 | 0001 |
| 2 | 0010 | 0100 |
| 3 | 0011 | 0101 |
| 4 | 0100 | 0111 |
| 5 | 0101 | 1000 |
| 6 | 0110 | 1001 |
| 7 | 1000 | 1100 |
| 8 | 1001 | 1110 |
| 9 | 1010 | 1111 |

Для соблюдения условия автоматностикодопреобразователя, к входному и выходному словам добавляем пустые символы (0).

При этом таблица соответствия примет следующий вид:

|  | x 7421 | z 5211 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000(000) | (000)0000 |
| 1 | 0001(000) | (000)0001 |
| 2 | 0010(000) | (000)0100 |
| 3 | 0011(000) | (000)0101 |
| 4 | 0100(000) | (000)0111 |
| 5 | 0101(000) | (000)1000 |
| 6 | 0110(000) | (000)1001 |
| 7 | 1000(000) | (000)1100 |
| 8 | 1001(000) | (000)1110 |
| 9 | 1010(000) | (000)1111 |

1.2 Построение графа цифрового автомата

Граф автомата - ориентированный   связный   граф,   вершины   которого соответствуют состояниям, а дуги - переходам между ними.

Для задания функций переходов и выходов построим граф-дерево автомата Мура, а затем автомата Мили. При использовании табличного описания автомата Мура таблицы переходов автоматов Мили и Мура совпадут, а таблица выходов автомата Мили получится из таблицы переходов заменой as символом выходного сигнала.

Граф автомата Мура

Граф автомата Мили

Так как в автомате Мили к определенному состоянию не привязывается определенное значение выхода, тозаменим все конечные состояния автомата Мили начальным состоянием. Построим граф зацикленного автомата Мили.

Граф зацикленного автомата Мили

1.3 Составление таблиц переходов и выходов для абстрактного цифрового автомата

Следующим шагом построениякодопреобразователя является построение таблицы переходов автоматапо графу автомата Мили из одного состояния в другое под действием входных переменных.

| x\a | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a0 | a8 | a9 | a0 | a11 | a12 | a13 | a0 | a15 | a16 |
| 1 | a29 | a17 | a10 | a7 | - | - | - | - | - | - | a14 | – | – | – | – | - |

| x\a | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | a21 | a22 | a23 | a24 | a25 | a26 | a27 | a28 | a29 | a30 | a31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | a0 | a18 | a19 | a20 | a21 | a0 | a23 | a24 | a0 | a26 | a27 | a28 | a0 | a30 | a31 | a32 |
| 1 | – | a25 | a22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a38 | a35 |

| x\a | a32 | a33 | a34 | a35 | a36 | a37 | a38 | a39 | a40 | a41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | a33 | a34 | a0 | a36 | a37 | a0 | a39 | a40 | a41 | a0 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |

Таблица выходов:

| x\a | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | – | – | – | – | - |

| x\a | a16 | a17 | a18 | a19 | a20 | a21 | a22 | a23 | a24 | a25 | a26 | a27 | a28 | a29 | a30 | a31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |

| x\a | a32 | a33 | a34 | a35 | a36 | a37 | a38 | a39 | a40 | a41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

1.4 Минимизация абстрактного автомата Мили

Абстрактный автомат, построенный по техническому заданию формальным или эвристическим методами, обычно не является минимальным по количеству состояний. Построение эквивалентного ему абстрактного цифрового автомата с наименьшим числом состояний и является задачей оптимизации. При минимизации числа состояний уменьшается стоимость как блока памяти автомата, так и его входной и выходной комбинационных схем.

Два полностью определённых автомата называются эквивалентными, если они индуцируют (производят) одно и то же отображение множества входных слов  во множество выходных слов.

При задании автомата таблицами таблица переходов получается, если поставить прочерки в тех клетках, в которых существуют прочерки в таблице выходов – эта операция называется распределением неопределённостей.

1.5 Составление классов совместимости

Состояния ai и aj называются совместимыми, если двигаясь из этих состояний под воздействием любого входного сигнала, автомат индуцирует одинаковое его отображение.

Классы совместимых состояний могут быть найдены непосредственно по таблице выходов. В один и тот же класс зачисляются состояния, обозначающие совпадающие (с точностью до неопределённых выходных сигналов) столбцы таблицы выходов.

Так как функция определена не полностью, ее необходимо произвольно доопределить. Доопределение лучше произвести так, чтобы минимальная форма функции получилась проще, чем минимальная дизьюктивная нормальная функция, получаемая при других доопределениях. Иначе говоря, доопределим выходы видов: 0/0,1/1.

Задачей минимизации методом расщепления классов является получение как можно меньшего количества классов конечной совместимости. У начального автомата выходы можно сгруппировать в две группы (0/0), (0/1), (1/0). Таким образом, получаем 3 класса первичной совместимости.

Классы первичной совместимости

| C1 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | 3 |
| 17 | 2 | 3 |
| 30 | 2 | 3 |

| C2 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 2 | - |
| 5 | 2 | - |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 2 | - |
| 8 | 3 | - |
| 12 | 2 | - |
| 13 | 1 | - |
| 15 | 3 | - |
| 22 | 2 | - |
| 23 | 2 | - |
| 24 | 1 | - |
| 26 | 2 | - |

| C2 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 27 | 3 | - |
| 29 | 1 | - |
| 31 | 3 | 3 |
| 33 | 2 | - |
| 34 | 1 | - |
| 37 | 1 | - |
| 18 | 3 | 2 |

| C3 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 1 | - |
| 11 | 2 | - |
| 14 | 2 | - |
| 16 | 1 | - |
| 19 | 3 | - |
| 20 | 3 | - |
| 21 | 1 | - |
| 25 | 2 | - |
| 28 | 1 | - |

| C3 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 2 | - |
| 35 | 3 | - |
| 36 | 2 | - |
| 38 | 3 | - |
| 39 | 3 | - |
| 40 | 3 | - |
| 41 | 1 | - |

Классы двоичной совместимости

| E1 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 3 |

| E2 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 6 |

| E3 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 4 |
| 10 | 9 | 9 |
| 17 | 5 | 9 |
| 30 | 7 | 10 |

| E4 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4 | - |
| 5 | 6 | - |
| 7 | 7 | - |
| 12 | 6 | - |
| 22 | 4 | - |
| 23 | 6 | - |
| 26 | 7 | - |
| 33 | 6 | - |

| E5 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 10 | 4 |

| E6 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 2 | - |
| 13 | 2 | - |
| 24 | 2 | - |
| 29 | 3 | - |
| 34 | 2 | - |
| 37 | 2 | - |

| E7 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 8 | - |
| 15 | 8 | - |
| 27 | 8 | - |
| 31 | 9 | 10 |

| E8 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 2 | - |
| 16 | 2 | - |
| 21 | 2 | - |
| 28 | 2 | - |
| 41 | 2 | - |

| E9 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 4 | - |
| 14 | 7 | - |
| 25 | 4 | - |
| 32 | 4 | - |
| 36 | 6 | - |

| E10 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 10 | - |
| 20 | 8 | - |
| 35 | 9 | - |
| 38 | 10 | - |
| 39 | 10 | - |
| 40 | 8 | - |

Классы троичной совместимости

| D1 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 |

| D2 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 |

| D3 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 12 |

| D13 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 3 | - |
| 13 | 3 | - |
| 24 | 3 | - |
| 34 | 3 | - |
| 37 | 3 | - |

| D4 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 8 | 10 |

| D5 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 17 | 18 |

| D6 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 11 | 17 |

| D4 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 8 | 10 |

| D7 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 30 | 15 | 22 |

| D8 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 9 | - |
| 22 | 9 | - |

| D9 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 13 | - |
| 12 | 13 | - |
| 23 | 13 | - |
| 33 | 13 | - |

| D10 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 14 | - |
| 26 | 14 | - |

| D11 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 22 | 8 |

| D12 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 29 | 7 | - |

| D14 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 16 | - |
| 15 | 16 | - |
| 7 | 16 | - |

| D15 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 31 | 17 | 20 |

| D16 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 3 | - |
| 16 | 3 | - |
| 21 | 3 | - |
| 28 | 3 | - |
| 41 | 3 | - |

| D17 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 9 | - |
| 25 | 10 | - |
| 32 | 9 | - |

| D18 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 14 | - |

| D19 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 36 | 13 | - |

| D20 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 35 | 19 | - |

| D21 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 16 | - |
| 40 | 16 | - |

| D22 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 21 | - |
| 38 | 22 | - |
| 39 | 21 | - |

Классы четверичной совместимости

| F1 | Z1 | Z2 |  | F2 | Z1 | Z2 |  | F3 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 |  | 2 | 4 | 5 |  | 0 | 1 | 23 |

| F4 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 8 | 10 |

| F5 | Z1 | Z2 |  | F6 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 17 | 19 |  | 17 | 11 | 18 |

| F7 | Z1 | Z2 |  | F8 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 15 | 24 |  | 4 | 9 | - |
|  |  |  |  | 22 | 9 | - |

| F9 | Z1 | Z2 |  | F10 | Z1 | Z2 |  | F11 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 13 | - |  | 7 | 14 | - |  | 18 | 23 | 8 |
| 12 | 13 | - |  | 26 | 14 | - |  |  |  |  |
| 23 | 13 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 13 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| F13 | Z1 | Z1 |  | F14 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3 | - |  | 8 | 16 | - |
| 13 | 3 | - |  | 15 | 16 | - |
| 24 | 3 | - |  | 27 | 16 | - |
| 34 | 3 | - |  |  |  |  |
| 37 | 3 | - |  |  |  |  |

| F12 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 29 | 7 | - |

| F15 |  | Z1 |  | Z2 |  |  | F16 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 17 |  | 21 |  |  | 9 | 3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 | 3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | 3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 | 3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | 3 | - |
| F17 | Z1 |  | Z2 |  |
| 11 | 9 |  | - |  |
| 32 | 9 |  | - |  |

| F18 | Z1 | Z2 |  | F19 | Z1 | Z2 |  | F20 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 10 | - |  | 14 | 14 | - |  | 36 | 13 | - |

| F21 | Z1 | Z2 |  | F22 | Z1 | Z2 |  | F23 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 20 | - |  | 20 | 16 | - |  | 19 | 22 | - |
|  |  |  |  | 40 | 16 | - |  | 39 | 22 | - |

| F24 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- |
| 38 | 23 | - |

Разбиение закончено, так как в таблицах не осталось несовместимых переходов между классами.

Всё множество совместимых состояний определяет некоторое множество минимизированных автоматов. Все они могут быть представлены как нормализованный автомат, в котором вместо состояний используются классы конечной совместимости.

1.6 Составление таблиц переходов и выходов для минимизированного автомата

Неопределённые переходы заменим переходом на первое состояние, а на выход будем подавать нуль. Далее при кодировании первое состояние закодируем нулями, таким образом, получим более простой автомат.

Таблица переходов и выходов минимизированного автомата Мили, доопределенные состояния отмечены курсивом:

|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | F2/0 | F4/0 | F1/0 | F8/0 | F17/1 | F11/0 | F15/1 | F9/0 | F13/0 | F14/0 | F23/1 |
| 1 | F6/0 | F5/0 | F23/0 | F10/0 | F19/1 | F18/1 | F24/1 | F3/0 | F3/0 | F3/0 | F8/0 |

| F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F7/0 | F3/0 | F16/1 | F17/1 | F3/1 | F9/0 | F10/0 | F14/0 | F13/0 | F20/1 | F16/1 | F22/1 | F23/1 |
| F3/0 | F3/0 | F3/0 | F21/1 | F3/0 | F3/0 | F3/0 | F3/0 | F3/0 | F3/0 | F3/0 | F3/0 | F3/0 |

Все состояния полученного автомата являются достижимыми. По итогам минимизации построим граф полученного автомата.

Граф минимизированного цифрового автомата Мили

1.7 Выбор типа триггера

Комбинационная схема с обратными связями, имеющая два устойчивых состояния и предназначенная для хранения одного бита информации, называется элементарным автоматом или триггером.

Для решения нашей задачи выберем D-триггер, который имеет всего один вход (D) и на выходе он повторяет сигнал на входе D, существовавший в предыдущем такте автоматного времени.

Таблица описания работы D-триггера.

| Q Q+ |  | D |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

2. Структурный синтез цифрового автомата

2.1 Составление таблиц кодов выходов триггера

Для расчета необходимого количества разрядов кодирования воспользуемся формулой

N=]log2M[                                                  (1)

По формуле (1) получаем

N = ]log224[ = ]4,6[= 5 разрядов.

Если в каждую клетку таблицы переходов и выходов записать двоичный код, соответствующий размещённым там состояниям или выходным сигналам цифрового автомата, то таким образом получаются кодированные таблицы переходов и выходов.

Кодированная таблица выходов является табличным описанием системы булевых функций, реализуемых схемой.

Составим кодированную таблицувыходов для полученного автомата:

| F | Q4Q3Q2Q1Q0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 0 0 0 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 0 0 0 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 0 0 1 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 0 0 1 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 0 1 0 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 0 1 0 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 0 1 1 0 | 1 | 1 |
| 8 | 0 0 1 1 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 1 0 0 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 1 0 0 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 1 0 1 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 1 0 1 1 | 0 | 0 |
| 13 | 0 1 1 0 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 1 1 0 1 | 1 | 0 |
| 15 | 0 1 1 1 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 0 0 0 0 | 1 | 0 |
| 17 | 1 0 0 0 1 | 0 | 0 |
| 18 | 1 0 0 1 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 0 0 1 1 | 0 | 0 |
| 20 | 1 0 1 0 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1 0 1 0 1 | 1 | 0 |
| 22 | 1 1 0 0 0 | 1 | 0 |
| 23 | 1 1 0 0 1 | 1 | 0 |
| 24 | 1 1 0 1 0 | 1 | 0 |

2.2 Составление таблицы состояний триггера

Таблица состояний:

| F | Q4Q3Q2Q1Q0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 1 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0 1 |
| 2 | 0 0 0 1 0 | 0 0 0 1 1 | 0 0 1 0 0 |
| 4 | 0 0 0 1 1 | 0 0 1 1 1 | 0 1 0 0 1 |
| 5 | 0 0 1 0 0 | 1 0 0 0 1 | 1 0 0 1 1 |
| 6 | 0 0 1 0 1 | 0 0 0 1 1 | 1 0 0 1 0 |
| 7 | 0 0 1 1 0 | 0 1 1 1 1 | 1 1 0 1 0 |
| 8 | 0 0 1 1 1 | 0 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 9 | 0 1 0 0 0 | 0 1 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 10 | 0 1 0 0 1 | 0 1 1 0 1 | 0 0 0 0 0 |
| 11 | 0 1 0 1 0 | 1 1 0 0 1 | 0 0 1 1 1 |
| 12 | 0 1 0 1 1 | 0 0 1 1 0 | 0 0 0 0 0 |
| 13 | 0 1 1 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 14 | 0 1 1 0 1 | 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 15 | 0 1 1 1 1 | 1 0 0 0 1 | 1 01 1 0 |
| 16 | 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 17 | 1 0 0 0 1 | 0 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 18 | 1 0 0 1 0 | 0 1 0 0 1 | 0 0 0 0 0 |
| 19 | 1 0 0 1 1 | 0 1 1 0 1 | 0 0 0 0 0 |
| 20 | 1 0 1 0 0 | 0 1 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 21 | 1 0 1 0 1 | 1 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 22 | 1 1 0 0 0 | 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 23 | 1 1 0 0 1 | 1 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 24 | 1 1 0 1 0 | 1 1 0 0 1 | 0 0 0 0 0 |

2.3 Составление таблицы возбуждения триггера

D-триггер повторяет предыдущий сигнал, поэтому таблица возбуждений блоков памяти идентична таблице переходов:

|  |  | D4D3D2D1D0 | D4D3D2D1D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| F | Q4Q3Q2Q1Q1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 1 | 0 0 0 0 1 | 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0 1 |
| 2 | 0 0 0 1 0 | 0 0 0 1 1 | 0 0 1 0 0 |
| 4 | 0 0 0 1 1 | 0 0 1 1 1 | 0 1 0 0 1 |
| 5 | 0 0 1 0 0 | 1 0 0 0 1 | 1 0 0 1 1 |
| 6 | 0 0 1 0 1 | 0 0 0 1 1 | 1 0 0 1 0 |
| 7 | 0 0 1 1 0 | 0 1 1 1 1 | 1 1 0 1 0 |
| 8 | 0 0 1 1 1 | 0 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 9 | 0 1 0 0 0 | 0 1 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 10 | 0 1 0 0 1 | 0 1 1 0 1 | 0 0 0 0 0 |
| 11 | 0 1 0 1 0 | 1 1 0 0 1 | 0 0 1 1 1 |
| 12 | 0 1 0 1 1 | 0 0 1 1 0 | 0 0 0 0 0 |
| 13 | 0 1 1 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 14 | 0 1 1 0 1 | 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 15 | 0 1 1 1 1 | 1 0 0 0 1 | 1 01 1 0 |
| 16 | 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 17 | 1 0 0 0 1 | 0 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 18 | 1 0 0 1 0 | 0 1 0 0 1 | 0 0 0 0 0 |
| 19 | 1 0 0 1 1 | 0 1 1 0 1 | 0 0 0 0 0 |
| 20 | 1 0 1 0 0 | 0 1 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 21 | 1 0 1 0 1 | 1 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 22 | 1 1 0 0 0 | 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 23 | 1 1 0 0 1 | 1 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 24 | 1 1 0 1 0 | 1 1 0 0 1 | 0 0 0 0 0 |

2.4 Составление абсолютной таблицы разрабатываемого автомата

Заполним таблицу истинности булевых функций выходов и возбуждений.

| F | x | Q4Q3Q2Q1Q0 | y | D4D3D2D1D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0 1 |
| 1 | 0 | 0 0 0 0 1 | 0 | 0 0 0 1 0 |
| 2 | 0 | 0 0 0 1 0 | 0 | 0 0 0 1 1 |
| 4 | 0 | 0 0 0 1 1 | 0 | 0 0 1 1 1 |
| 5 | 0 | 0 0 1 0 0 | 1 | 1 0 0 0 1 |
| 6 | 0 | 0 0 1 0 1 | 0 | 0 1 0 1 0 |
| 7 | 0 | 0 0 1 1 0 | 1 | 0 1 1 1 1 |
| 8 | 0 | 0 0 1 1 1 | 0 | 0 1 0 0 0 |
| 9 | 0 | 0 1 0 0 0 | 0 | 0 1 1 0 0 |
| 10 | 0 | 0 1 0 0 1 | 0 | 0 1 1 0 1 |
| 11 | 0 | 0 1 0 1 0 | 1 | 1 1 0 0 1 |
| 12 | 0 | 0 1 0 1 1 | 0 | 0 0 1 1 0 |
| 13 | 0 | 0 1 1 0 0 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 14 | 0 | 0 1 1 0 1 | 1 | 1 0 0 0 0 |
| 15 | 0 | 0 1 1 1 1 | 1 | 1 0 0 0 1 |
| 16 | 0 | 1 0 0 0 0 | 1 | 0 0 0 0 0 |
| 17 | 0 | 1 0 0 0 1 | 0 | 0 1 0 0 0 |
| 18 | 0 | 1 0 0 1 0 | 0 | 0 1 0 0 1 |
| 19 | 0 | 1 0 0 1 1 | 0 | 0 1 1 0 1 |
| 20 | 0 | 1 0 1 0 0 | 0 | 0 1 1 0 0 |
| 21 | 0 | 1 0 1 0 1 | 1 | 1 0 1 0 0 |
| 22 | 0 | 1 1 0 0 0 | 1 | 1 0 0 0 0 |
| 23 | 0 | 1 1 0 0 1 | 1 | 1 1 0 0 0 |
| 24 | 0 | 1 1 0 1 0 | 1 | 1 1 0 0 1 |

| F | x | Q4Q3Q2Q1Q0 | y | D4D3D2D1D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0 0 0 0 0 | 0 | 1 1 0 0 1 |
| 1 | 1 | 0 0 0 0 1 | 0 | 0 0 1 0 1 |
| 2 | 1 | 0 0 0 1 0 | 0 | 0 0 1 0 0 |
| 4 | 1 | 0 0 0 1 1 | 0 | 0 1 0 0 1 |
| 5 | 1 | 0 0 1 0 0 | 1 | 1 0 0 1 1 |
| 6 | 1 | 0 0 1 0 1 | 1 | 1 0 0 1 0 |
| 7 | 1 | 0 0 1 1 0 | 1 | 1 1 0 1 0 |
| 8 | 1 | 0 0 1 1 1 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 9 | 1 | 0 1 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 10 | 1 | 0 1 0 0 1 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 11 | 1 | 0 1 0 1 0 | 0 | 0 0 1 1 1 |
| 12 | 1 | 0 1 0 1 1 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 13 | 1 | 0 1 1 0 0 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 14 | 1 | 0 1 1 0 1 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 15 | 1 | 0 1 1 1 1 | 1 | 1 0 1 0 1 |
| 16 | 1 | 1 0 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 17 | 1 | 1 0 0 0 1 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 18 | 1 | 1 0 0 1 0 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 19 | 1 | 1 0 0 1 1 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 20 | 1 | 1 0 1 0 0 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 21 | 1 | 1 0 1 0 1 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 22 | 1 | 1 1 0 0 0 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 23 | 1 | 1 1 0 0 1 | 0 | 0 0 0 0 0 |
| 24 | 1 | 1 1 0 1 0 | 0 | 0 0 0 0 0 |

2.5 Составление функции возбуждения для триггеров и функции выходов

Функция выходов:

Y=000100v000110v001010v001101v001111v010000v010101v011000v

011001v011010v100100v100101v100110v101111

Функция возбуждения для триггера D4:

D4=000100v001010v001101v001111v010101v011000v011001v011010v

100000v100100v100101v100110v101111

Функция возбуждения для триггера D3:

D3=000101v000110v000111v001000v001001v001010v010001v010010v

010011v010100v011001v011010v100000v100011v100110

Функция возбуждения для триггера D2:

D2=000011v000110v001000v001001v001011v010011v010100v010101v

100001v100010v101010v101111

Функция возбуждения для триггера D1:

D1=000001v000010v000011v000101v001011v100100v000110v100110v

101010

Функция возбуждения для триггера D0:

D0=000000v000010v000011v000100v000110v001001v001010v001111v

010010v010011v011010v100000v100001v100011v100100v101010v101111

2.6Минимизафия ФАЛ по методуКвайна – Мак-Класки

При минимизации по методу Квайна в базисе И, ИЛИ, НЕ исходная ФАЛ задаётся в СДНФ. Целью минимизации является нахождение всех первичных импликант и выбор некоторых из них для минимальной записи функции.

Минимизация Y

Y=000100v000110v001010v001101v001111v010000v010101v011000v

011001v011010v100100v100101v100110v101111

Разбиение на группы:

Группа 0: –

Группа 1: 000100, 010000

Группа 2: 000110,001010,011000,100100

Группа 3: 001101, 010101, 011001, 011010, 100110

Группа 4: 001111

Группа 5: 101111

Нахождение первичныхимпликант. Произведем склеивание групп 1 и 2:

| Термы | 0 0 0 1 1 0 | 0 0 1 0 1 0 | 0 1 1 0 0 0 | 1 0 0 1 0 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 1 * 0 | - | - | * 0 0 1 0 0 |
| 0 1 0 0 0 0 | - | - | 0 1 * 0 0 0 | - |

Группа 2 и 3

| Термы | 0 0 0 1 1 0 | 0 0 1 0 1 0 | 0 1 1 0 0 0 | 1 0 0 1 0 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 0 1 | - | - | - | - |
| 0 1 0 1 0 1 | - | - | - | - |
| 0 1 1 0 0 1 | - | - | 0 1 1 0 0 * | - |
| 0 1 1 0 1 0 | - | 0 * 1 0 1 0 | 0 1 1 0 * 0 | - |
| 1 0 0 1 0 0 | - | - | - | 1 0 0 1 0 * |
| 1 0 0 1 1 0 | * 0 0 1 1 0 | - | - | 1 0 0 1 * 0 |

Группа 3 и 4

| Термы | 0 0 1 1 1 1 |
| --- | --- |
| 0 0 1 1 0 1 | 0 0 1 1 * 1 |
| 0 1 0 1 0 1 | - |
| 0 1 1 0 0 1 | - |
| 0 1 1 0 1 0 | - |
| 1 0 0 1 0 0 | - |
| 1 0 0 1 1 0 | - |

Группа 4 и 5

| Термы | 0 0 1 1 1 1 |
| --- | --- |
| 1 0 1 1 1 1 | * 0 1 1 1 1 |

Проверим, являются ли полученныеимпликанты первичными:

| Термы | 0 0 0 1 * 0 | 0 1 * 0 0 0 | * 0 0 1 0 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| * 0 0 1 1 0 | - | - | - |
| 0 * 1 0 1 0 | - | - | - |
| 0 1 1 0 0 * | - | - | - |
| 0 1 1 0 * 0 | - | - | - |
| 1 0 0 1 0 * | - | - | - |
| 1 0 0 1 * 0 | * 0 0 1 * 0 | - | - |

| Термы | * 0 1 1 1 1 |
| --- | --- |
| 0 0 1 1 * 1 | - |

Расстановка меток:

|  | 000100 | 000110 | 001010 | 001101 | 001111 | 010000 | 010101 | 011000 | 011001 | 011010 | 100100 | 100101 | 100110 | 101111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001*0 | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0011*1 |  |  |  | *с | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *01111 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 0*1010 |  |  | *с |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 01100* |  |  |  |  |  |  |  | * | *с |  |  |  |  |  |
| 0110*0 |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  |
| 10010* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *с | * |  |
| *001*0 | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  | *с |  | * |  |

Y=010000v010101v0011*1v0*1010v01100*v100100*v*001*0

Минимизация D4

D4=000100v001010v001101v001111v010101v011000v011001v011010v

100000v100100v100101v100110v101111

Группа 0: –

Группа 1: 000100, 100000

Группа 2: 001010, 011000, 100100

Группа 3: 001101, 010101, 011001, 011010, 100101, 100110

Группа 4: 001111

Группа 5: 101111

Группа1+2

| Термы | 0 0 1 0 1 0 | 0 1 1 0 0 0 | 1 0 0 1 0 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 1 0 0 | - | - | * 0 0 1 0 0 |
| 1 0 0 0 0 0 | - | - | 1 0 0 * 0 0 |

Группа 2+3

| Термы | 0 0 1 0 1 0 | 0 1 1 0 0 0 | 1 0 0 1 0 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 0 1 | - | - | - |
| 0 1 0 1 0 1 | - | - | - |
| 0 1 1 0 0 1 | - | 0 1 1 0 0 * | - |
| 0 1 1 0 1 0 | 0 * 1 0 1 0 | 0 1 1 0 * 0 | - |
| 1 0 0 1 0 1 | - | - | 1 0 0 1 0 * |
| 1 0 0 1 1 0 |  | - | 1 0 0 1 * 0 |

Группа 3+4

| Термы | 0 0 1 1 1 1 |
| --- | --- |
| 0 0 1 1 0 1 | 0 0 1 1 * 1 |
| 0 1 0 1 0 1 | - |
| 0 1 1 0 0 1 | - |
| 0 1 1 0 1 0 | - |
| 1 0 0 1 0 1 | - |
| 1 0 0 1 1 0 |  |

Группы 4+5

| Термы | 0 0 1 1 1 1 |
| --- | --- |
| 1 0 1 1 1 1 | * 0 1 1 1 1 |

Первичные импликанты: *00100,100*00, 01100*, 0*1010, 0110*0,10010*,

1001*0, *01111, 0011*1

Расстановка меток:

|  | 000100 | 001010 | 001101 | 001111 | 010101 | 011000 | 011001 | 011010 | 100000 | 100100 | 100101 | 100110 | 101111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *00100 | *c |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 100*00 |  |  |  |  |  |  |  |  | *c | * |  |  |  |
| 01100* |  |  |  |  |  | * | *c |  |  |  |  |  |  |
| 0*1010 |  | *c |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 0110*0 |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  |
| 10010* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 1001*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 0011*1 |  |  | *c | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *01111 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | *c |

D4=100110v*00100v100*00v01100*v0011*1v*01111v010101

Минимизация D3

D3=000101v000110v000111v001000v001001v001010v010001v010010v

010011v010100v011001v100000v100011v100110

Группа 0: –

Группа 1: 001000, 100000

Группа 2: 000101, 000110, 001010, 001001,010001, 010010, 010100

Группа 3: 000111, 0100011,011001, 011010, 100011, 100110

Группа 4: -

Группа 5: –

Группа 1 и 2

| Термы | 0 0 1 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 0 0 1 0 1 | - | - |
| 0 0 0 1 1 0 | - | - |
| 0 0 1 0 0 1 | 0 0 1 0 0 * | - |
| 0 0 1 0 1 0 | 0 0 1 0 * 0 | - |
| 0 1 0 0 0 1 | - | - |
| 0 1 0 0 1 0 | - | - |
| 0 1 0 1 0 0 | - | - |

Группа 2 и 3

| Термы | 0 0 0 1 1 1 | 0 1 1 0 0 1 | 0 1 1 0 1 0 | 0 1 0 0 1 1 | 1 0 0 0 1 1 | 1 0 0 1 1 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 1 0 1 | 0 0 0 1 * 1 | - | - | - | - | - |
| 0 0 0 1 1 0 | 0 0 0 1 1 * | - | - | - | - | * 0 0 1 1 0 |
| 0 0 1 0 0 1 | - | - | 0 * 1 0 0 1 | - | - | - |
| 0 0 1 0 1 0 | - | - | - | 0 * 1 0 1 0 | - | - |
| 0 1 0 0 0 1 | - | 0 1 0 0 * 1 | 0 1 * 0 0 1 | - | - | - |
| 0 1 0 0 1 0 | - | 0 1 0 0 1 * | - | 0 1 * 0 1 0 | - | - |
| 0 1 0 1 0 0 | - | - | - | - | - | - |

Первичные импликанты:00100*, 0010*0, 0001*1, 00011*, 0100*1, 01001*,

0*1001, 01*001, 0*1010, 01*010, *00110

Расстановка меток:

|  | 001000 | 100000 | 000101 | 000110 | 001001 | 001010 | 010001 | 010010 | 010100 | 000111 | 010011 | 011001 | 011010 | 100011 | 100110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00100* | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010*0 | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001*1 |  |  | *c |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 00011* |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 0100*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01001* |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | *c |  |  |  |  |
| 0*1001 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 01*001 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 0*1010 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 01*010 |  |  |  |  |  |  |  | *c |  |  |  |  | * |  |  |
| *00110 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *c |

D3=010100v100011v0001*1v01001*v01*010v*00110

Минимизация D2

D2=000011v000110v001000v001001v001011v010011v010100v010101v

100001v100010v101010v101111

Группа 0: –

Группа 1: 001000

Группа 2: 000011, 000110, 001001, 010100, 100001, 100010

Группа 3: 001011, 010011, 010101, 101010

Группа 4: -

Группа 5: 101111

Группа 1 и 2

| Термы | 0 0 1 0 0 0 |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 | - |
| 0 0 0 1 1 0 | - |
| 0 0 1 0 0 1 | 0 0 1 0 0 * |
| 0 1 0 1 0 0 | - |
| 1 0 0 0 0 1 | - |
| 1 0 0 0 1 0 | - |

Группа 2 и 3

| Термы | 0 0 1 0 1 1 | 0 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 | 1 0 1 0 1 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 | 0 0 * 0 1 1 | 0 * 0 0 1 1 | - | - |
| 0 0 0 1 1 0 | - | - | - | - |
| 0 0 1 0 0 1 | 0 0 1 0 * 1 | - | - | - |
| 0 1 0 1 0 0 | - | - | 0 1 0 1 0 * | - |
| 1 0 0 0 0 1 | - | - |  | - |
| 1 0 0 0 1 0 | - | - | - | 1 0 * 0 1 0 |

Первичные импликанты: 00100*, 00*011, 0010*1, 0*0011, 01010*,10*010

Расстановка меток:

|  | 000011 | 000110 | 001000 | 001001 | 001011 | 010011 | 010100 | 010101 | 100000 | 100010 | 101010 | 101111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00100* |  |  | *c | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00*011 | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010*1 |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 0*0011 | * |  |  |  |  | *c |  |  |  |  |  |  |
| 01010* |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |
| 10*010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *c | *c |  |

D2=000110v100000v101111v00100*v0*0011v10*010

Минимизация D1:

D1=000001v000010v000011v000110v000101v001011v100100v100101v

100110v101010

Разбиение на группы:

Группа 0: –

Группа 1: 000001, 000010

Группа 2: 000011, 000101, 000110, 100100

Группа 3: 001011, 100101, 100110, 101010

Группа 4: -

Группа 5: –

Нахождение первичныхимпликант. Произведем склеивание групп 1 и 2:

| Термы | 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 * 1 | 0 0 0 0 1 * |
| 0 0 0 1 0 1 | 0 0 0 * 0 1 | - |
| 0 0 0 1 1 0 | - | 0 0 0 * 1 0 |
| 1 0 0 1 0 0 | - | - |

Группа 2 и 3

| Термы | 0 0 1 0 1 1 | 1 0 0 1 0 1 | 1 0 0 1 1 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 | 0 0 * 0 1 1 | - | - |
| 0 0 0 1 0 1 | - | * 0 0 1 0 1 | - |
| 0 0 0 1 1 0 | - | - | * 0 0 1 1 0 |
| 1 0 0 1 0 0 | - | 1 0 0 1 0 * | 1 0 0 1 * 0 |

Первичные импликанты: 00*011, *00101, 10010*, *00110, 1001*0, 0000*1, 000*01, 00001*, 000*10

Расстановка меток:

|  | 000001 | 000010 | 000011 | 000101 | 000110 | 100100 | 001011 | 100101 | 100110 | 101010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00*011 |  |  | * |  |  |  | *c |  |  |  |
| *00101 |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |
| 10010* |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |
| *00110 |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |
| 1001*0 |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |
| 0000*1 | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 000*01 | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 00001* |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 000*10 |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  |

D1=101010v00*011v10010*v*00110v000*01v00001*

Минимизация D0

D0=000000v000010v000011v000100v000110v001001v001010v001111v

010010v010011v011010v100000v100001v100011v100100v101010v101111

Разбиение на группы:

Группа 0: 000000

Группа 1: 000010, 000100, 100000

Группа 2: 000011, 000110, 001001, 001010, 010010, 100001, 100100

Группа 3: 010011, 011010, 001010, 101010

Группа 4: 001111

Группа 5: 101111

Нахождение первичныхимпликант. Произведем склеивание групп 0 и 1:

| Термы | 0 0 0 0 0 0 |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 * 0 |
| 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 * 0 0 |
| 1 0 0 0 0 0 | * 0 0 0 0 0 |

Группа 1 и 2

| Термы | 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 1 0 0 | 1 0 0 0 0 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 1 * | - | - |
| 0 0 0 1 1 0 | 0 0 0 * 1 0 | 0 0 0 1 * 0 | - |
| 0 0 1 0 0 1 | - | - | - |
| 0 0 1 0 1 0 | 0 0 * 0 1 0 | - | - |
| 0 1 0 0 1 0 | 0 * 0 0 1 0 | - | - |
| 1 0 0 0 0 1 | - | - | 1 0 0 0 0 * |
| 1 0 0 1 0 0 | - | * 0 0 1 0 0 | 1 0 0 * 0 0 |

Группа 2 и 3

| Термы | 0 1 0 0 1 1 | 0 1 1 0 1 0 | 1 0 0 0 1 1 | 1 0 1 0 1 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 | 0 * 0 0 1 1 | - | * 0 0 0 1 1 | - |
| 0 0 0 1 1 0 | - | - | - | - |
| 0 0 1 0 0 1 | - | - | - | - |
| 0 0 1 0 1 0 | - | 0 * 1 0 1 0 | - | * 0 1 0 1 0 |
| 0 1 0 0 1 0 | 0 1 0 0 1 * | 0 1 * 0 1 0 | - | - |
| 1 0 0 0 0 1 | - | - | 1 0 0 0 * 1 | - |
| 1 0 0 1 0 0 | - | - | - | - |

Группа 3 и 4

| Термы | 0 1 0 0 1 1 | 0 1 1 0 1 0 | 1 0 0 0 1 1 | 1 0 1 0 1 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 1 1 | - | - | - | - |

Группа 4 и 5

| Термы | 1 0 1 1 1 1 |
| --- | --- |
| 0 0 1 1 1 1 | * 0 1 1 1 1 |

|  | 0 0 0 0 * 0 | 0 0 0 * 0 0 | * 0 0 0 0 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 * | - | - | - |
| 0 0 0 * 1 0 | - | 0 0 0 * * 0 | - |
| 0 0 0 1 * 0 | 0 0 0 * * 0 | - | - |
| 0 0 * 0 1 0 | - | - | - |
| 1 0 0 0 0 * | - | - | - |
| * 0 0 1 0 0 | - | - | * 0 0 * 0 0 |
| 1 0 0 * 0 0 | - | * 0 0 * 0 0 | - |

Расстановка меток:

|  | 000000 | 000010 | 000011 | 000100 | 000110 | 001001 | 001010 | 001111 | 010010 | 010011 | 011010 | 100000 | 100001 | 100011 | 100100 | 101010 | 101111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001* |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00*010 |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0*0010 |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *c | * |  |  |  |  |
| 0*0011 |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| *00011 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 0*1010 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| *01010 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | *c |  |
| 01001* |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 01*010 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 1000*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
| *01111 |  |  |  |  |  |  |  | *c |  |  |  |  |  |  |  |  | *c |
| 000**0 | * | * |  | * | *c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *00*00 | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *c |  |  |

D0=001001v*01111v10000*v000**0v*00*00v*01010

2.7 Составление функциональной схемы полученного цифрового автомата

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы было произведено построение кодопреобразователя по заданным входным и выходным функциям.

Для получения оптимального варианта кодирования необходимо сопоставлять результаты минимизации комбинационных схем при использовании возможных вариантов кодирования.

Минимальный вариант построения принципиальной схемы может быть поучен только после перебора и сравнения всех возможных вариантов построения цифрового устройства.

В ходе работы были укреплены знания в области дискретной математики, цифровых автоматов.

литература

- Гудилин А.Е. Цифроваясхемотехника / А.Е. Гудилин – Челябинск: ЮУрГУ, 2000. – 129 с.

- Аляев, Ю.А. Дискретная математика и математическая логика / Ю.А. Аляев, С.Ф. Тюрин. –  М.: Финансы и статистика, 2006. – 364с.