Инструкционно – технологическая карта

Практическая работа № 4

Тема: Построение усеченных тел.

Цель: Выработать навыки построения аксонометрического изображения усеченного тела, а также закрепить навыки проецирования геометрических тел на 3 плоскости проекций.

Оборудование:

- Конспект лекции;

- презентация;

- формат А3;

- чертежные инструменты.

Особые правила техники безопасности: инструкция по ТБ №53.

Ход работы.

- Вычертите  рамку чертежа и основную надпись на формате А3.

- Выполните индивидуальное задание. Выполните чертеж усеченного цилиндра.

- Выполнить компоновку чертежа. Поле чертежа должно быть равномерно заполнено.

- Определить действительную величину фигуры сечения одним из способов преобразования плоскостей проекций: вращения, совмещения или перемены плоскостей проекций.

- В свободной части формата выполнить аксонометрическое изображение заданного усеченного тела.

- Проверить чертеж. Оси проекции и линии связи сохранить.

- Обвести чертеж, соблюдая толщину линий в соответствии назначению. Точки построения нанести карандашом М. Штриховку натуральной величины сечения выполнить под углом в 45.

- Заполните  основную надпись.

- Задания  практической работы выполняются по вариантам.

Контрольные вопросы:

- Изложить прием построения действительной величины фигуры сечения.

- Какие фигуры сечения дает цилиндр?

- Какие точки линии пересечения называются характерными?

- Как строится аксонометрическая проекция усеченного цилиндра?

Задание: Выполнить чертеж усеченного цилиндра. Найти действительную величину контура фигуры сечения. Построить аксонометрическую проекцию усеченного цилиндра.

Таблица 1 - Варианты заданий на выполнение практической работы:

| Обо зна чение | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d | 60 | 58 | 54 | 62 | 60 | 58 | 54 | 62 | 60 | 58 |
| h | 70 | 65 | 72 | 68 | 70 | 65 | 72 | 68 | 70 | 65 |
| m | 32 | 42 | 40 | 33 | 32 | 42 | 40 | 33 | 32 | 42 |
| αо | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 |

Рисунок 1 – Пример выполнения задания №8

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Следует разработать пересечение тела вращения – цилиндра плоскостью:

1. В первую очередь отработать изображение, на котором показано направление секущей плоскости: отсеченную часть обвести сплошной тонкой линией, а оставшуюся – сплошной основной. На этом изображении обозначить цифрами точки фигуры сечения:  для тел вращения нужно провести 12 образующих и отметить точки их пересечения с секущей плоскостью.

2. При помощи линий связи найти две другие проекции всех точек фигуры сечения и соединить их сплошными основными линиями (для тел вращения при этом применяют лекала). Проекции фигуры сечения заштриховать.

3. Натуральную величину фигуры сечения для призмы и цилиндра найти способом вращения, для пирамиды и конуса – способом замены плоскостей.

4. При построении аксонометрических проекций усеченных тел применить: для многогранников – диаметрическую косоугольную проекцию, для тел вращения – изометрическую прямоугольную. Расположение усеченных тел в аксонометрической проекции должно соответствовать комплексному чертежу.