ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Тема 4. Охрана труда при организации строительного производства

Наименование работы: Разработка мероприятий по предотвращению производственного травматизма на основе проведенного анализа. Проведение инструктажа по охране труда работников строительных специальностей на рабочем месте.

Цель: закрепить и систематизировать знания, полученные в процессе изучения данной темы, формировать умения разрабатывать мероприятия по предотвращению производственного травматизма, проводить анализ на основе проведенного анализа, проводить инструктаж по охране труда работников строительных специальностей на рабочем месте.

Образовательный результат:  У7, У18,У19, У20, У21,У23,  У24, ПК 3.4, ОК 1 – ОК 9

Оснащение рабочего места: методические указания, тетрадь для практических работ, компьютер, подключение к Интернет.

Методические указания

Коэффициент частоты травматизма (Кч) определяет число несчастных случаев, приходящихся на 1000 среднесписочных работающих за определенный календарный период (месяц, квартал, год):

Кч= 1000 (Т/Р),

где Т – число травм (несчастных случаев) за определенный (как правило, отчетный) период;

Р – среднесписочное число работающих за тот же период.

Коэффициент тяжести травматизма (Кт) характеризует среднюю длительность нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай:

Кт = Д/Т,

где Д – суммарное число дней нетрудоспособности по всем травмам (несчастные случаи) за определенный (как правило, отчетный) период, исчисляемое по листкам нетрудоспособности;

Т – число травм (несчастных случаев) за тот же период.

Перемножив коэффициенты частоты и тяжести травматизма, получим еще один (редко используемый) показатель травматизма – коэффициент нетрудоспособности (Ки):

Кн= 1000 (Д/Р).

Задание 1. По исходным данным табл. 7 выполнить анализ производственного травматизма строительного предприятия. Результаты расчетов занести в табл. 8.

Таблица 7 - Исходные данные

| Год | Количество травм | Число дней нетрудоспобных | Среднедневная зарплата в ценах 2016 г., руб./чел. | Среднесписочное число работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 35 | 815 | 900 | 1150 |
| 2021 | 24 | 710 | 910 | 1150 |
| 2022 | 26 | 980 | 950 | 1150 |
| 2023 | 17 | 723 | 1100 | 1150 |
| 2024 | 12 | 453 | 1000 | 1150 |

Таблица 8 - Анализ производственного травматизма на предприятии

| Год | Коли- чество травм | Число дней нетрудо-спобных | Средне-дневная зарплата в ценах 2016 г., руб. | Средне-списочное число работни-ков | Коэф-фициент частоты травма-тизма | Коэф-фициент тяжести травма-тизма | Коэф-фициент нетрудоспособ-ности | Экономи-ческие потери, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сделать вывод о результатах работы предприятия по обеспечению безопасности труда с учетом проведенного исследования динамики производственного травматизма и величины экономических потерь за пять лет.

Разработать мероприятия по предотвращению производственного травматизма на основе проведенного анализа.

Задание 2. Составить таблицу «Виды инструктажей работников по охране труда, порядок их проведения и оформления».

Контрольные вопросы

1.  На что направлен контроль выполнения работ исполнителями?

2. Сформулируйте понятия  «качественные отклонения», «количественные отклонения».

3.  Основная задача предварительного контроля и что ему предшествует?

4.  С помощью каких средств осуществляется предварительный контроль персонала?

5.  На что направлен текущий контроль? Назовите его разновидности.

6.  Перечислите объекты текущего оперативного контроля.

7. На что направлен итоговый контроль? Чем отличается сплошной контроль от выборочного?

9.  В соответствии с какими принципами осуществляется эффективный контроль?

10. Согласно  какого   документа работодатель обязан обеспечить безопасность работников?

11. Какие разделы должна содержать каждая инструкция?

12. Какие инструктажи должен пройти работник при поступлении на работу?

13. Какие инструктажи проводятся по утвержденным программам?

14. Какие лица не проходят первичный инструктаж?

15. Как часто работающие проходят повторный инструктаж?

16. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, в каких – целевой?

Перечень рекомендуемых источников:

1. Карнаух Н. Н. Охрана труда: учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 380 с. [Электронный ресурс; Режим доступа: https://biblio-online.ru] - (Серия: Профессиональное образование)

2. Беляков  Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО/Г. И. Беляков. - 3-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 404 с. [Электронный ресурс; Режим доступа: https://biblio-online.ru] - (Серия: Профессиональное образование)

Нормативно-законодательные акты:

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ (действующая редакция)

Интернет- ресурсы:

4. http://www.consultant.ru/popular  Правовой сайт КонсультантПлюс

5. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт

6. https://ohranatruda.ru Информационный портал «Охрана труда в России»