пп

2 Организация производства

2.1 Расчет суточного грузооборота

Грузооборотом называется количество перевезенных тонн грузов за определенный период времени. Различают внешний и внутренний грузооборот.

Внешним грузооборотом называется количество грузов прибывающих с внешней сети и отправляемых на общую сеть. Внутренним грузооборотом называется количество, которые перевозятся внутри предприятия.

Для лучшего использования технических средств станции необходимо, чтобы грузоперевозки осуществлялись равномерно,

Суточный грузооборот железнодорожных станций определяется по формуле:

Qсут=Qгод⋅kн365	,					(1)

где Qсут - суточный грузооборот, т;

Qгод - годовой грузооборот, т;

kн - коэффициент неравномерности.

Коэффициент неравномерности на станции принимаем:

- по прибытию с внешней сети 1,3;

- по отправлению на внешнюю сеть 1,2;

- для внутреннего грузооборота 1,0÷1,1.

Рассчитаем суточный грузооборот для листовой стали:

Qсут=366327⋅1,1365=1104 т

Аналогично грузооборот рассчитывается по каждому роду груза и данные расчетов сводятся в ведомости грузооборота по прибытию и отправлению.

Таблица 1 - Ведомость суточного грузооборота по прибытию.

| Род груза | Откуда | Куда | Qгод, т | kн | Qсут, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь листовая | пост Прокатный | пост Листоотделка ка | 366327 | 1,1 | 1104 |
| Металл | пост Блюминг | пост Листоотделка | 183164 | 1,1 | 552 |
| Масло купоросное | ОАО РЖД | пост Листоотделка | 12635 | 1,3 | 45 |
| Валки | пост Прокатный | склад валков | 16259 | 1,1 | 49 |
| Серная кислота | ОАО РЖД | пост Листоотделка | 13477 | 1,3 | 48 |

Таблица 2 - Ведомость суточного грузооборота по отправлению.

| Род груза | Откуда | Куда | Qгод, т | kн | Qсут, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металл обработанный | пост Листоотделка | ОАО РЖД | 245895 | 1,2 | 809 |
| Обрезь | пост Листоотделка | пост Копровый | 38159 | 1,1 | 115 |
| Слябы | пост Листоотделка | пост Прокатный | 183164 | 1,1 | 552 |

На основании ведомости грузооборота составляется косая таблица грузооборота.

Таблица 3 - Косая таблица грузооборота.

| Куда Откуда | Склад вал- ков | пост Блю- минг | ОАО РЖД | пост Коп-ровый | пост Листо- отделка | пост Про-катный | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад валков |  |  |  |  |  |  |  |
| пост Блю- минг |  |  |  |  | 552 |  | 552 |
| ОАО РЖД |  |  |  |  | 45+48 |  | 93 |
| пост Копро- вый |  |  |  |  |  |  |  |
| пост Листо-отделка |  |  | 809 | 115 |  | 552 | 1476 |
| пост Про-катный | 49 |  |  |  | 1104 |  | 1153 |
| Всего | 49 |  | 809 | 115 | 1749 | 552 | 3274 |

Сумма по горизонтали косой таблицы обозначает общее отправление грузов с данного пункта. Сумма по вертикали обозначает общее прибытие грузов в данный пункт.

Итоговая графа показывает расчетный суточный грузооборот поста.

2.2 Расчет суточного вагонооборота

Вагонооборотом называется количеством перевезенных грузов в единицу времени. Различают суточный, месячный, квартальный, годовой вагонооборот.

Для расчета вагонооборота необходимо правильно выбрать род вагона. Выбор вида вагонов определяется следующим образом: сохранность вагона, соответствовать требованиям технологического процесса максимальное использование грузоподъемности вагонов с учетом наличия средств механизации на фронтах погрузки-выгрузки.

Количество вагонов, перевозимых в сутки, для каждого рода груза определяется по формуле

U=QСУТqгр⋅kg	,					 (2)

где U - количество перевозимых грузов с каждым родом груза или

суточный вагонооборот, ваг;

Qсут - суточный грузооборот, т;

qгр - грузоподъёмность вагона (из приложения А), т;

kg -коэффициент грузоподъемности вагона.

Коэффициент использования грузоподъёмности вагона принимается: для металла – 1; не металлов - 0,8; для прочих грузов -0,7.

Рассчитываем суточный вагонооборот для листовой стали

U=11041⋅69=16 вагона

Аналогично рассчитываем по каждому роду груза по прибытию и отправлению и данные расчёта сводим в ведомости вагонооборота. Ведомости вагонооборота показаны в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 - Ведомость вагонооборота по прибытию.

| Род груза | Откуда | Куда | Род вагона | qгр | kg | Qсут, т | U, ваг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь листовая | пост Прокатный | пост Листоотделка ка | пл | 69 | 1 | 1104 | 16 |
| Металл | пост Блюминг | пост Листоотделка | пл | 69 | 1 | 552 | 8 |
| Масло купоросное | ОАО РЖД | пост Листоотделка | ц | 62 | 0,8 | 45 | 1 |
| Валки | пост Прокатный | склад валков | пл | 70 | 0,7 | 49 | 1 |
| Серная кислота | ОАО РЖД | пост Листоотделка | ц | 60 | 0,8 | 48 | 1 |

Таблица 5 - Ведомость вагонооборота по отправлению.

| Род груза | Откуда | Куда | Род вагона | qгр | kg | Qсут, т | U, ваг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металл обработанный | пост Листоотделка | ОАО РЖД | пв | 69 | 1 | 809 | 12 |
| Обрезь | пост Листоотделка | пост Копровый | пв | 69 | 1 | 115 | 2 |
| Слябы | пост Листоотделка | пост Прокатный | пл | 69 | 1 | 552 | 8 |

После определения размеров груженых вагонопотоков следует выполнить регулировку порожних вагонов.

Кольцеванием вагонов называется вагоны - из под выгрузки под погрузку на станции с последующим отправлением на станцию первоначальной погрузки. Кольцевание обеспечивает лучшее использование вагонов за счет сокращения их порожнего пробега, лучшее использование локомотива, лучшее использование пропускной способности железнодорожных линий.

На основании ведомостей вагонооборота с учетом кольцевания строим косую таблицу вагонооборота. Данные для внесения в косую таблицу принимаем из таблиц 3 и 4. Форма косой таблицы аналогично форме косой таблицы грузооборота. Из ведомости вагонооборота по прибытию заполняем выгрузку вагонов на каждой станции и фронте погрузки-выгрузки (по горизонтали).

Из ведомостей вагонооборота по отправлению заполняем погрузку по каждой станции и фронте погрузки-выгрузки (по вертикали). Вагоны пишутся дробью: в числители - груженные, в знаменателе - порожние.

Для проверки правильности косой таблицы подсчитываем вагоны по прибытию и отправлению (по горизонтали и вертикали) и записываем в итоговую колонку. Сумма дроби прибытия должна быть ровна дроби отправления. Аналогично подсчитываем итоговые дроби по вертикали и горизонтали, они также должны быть ровны между собой. При отсутствии кольцевания числитель должен быть равен знаменателю. Косая таблица приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Косая таблица вагонооборота.

| Куда Откуда | Склад вал- ков | пост Блю- минг | ОАО РЖД | пост Коп-ровый | пост Листо- отделка | пост Про-кат- ный | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад валков |  |  |  |  |  | 0 1пл | 0 1пл |
| пост Блю- минг |  |  |  |  | 8пл 0 |  | 8пл 0 |
| ОАО РЖД |  |  |  |  | 2ц 12пв |  | 2ц 12пв |
| пост Копро- вый |  |  |  |  | 0 2пв |  | 0 2пв |
| пост Листо-отделка |  | 0 8пл | 12пв 2ц | 2пв 0 |  | 8пл 8пл | 14пв+8пл 16пл+2ц |
| пост Про-катный | 1пл 0 |  |  |  | 16пл 8пл |  | 17пл 8пл |
| Всего | 1пл 0 | 0 8пл | 12пв 2ц | 2пв 0 | 24пл+2ц 8пл+14пв | 8пл 9пл | 33пл+14пв+2ц 25пл+14+2ц |

Примечание: красным цветом отмечены вагоны парка ОАО РЖД.

Проверка производится по формуле

Uк=Uк1⋅kгр−kпор+Uк2⋅kгр−kпор+...+Ui⋅(kгр+kпор), 		(3)

где Uк - количество кольцевых вагонов

Uk1, Uk2, Ui - разница между числителем и знаменателем в итоговой графе таблицы;

kгр, kпор - количество рейсов выполненных в гружёном и порожнем состоянии.

В данном примере с поста Прокатный на пост Листоотделка прибыло 16 гружёных платформ , после выгрузки 8 из этих вагонов подали под погрузку и они были отправлены гружёными на пост Прокатный. Таким образом, 8 платформ выполнили два гружёных рейса и один порожний.

Произведём проверку:

Uк=8⋅2−1=8вагонов,

33-25=8 вагонов,

8=8 верно

2.3 построение диаграммы вагоноотоков

На основании ведомости вагонооборота и косой таблицы вагонооборота составляется диаграмма вагонопотоков. Вагонооборотом называется количество перевезенных вагонов в единицу времени.

Диаграмма вагонопотоков - это наглядное изображение направления и мощности вагонопотока.

Правила построения диаграммы вагонопотоков следующие:

1 Прилегающие станции и фронты погрузки-выгрузки должны быть расположены в соответствии с заданной путевой схемой. Прилегающие станции, фронты погрузки-выгрузки обозначаются разными геометрическими фигурами.

2 Геометрические фигуры с данной станцией соединяются условными обозначениями железной дороги. Условное обозначениями железной дороги представляет собой две прямых, расстояние между которыми 5 мм, а внутреннее пространство закрашено чёрным через каждые 20 мм ; количество путей на условном обозначении должно соответствовать фактическому; расстояние от данной станции до геометрической фигуры выбирают произвольно, но не менее трех сантиметров; условные обозначения входят и выходят под прямым углом.

3 Струя вагонопотоков показывается справа от условного обозначения железной дороги, по ходу движения непрерывно от места погрузки до станции выгрузки.

4 Струя вагонопотоков показывается по убывающей системе от условного обозначения железной дороги.

5 Если струя вагонопотоков на данной станции разветвляется на несколько направлений, на диаграмме это показывается в виде «лапы».

6 Для вычерчивания диаграммы выбирается поперечный масштаб струи. Масштаб зависит от мощности струи. Предлагаемый масштаб: 1вагон - 2 мм, но не менее 5 мм.

7 На струе вагонопотоков в начале и в конце ставится количество вагонов, в «лапе» количество тонн проставляется по каждому направлению.

8 Каждому роду груза присваивается условное обозначение, которое указывается на диаграмме.

9 Порожние вагоны показываются единой струёй, с внешней стороны гружённого вагонопотока.

2.4 Расчёт весовых норм по перегонам

Весовая норма поезда на перегоне определяется по формуле

Q=Fk−P(ω0+i)ω0//+i,					(4)

где Q – масса поезда на перегоне ,т;

Fк – сила тяги локомотива (из приложения Б), Н;

P – сцепная масса локомотива (из приложения Б),т;

i– расчётный уклон (из ТРА станции) ;

ω0' – основное удельное сопротивление движению локомотива , кгс/т;

ω0'' –основное удельное сопротивление движению вагонов, кгс/т.

Основное удельное сопротивление движению локомотива определяется по формуле

ω0=1,9+0,001⋅V+0,0003⋅V2, 			 (5)

где V – скорость движения по перегону (принимаем 40 км/ч).

Основное удельное сопротивление движению вагонов определяется по формуле:

ω0//=0,7+(3+0,1⋅V+0,0025⋅V2)q0, 			(6)

где q0 – нагрузка на ось вагона ,т/ось.

Нагрузка на ось вагона определяется по формуле

q0=qбрn,	(7)

где qбр – масса вагона брутто;

n – количество осей вагона (из приложения А).

Масса вагона брутто определяется по формуле

qбр=qгр+qт,                                                       (8)

где qгр –грузоподъёмность вагона, т (из приложения А);

qт –тара вагона (из приложения А), т.

Произведём расчёт массы брутто для универсального полувагона

qбр=69+22=91 т

Произведём расчёт нагрузки на ось вагона

q0=914=22,75 т/ось

Произведём расчёт основного удельного сопротивления движению локомотива

ω0=1,9+0,001⋅40+0,0003⋅402=1,9+0,04+0,48=2,42 кгс/т

Произведём расчёт основного удельного сопротивления движениювагонов

ω0//=0,7+(3+0,1⋅40+0,0025⋅402)22,75=0,7+(3+4+4)22,75=1,18 кгс/т

Q=21000−122,4(2,42+3,2)1,18+3,2=21000−687,94,38=4637 т

2.5 Расчёт размеров движения

Размеры движения на всех направлениях определяется по построенной диаграмме вагонопотоков, заданным и расчетным весовым нормам и длинам путей.

2.5.1 Расчет размеров движения по весовым нормам

Расчет размеров движения по весовым нормам выполняется по формуле

Nq=Uгр⋅qбр+Uпор⋅qтQ,					(9)

где Nq- количество поездов на перегоне;

Uгр, Uпор – количество порожних и гружёных вагонов на данном перегоне, вагонов;

qбр –  вес вагона брутто, т ;

qт – вес порожнего вагона, т (из приложения А);

Q- весовая норма поезда.

Определим количество поездов на перегоне станция Северная -Сортировочная - РЖД из условий, что на РЖД отправляется 139 гружёных полувагонов, 16 порожних цистерн и 45 гружёных платформ:

Nq=139⋅(69+22)+16⋅25,3+45⋅(69+25)4637==3,7≈4поезда

2.5.2 Расчет размеров движения по длине приемоотправочных путей

Расчет размеров движения  по длине приемоотправочных путей

выполняется по формуле

Nl=Uгр⋅lв+Uпор⋅lвlпоп−lлок−10÷20 ,                                                     (10)

где lпоп - длина приемоотправочного пути парка назначения или станции назначения (из техническо-распорядительного акта станции);

Uгр, Uпор – количество порожних и гружёных вагонов на данном перегоне, вагонов;

lв - длина вагона, м (из приложения А);

lлок - длинна локомотива, м (из приложения Б);

(10÷20) - количество метров на неточную установку поезда.

Определим количество поездов на перегоне станция Северная -Сортировочная - РЖД по длине приёмоотправочных путей:

Nl=139⋅13,92+13,57⋅16+45⋅14,62524−16,97−10=5,6≈6 поездов

Для лучшего использования локомотивов можно принять длину поезда более длины приемоотправочных путей, но с условием, что голову поезда будут отставлять на другой путь.

Из двух полученных значений в результате расчётов принимаем наибольшее. Таким образом в нашем случае N=6 поездов.

2.5.3 Расчет среднего количества вагонов в составе

Среднее количество вагонов в составе определяется по формуле

Uс=UN ,                                             (11)

где Uс - среднее количество вагонов в составе;

U- суммарное количество вагонов в составах;

N - количество поездов, обращающихся на перегоне.

Определим среднее количество вагонов в составе на перегоне станция Северная -Сортировочная - РЖД

Uс=139+16+456=33 вагона

Результаты расчётов размеров движения сводятся в таблицу 7.

Таблица 7 -Ведомость расчёта размеров движения поездов.

| Наимен- ование перегона | Q,т | U·q, т | lпоп,м | lлок,м | U·lв, м | Nq,т | Nl,т | При-нято |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N | U |
| Станция Северная- Сортировочная- ОАО РЖД | 4637 | 17156,9 | 524 | 16,97 | 2783,4 | 5 | 6 | 6 | 33 |

2.5.4 Составление детального плана формирования поездов

Составить детальный план - означает распределить вагоны в поездах. В детальном плане обязательно нужно указать, сколько вагонов находится в поезде и какими грузами эти вагоны загружены. Детальный план формирования поездов представлен в таблице 8.

Таблица 8 - Детальный план формирования поездов.

| Наименование перегона | Номер поезда | Категория поезда | Состав, ваг | Раскладка вагонов в поезде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция Северная-Сортировочная- ОАО РЖД | 2001 | сборный | 31 2 | лист15пл 0 металл 16пв 0 под серную кислоту 0 2ц |

2.6 Расчёт времени хода поездов по перегонам и маневровых подач до фронтов погрузки-выгрузки

2.6.1 Расчёт времени хода поездов по перегонам

Различают ходовую, техническую и участковую скорости поездов. Норма ходовой скорости установлена для каждого перегона. Время хода по перегону определяется между осями раздельных пунктов или осями приемоотправочных парков.

Время хода поездов по перегонам определяется о формуле:

tx=Lпер⋅60V+tзам+tраз ,                                           (12)

где tx - время хода по перегону, мин;

Lпер - длина перегона(по ТРА станции), км;

V - ходовая скорость, км/ ч (по ТРА станции);

tзам, tраз - время на разгон и замедление хода поезда, мин;

60 - переводной коэффициент из часов в минуты.

Принимаем:

- время на разгон при нормальных условиях -1 мин;

- время на разгон при трудных условиях - 2 мин;

- время на замедление - 1 мин.

Определим время хода поезда по перегону:

tx=3,8⋅6040+1+2=8,7≈9 мин

2.6.2 Составление технологических карт

Время на выполнение операций, связанных с передвижением вагонов по станции, между парками станции, а также между грузовыми пунктами отправляются на основании руководства по техническому нормированию маневровой работы.

Продолжительность полурейса определяется по формуле

tпол=a+в⋅Uман,                                         (13)

где а,в - параметры, зависящие от расстояния (приложение В);

Uман - количество физических вагонов в маневровом составе.

Для определения параметров а и в нужно знать расстояние полурейса.

Если имеются угловые заезды, то на каждый угловой заезд добавляется по 2 мин.

Для упорядочения расчетов времени на перестановку вагонов принято составлять технологические карты. Пример составления технологической карты приведён в таблице 9.

Таблица 9 - Технологическая карта на подачу 7 вагонов .

| Наименование операции | Ед. изм. | Выполняемй объём | Время,мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Прицепка локомотива |  |  | 0,2 |
| Подготовка маршрута | стр | 19, 25 | 2 · 0,05=0,1 |
| Полурейс за стр. 15 | м | 100,82+3092=2049 | tпол = 0,96 |
| Угловой заезд |  |  | 2 |
| Подготовка маршрута | стр | 25, 23, 15 | 3 · 0,05 = 0,15 |
| Полурейс на путь № 3 от стр. 2 | м | 100,82+295+1622=476,3 | tпол =1,44 + 0,078 · 7 = 1,99 |
| Отцепка локомотива с точной установкой по фронту |  |  | 1,4 |
| Всего |  |  | 6,8 |

2.7 Составление графиков технологической обработки поездов

В графики технологической обработки поездов включаются только те операции, которые выполняются на станции. При составлении графиков обработки поездов необходимо учитывать категорию поезда, имеются или нет пункты технического осмотра и т.д.

Основными принципами технологии по обработке поездов на станции является максимальное совмещение всех операций по обработке составов поездов и максимальное размещение всех операций по обработке вагонов с процессом их накопления на сортировочных путях.

Графики технологической обработки поездов по прибытию на станцию и по отправлению с неё представлены в таблицах 10 и 11.

Таблица 10 -Технологический график обработки поезда своего формирования по отправлению.

| Наименование операций | t, мин | Время |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |
| 1 Получение информации о пути отправления поезда | Забл. |  |  |  |  |  |  | Осмотрщик-ремонтник, приёмосдатчик груза |
| 2 Выход на путь работников, участвующих в отравлении поезда | Забл. |  |  |  |  |  |  | Осмотрщик-ремонтник, приёмосдатчик груза |
| 3 Подборка грузовых документов, составление натурного листа | 3 |  |  |  |  |  |  | Приёмосдатчик груза |
| 4 Технический осмотр | 20 |  |  |  |  |  |  | Осмотрщики-ремонтники ПТО |
| 5 Коммерческий осмотр | 20 |  |  |  |  |  |  | Приёмосдатчики |
| 6 Заезд локомотива и прицепка его к составу | 2 |  |  |  |  |  |  | Локомотивная бригада |
| 7 Опробование тормозов | 6 |  |  |  |  |  |  | Локомотивная бригада, осмотрщики-ремонтники |
| 8 Вручение перевозочных документов машинисту, отправление | 2 |  |  |  |  |  |  | ДСП |
| Общее время | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11 - Технологический график обработки поездов по прибытию на станцию.

| Наименование операций | t, мин | Время |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 |  |
| 1 Получение сообщения с соседней станции о подходе поезда | Забл. |  |  |  |  | ДСП |
| 2 Выход на путь работников, участвующих в обработке поезда | Забл. |  |  |  |  | Работники ПТО, ВОХР, сигналист |
| 3 Приём перевозочных документов | 10 |  |  |  |  | Старший оператор СТЦ |
| 4 Технический осмотр | 15 |  |  |  |  | Работники ПТО |
| 5 Коммерческий осмотр | 15 |  |  |  |  | Приёмосдат- чики ПТО |
| 6 Списывание состава | 8 |  |  |  |  | Приёмосдат- чики |
| 7 Разборка и проверка документов, разметка натурного листа | 2 |  |  |  |  | Приёмосдат- чики |
| 8 Сообщение ДСП и старшему риёмосдатчику об окончании осмотра | 1 |  |  |  |  | Приёмосдат- чики |
| ее время | 16 |  |  |  |  |  |

2.8 Определение норм времени на выполнение операций по приёму и отправлению поездов

Операции по приёму поезда при электрической централизации стрелок состоят из приготовления маршрута приёма, открытия входного сигнала и прохода поездов входного расстояния.

Входное расстояние определяется по формуле

Lвход=lпоп2+lгорл+lторм+lп2 ,                            (14)

где 1поп - длина приемоотправочного пути, м(по ТРА станции);

1горл - длина горловины, м;

1торм - длина тормозного пути, м;

1п - длина поезда, м.

Время прохода поездом входного расстояния определяется по формуле

tвход=0,06⋅LвходV ,                                             (15)

где Lвход - входное расстояние, м;

V - скорость входа поезда на станцию, км/ч.

Общее время выполнения операций по приёму поездов составит

tпр=tм+tсиг+tвход,                                        (16)

где tм - время на приготовление маршрута (перевод стрелок), сек;

tсиг - время на открытие входного сигнала, сек.

Время на связь по движению поездов при ПАБ установлено 0,2 мин. , норма времени перевода одной стрелки по 0,35 мин.. Время открытия входного сигнала при ПАБ равно 0,05 мин. На восприятие сигнала, подачу сигнала отправления и приведение поезда в движение при ПАБ установлена норма 0,25 мин.

Время прохода поездом входного расстояния определяется по формуле:

tвых=0,06⋅LвыхV,                                          (17)

где Lвых  - выходное расстояние, м;

V - скорость выхода поезда со станции, км/ч;

Выходное расстояние определяется по формуле

Lвых=lпоп2+lгорл+lп2,                               (18)

Общее время на выполнение операций по отправлению поезда определяется по формуле

tотр=tсв+tм+tсиг+tвос+tвых,                              (19)

где tсв - время на связь по движению поездов, мин;

tотпр - общее время на операции по отправлению поезда;

tвос - время прохода поездом входного расстояния, мин;

tвых - время прохода поездом выходного расстояния, мин.

Определим входное расстояние:

Lвход=5242+140+100+(16⋅13,92+15⋅14,62+2⋅12,02)2=735 м

Определим время прохода поездом входного расстояния:

tвход=0,06⋅73515=2,94 мин

Определим общее время выполнения операций по приёму поезда:

tпр=0,35⋅7+0,05+2,94=5,44  мин

Выходное расстояние определяется по формуле

Lвых=5242+140+(16⋅13,92+15⋅14,62+2⋅12,02)2=635 м

Определим время прохода поездом выходного расстояния:

tвых=0,06⋅63515=2,54 мин

Общее время на выполнение операций по отправлению поезда определяется о формуле:

tотр=0,2+0,35⋅7+0,05+0,25+2,54=5,49 мин

2.9 Расчёт на расформирование и формирование поездов

Время на расформирование-формирование составов зависит от способа производства манёвров и приведённого уклона пути следования отцепа о вытяжке и стрелочной зоне

Τрф=А⋅q0+Б⋅mс,                                            (20)

где А и Б - нормативные коэффициенты (приложение Г);

qo - среднее количество отцепов в формируемом составе;

mc - среднее количество вагонов в составе.

При сортировке серийными толчками дополнительно учитывается время на осаживание вагонов

tос=0,06⋅mc ,                                         (21)

Определим время на расформирование-формирование состава из 33 вагонов серийными толчками на уклоне1,3 ‰, если число отцепов равно11:

Τрф=0,73⋅11+0,34⋅33+0,06⋅0,34=21,23 мин

Формирование передаточных составов сводится, как правило, к соединению выводимых с грузовых фронтов групп вагонов и не требует отдельной затраты времени, а технологическое время на окончание формирования определяется по формуле

Τоф=Τптэ+Тпод  ,                                         (22)

где Тптэ - технологическое время на расстановку вагонов по ПТЭ (устранение несовпадений продольных осей автосцепки и постановка вагонов прикрытия), мин;

Тпод - время на подтягивание вагонов со стороны вытяжных путей для ликвидации "окон" на путях сортировочного парка.

Технологическое время на расстановку вагонов по ПТЭ определяется по формуле

Τптэ=Β+E⋅mc					 (23)

где В, Е - нормативные коэффициенты (Приложение Д ), значение которых зависит от среднего числа операций p0 ;(расцепок вагонов, подлежащих формированию в местах несовпадения продольных осей автосцепки, и постановки вагонов прикрытия);

mc- среднее число вагонов включаемых в формируемый состав.

Время на подтягивание вагонов определяется о формуле

Τпод=0.08⋅mc  ,                                     (24)

Τптэ=1,92+0,12⋅33=5,88 мин,

Τпод=0,08⋅33=0,26  мин,

Τоф=5,88+0,26=6,14мин

2.10 Расчет времени на взвешивание вагонов

Взвешивание вагонов и дозировка, как правило, должны осуществляться одновременно с погрузкой. Если взвешивание и дозировка осуществляются на дозировочно-весовых пунктах при погрузке насыпных грузов необходимо принимать меры к сокращению дозировочных работ. Примерная норма на взвешивание и дозировку на один вагон в минутах дана в таблице 12.

Таблица 12 - Нормы времени на взвешивание вагонов.

| Маневровое устройство на весовом пути | Количество вагонов в подаче |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вручную |  | Механизировано |  |
|  | до 22 | более 22 | до 22 | более 22 |
| Локомотив | 3,7 | 3,5 | 2,5 | 2,3 |

Когда взвешивание вагонов осуществляется без дозировки груза, время на него устанавливается из расчета 1,0 - 1,5 мин. на физический вагон с остановками; 2,6 - 3 мин. - при взвешивании с расцепкой вагонов.

2.11 Определение сроков погрузки и выгрузки грузов

Сроки погрузки-выгрузки, фронты подач вагонов на погрузо-выгрузочные механизмы по каждому роду груза сведём в таблицу 13.

Таблица 13 - Сроки погрузки–выгрузки.

| Цех | Род груза | № пути | Фронт подачи ваг. | Фронт едино-време-нной п-в ваг. | Механизация | Время на п-в 1 ваг. | Время на п-в всей подачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛПЦ | слябы | 3 | 7 | 2 | 2 электро- мостовых крана | 1,10 | 3,30 |
| ЛПЦ | металл | 2 | 4 | 4 | Электро-мостовой кран | 1,10 | 1,10 |
| ЛПЦ | обрезь | 3а | 2 | 1 | Немеханизи-рованный способ | 3,5 | 7 |
| ЛПЦ | серная кислота | 9 | 1 | 1 | Механизиро- ванный слив | 0,45 | 0,45 |
| Склад вал-ков | валки | 9 | 1 | 1 | Мостовой кран q=10т. | 0,45 | 0,45 |

2.12 Определение потребного рабочего парка локомотивов

При определении потребности локомотивов необходимо учитывать перерывы в их работе в ожидании отправления состава, кратковременные перерывы, вызываемые технологией работы производственных участков и другие причины.

Расчёт потребного числа локомотивов выполняется по маневровому коэффициенту, т.к. эта формула может быть применена для расчёта, как поездных, так и маневровых локомотивов.

Количество локомотивов определяется по формуле

Nл=Qгод⋅kн365⋅Ρст⋅kм24−Τэк=QсутΡст⋅kм⋅(24−Tэк),                     (25)

где Qгод - годовой грузооборот, т;

kн - коэффициент неравномерности перевозки грузов;

Рст - статическая нагрузка, т;

Тэк - время экипировки локомотива, принимается 2 часа;

kм - маневровый коэффициент, kм = 3÷10.

Ρст=QсутUпогр,                                                          (26)

где Qсут – суточный грузооборот, т;

Uпогр – количество погруженных вагонов.

Определим статическую нагрузку:

Ρст=11678200=58,4 т

Определим количество локомотивов:

Nл=1167858,4⋅7⋅(24−2)=1,2≈2локомотива

2.13  Построение суточного плана-графика

На основании полученных расчётных норм всех станционных операций построим суточный план-график работы поста, который является документом и необходим для решения следующих основных вопросов:

1 Организации всей или большей части работы поста по расписанию, согласованному с графиком движения поездов и технологией производства на промышленном предприятии.

2 Обеспечение ритмичности в грузовой и поездной работе, а также непрерывности операций и ликвидации простоя вагонов между операциями.

3 Рационального   использования   технических   средств   станции подъездного пути: локомотивов, погрузочно-разгрузочных машин и др.

3 Определение «узких мест» и разработки мероприятий для их ликвидации.

4 Нормирование оборота вагонов на подъездном пути с разбиением его по элементам и др.

При построении графика в верхней части листа вычерчивается план здания в осях. Под планом станции или парка вычерчивается сетка графика на 24 часа. Сетка суточного плана-графика состоит из горизонтальных и вертикальных линий. Горизонтальными линиями изображаются элементы станции – пути, прилегающие перегоны, горловины, вытяжки с указанием их специализации и назначения. Вертикальными линиями изображаются интервалы времени – часовые и получасовые.

В первую очередь прокладывают поезда, прибывающие с парка «С» (сортировочного). При равномерном поступлении поездов интервалы между ними определяются по формуле

i=1440N,                                                 (27)

где i – интервал между поездами, мин;

N – количество поездов по прибытию из парка «С».

Определим интервалы между поездами:

i=14406=240  минут

Первый поезд прокладываем на графике произвольно. Затем прокладывают все остальные поезда. В зависимости от их категории указываются все операции в соответствии с графиками технологического процесса поездов и вагонов.

Поезда, поступающие в переработку, принимаются на специализированные пути и после выполнения операций по прибытию состава подаются на вытяжку для расформирования. После расформирования отдельные группы вагонов без формирования или после формирования отправляются на другие станции и подаются маневровыми локомотивами на фронты погрузки-выгрузки.

По составленным технологическим картам и нормам времени на грузовые, и прочие операции графически изображают занятость всех путей, горловины и вытяжек условными обозначениями.

На плане-графике показывается загрузка локомотивов и занятость фронтов погрузки-выгрузки. Таким образом, по плану-графику можно более точно потребное количество маневровых локомотивов.

При составлении суточного плана-графика нужно иметь в виду, что начало суток надо отмечать с 14.00 до 14.00, т.к. все предприятия отчитываются перед Москвой на 14.00 московского времени. Железнодорожный транспорт работает по 12 часов, и смены начинаются в 4 часа и в 16 часов, следовательно, необходимо предусмотреть в это время смену локомотиво-составительских бригад.

2.14 Анализ суточного плана-графика работы станции

После составления плана-графика делают анализ работы станции или парка и предлагают мероприятия по улучшению работы.

2.14.1 Определение коэффициента использования локомотивов

Загрузку локомотивов определяем из плана-графика работы поста для каждого локомотива и в среднем одного локомотива. В загрузку включается основная работа, вспомогательная работа и технологические простои.

К основной работе относится время, когда локомотив стоит под составом, но из-за занятости стрелок, горловин маршрута приёма (отправления) или другим локомотивом, выполняющим маневровую работу, не может работать.

Коэффициент загруженности локомотива определяется по формуле

Κл=Τзан1440−Τэк⋅100% .                                            (28)

где Тзан - время занятости локомотива, мин;

Тэк -время на экипировку локомотива, принимаем 120 мин.

Определим коэффициент загруженности локомотива:

Κл=6601440−120⋅100%=50%

Вывод. Коэффициент использования локомотивов в среднем составляет 50. Следовательно, загруженность локомотивов можно считать нормальной.

2.14.2 Определение загруженности приёмоотправочных путей

Загруженность приёмоотправочных путей определяется отношением времени фактического занятия этих путей ко временим суток:

Κпоп=Τзан1440⋅100% ,                                   (29)

где Тзан - фактическое время занятия поездом каждого из путей.

Определим загруженность приёмоотправочных путей:

Κзан=7861440⋅100%=55%

Вывод. Загруженность приёмоотправочных путей можно считать нормальной, так как есть резервы для увеличения пропускной способности поста.

Мероприятия по увеличению пропускной способности следует намечать только при загруженности путей более 75%.

Приложение А

Техническая характеристика грузовых вагонов

| Тип вагона | Грузо- подъ- ёмность вагона,т | Тара вагона,т | Длина вагона по осям авто-сцепок,м | Объём кузо- ва, м3 | Коли-чество осей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Универсальный крытый вагон модели 11-066 | 66 | 22 | 14,73 | 120 | 4 |
| 2 Универсальный крытый вагон модели 11-280 | 68 | 26 | 16,97 | 138 | 4 |
| 3 Универсальный крытый вагон модели 11-286 | 67 | 27 | 17,67 | 138 | 4 |
| 4 Универсальный полувагон модели 12-1000 | 69 | 22 | 13,92 | 73 | 4 |
| 5 Хоппер для угля модели 22-4003 | 90 | 29,5 | 15,85 | 83 | 4 |
| 6 Хоппер для охлаждённого кокса модели 22-4003 | 61 | 32,8 | 17,82 | 130 | 4 |
| 7 Универсальная платформа модели 13-4012-11 | 69 | 25 | 14,62 | - | 4 |
| 8 Универсальная платформа модели 13-401 | 70 | 20,92 | 14,62 | - | 4 |
| 9 Универсальная платформа модели 13-4012-11 | 71 | 21,4 | 14.62 | - | 4 |
| 10 Цистерны для бензина и светлых нефтепродуктов | 62 | 25,3 | 88,6 | 13,57 | 4 |
| 11 Цистерны для нефтепродуктов | 66 | 27 | 75 | 12,2 | 4 |
| 12 Цистерны для серной кислоты | 60 | 21.9 | 32 | 12,02 | 4 |
| 13 Цистерны для соляной кислоты | 52,2 | 22,45 | 46 | 12,02 | 4 |
| 14 Цистерны для серной кислоты | 60 | 21,9 | 32 | 12,02 | 4 |
| 15 Цистерны для азотной кислоты | 57.5 | 22,5 | 34,2 | 12,02 | 4 |

Приложение Б

Техническая характеристика локомотивов

| Параметры | ТЭМ 2 | ТЭМ 6 | ТЭМ 7 | 2ТЭ10М 2ТЭ10Л | ВЛ 22 | ВЛ 10 | ВЛ 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила тяги, Н | 21000 | 18000 | 34400 | 20245 | 19800 | 39200 | 20000 |
| Сцепная масса, т | 122,4 | 99 | 121 | 125 | 132 | 184 | 132 |
| Длина, м | 16,97 | 16,97 | 17.22 | 20,13 | 16,44 | 30,44 | 16 |

Приложение В

Нормативные коэффициенты а и в для определения

продолжительности полурейса

| Расстояние передвижения, м | а | в |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тормоза включены | Тормоза выключены |
| До 50 | 0,56 | 0,010 | 0,014 |
| 51-70 | 0,64 | 0,012 | 0,018 |
| 71-100 | 0,22 | 0,014 | 0,022 |
| 101-140 | 0,81 | 0,016 | 0,026 |
| 141-200 | 0,90 | 0,018 | 0,030 |
| 201-260 | 1,00 | 0,020 | 0,034 |
| 261-320 | 1,10 | 0,022 | 0,038 |
| 321-380 | 1,21 | 0,024 | 0,042 |
| 381-480 | 1,32 | 0,026 | 0,046 |
| 481/540 | 1,44 | 0,028 | 0,050 |
| 541-620 | 1,56 | 0,030 | 0,054 |
| 621-700 | 1,68 | 0,032 | 0,058 |
| 701-800 | 1,87 | 0,034 | 0,062 |
| 801-900 | 1,96 | 0,036 | 0,066 |
| 901-1000 | 2,10 | 0,038 | 0,070 |
| 1001-1100 | 2,25 | 0,040 | 0,074 |
| 1101-1200 | 2,40 | 0,042 | 0,070 |
| 1201-1300 | 1,56 | 0,044 | 0,082 |
| 1301-1400 | 2,22 | 0,040 | 0,080 |
| 1401-1500 | 2,89 | 0,045 | 0,090 |
| 1501-1600 | 3,06 | 0,050 | 0,094 |
| 1601-1700 | 3,24 | 0,052 | 0,098 |
| 1701-1800 | 3,43 | 0,054 | 0,102 |
| 1801-1900 | 3,63 | 0,056 | 0,106 |
| 1901-2000 | 3,04 | 0,058 | 0,108 |
| 2001-2200 | 4,06 | 0,060 | 0,111 |
| 2210-2400 | 4,79 | 0,062 | 0,118 |
| 2401-2600 | 4,54 | 0,064 | 0,122 |
| 2601-2800 | 4,78 | 0,066 | 0,126 |
| 2801-3000 | 5,04 | 0,068 | 0,130 |

Приложение Г

Значение постоянных коэффициентов для определения времени

на расформирование и формирование составов

| Приведенный уклон пути следования свободных отцепов по вытяжному пути и 100 метров стрелочной зоны | Сортировка вагонов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловозами |  |  |  | Паровозами |  |  |  |
|  | Рейс осаживания |  | Толчками |  | Рейс осаживания |  | Толчками |  |
|  | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б |
| Менее 1,5 | 1,01 | 0,25 | 0,88 | 0,22 | 1,22 | 0,27 | 1,11 | 0,23 |
| 1,5-4,0 | - | - | 0,49 | 0,21 | - | - | 0,61 | 0,22 |
| Более 4,0 | - | - | 0,40 | 0,20 | - | - | 0,50 | 0,21 |

Приложение Д

Значения параметров для определении технологического

времени на расстановку вагонов в составе по ПТЭ

| P0 | B | E |
| --- | --- | --- |
| 0 | - | - |
| 0,05 | 0,16 | 0,03 |
| 0,10 | 0,32 | 0,03 |
| 0,15 | 0,48 | 0,003 |
| 0,20 | 0,64 | 0,04 |
| 0,25 | 0,80 | 0,05 |
| 0,30 | 0,96 | 0,06 |
| 0,35 | 1,12 | 0,07 |
| 0,40 | 1,28 | 0,08 |
| 0,45 | 1,44 | 0,09 |
| 0,50 | 1,60 | 0,10 |
| 0,55 | 1,76 | 0,11 |
| 0,60 | 1,92 | 0,12 |
| 0,65 | 2,08 | 0,13 |
| 0,70 | 2,24 | 0,14 |
| 0,75 | 2,40 | 0,15 |
| 0,80 | 2,56 | 0,16 |
| 0,85 | 2,72 | 0,17 |
| 0,90 | 2,88 | 0,18 |
| 0,95 | 3,04 | 0,19 |
| 1,00 | 3,20 | 0,20 |