МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

# Кафедра безопасности жизнедеятельности

###### Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Утверждена

Начальником

Гражданской обороны СССР

и Председателем

Госкомгидромета СССР

23 марта 1990 года

МЕТОДИКА

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАСШТАБОВ ЗАРАЖЕНИЯ

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

ПРИ АВАРИЯХ (РАЗРУШЕНИЯХ) НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ

ОБЪЕКТАХ И ТРАНСПОРТЕ

РД 52.04.253-90

Методические указания к контрольной работе по курсу

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях»

(для студентов 4 курса заочного обучения

по направлению 330100 - «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»)

г.Новосибирск 2005

Масштабы заражения СДЯВ в зависимости от их физических свойств и агрегатного состояния рассчитываются по первичному и вторичному облаку, например:

для сжиженных газов - отдельно по первичному и вторичному облаку;

для сжатых газов - только по первичному облаку;

для ядовитых жидкостей, кипящих выше температуры окружающей среды, - только по вторичному облаку.

1.4. Исходные данные для прогнозирования масштабов заражения СДЯВ:

общее количество СДЯВ на объекте и данные по размещению их запасов в емкостях и технологических трубопроводах;

количество СДЯВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на подстилающей поверхности ("свободно", "в поддон" или "обваловку");

высота поддона или обваловки складских емкостей;

метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 метров (на высоте флюгера), степень вертикальной устойчивости воздуха.

1.5. При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать: за величину выброса СДЯВ (Qо) - его содержание в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и др.) <*>, метеорологические условия - инверсия, скорость ветра - 1 м/с.

--------------------------------

<*> Для сейсмических районов - общий запас СДЯВ.

Для прогноза масштабов заражения непосредственно после аварии должны браться конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) СДЯВ и реальные метеоусловия.

1.6. Внешние границы зоны заражения СДЯВ рассчитываются по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Порядок нанесения зон заражения на топографические карты изложен в Приложении 3 к настоящей Методике.

1.7. Принятые допущения:

емкости, содержащие СДЯВ, при авариях разрушаются полностью;

толщина слоя жидкости для СДЯВ (h), разлившихся свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива; для СДЯВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяется из соотношений:

при разливах из емкостей, имеющих самостоятельный поддон (обвалование)

h = H - 0,2,

где: H - высота поддона (обвалования), м;

при разливах из емкостей, расположенных группой, имеющих общий поддон (обвалование),

Qо

h = -----,

F x d

где:

Qо - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т;

d - плотность СДЯВ, т/куб. м;

F - реальная площадь разлива в поддон (обвалование), кв. м;

предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости воздуха, направления и скорости ветра) составляют 4 часа. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться;

при авариях на газо- и продуктопроводах величина выброса СДЯВ принимается равной его максимальному количеству, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими отсекателями, например, для аммиакопроводов - 275 - 500 т.

1.8. Термины и определения

Сильнодействующее ядовитое вещество (СДЯВ) - это химическое вещество, применяемое в народнохозяйственных целях, которое при выливе или выбросе может приводить к заражению воздуха с поражающими концентрациями.

Зона заражения СДЯВ - территория, зараженная СДЯВ в опасных для жизни людей пределах.

Под прогнозированием масштаба заражения СДЯВ понимается определение глубины и площади зоны заражения СДЯВ.

Под аварией понимается нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств при осуществлении перевозок и т.п., приводящие к выбросу СДЯВ в атмосферу в количествах, представляющих опасность массового поражения людей и животных.

Под разрушением химически опасного объекта следует понимать его состояние в результате катастроф и стихийных бедствий, приведших к полной разгерметизации всех емкостей и нарушению технологических коммуникаций.

Химически опасный объект народного хозяйства - объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, животных и растений сильнодействующими ядовитыми веществами.

Первичное облако - облако СДЯВ, образующееся в результате мгновенного (1 - 3 мин.) перехода в атмосферу части содержимого емкости со СДЯВ при ее разрушении.

Вторичное облако - облако СДЯВ, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности.

Пороговая токсодоза - ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения.

Под эквивалентным количеством сильнодействующего ядовитого вещества понимается такое количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости воздуха количеством данного вещества, перешедшим в первичное (вторичное) облако.

Площадь зоны фактического заражения СДЯВ - площадь территории, зараженной СДЯВ в опасных для жизни пределах.

Площадь зоны возможного заражения СДЯВ - площадь территории, в пределах которой под воздействием изменения направления ветра может перемещаться облако СДЯВ.

II. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЛУБИН ЗОН ЗАРАЖЕНИЯ СДЯВ

Расчет глубины зоны заражения СДЯВ ведется с помощью данных, приведенных в табл. П1 - П3 Приложения 1 и табл. 2.

Значение глубины зоны заражения при аварийном выбросе (разливе) СДЯВ определяется по табл. П1 и табл. 2 в зависимости от количественных характеристик выброса и скорости ветра.

2.1. Определение количественных характеристик

выброса СДЯВ

Количественные характеристики выброса СДЯВ для расчета масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.

2.1.1. Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку (в тоннах) определяется по формуле:

Q   = K1 x K3 x K5 x K7 x Qо,                (1)

где:

K1 - коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ, - табл. П2 (для сжатых газов K1 = 1);

K3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого СДЯВ (табл. П2);

K5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: принимается равным для инверсии - 1, для изотермии - 0,23, для конвекции - 0,08;

K7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, - табл. П2 (для сжатых газов K7 = 1);

Qо - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

При авариях на хранилищах сжатого газа величина Qо рассчитывается по формуле:

Qо = d x Vх,                        (2)

где:

d - плотность СДЯВ, т/куб. м (табл. П2);

Vх - объем хранилища, куб. м.

При авариях на газопроводе величина Qо рассчитывается по формуле:

n x d x Vг

Qо = -----------,                      (3)

100

где:

n - процентное содержание СДЯВ в природном газе;

d - плотность СДЯВ, т/куб. м (табл. П2);

Vг - объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, куб. м.

При определении величины Q для сжиженных газов, не

вошедших в табл. П2, значение коэффициента K7 принимается равным 1, а значение коэффициента K1 рассчитывается по соотношению

C   x ΔT p

K  = -----------------,                    (4)

Δ H исп

где: C  - удельная теплоемкость жидкого СДЯВ, кДж/кг.град;

ΔT p -  разность  температур  жидкого  СДЯВ  до  и  после

разрушения емкости, град. C;

ΔH исп -  удельная  теплота  испарения  жидкого СДЯВ при

температуре испарения, кДж/кг.

2.1.2. Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле:

Q   = (1 - K1) x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7 x -----,    (5)

где:   K2 - коэффициент, зависящий от физико - химических свойств СДЯВ (табл. П2);

K4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. П3);

K6 - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N;

значение коэффициента определяется после расчета продолжительности испарения вещества Т согласно п. 4.2.

0,8 N    при N < T

K6 = { 0,8

T    при N >= T;  при T < 1 час K6 принимается для 1 часа;

d - плотность СДЯВ, т/куб. м (табл. П2);

h - толщина слоя СДЯВ, м.

При определении величины Q   для веществ,  не вошедших в табл.2

П2,  значение    коэффициента  K7 принимается равным 1, а значение

коэффициент K2 определяется по формуле:

K2 = 8,10 x 10   x P x \/ M,                                     (6)

где:     P - давление насыщенного пара вещества при заданной температуре воздуха, мм. рт. ст;

М - молекулярный вес вещества.

2.2. Расчет глубины зоны заражения при аварии

на химически опасном объекте

Расчет глубин зон заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ при авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте ведется с помощью табл. П1 и табл. 2.

В табл. П1 приведены максимальные значения глубин зон заражения первичным Г1 или вторичным облаком СДЯВ Г2, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества (его расчет проводится согласно п. 2.1) и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется: Г = Г' + 0,5 Г", где: Г' - наибольший, Г" - наименьший из размеров Г1 и Г2. Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:

Гп = N x V,                        (7)

где: N - время от начала аварии, ч;

V - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (табл. 2).

За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из 2-х сравниваемых между собой значений.

Пример 2.1. На химическом предприятии произошла авария на технологическом трубопроводе с жидким хлором, находящимся под давлением. В результате аварии возник источник заражения сильнодействующим ядовитым веществом. Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что в технологической системе содержалось 40 т сжиженного хлора.

Требуется определить глубину возможного заражения хлором при времени от начала аварии 1 ч и продолжительность действия источника заражения.

Метеоусловия на момент аварии: старость ветра - 5 м/с, температура воздуха 0 град. C, изотермия. Разлив СДЯВ на подстилающей поверхности - свободный.

Решение. 1. Так как объем разлившегося жидкого хлора неизвестен, то для расчета согласно п. 1.5 принимаем его равным максимальному количеству в системе - 40 т.

2. По формуле (1) определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке:

Q   = 0,18 x 1 x 0,23 x 0,6 x 40 = 1 т.

3. По формуле (12) определяем время испарения хлора:

0,05 x 1,553

T = ------------------- = 0,64 ч = 38 мин.

0,052 x 2,34 x 1

4. По формуле (5) определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке:

Q   = (1 - 0,18) x 0,052 x 1 x 2,34 x 0,23 x 1 x 1 x

40

x ------------ = 11,8 т.

0,05 x 1,553

5. По табл. П1 для 1 т находим глубину зоны заражения первичным облаком Г1 - 1,68 км.

6. Находим глубину зоны заражения вторичным облаком. По табл. П1 глубина зоны заражения для 10 т составляет 5,53 км, а для 20 т - 8,19 км. Интерполированием находим глубину зоны заражения для 11,8 т.

8,19 - 5,53

Г2 = 5,53 + (----------------) x (11,8 - 10) = 6,0 км.

20 - 10

7. Находим полную глубину зоны заражения:

Г = 6 + 0,5 x 1,68 = 6,84 км.

8. По формуле (7) находим предельно возможные значения глубины переноса воздушных масс: Гп = 1 x 29 = 29 км.

Соответственно глубина зоны заражения хлором в результате аварии может составить 6,8 км.

Продолжительность действия источника заражения - около 40 мин.

Пример 2.2. Необходимо оценить опасность возможного очага химического поражения через 1 час после аварии на химически опасном объекте, расположенном в южной части города. На объекте в газгольдере емкостью 2000 куб. м хранится аммиак. Температура воздуха +40 град. C. Граница объекта в северной его части проходит на удалении 200 м от возможного места аварии. Далее проходит на глубину 300 м санитарно - защитная зона, за которой расположены жилые кварталы.

Давление в газгольдере - атмосферное.

Решение. 1. Согласно п. 1.5 принимаются метеоусловия: - инверсия, скорость ветра - 1 м/с, направление ветра - 180 град.

2. По формуле (2) определяем величину выброса СДЯВ:

Q0 = 0,0008 x 2000 = 1,6 т.

3. По формуле (1) определяем эквивалентное количество вещества в облаке СДЯВ:

Q   = 1 x 0,04 x 1 x 1 x 1,6 = 0,06 т.

4. По табл. П1 интерполированием находим глубину зоны заражения:

1,25 - 0,85

Г1 = 0,85 + -------------- x 0,01 = 0,93 км.

0,05

5. По формуле (7) находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс:

Гп = 1 x 5 = 5 км.

6. Расчетная глубина зоны заражения принимается равной 0,93 км.

7. Глубина заражения в жилых кварталах:

0,93 - 0,2 - 0,3 = 0,43 км.

Таким образом, облако зараженного воздуха через 1 час после аварии может представлять опасность для рабочих и служащих химически опасного объекта, а также населения города, проживающего на удалении 430 м от санитарно - защитной зоны объекта.

Пример 2.3. Оценить, на каком удалении через 4 часа после аварии будет сохраняться опасность поражения населения в зоне химического заражения при разрушении изотермического хранилища аммиака емкостью 30000 т.

Высота обваловки емкости - 3,5 м. Температура воздуха 20 град. C.

Разлив в поддон.

Решение. 1. Поскольку метеоусловия и величина выброса неизвестны, то согласно п. 1.5 принимается: метеоусловия - инверсия, скорость ветра - 1 м/с, величина выброса равна общему количеству вещества, содержащегося в емкости - 30000 т.

2. По формуле (1) определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке:

Q   = 0,01 x 0,04 x 1 x 1 x 30000 = 12 т.

3. По формуле (12) определяем время испарения аммиака:

(3,5 - 0,2) x 0,681

T = ---------------------- = 89,9 ч.

0,025 x 1 x 1

4. По формуле (5) определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке:

Q   = (1 - 0,01) x 0,025 x 0,04 x 1 x 1 x 4    x

1 x 30000

x ------------------- = 40 т.

(3,5 - 0,2) x 0,681

5. По табл. П1 Приложения 1 для 12 т интерполированием находим глубину заражения первичным облаком аммиака:

29,56 - 19,20

Г1 = 19,20 + (----------------- x 2) = 21,3 км.

20 - 10

6. Аналогично для 40 т находим глубину заражения вторичным облаком аммиака:

52,67 - 38,13

Г2 = 38,13 + (------------------ x 10) = 45,4 км.

50 - 30

7. Полная глубина зоны заражения:

Г = 45,4 + 0,5 x 21,3 = 56,05 км.

8. По формуле (7) находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс:

Гп = 4 x 5 = 20 км.

Таким образом, через 4 часа после аварии образующееся облако зараженного воздуха может представлять опасность для населения, проживающего на удалении до 20 км.

Пример 2.4. На участке аммиакопровода Тольятти - Одесса произошла авария, сопровождавшаяся выбросом аммиака. Величина выброса не установлена. Требуется определить глубину возможного заражения аммиаком через 2 часа после аварии. Разлив аммиака на подстилающей поверхности - свободный.

Температура воздуха - 20 град. C.

Решение. 1. Так как объем разлившегося аммиака неизвестен, то согласно п. 1.7 принимаем его равным максимальному количеству, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими отсекателями, 500 т. Метеоусловия согласно п. 1.5 принимаются: инверсия, скорость ветра - 1 м/с.

2. По формуле (1) определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке:

Q   = 0,18 x 0,04 x 1 x 1 x 500 = 3,6 т.

3. По формуле (12) определяем время испарения аммиака:

0,05 x 0,681

T = --------------- = 1,4 ч.

0,025 x 1 x 1

4. По формуле (5) определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке:

Q   = (1 - 0,18) x 0,025 x 0,04 x 1 x 1 x 1,4    x 1 x

500

x ------------ = 15,8 т.

0,05 x 0,681

5. По табл. П1 для 3,6 т интерполированием находим глубину зоны заражения первичным облаком:

12,53 - 9,18

Г1 = 9,18 + (--------------- x 0,6) = 10,2 км.

5 - 3

6. По табл. П1 для 15,8 т интерполированием находим глубину зоны заражения вторичным облаком:

29,56 - 19,20

Г2 = 19,2 + (-------------- ---- x 5,8) = 25,2 км.

20 - 10

7. Полная глубина зоны заражения

25,2 + 0,5 x 10,2 = 30,3 км.

8. По формуле (7) находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс

Гп = 2 x 5 = 10 км.

Таким образом, глубина возможного заражения через 2 часа после аварии составит 10 км.

2.3. Расчет глубины зоны возможного заражения

при разрушении химически опасного объекта

В случае разрушения химически опасного объекта при прогнозировании глубины заражения рекомендуется брать данные на одновременный выброс суммарного запаса СДЯВ на объекте и следующие метеорологические условия: инверсия, скорость ветра - 1 м/с.

Эквивалентное количество СДЯВ в облаке зараженного воздуха определяется аналогично рассмотренному в п. 2.1.2 методу для вторичного облака при свободном разливе. При этом суммарное

эквивалентное количество Q  рассчитывается по формуле:

Q  = 20 x K4 x K5 x SUM K   x K   x K   x K   x --,     (8)

i=1  2i    3i    6i    7i   d

i

где: К   -  коэффициент,  зависящий  от физико - химических

2i    свойств  i-го СДЯВ;

K   -  коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора

3i    к пороговой токсодозе i-го СДЯВ;

K   -  коэффициент,  зависящий  от  времени,  прошедшего после

6i    разрушения объекта;

K   -  поправка на температуру для i-го СДЯВ;

7i

Q i -  запасы i-го СДЯВ на объекте, т;

d   -  плотность i-го СДЯВ, т/куб. м.

Полученные по  табл.  П1  значения  глубины зоны заражения Г в

зависимости  от  рассчитанной  величины  Q    и   скорости   ветра

сравниваются  с  предельно  возможным  значением  глубины переноса

воздушных масс Гп  (формула 7).  За окончательную расчетную глубину

зоны заражения принимается меньшее из 2-х сравниваемых между собой

значений.

Авария, связанная с взрывом автоцистерны (сценарий 4):

Возникновение аварии, связанной с утечкой газа из резервуара и ее развитие по сценарию (2) или (3) приводит к эффекту «домино» и следующему наиболее вероятному развитию событий: взрыв автоцистерны в результате перегрева пропана или разрушения емкости избыточным давлением и образование «огненного шара». Определяющими воздействиями на объекты при данных типах аварии является избыточное давление DР (кПа), вероятность поражения человека убойным осколком в результате разлета фрагментов цистерны и поражение тепловым излучением «огненного шара».

Исходные данные:

стехиометрическая плотность газовой смеси, стх = 1,315 кг/м3;

плотность жидкой фазы пропана, г = 530 кг/м3;

объем автоцистены, V0 = 5 м3;

объем пропана участвующего в аварии, V = 4 м3 ;

атмосферное давление, Р0 = 101324 Па;

скорость звука, Св = 340 м/с;

масса выброшенного газа, М = 2120 кг;

удельная теплота сгорания топлива, q = 4,64·10 Дж/кг;

концентрация горючего в смеси, С = 0,14 кг/м;

стехиометрическая концентрация вещества в смеси, С =0,077 кг/м.

Расчет избыточного давление ∆P на расстоянии R от центра дефлаграции производится аналогично сценарию № 2.

По формуле (4) определяем скорость распространения фронта племени

V = 43 · 2120 = 154 (м/с)

По формуле (5) определяем эффективный энергозапас топливовоздушной смеси

Е = 2·2120·4,64·10·0,077/0,14 = 1,1·10 (Дж).

Для заданного расстояния r = 40 м по формуле (6), рассчитываем безразмерное расстояние R

R = 40/(1,1·10/101 300) = 0,391

По формуле (3), рассчитываем безразмерное давление P:

P = (154/340) · ((7- 1)/7) · (0,83/0,391 - 0,14/0,391) = 0,3

По формуле (2) находим избыточное давление на расстоянии 55 (м) от центра дефлаграции

∆P = 101324· 0,3 = 30397 (Па)

Аналогично данному расчету определяем значения избыточного давления для других расстояний и определяем зоны опасности. Результаты расчетов приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Воздействие на объект избыточного давления ∆P при взрыве топливовоздушной смеси

| Воздействие на объект | Избыточное давление, Па | Радиус воздействия, м |
| --- | --- | --- |
| Средние повреждение зданий; возможна гибель человека от осколков, развалин, разрыв барабанных перепонок, кровотечения в легкие. | 30000 | 40 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.); возможна потеря слуха, травмы, летальный исход маловероятен. | 15000 | 120 |
| 50 % расстекление зданий | 2500 | 800 |
| 10 % расстекление зданий | 2000 | 1000 |

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» производится аналогично сценарию №3.

Находим массу горючего m в «огненном шаре»

m = 4 · 530 = 2120 кг

По формуле (11) определяем эффективный диаметр «огненного шара»

Ds =5,33· 2120 0,327 = 65,2 (м)

По формуле (10), принимая H = Ds /2 = 32,6 м, находим угловой коэффициент облученности Fq , для расстояния r равное 42 м.

Fq=(32,6/65,2+0,5)4[(32,6/65,2+0,5)2+(42/65,2)2]1,5=0,149

По формуле (13) находим коэффициент пропускания атмосферы

t = ехр [-7,0 · 10-4 (422+32,62 - 65,2/2)] = 0,986.

По формуле (9), принимая Ef = 450 кВт/м2, находим интенсивность теплового излучения

q = 450 · 0,149 · 0,986 = 66 (кВт/м2)

По формуле (12), находим время существования огненного шара

ts = 0,92 · 2120 0,303 = 9,3 (с)

По формуле (8), находим импульс интенсивности теплового излучения

Q = 9,3 · 66 = 613,8 (кДж/м2)

Полученный результат свидетельствует о том, что на расстоянии 42 метров, люди находящиеся на открытом пространстве в момент происшествия аварии по данному сценарию, получат ожоги четвертой степени.

Аналогично данному расчету определяем значения импульса интенсивности теплового излучения для других расстояний. Результаты расчетов приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Интенсивность и импульс теплового излучения при горении огненного шара

| Воздействие на объект | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 | Импульс теплового излучения, кДж/м2 | Расстояние от цистерны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожог 4-ой степени | 65,9 | 617,5 | 42 |
| Ожог 3-ей степени | 43,7 | 409,8 | 60 |
| Ожог 2-ой степени | 21,8 | 203,8 | 90 |
| Ожог 1-ой степени | 12,7 | 119,1 | 115 |

3.3.3  Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях, возникающих в результате аварий на рядом расположенных объектах

Согласно исходным данным Главного управления по делам ГО и ЧС Новосибирской области к потенциально опасным объектам для проектируемого объекта относится ФГУП «Барабинский рыбхоз» (на расстоянии 0,45 км от проектируемого объекта).

На объекте находится следующее максимальное количество вещества:  аммиак (2,5 т).

Основным поражающим фактором при аварии на потенциально опасных объектах будет токсическое поражение АХОВ.

Характеристика опасного вещества:

Аммиак.

Физические и химические свойства. Бесцветный газ с резким запахом. Легче воздуха. Хорошо растворим в воде. При выходе в атмосферу дымит. Газ  горюч. Горит при наличии постоянного источника огня. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси.

Токсическое действие. Высокие концентрации вызывают обильное слезотечение и боль в глазах, удушье, сильные приступы кашля, головокружение, боли в желудке рвоту, задержание мочи. Тяжелое отравление протекает на фоне резкого уменьшения легочной вентиляции, острой эмфиземы, увеличения печени, ацидоза, повышения глутаминоксалатной и глутаминпируватной активности. Уже через несколько минут после массивного воздействия аммиака наступает мышечная слабость с повышенной рефлекторной возбудимостью, тетанические судороги; резко снижается порог слуха, вследствие чего сильный звук вызывает новый приступ судорог. После действия очень высоких концентраций пострадавшие очень сильно возбуждены, находятся в состоянии буйного бреда, не способны стоять. Наблюдаются резкие расстройства дыхания и кровообращения; в ближайшие часы (иногда и в первые минуты) после отравления может наступить смерть от сердечной слабости или остановки дыхания в фазе вдоха при спазме голосовой щели (рефлекс троичного нерва). Чаще смерть наступает через несколько часов или дней после несчастного случая от отека гортани или легких. Возможен химический ожог глаз и верхних дыхательных путей.

Индивидуальная защита.

Фильтрующие противогазы марки «КД». Защитные очки, маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь, одежда из плотной ткани.

Меры первой помощи. Вынести на свежий воздух. Обеспечить тепло и покой. Дать увлажненный кислород, пары уксусной кислоты. Кожу и слизистые промыть водой или 2 % раствором борной кислоты. В глаза закапать 2 - 3 капли 30 % раствора альбуцида, в нос – теплое оливковое или персиковое масло.

При прогнозировании масштабов зон заражения при аварии на опасном предприятии в расчетах приняты следующие положения и допущения:

- масштабы заражения рассчитываются по первичному и вторичному облаку;

- метеорологические условия:

а)	степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

б)	скорость ветра 1 м/с;

в)	температура воздуха равна 20 °С.

Аварийная ситуация на ФГУП «Барабинский рыбхоз» при разливе аммиака массой 2,5 т. (сценарий 5):

Исходные данные:

количество выброшенного при аварии вещества, Q0 = 2,5 т;

плотность аммиака, d = 0,681 т/м3;

толщина слоя выброшенного при аварии вещества, h = 0,05 м.

Метеорологические условия:

степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

скорость ветра 1 м/с;

температура воздуха равна 20 °С.

Порядок оценки последствий аварий по РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения АХОВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» [14].

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку определяется по формуле

Qэ1=K1⋅K3⋅K5⋅K7⋅Q0,                      (14)

где К1, К3, К5, К7 - вспомогательные коэффициенты;

Q0- количество выброшенного вещества.

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку определяется по формуле

Qэ2=1−K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5⋅K6⋅K7⋅Q0h⋅d,          (15)

где  K2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ;

K4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра;

K6 - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N;

Q0 - количество выброшенного вещества;

h - толщина слоя АХОВ;

d – плотность АХОВ.

Продолжительность поражающего действия СДЯВ определяется временем его испарения с площади разлива.

Время испарения СДЯВ с площади разлива (в часах) определяется по формуле

Т=h⋅dK2⋅K4⋅K7 ,                              (16)

где h - толщина слоя СДЯВ, м;

d - удельный вес СДЯВ, т/куб. м.

Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется

Г = Г' + 0,5 Г",                                                     (17)

где  Г' – наибольший;

Г" – наименьший из размеров Г1 и Г2.

Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле

Гп = N · V,                                           (18)

где  N - время от начала аварии, ч;

V - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч.

За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из 2-х сравниваемых между собой значений.

Площадь зоны возможного заражения облаком АХОВ определяется по формуле

Sв=8.72⋅10−3⋅Г2⋅ϕ ,                            (19)

где   Sв - площадь зоны возможного заражения СДЯВ, кв. км;

Г - глубина зоны заражения, км;

ϕ - угловые размеры зоны возможного заражения, град (по таблице 5).

Таблица 5 - Угловые размеры зоны возможного заражения в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | < 0,5 | 0,6 - 1 | 1,1 - 2 | > 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловые размеры зоны | 360 | 180 | 90 | 45 |

Площадь зоны фактического заражения Sф в кв. км рассчитывается по формуле

Sф=Kв⋅Г2⋅N0.2,                             (20)

где Kв - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным 0,081 - при инверсии; 0,133 - при изотермии; 0,235 - при конвекции;

N - время, прошедшее после начала аварии, ч.

По формуле (14) определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке

Qэ1=0,01⋅0,028⋅1⋅1⋅2,5=0,0007 (т)

По формуле (15) определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке

Qэ2=(1−0,01)⋅0,025⋅0,028⋅1⋅1⋅10,8⋅2,50,05⋅0,681=0,05 (т)

По формуле (16) определяем время испарения АХОВ с площади разлива

Т=0,05⋅0,6810,025⋅1⋅1=1,4 (ч)

По таблице Б1, для 0,007 тонн, интерполированием находим глубину зоны заражения первичным облаком

Г1=0,3(км)

По таблице Б1, для 0,05 тонн, интерполированием находим глубину зоны заражения вторичным облаком

Г2=0,85(км)

По формуле (17) полная глубина зоны заражения составит

Г = 0,85 + 0,5 x 0,3 = 1 (км)

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс по таблице Б2, за 1 час согласно формуле (18)  составит

Гп = 1 x 5 = 5 (км)

По формуле (19) определяем площадь зоны возможного заражения облаком АХОВ

Sв=8.72⋅10−3⋅12⋅90=0,08(км2)

По формуле (20) определяем площадь зоны фактического заражения облаком АХОВ через 1 час после аварии

Sф=0,081⋅12⋅10,2=0,081(км2)

Результаты расчетов занесены в таблице 6.

Таблица 6 – Последствия ЧС в результате аварии на потенциально опасном объекте ФГУП

| Наименование объекта | Опасное вещество | Кол-во, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь зоны фактического заражения, км2 | Удаление объекта от ПОО, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГУП «Барабинский рыбхоз» | Аммиак | 2,5 | 1 | 0,081 | 0,45 |

В таблице 7 приведены скорости переноса переднего фронта облака АХОВ в зависимости от скорости ветра, м/сек, при расстоянии от места аварии до объекта менее 10 км.